Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari teren

# Caiet de sarcini pentru obiectul 2.1.1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории). | 100 m3 |  |
| 1.1 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 kм). | t |  |
| 2.1 | 20003491 | Autobasculantă 10 t | h-ut | 0,0383 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории). | 100 m3 |  |
| 3.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
| 3.2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
| 3.3 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 4 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории ). | 100 m2 |  |
| 4.1 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |
| 5 | TsD07B11 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 95-96% in conditiile gospodaririi apelor (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 95-96%, в условиях бытового использования воды). | 100 m3 |  |
| 5.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 |
| 5.2 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 10,4660 |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. fractia 5-20 mm | m3 |  |
| 6.1 | 1421102200068 | Strat de fundatie din pietris. fractia 5-20 mm | m3 | 1,1500 |
| 6.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1000 |
| 6.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
| 6.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
| 6.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. fractia 40-60mm | m3 |  |
| 7.1 | 1421102200068 | Strat de fundatie din pietris. fractia 40-60mm | m3 | 1,1500 |
| 7.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1000 |
| 7.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
| 7.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
| 7.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 8 | DE17B | Pavaje executate din pavele diп cauciuc (5ОOх5ОOmm*30mm) asezate ре un strat din amestec uscat de nisip grosime strat de 1О сm | m2 |  |
| 8.1 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 3,6000 |
| 8.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 67,0000 |
| 8.3 | 2661112800655 | Pavaje executate din pavele diп cauciuc (5ОOх5ОOmm*30mm) | m2 | 1,0150 |
| 8.4 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |

| 8.5 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0760 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 8.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 |
| 8.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 |
| 9 | TsH91B | Instalarea balansoar | buc |  |
| 9.1 | 2030112931102 | Balansoar | buc | 1,0000 |
| 9.2 | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 |
| 9.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1500 |
| 9.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |
| 9.5 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
| 9.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
| 10 | TsH91B | Instalarea leagan dublu | buc |  |
| 10.1 | 2030112931102 | Leagan dublu | buc | 1,0000 |
| 10.2 | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 |
| 10.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1500 |
| 10.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |
| 10.5 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
| 10.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
| 11 | TsH91B | Instalarea scaun metalic | buc |  |
| 11.1 | 2030112931102 | Scaun metalic | buc | 19,0000 |
| 11.2 | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 |
| 11.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1500 |
| 11.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |
| 11.5 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
| 11.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
| 12 | TsH91B | Instalarea teren de joaca | buc |  |
| 12.1 | 2030112931102 | Teren de joaca Play 17 | buc | 1,0000 |
| 12.2 | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 |
| 12.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1500 |
| 12.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |
| 12.5 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
| 12.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
| 13 | TsH91B | Instalarea leagan | buc |  |
| 13.1 | 2030112931102 | Leagan | buc | 1,0000 |
| 13.2 | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 |
| 13.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1500 |
| 13.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |
| 13.5 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
| 13.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
| 14 | Utilaj | Balansoar pe rulmenti cu 6 loc E11 | buc |  |
| 15 | Utilaj | Scaun metalic cu speteaza in raza culaturi ondulate | buc |  |
| 16 | Utilaj | Leagan dublu din metal | buc |  |
| 17 | Utilaj | Teren de joaca Play 17 | buc |  |
| 18 | Utilaj | Leagan | buc |  |

## APROBAT:

Intocmit:	Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)	(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.	L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;