| I.P. Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului RM. Cladirea administrativa nr.53 din sos. Hincesti,, mun. Chisinau. Lucrari de reparatie a blocului sanitar de la et.8 al cladirii | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitățile de lucrări.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de reparatie. 1.1. Lucrari generale. 1.1.1. Tavanul. |  |  |  |  |
| 1 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat G/carton hidrofob gr.12.5mm | m2 | 20,080 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 46,184 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,815 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1,004 |
|  | 2662102700202 | Placi ghips-carton hidrofob 250x120x1.25 cm | buc | 7,430 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 17,269 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 5,422 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 903,600 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 5,442 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 15,110 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 401,600 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 24,096 |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 89,155 |
| 2 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 40,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,000 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 40,000 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Aplicarea grundului Supraton Extra. | m2 | 20,080 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,602 |
|  | 241658615505303 | Grund Supraton Extra. | kg | 3,012 |
|  | 8210741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,004 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 20,080 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 9,036 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,008 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 21,182 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Aplicarea grundului Supraton Extra. | m2 | 20,080 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,602 |
|  | 241658615505303 | Grund Supraton Extra. | kg | 3,012 |
|  | 8210741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,004 |
| 6 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,080 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,855 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 8,032 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 10,040 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,004 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,201 |
| 7 | CK18C | Montarea corniselor din poliuretan | m | 39,780 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10,343 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 41,769 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 238,680 |
| 1.1.2. Peretii. |  |  |  |  |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 7,580 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,592 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,592 |
| 9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 89,700 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 71,760 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 71,760 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 89,700 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,764 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,455 |
| 11 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 89,700 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 125,580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,910 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 941,850 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,691 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,359 |
| 12 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005 | m2 | 4,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,005 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 8,653 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 4,718 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 9,065 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 5,027 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 6,243 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 2,233 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,721 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 6,181 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 121,266 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,066 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,031 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,266 |
| 13 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor.Acoperirea canalelor de ventilare si a tevilor de canalizare. | m2 | 7,800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 26,910 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,794 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,390 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 2,886 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 7,410 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 3,276 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 390,000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 226,200 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 21,840 |
| 14 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 36,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,360 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 37,800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,900 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,036 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 216,000 |
| 15 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal. Usita de acces 400*600mm din PVC | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,360 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,400 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,090 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,080 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,140 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,000 |
|  | 287411124765700 | Usita pentru acces 400*600mm | buc | 2,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,600 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 56,000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 56,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,060 |
| 16 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 75,880 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 170,730 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,176 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 79,674 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 30,352 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 517,600 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 25,040 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 303,520 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,518 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .( pereti) | m2 | 97,900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,937 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 14,685 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 29,040 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 35,429 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 207,346 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,116 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,294 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,465 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .( pereti) | m2 | 29,040 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,871 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4,356 |
| 20 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi | m2 | 29,040 |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 18,586 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 101,640 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,174 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,017 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,029 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .( pereti) | m2 | 29,040 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,871 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4,356 |
| 22 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 29,040 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 20,038 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 11,616 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 14,520 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,452 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,290 |
| 1.1.3. Pardosele. |  |  |  |  |
| 23 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 20,080 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7,831 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,831 |
| 24 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 20,080 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,012 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,012 |
| 25 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 1,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,445 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,026 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,195 |
| 26 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010 | m2 | 20,080 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 22,088 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie. Portelonat 60*20cm | m2 | 20,889 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 129,797 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 8,315 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 405,616 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,061 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,036 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,337 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,265 |
| 27 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 40,920 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 36,828 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,092 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 81,840 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,246 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,205 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,061 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 41,738 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 4,092 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,409 |
| 1.1.4. Timplarii. |  |  |  |  |
| 28 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn . Usi. | m2 | 7,370 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,548 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,548 |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 9,050 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 6,607 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,724 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 9,050 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 36,200 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,525 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,584 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,430 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 9,050 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,181 |
| 30 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 5,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 12,100 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 5,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 30,000 |
| 1.2. Apeduct. |  |  |  |  |
| 31 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 7,200 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,160 |
| 32 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,900 |
| 33 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | 7,200 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,400 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 7,344 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 5,040 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 3,240 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,720 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,302 |
| 34 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,280 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 6,000 |
| 35 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006 | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,880 |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 4,024 |
| 36 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,400 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 2,040 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 2,040 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,040 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,224 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 4,080 |
| 37 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2", stativa. | buc | 2,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 4,000 |
| 1.3. Canalizarea. |  |  |  |  |
| 38 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,200 |
| 39 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,840 |
| 40 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 5,180 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,092 |
| 41 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 5,180 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,968 |
|  | 25212516720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm | m | 5,335 |
| 42 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,800 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm | m | 6,180 |
| 43 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Cot d=110mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025 | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,640 |
|  | 2523156712230 | Cot 110*110*90grade canalizare | buc | 4,100 |
| 44 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Teu 110*110*90gr Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025 | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,320 |
|  | 25230156712230 | Teu 110*110*90grade | buc | 2,050 |
| 45 | SB07E | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,560 |
|  | 2523156715300 | Dop din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 2,000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,150 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,070 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,024 |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 1,700 |
| 46 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Mufa 110mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025 | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,660 |
|  | 2523831156712230 | Mufa 110mm | buc | 1,025 |
| 47 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Cot 110*110*50 Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025 | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,320 |
|  | 25243156712230 | Cot 110*110*50 | buc | 2,050 |
| 48 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040 | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,920 |
|  | 25231567122230 | Cot d=50mm | buc | 4,160 |
| 49 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. Teu 50*50*50mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040 | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,960 |
|  | 25231567129230 | Teu 50*50*50mm | buc | 2,080 |
| 50 | SB07C | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,400 |
|  | 2523156715300 | Dop din PVC, tip U, pentru canalizare | buc | 2,000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,050 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,020 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,012 |
|  | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 1,100 |
| 51 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,200 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 2,000 |
| 52 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,980 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 2,000 |
| 53 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,200 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 2,100 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 2,100 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 2,100 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 2,100 |
| 1.4. Lucrari de electricitate. |  |  |  |  |
| 54 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 6,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,800 |
| 55 | RpEF15E | Montarea corpurilor de iluminat. Varianta LED, complet echipat. | buc | 5,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,500 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat LED | buc | 5,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 10,000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 10,000 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1,000 |
| 56 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,950 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 3,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 6,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,015 |
| 57 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,620 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 2,040 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,010 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,010 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,000 |
| 58 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100 | m | 20,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,400 |
|  | 2722223107001 | Conductor de cupru VVG ng 2*2.5mm | m | 22,660 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 1,100 |
| 59 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,700 |
|  | 2924127356800 | Uscator de miini | buc | 2,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,000 |
| 60 | RpSC30A | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,800 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 2,020 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 8,000 |
| 1.5. Lucrari auxiliare. |  |  |  |  |
| 61 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 11,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 51,920 |
| 62 | TsH92B | Incarcarea in auto a molozului. | t | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,660 |
| 63 | TsI50J | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km | t | 6,000 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 2,604 |

Conducătorul grupului de lucru   ____________________________     Igor MÎNĂSCURTĂ

Ex. Ion Iovu

022250288