Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 115

din 15.09.2020

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: ” Executarea lucrărilor capitale de înlocuire a acoperișului din tablă plană zincată – Etapa I (sectorul dinspre strada A. Pușkin) la clădirea administrativă situată în Piața Marii Adunări Naționale nr. 1, municipiul Chișinău.”

Autoritatea contractantă:  I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor Guvernului  Republicii  Moldova.

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. Toate clarificarile referitoare la obiectul achizitiei vor fi coordonate cu Direcția generală pentru  administrarea clădirilor  Guvernului  Republicii  Moldova.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă. Toate solicitarile si documentele de calificare sunt conform anuntului de participare.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente - sunt obligatorii pentru a fi suportate de operatorul economic ce are obligația să execute lucrările ]n termenul stabilit. Opertorul economic are obligatia de a preveni patrunderea infiltrarea apelor fluviale in interiorul cladirii prin sectorul de acoperis aflat in reparatie.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere – în coordonanță cu autoritatea contarctantă.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor - cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate – cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon - în strictă coordonare cu autoritatea contractantă.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici. Executarea lucrărilor solicitate, va fi îndeplinită, la solicitarea și informarea autorității contractante. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și a actului de recepție finală.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu – în conformitate cu legislatia în vigoare și prezentarea formularelor 3,5 și 7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți - lista documentelor de calificare conform anuntului de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor     Guvernului  Republicii  Moldova

Data 19.09.2025

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Executarea lucrărilor capitale de înlocuire a acoperișului din tablă plană zincată – Etapa I (sectorul dinspre strada A. Pușkin) la clădirea administrativă situată în Piața Marii Adunări Naționale nr. 1, municipiul Chișinău.”

Autoritatea contractantă I.P.  Direcția  generală  pentru  administrarea clădirilor Guvernului  Republicii  Moldova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari generale. |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 2 024,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 728,640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 728,640 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 40,480 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 316,940 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 28,525 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,847 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,169 |
| 3 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite | m2 | 20,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,600 |
|  | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 | m3 | 0,500 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 2,400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,600 |
| 4 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2 | 2 024,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1 518,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 101,200 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 11 794,860 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 63,756 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 531,300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 20,240 |
| 5 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040 | m | 45,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 24,750 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 22,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,000 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,515 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 149,760 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 9,360 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 46,800 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 3,744 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 191,880 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,608 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,028 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,187 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,900 |
| 6 | CE23C4 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm, montarea cu autoturnul telescopic Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040 | m | 283,450 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 56,690 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 113,380 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,517 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 1,769 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 545,358 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 44,218 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 147,394 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 14,739 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 648,534 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,064 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,088 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,590 |
|  | 3410520005702 | Autoturnul telescopic de 5 tf | h-ut | 42,517 |
| 7 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare Material marunt (carbuni, apa tare)=1,050 | buc | 14,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 25,200 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 5,880 |
|  | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | kg | 14,700 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 12,495 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,700 |
| 8 | R21A12A | Ridicarea sarcinilor cu troliu electric la inaltimea de pina la 10 m | buc | 170,000 |
|  | 9310060019969 | Muncitor restaurator, cat.3.3 | h-om | 74,800 |
|  | 2952270006613 | Troliu electric cu forta de tractiune 1,1 - 3 tf | h-ut | 66,300 |
| 9 | R21A13B | Se adauga pentru fiecare din urmatorii 5 m de ridicare la norma R21A13A k=3 K=3,000 | buc | 170,000 |
|  | 9310060019961 | Muncitor restaurator, cat.2.5 | h-om | 117,300 |
| 10 | R21A13C | Coborirea sarcinilor cu cablu si bloc de pina la 10 m | buc | 170,000 |
|  | 9310060019961 | Muncitor restaurator, cat.2.5 | h-om | 85,000 |
| 11 | R21A13D | Se adauga pentru fiecare din urmatorii 5 m de coborire la norma R21A13C k=3 K=3,000 | buc | 170,000 |
|  | 9310060019961 | Muncitor restaurator, cat.2.5 | h-om | 71,400 |
| 12 | TrB05B1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 17,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 51,510 |
| 13 | TrI1AG24I1 | Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren | t | 8,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,400 |
| 14 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 8,500 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,159 |

Președintele grpului de lucru    ______________________       Igor MÎNĂSCURTĂ

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Ex.Ion Iovu