Caiet de sarcini

Achizitionarea Kiturilor pentru determinarea micotoxinelor

| Cod CPV | Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Preț estimativ Lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33696300-8 |  | Lot 1 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Aflatoxin M1 | kit | 1,0 | Kit ELISA. Set pentru 96 determinări cu 6 concentratii de standart pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ng/l; 5,0 ng/l; 10,0 ng/l; 20,0 ng/l; 40,0 ng/l; 80,0 ng/l)(gata pentru folosire). Conjugate (gata pentru folosire). Antibody(gata pentru folosire). Substrat/Chromogen(gata pentru folosire). Stop solution(gata pentru folosire). 1xWash buffer(salt)Tween. Raport de control al calitatii(graphic: concentratie-absorbanta). Recuperare 100-104%. Limita de detecţie: lapte 5 ng/kg (ppt), lapte praf 50ng/kg. Termen de valabilitate minim 1 an. Certificat de conformitate. | 13225 |
| 33696300-8 |  | Lot 2 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Aflatoxin B1. | kit | 6,0 | Kit ELISA. Set pentru 96 determinări cu 6 concentratii de standart pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 μg/l; 1,0 μg/l; 5,0 μg/l; 10,0 μg/l; 20,0 μg/l; 50,0 μg/l) (gata pentru folosire). Conjugate (gata pentru folosire). Antibody (gata pentru folosire). Substrat/Chromogen (gata pentru folosire). Stop solution(gata pentru folosire). 1xWash buffer(salt)Tween. Raport de control al calitatii(graphic: concentratie-absorbanta). Recuperare ≥90%. Limita de detecţie: Cereale (1 μg/kg), nuci (1 μg/kg), furaje (4,0 μg/kg). Termen de valabilitate minim 1 an. Spike solution/ material de referință trasabil Aflatoxin B1, purity ≥98,0%. Certificat de conformitate | 79350 |
| 33696300-8 |  | Lot 3 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Aflatoxina Totala | kit | 3,0 | Kit ELISA. Set pentru 96 determinări cu 6 concentratii de standart pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 μg/l; 0,05 μg/l; 0,15 μg/l; 0,45 μg/l; 1,35 μg/l; 4,05 μg/l)(gata pentru folosire). Conjugate(gata pentru folosire). Antibody(gata pentru folosire). Substrat/Chromogen(gata pentru folosire). Stop solution(gata pentru folosire). 1xWash buffer(salt)Tween. Raport de control al calitatii(graphic: concentratie-absorbanta). Recuperare ≥80%. Limita de detecţie: Cereale (1,75 μg/kg), nuci (0,35 μg/kg), furaje (7,8 μg/kg). Termen de valabilitate minim 1 an. Spike solution/ material de referință trasabil Aflatoxina Totala, purity ≥98,0%. Certificat de conformitate | 39675 |
| 33696300-8 |  | Lot 4 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Zearalenon. | kit | 5,0 | Kit ELISA. Set pentru 96 determinări cu 6 concentratii de standart pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 μg/l; 0,05 μg/l; 0,15 μg/l; 0,45 μg/l; 1,35 μg/l; 4,05 μg/l)(gata pentru folosire). Conjugate (concentrat). Substrat (gata pentru utilizare). Chromogen (gata pentru utilizare ). Stop solution(gata pentru folosire). Buffer 1 (50 ml) pentru diluarea conjugatei și a probelor. Raport de control al calitatii(graphic: concentratie-absorbanta). Recuperare 80-110%. Limita de detecţie: cereale și furaje cca. 1,75 μg/kg (ppb), bere aprox. 0,25 μg/l. Termen de valabilitate minim 1 an. QCM natural contaminat grâu/ material de referință trasabil Zearalenon, 25 μg/ml, purity ≥98,0%. Certificat de conformitate. | 66125 |
| 33696300-8 |  | Lot 5 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Deoxynivalenol. | kit | 5,0 | Kit ELISA. Set pentru 96 determinări cu 5 concentratii de standart pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 μg/l; 3,7 μg/l; 11,1 μg/l; 33,3 μg/l; 100 μg/l)(gata pentru folosire). Conjugate(gata pentru folosire). Antibody(gata pentru folosire). Substrat/Chromogen(gata pentru folosire). Stop solution(gata pentru folosire). 1xWash buffer(salt)Tween20. Raport de control al calitatii(graphic: concentratie-absorbanta). Recuperare ≥90%. Limita de detecţie: cereale (1,5 μg/kg (ppb)), furaje (30 μg/kg), alimente (30 μg/kg), bere (1,5 μg/L). Termen de valabilitate minim 1 an. QCM natural contaminat grâu/ material de referință trasabil Deoxynivalenol, 100 μg/ml, purity ≥98,0%. Certificat de conformitate . | 66125 |
| 33696300-8 |  | Lot 6 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Ochratoxin A | kit | 2,0 | Kit ELISA. Set pentru 96 determinări cu 6 concentratii de standart pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 μg/l; 0,03 μg/l; 0,1 μg/l; 0,3 μg/l; 1,0 μg/l; 3,0 μg/l)(gata pentru folosire). ECO extractor (concentrat). Conjugate(gata pentru folosire). Substrat/Chromogen(gata pentru folosire). Stop solution (gata pentru folosire). 1xWash buffer(salt)Tween. Raport de control al calitatii(graphic: concentratie-absorbanta). Recuperare 80-130%. Limita de detecţie: cereale (0,5 μg/kg (ppb)), vin (0,4 μg/L), cafea (0,3 μg /kg), curmale (0,6 μg/kg), smochine (1,5 μg/kg), stafide (2,7 μg/kg), furaje (1,6 μg/kg). Termen de valabilitate minim 1 an Material de referință trasabil Ochratoxin A, 1μg/ml, purity ≥98,0%. Certificat de conformitate | 26450 |
| 33696300-8 |  | Lot 7 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa T-2 HT-2 Toxin. | kit | 2,0 | Kit ELISA. Set pentru 96 determinări cu 6 concentratii de standart pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 μg/l; 1 μg/l; 3 μg/l; 6 μg/l; 12 μg/l; 36 μg/l) (gata pentru folosire). Conjugate (gata pentru folosire). Antibody (gata pentru folosire). Substrat/Chromogen (gata pentru folosire). Stop solution(gata pentru folosire). 1xWash buffer(salt). 2x Extractor buffer oats (concentrat). Raport de control al calitatii (graphic: concentratie-absorbanta). Recuperare ≥72%. Limita de detecţie: cereale (15-33 μg/kg (ppb)), Termen de valabilitate minim 1 an. Material de referință trasabil/QCM natural contaminat T-2 HT-2 Toxin. Certificat de conformitate | 26450 |
| 33696300-8 |  | Lot 8 Material contaminant de multi-toxine pentru control al calității testului. | pachet | 2,0 | QC material. Material contaminat în mod natural care conține aflatoxină B1/B2/G1/G2, deoxinivalenol, ocratoxină A, toxină T-2, toxină HT-2 și zearalenonă în matrice de cereale. Masa 100g. | 3000 |
| 33696300-8 |  | Lot 9 Aflatoxina M1, 1 µg/ml/ Solvent Acetonitrile. 1ml/ | flacon | 1,0 | certified reference material, TraceCERT Certificat de conformitate | 12525 |
| TOTAL (fără TVA) |  |  |  |  |  | 332925 |
| # Nota 1: Materiale de referinta, obligatoriu TraceCERT, trebuie sa corespunda conform documentele SM EN ISO/IEC 17025 si EA-4/14 INF:2003 The Selection and Use of Reference Materials Nota 2: Ofertele vor fi evaluate pentru fiecare lot separat. |  |  |  |  |  |  |