Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Blocul A

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Acoperisul |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 5 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 6 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Sipca 100x20h -1.79m3 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( obloane.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | 1.2. Fragment 1 |  |  |  |  |
| 8 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |  |  |
|  |  | 1.3. Planul cosurilor de ventilare |  |  |  |  |
| 9 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( cosurile de ventilare din caramida ) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 10 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm ( d200 H=2.5m ) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0070 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 11 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 13 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit ) | m3 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  |  | 1.4. Transportarea deseurilor de la demontari |  |  |  |  |
| 14 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора ) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6400 |  |  |
| 15 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2700 |  |  |
| 16 | TRI1AAO2C2 | Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную) | t |  |  |  |
|  | 9310060119900 | Muncitor | h-om | 0,4500 |  |  |
| 17 | TsI50B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2120 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Invelitori si sarpante din lemn |  |  |  |  |
| 18 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |  |  |
| 19 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =7.989 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0126 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 20 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 21 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. (inclusiv lemnul existent ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 22 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare maro | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 23 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 24 | CK26D | Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2743123549325 | Opritori de zapada | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 25 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d100 | buc | 1,4000 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere d100 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura d100 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab d100 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 26 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan d80 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme d80 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 27 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla cutata LS8 de culoare alba | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 28 | CE17A | Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132651365 | Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND" | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 29 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2521352602904 | Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 30 | CE17A | Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132651366 | Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondens "TEND" | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 31 | RpCO12A | Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2/ bucata =2buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2010102904353 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310811 | Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2863146311270 | Cremoane aplicate pt.usi, ferestre, balcon | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 2863146311176 | Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm | buc | 1,3000 |  |  |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874115837501 | Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100747 | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2462106110352 | Clei de oase cal.I | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 32 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |  |
|  |  | 2.2. Lucarna L-1 |  |  |  |  |
| 33 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 |  |  |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 34 | CK35A ap | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт М12 ,L=140mm, Гайка М12,шайба-2шт.) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28741363133001051 | Diblu din metal, Болт М12 L=140 ,шайба ,гайка | buc | 1,0000 |  |  |
| 35 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.412 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0375 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 36 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 37 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 38 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare maro | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 39 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla cutata LS8 de culoare alba | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 40 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 41 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata , б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 42 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.3. Fragment 1 |  |  |  |  |
| 43 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |  |  |
| 44 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 45 | CL18A | Elemente din metal pentru fixare | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309986 | Elemente din metal pentru fixare | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 46 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 47 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Ancora M16 l=150mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313310 | Ancora M16 l=150mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 48 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Ancora M12 ( Lider ) d16 l=330mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313312 | Ancora M12 ( Lider ) d16 l=330mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.4. Cosurile de ventilare Cv-1......Cv-7 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc |  |  |  |  |
| 49 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 50 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 51 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 52 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0326 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 53 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 54 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 55 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 56 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 57 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 58 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 59 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc |  |  |  |  |
| 60 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 61 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 62 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 63 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0326 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 64 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 65 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 66 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 67 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 68 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 69 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 70 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.4.3. Cos de ventilare Cv-3-1buc |  |  |  |  |
| 71 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 72 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 73 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 74 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0326 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 75 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 76 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 77 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 78 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 79 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 80 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 81 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.4.4. Cos de ventilare Cv-4-1buc |  |  |  |  |
| 82 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 83 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 84 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 85 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0326 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 86 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 87 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 88 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 89 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 90 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 91 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 92 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.4.5. Cos de ventilare Cv-5-1buc |  |  |  |  |
| 93 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 94 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 95 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 96 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0326 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 97 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 98 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 99 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 100 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 101 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 102 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 103 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.4.6. Cos de ventilare Cv-6-1buc |  |  |  |  |
| 104 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 105 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 106 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 107 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0326 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 108 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 109 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 110 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 111 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 112 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 113 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 114 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.4.7. Cos de ventilare Cv-7-1buc |  |  |  |  |
| 115 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 116 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 117 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 118 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0326 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 119 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 120 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 121 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 122 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 123 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 124 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 125 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.5. Punte din lemn |  |  |  |  |
| 126 | CG02B apl | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.77m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.09m3 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 201010290349522 | Scinduri de rasinoase existente | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 201010290690022 | Rigle de rasinoase existenta | m3 | 0,0024 |  |  |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 127 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |  |
| 128 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,4000 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 90,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0700 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Blocul A1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Acoperisul |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 4 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 5 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Sipca 100x20h -0.17m3 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 6 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |  |  |
|  |  | 1.2. Transportarea deseurilor de la demontari |  |  |  |  |
| 7 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора ) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6400 |  |  |
| 8 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2700 |  |  |
| 9 | TRI1AAO2C2 | Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную) | t |  |  |  |
|  | 9310060119900 | Muncitor | h-om | 0,4500 |  |  |
| 10 | TsI50B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2120 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Centura si tumbele din beton armat |  |  |  |  |
| 11 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 12 | CP28B | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A III ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0300 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2734113803142 | Sirma neagra moale d = 1,25 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 13 | CP28B | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 2M* d14 A I ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0300 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2734113803142 | Sirma neagra moale d = 1,25 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 14 | RpIC29A apl | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 2M* din d14 A I ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |  |  |
| 15 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2 + 10%ПВА ) | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00008 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 16 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 17 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 18 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 19 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 303,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7460 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  |  | 2.2. Invelitori si sarpante din lemn |  |  |  |  |
| 20 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |  |  |
| 21 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite ( Membrana bituminoasa ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2682132611626 | Membrana bituminoasa | m2 | 1,0800 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |  |
| 22 | CL18A | Elemente din metal pentru fixare | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309986 | Elemente din metal pentru fixare | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 23 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 24 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Ancora M16 l=150mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313310 | Ancora M16 l=150mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Ancora M12 ( Lider ) d16 l=330mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313312 | Ancora M12 ( Lider ) d16 l=330mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.709 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0113 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 27 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 28 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 29 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare maro | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 30 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 31 | CK26D | Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2743123549325 | Opritori de zapada | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 32 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2710406311850 | Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875276311331 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d150 | buc | 1,4000 |  |  |
|  | 2666122805555 | Element de inchidere d150 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000051 | Elemente de legatura d150 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274005501 | Cot de jgheab d150 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 33 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2710406311736 | Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274006502 | Cot burlan d100 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2875274110081 | Piesa de legatura d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2413217300810 | Cleme d100 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115830080 | Pilnii de curatire d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000583 | Cot de capat d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000850 | Elemente de legatura d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 34 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla cutata LS8 de culoare alba | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 35 | CE17A | Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132651365 | Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND" | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 36 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2521352602904 | Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 37 | CE17A | Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132651366 | Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondens "TEND" | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 38 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila de ventilare din aluminiu 200x400 ) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2811236306200 | Grila de ventilare din aluminiu 200x400 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | 2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1 |  |  |  |  |
| 39 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 40 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Blocul A2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Acoperisul |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 4 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 5 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 6 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Sipca 100x20h -0.13m3 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 7 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |  |  |
|  |  | 1.2. Transportarea deseurilor de la demontari |  |  |  |  |
| 8 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора ) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6400 |  |  |
| 9 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2700 |  |  |
| 10 | TRI1AAO2C2 | Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную) | t |  |  |  |
|  | 9310060119900 | Muncitor | h-om | 0,4500 |  |  |
| 11 | TsI50B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2120 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Centura din beton armat |  |  |  |  |
| 12 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 13 | CP28B | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A III ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0300 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2734113803142 | Sirma neagra moale d = 1,25 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 14 | CP28B | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 2M* d14 A I ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0300 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2734113803142 | Sirma neagra moale d = 1,25 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 15 | RpIC29A apl | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 2M* din d14 A I ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |  |  |
| 16 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2 + 10%ПВА ) | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00008 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 17 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 18 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 19 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 20 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 303,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7460 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  |  | 2.2. Invelitori si sarpante din lemn |  |  |  |  |
| 21 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |  |  |
| 22 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite ( Membrana bituminoasa ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2682132611626 | Membrana bituminoasa | m2 | 1,0800 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |  |
| 23 | CL18A | Elemente din metal pentru fixare | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309986 | Elemente din metal pentru fixare | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 24 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 25 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Ancora M12 ( Lider ) d16 l=330mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313312 | Ancora M12 ( Lider ) d16 l=330mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.725 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0156 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 27 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 28 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 29 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare maro | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 30 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 31 | CK26D | Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2743123549325 | Opritori de zapada | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 32 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2710406311850 | Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875276311331 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d150 | buc | 1,4000 |  |  |
|  | 2666122805555 | Element de inchidere d150 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000051 | Elemente de legatura d150 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274005501 | Cot de jgheab d150 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 33 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2710406311736 | Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274006502 | Cot burlan d100 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2875274110081 | Piesa de legatura d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2413217300810 | Cleme d100 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115830080 | Pilnii de curatire d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000583 | Cot de capat d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000850 | Elemente de legatura d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 34 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla cutata LS8 de culoare alba | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 35 | CE17A | Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132651365 | Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND" | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 36 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2521352602904 | Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 37 | CE17A | Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132651366 | Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondens "TEND" | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 38 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila de ventilare din aluminiu 200x400 ) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2811236306200 | Grila de ventilare din aluminiu 200x400 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Blocul A3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Acoperisul |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 4 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 5 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Sipca 100x20h -0.06m3 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 6 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |  |  |
|  |  | 1.2. Transportarea deseurilor de la demontari |  |  |  |  |
| 7 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора ) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6400 |  |  |
| 8 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2700 |  |  |
| 9 | TRI1AAO2C2 | Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную) | t |  |  |  |
|  | 9310060119900 | Muncitor | h-om | 0,4500 |  |  |
| 10 | TsI50B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2120 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Centura din beton armat |  |  |  |  |
| 11 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 12 | CP28B | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 1M* d14 A III ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0300 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2734113803142 | Sirma neagra moale d = 1,25 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 13 | CP28B | Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Confectionarea si montarea 2M* d14 A I ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0300 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2734113803142 | Sirma neagra moale d = 1,25 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 14 | RpIC29A apl | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" ( Executarea manuala a filetului la 2M* din d14 A I ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |  |  |
| 15 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2 + 10%ПВА ) | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00008 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 16 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 17 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 18 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 19 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 303,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7460 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  |  | 2.2. Invelitori si sarpante din lemn |  |  |  |  |
| 20 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |  |  |
| 21 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite ( Membrana bituminoasa ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2682132611626 | Membrana bituminoasa | m2 | 1,0800 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |  |
| 22 | CL18A | Elemente din metal pentru fixare | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309986 | Elemente din metal pentru fixare | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 23 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 24 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat ( Ancora M12 ( Lider ) d16 l=330mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313312 | Ancora M12 ( Lider ) d16 l=330mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.302 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0147 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 26 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 27 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 28 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare maro | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 29 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 30 | CK26D | Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2743123549325 | Opritori de zapada | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 31 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2710406311850 | Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875276311331 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d150 | buc | 1,4000 |  |  |
|  | 2666122805555 | Element de inchidere d150 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000051 | Elemente de legatura d150 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274005501 | Cot de jgheab d150 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 32 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2710406311736 | Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274006502 | Cot burlan d100 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2875274110081 | Piesa de legatura d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2413217300810 | Cleme d100 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115830080 | Pilnii de curatire d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000583 | Cot de capat d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000850 | Elemente de legatura d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 33 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla cutata LS8 de culoare alba | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 34 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila de ventilare din aluminiu 200x400 ) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2811236306200 | Grila de ventilare din aluminiu 200x400 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 35 | CE17A | Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132651365 | Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND" | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 36 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2521352602904 | Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 37 | CE17A | Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132651366 | Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondens "TEND" | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Blocul B

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Acoperisul |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 4 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 5 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Sipca 50x50h -0.7m3 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( obloane.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | 1.2. Planul cosurilor de ventilare |  |  |  |  |
| 7 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 8 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm ( d250 H=1.0m ) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0070 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 9 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 10 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 11 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit ) | m3 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  |  | 1.3. Transportarea deseurilor de la demontari |  |  |  |  |
| 12 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора ) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6400 |  |  |
| 13 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2700 |  |  |
| 14 | TRI1AAO2C2 | Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную) | t |  |  |  |
|  | 9310060119900 | Muncitor | h-om | 0,4500 |  |  |
| 15 | TsI50B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2120 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Invelitori si sarpante din lemn |  |  |  |  |
| 16 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( Scheletul stresinii ) | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |  |  |
| 17 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =3.393 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0153 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 18 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 19 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. (inclusiv lemnul existent ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 20 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare maro | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 21 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 22 | CK26D | Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2743123549325 | Opritori de zapada | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 23 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d100 | buc | 1,4000 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere d100 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura d100 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab d100 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 24 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2710406311850 | Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d150 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875276311331 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d150 | buc | 1,4000 |  |  |
|  | 2666122805555 | Element de inchidere d150 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000051 | Elemente de legatura d150 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274005501 | Cot de jgheab d150 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 25 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan d80 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme d80 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 26 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2710406311736 | Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274006502 | Cot burlan d100 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2875274110081 | Piesa de legatura d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2413217300810 | Cleme d100 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115830080 | Pilnii de curatire d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000583 | Cot de capat d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000850 | Elemente de legatura d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 27 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla cutata LS8 de culoare alba | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 28 | CE17A | Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132651365 | Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND" | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 29 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2521352602904 | Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 30 | CE17A | Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132651366 | Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondens "TEND" | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 31 | RpCO12A | Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 o bucata =1buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2010102904353 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310811 | Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2863146311270 | Cremoane aplicate pt.usi, ferestre, balcon | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 2863146311176 | Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm | buc | 1,3000 |  |  |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874115837501 | Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100747 | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2462106110352 | Clei de oase cal.I | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 32 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( Balustrada de acoperis Ba-1 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309804 | Confectii metalice diverse ( Balustrada de acoperis Ba-1 ) | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 33 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 34 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |  |
|  |  | 2.2. Lucarna L-1 |  |  |  |  |
| 35 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 |  |  |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Oblon din lemn) | m2 | 0,7200 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 36 | CK35A ap | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт М12 ,L=140mm, Гайка М12,шайба-2шт.) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28741363133001051 | Diblu din metal, Болт М12 L=140 ,шайба ,гайка | buc | 1,0000 |  |  |
| 37 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.412 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0375 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 38 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 39 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 40 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare maro | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 41 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla cutata LS8 de culoare alba | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 42 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 43 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata , б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 44 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.3. Cos de ventilare Cv-1, Cv-2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc, |  |  |  |  |
| 45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 46 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 47 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 48 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0321 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 49 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 50 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 51 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 52 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 53 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 54 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 55 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.3.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc, |  |  |  |  |
| 56 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 57 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 58 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 59 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0321 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 60 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 61 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 62 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 63 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 64 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 65 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 66 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.4. Punte din lemn |  |  |  |  |
| 67 | CG02B apl | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.3m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.04m3 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 201010290349522 | Scinduri de rasinoase existente | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 201010290690022 | Rigle de rasinoase existenta | m3 | 0,00265 |  |  |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 68 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |  |
| 69 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,4000 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 90,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0700 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Blocul C

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Acoperisul |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 4 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 5 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Sipca 50x50h -0.66m3 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( obloane.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | 1.2. Planul cosurilor de ventilare |  |  |  |  |
| 7 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm ( d250 H=1.0m ) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0070 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 8 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 10 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit ) | m3 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  |  | 1.3. Transportarea deseurilor de la demontari |  |  |  |  |
| 11 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора ) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6400 |  |  |
| 12 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2700 |  |  |
| 13 | TRI1AAO2C2 | Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную) | t |  |  |  |
|  | 9310060119900 | Muncitor | h-om | 0,4500 |  |  |
| 14 | TsI50B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2120 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Invelitori si sarpante din lemn |  |  |  |  |
| 15 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |  |  |
| 16 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =2.826 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0158 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 17 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 18 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. (inclusiv lemnul existent ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 19 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare maro | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 20 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 21 | CK26D | Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2743123549325 | Opritori de zapada | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 22 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d100 | buc | 1,4000 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere d100 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura d100 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab d100 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 23 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan d80 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme d80 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 24 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla cutata LS8 de culoare alba | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 25 | CE17A | Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132651365 | Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND" | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 26 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2521352602904 | Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 27 | CE17A | Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132651366 | Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondens "TEND" | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 28 | RpCO12A | Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2/ bucata =1buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2010102904353 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310811 | Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2863146311270 | Cremoane aplicate pt.usi, ferestre, balcon | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 2863146311176 | Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm | buc | 1,3000 |  |  |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874115837501 | Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100747 | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2462106110352 | Clei de oase cal.I | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 29 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( Balustrada de acoperis Ba-1 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309804 | Confectii metalice diverse ( Balustrada de acoperis Ba-1 ) | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 30 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 31 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |  |
|  |  | 2.2. Lucarna L-1 |  |  |  |  |
| 32 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 |  |  |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Oblon din lemn) | m2 | 0,5000 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 33 | CK35A ap | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт М12 ,L=140mm, Гайка М12,шайба-2шт.) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28741363133001051 | Diblu din metal, Болт М12 L=140 ,шайба ,гайка | buc | 1,0000 |  |  |
| 34 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.412 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0375 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 35 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 36 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 37 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare maro | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 38 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla cutata LS8 de culoare alba | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 39 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 40 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata , б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 41 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1 |  |  |  |  |
| 42 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 43 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
|  |  | 2.4. Cos de ventilare Cv-1.. Cv-3 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc, |  |  |  |  |
| 44 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 45 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 46 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 47 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0..0.09m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0321 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 48 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 49 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 50 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 51 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 52 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 53 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 54 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc, |  |  |  |  |
| 55 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 56 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 57 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 58 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0..0.07m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0321 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 59 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 60 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 61 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 62 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 63 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 64 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 65 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.4.3. Cos de ventilare Cv-3-1buc, |  |  |  |  |
| 66 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 67 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 68 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 69 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0..0.09m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0321 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 70 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 71 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 72 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 73 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 74 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 75 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 76 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.5. Punte din lemn |  |  |  |  |
| 77 | CG02B apl | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.18m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.02m3 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 201010290349522 | Scinduri de rasinoase existente | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 201010290690022 | Rigle de rasinoase existenta | m3 | 0,0024 |  |  |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 78 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |  |
| 79 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,4000 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 90,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0700 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Blocul D

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Acoperisul |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 4 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 5 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Sipca 50x50h -0.77m3 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( obloane.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | 1.2. Planul cosurilor de ventilare |  |  |  |  |
| 7 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 9 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit ) | m3 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  |  | 1.3. Transportarea deseurilor de la demontari |  |  |  |  |
| 10 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора ) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6400 |  |  |
| 11 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2700 |  |  |
| 12 | TRI1AAO2C2 | Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную) | t |  |  |  |
|  | 9310060119900 | Muncitor | h-om | 0,4500 |  |  |
| 13 | TsI50B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2120 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Invelitori si sarpante din lemn |  |  |  |  |
| 14 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |  |  |
| 15 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =3.259 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0154 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 16 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 17 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. (inclusiv lemnul existent ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 18 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare maro | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 19 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 20 | CK26D | Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2743123549325 | Opritori de zapada | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 21 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d100 | buc | 1,4000 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere d100 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura d100 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab d100 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 22 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan d80 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme d80 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 23 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla cutata LS8 de culoare alba | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 24 | CE17A | Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132651365 | Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND" | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 25 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2521352602904 | Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 26 | CE17A | Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132651366 | Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondens "TEND" | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 27 | RpCO12A | Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 o bucata =1buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2010102904353 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310811 | Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2863146311270 | Cremoane aplicate pt.usi, ferestre, balcon | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 2863146311176 | Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm | buc | 1,3000 |  |  |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874115837501 | Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100747 | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2462106110352 | Clei de oase cal.I | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 28 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( Balustrada de acoperis Ba-1 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309804 | Confectii metalice diverse ( Balustrada de acoperis Ba-1 ) | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 29 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 30 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |  |
|  |  | 2.2. Lucarna L-1 |  |  |  |  |
| 31 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 |  |  |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Oblon din lemn) | m2 | 0,5000 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 32 | CK35A ap | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт М12 ,L=140mm, Гайка М12,шайба-2шт.) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28741363133001051 | Diblu din metal, Болт М12 L=140 ,шайба ,гайка | buc | 1,0000 |  |  |
| 33 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.441 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0376 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 34 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 35 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 36 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare maro | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 37 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla cutata LS8 de culoare alba | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 38 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 39 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata , б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 40 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1 |  |  |  |  |
| 41 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 42 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
|  |  | 2.4. Cos de ventilare Cv-1, Cv-2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc |  |  |  |  |
| 43 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 44 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 45 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 46 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0326 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 47 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 48 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 49 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 50 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 51 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 52 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 53 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc |  |  |  |  |
| 54 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 55 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 56 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 57 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0326 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 58 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 59 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 60 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 61 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 62 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 63 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 64 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.5. Punte din lemn |  |  |  |  |
| 65 | CG02B apl | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.15m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.02m3 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 201010290349522 | Scinduri de rasinoase existente | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 201010290690022 | Rigle de rasinoase existenta | m3 | 0,0024 |  |  |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 66 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |  |
| 67 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,4000 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 90,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0700 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Blocul E

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Acoperisul |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 4 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 5 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Sipca 50x50h -0.77m3 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( obloane.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | 1.2. Planul cosurilor de ventilare |  |  |  |  |
| 7 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 9 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit ) | m3 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  |  | 1.3. Transportarea deseurilor de la demontari |  |  |  |  |
| 10 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора ) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6400 |  |  |
| 11 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2700 |  |  |
| 12 | TRI1AAO2C2 | Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную) | t |  |  |  |
|  | 9310060119900 | Muncitor | h-om | 0,4500 |  |  |
| 13 | TsI50B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2120 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Invelitori si sarpante din lemn |  |  |  |  |
| 14 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |  |  |
| 15 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =3.692 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 16 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 17 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. (inclusiv lemnul existent ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 18 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare maro | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 19 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 20 | CK26D | Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2743123549325 | Opritori de zapada | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 21 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d100 | buc | 1,4000 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere d100 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura d100 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab d100 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 22 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan d80 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme d80 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 23 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla cutata LS8 de culoare alba | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 24 | CE17A | Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132651365 | Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND" | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 25 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2521352602904 | Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 26 | CE17A | Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132651366 | Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondens "TEND" | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 27 | RpCO12A | Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 o bucata =1buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2010102904353 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310811 | Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2863146311270 | Cremoane aplicate pt.usi, ferestre, balcon | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 2863146311176 | Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm | buc | 1,3000 |  |  |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874115837501 | Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100747 | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2462106110352 | Clei de oase cal.I | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 28 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( Balustrada de acoperis Ba-1 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309804 | Confectii metalice diverse ( Balustrada de acoperis Ba-1 ) | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 29 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 30 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |  |
|  |  | 2.2. Lucarna L-1 |  |  |  |  |
| 31 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 |  |  |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 32 | CK35A ap | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт М12 ,L=140mm, Гайка М12,шайба-2шт.) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28741363133001051 | Diblu din metal, Болт М12 L=140 ,шайба ,гайка | buc | 1,0000 |  |  |
| 33 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.412 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0375 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 34 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 35 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 36 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare maro | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 37 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla cutata LS8 de culoare alba | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 38 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 39 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata , б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 40 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1 |  |  |  |  |
| 41 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 42 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
|  |  | 2.4. Cos de ventilare Cv-1, Cv-2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc |  |  |  |  |
| 43 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 44 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 45 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 46 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0326 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 47 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 48 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 49 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 50 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 51 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 52 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 53 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc |  |  |  |  |
| 54 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 55 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 56 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 57 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0326 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 58 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 59 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 60 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 61 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 62 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 63 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 64 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.5. Punte din lemn |  |  |  |  |
| 65 | CG02B apl | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.28m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.03m3 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 201010290349522 | Scinduri de rasinoase existente | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 201010290690022 | Rigle de rasinoase existenta | m3 | 0,0024 |  |  |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 66 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |  |
| 67 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,4000 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 90,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0700 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Blocul F

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bloc F |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Acoperisul |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 4 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 5 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Sipca 50x50h -0.74m3 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( obloane.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | 1.1.2. Planul cosurilor de ventilare |  |  |  |  |
| 7 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 9 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit ) | m3 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  |  | 1.1.3. Transportarea deseurilor de la demontari |  |  |  |  |
| 10 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора ) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6400 |  |  |
| 11 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2700 |  |  |
| 12 | TRI1AAO2C2 | Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную) | t |  |  |  |
|  | 9310060119900 | Muncitor | h-om | 0,4500 |  |  |
| 13 | TsI50B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2120 |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Invelitori si sarpante din lemn |  |  |  |  |
| 14 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |  |  |
| 15 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =3.175 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0156 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 16 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 17 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. (inclusiv lemnul existent ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 18 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare maro | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 19 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 20 | CK26D | Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2743123549325 | Opritori de zapada | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 21 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d100 | buc | 1,4000 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere d100 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura d100 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab d100 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 22 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan d80 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme d80 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 23 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla cutata LS8 de culoare alba | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 24 | CE17A | Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132651365 | Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND" | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 25 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2521352602904 | Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 26 | CE17A | Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132651366 | Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondens "TEND" | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 27 | RpCO12A | Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 o bucata =1buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2010102904353 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310811 | Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2863146311270 | Cremoane aplicate pt.usi, ferestre, balcon | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 2863146311176 | Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm | buc | 1,3000 |  |  |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874115837501 | Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100747 | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2462106110352 | Clei de oase cal.I | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 28 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( Balustrada de acoperis Ba-1 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309804 | Confectii metalice diverse ( Balustrada de acoperis Ba-1 ) | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 29 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 30 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |  |
|  |  | 1.2.2. Lucarna L-1 |  |  |  |  |
| 31 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 |  |  |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 32 | CK35A ap | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт М12 ,L=140mm, Гайка М12,шайба-2шт.) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28741363133001051 | Diblu din metal, Болт М12 L=140 ,шайба ,гайка | buc | 1,0000 |  |  |
| 33 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.412 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0375 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 34 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 35 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 36 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare maro | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 37 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla cutata LS8 de culoare alba | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 38 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 39 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata , б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 40 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.2.3. Cos de ventilare Cv-1, Cv-2 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc |  |  |  |  |
| 41 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 42 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 43 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 44 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0326 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 45 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 46 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 47 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 48 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 49 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 50 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 51 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.2.3.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc |  |  |  |  |
| 52 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 53 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 54 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0326 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 56 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 57 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 58 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 59 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 60 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 61 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 62 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.2.4. Punte din lemn |  |  |  |  |
| 63 | CG02B apl | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.28m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.03m3 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 201010290349522 | Scinduri de rasinoase existente | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 201010290690022 | Rigle de rasinoase existenta | m3 | 0,0024 |  |  |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 64 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |  |
| 65 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,4000 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 90,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0700 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Blocul G

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Acoperisul |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 4 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 5 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Sipca 50x50h -0.9m3 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( obloane.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | 1.2. Planul cosurilor de ventilare |  |  |  |  |
| 7 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 8 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm ( d250 H=1.0m ) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0070 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 9 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 10 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 11 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit ) | m3 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  |  | 1.3. Transportarea deseurilor de la demontari |  |  |  |  |
| 12 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора ) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6400 |  |  |
| 13 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2700 |  |  |
| 14 | TRI1AAO2C2 | Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную) | t |  |  |  |
|  | 9310060119900 | Muncitor | h-om | 0,4500 |  |  |
| 15 | TsI50B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2120 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Invelitori si sarpante din lemn |  |  |  |  |
| 16 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |  |  |
| 17 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =3.789 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0157 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 18 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 19 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. (inclusiv lemnul existent ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 20 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare maro | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 21 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 22 | CK26D | Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2743123549325 | Opritori de zapada | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 23 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d100 | buc | 1,4000 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere d100 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura d100 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab d100 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 24 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan d80 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme d80 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 25 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla cutata LS8 de culoare alba | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 26 | CE17A | Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132651365 | Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND" | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 27 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2521352602904 | Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 28 | CE17A | Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132651366 | Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondens "TEND" | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 29 | RpCO12A | Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 o bucata =1buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2010102904353 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310811 | Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2863146311270 | Cremoane aplicate pt.usi, ferestre, balcon | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 2863146311176 | Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm | buc | 1,3000 |  |  |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874115837501 | Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100747 | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2462106110352 | Clei de oase cal.I | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 30 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( Balustrada de acoperis Ba-1 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309804 | Confectii metalice diverse ( Balustrada de acoperis Ba-1 ) | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 31 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 32 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |  |
|  |  | 2.2. Lucarna L-1 |  |  |  |  |
| 33 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 |  |  |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 34 | CK35A ap | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт М12 ,L=140mm, Гайка М12,шайба-2шт.) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28741363133001051 | Diblu din metal, Болт М12 L=140 ,шайба ,гайка | buc | 1,0000 |  |  |
| 35 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.412 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0375 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 36 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 37 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 38 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare maro | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 39 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla cutata LS8 de culoare alba | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 40 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 41 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata , б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 42 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.3. Scara de acces pe acoperis Sma-1 |  |  |  |  |
| 43 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 44 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
|  |  | 2.4. Cos de ventilare Cv-1... Cv-3- |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc |  |  |  |  |
| 45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 46 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 47 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 48 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0326 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 49 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 50 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 51 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 52 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 53 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 54 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 55 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.4.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc |  |  |  |  |
| 56 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 57 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 58 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 59 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0326 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 60 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 61 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 62 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 63 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 64 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 65 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 66 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.4.3. Cos de ventilare Cv-3-1buc |  |  |  |  |
| 67 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 68 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 69 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 70 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.07 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0326 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 71 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 72 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 73 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 74 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 75 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 76 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 77 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.5. Punte din lemn |  |  |  |  |
| 78 | CG02B apl | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.28m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.03m3 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 201010290349522 | Scinduri de rasinoase existente | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 201010290690022 | Rigle de rasinoase existenta | m3 | 0,0024 |  |  |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 79 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |  |
| 80 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,4000 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 90,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0700 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a acoperisului scolii primare nr. 21 "S. Vangheli" din str. Tudor Vladimirescu 16, mun. Balti nr.28.07- D/20- SAC | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Blocul H

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Acoperisul |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi. | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 4 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 5 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor ( Sipca 50x50h -0.74m3 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( obloane.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | 1.2. Planul cosurilor de ventilare |  |  |  |  |
| 7 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 9 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase ( granuluit ) | m3 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  |  | 1.3. Transportarea deseurilor de la demontari |  |  |  |  |
| 10 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора ) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6400 |  |  |
| 11 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2700 |  |  |
| 12 | TRI1AAO2C2 | Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную) | t |  |  |  |
|  | 9310060119900 | Muncitor | h-om | 0,4500 |  |  |
| 13 | TsI50B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2120 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Invelitori si sarpante din lemn |  |  |  |  |
| 14 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |  |  |
| 15 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =3.563 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0175 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 16 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (inclusiv lemnul existent ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 17 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. (inclusiv lemnul existent ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 18 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare maro | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 19 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 20 | CK26D | Montarea opritorilor de zapada (Установка снегозадержателей) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2743123549325 | Opritori de zapada | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 21 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d100 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d100 | buc | 1,4000 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere d100 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura d100 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab d100 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 22 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat din tabla protejata anticoroziv de culoarea alba d80 | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan d80 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme d80 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat d80 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura d100 | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 23 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla cutata LS8 de culoare alba | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 24 | CE17A | Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132651365 | Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND" | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 25 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante ( vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2521352602904 | Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 26 | CE17A | Membrana anticondens "TEND" executata pe suprafete orizontale | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2682132651366 | Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondens "TEND" | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 27 | RpCO12A | Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura (suprafata oblonului din lemn S=0.5m2 o bucata =1buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,9400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 2010102904353 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310811 | Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2863146311270 | Cremoane aplicate pt.usi, ferestre, balcon | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 2863146311176 | Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm | buc | 1,3000 |  |  |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874115837501 | Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100747 | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2462106110352 | Clei de oase cal.I | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 28 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( Balustrada de acoperis Ba-1 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236309804 | Confectii metalice diverse ( Balustrada de acoperis Ba-1 ) | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 29 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 30 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |  |
|  |  | 2.2. Lucarna L-1 |  |  |  |  |
| 31 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 |  |  |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 32 | CK35A ap | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт М12 ,L=140mm, Гайка М12,шайба-2шт.) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28741363133001051 | Diblu din metal, Болт М12 L=140 ,шайба ,гайка | buc | 1,0000 |  |  |
| 33 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.412 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0375 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 34 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 35 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 36 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla din metal de culoare maro) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla/ Tigla din metal de culoare maro | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 37 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 de culoare alba la streasina ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla cutata LS8 de culoare alba | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 |  |  |
| 38 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare ) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 39 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata , б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 40 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.3. Cos de ventilare Cv-1, Cv-2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.1. Cos de ventilare Cv-1-1buc |  |  |  |  |
| 41 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 42 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 43 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 44 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0326 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 45 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 46 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 47 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 48 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 49 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 50 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 51 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.3.2. Cos de ventilare Cv-2-1buc |  |  |  |  |
| 52 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Мет.изделия -уголок 50х5, полоса 50х5) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309881501 | Confectii metalice inglobate in beton-Уголок 50x5, полоса 50х5 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 53 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc ПФ-133 | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 54 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Анкер с гайкой двойн.распора М6 ,L=65mm) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2874136313300110 | Diblu din metal, Анкер с гайкой двойн.распора М6 L=65mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=0.09 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0326 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 56 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 57 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori (Антисертирование) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 58 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236304903 | Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 59 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 60 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata) | m |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 28121063060051 | Profil din polimer expandat -Banda de etansare | m | 1,1000 |  |  |
| 61 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv de culoare maro, б=0,5mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 5,5500 |  |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 62 | CE35A | Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Защитная мет.сетка 10mmx20mm на вентшахтах (Материал -мет.сетка в м2 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, -Защитная мет.сетка 10mmx20mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2.4. Punte din lemn |  |  |  |  |
| 63 | CG02B apl | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Punti din scindura existenta 100x20h -0.17m3, pe elemente de imbinare din scindura existenta 100x20h -0.02m3 ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 201010290349522 | Scinduri de rasinoase existente | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 201010290690022 | Rigle de rasinoase existenta | m3 | 0,0024 |  |  |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 64 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |  |  |
| 65 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,4000 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 90,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0700 |  |  |