Anexa nr. 22.1

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

| Numărul procedurii de achiziție: 21459410 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Sistem de supraveghere video la C.S. Strășeni (LOT 1) |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |
| Servicii de măsurări și încercări în instalațiile electrice (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | ANNKE NVR N98PBK 8CH 12MP POE | RPC | ANNKE | 1. **Tip dispozitiv**: NVR (Network Video Recorder) cu analiză video integrată. 2. **Număr de canale**: - Suport pentru până la **4 canale** de înregistrare video IP. 3. **Rezoluție min de înregistrare*8px*: - .3. **Capacitate de stocare**: - Dispune de un **port SATA** pentru conectarea unui hard disk de până la **10 TB** (HDD neincluse). 5. **Funcții inteligente**:**Funcții inteligente**: - Sistemul trebuie să fie capabil să diferențieze alarmele reale generate de persoane sau vehicule de alarme false cauzate de animale, frunze sau lumină. 6. **Suport decodare video**: - Decodare hardware pentru formatele **H.265+/H.265/H.264+/H.264**. 7. **Ieșiri video**: - leșire video HDMI la rezoluție de până la **4K. - leșire video VGA la rezoluție de până la **1920 *■ 1080**. 8. **Rețea și conectivitate**: - **1 port Ethernet** pentru conectarea la rețea. 9. **Capacitate de transmisie**: - Suport min pentru o lățime de bandă (40 Mbps pentru înregistrare și 40 Mbps pentru vizualizare live). 10.Suportă căutare avansată pe bază de metadate generate automat în timpul înregistrării. 11.Protecție activă împotriva atacurilor brute-force cu blocare IP după tentative eșuate | NVR 8Ch, Iesire: 1-ch@12 MP(4096 X 3072) (30 fps)/3-ch@4 MP (30 fps)/6-ch@1080p (30 fps), Intrare: 80 Mbit/s. Suportă Motion Detection 2.0 pe 4 canalele pentru camerele de pina la 4MP. Notificări push despre alarme trimise pe telefon. Switch PoE integrat cu 8 porturi PoE: Max 25.5 W pentru un Port. Ieșiri video: HDMI 4K (3840×2160), VGA (1920×1080). Compresie video: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Interfețe: 2×USB 2.0, 1×100Mbps LAN, Audio In/Out - 1/1., 1 HDD SATA, suportă până la 8 TB., Dimensiuni: 315 X 240 X 48 mm Alimentare: 48V, 2.5A., Temperatură de operare: -10°C ~ +55°C., Garanție: 3 ani. |
| 1.2 | DS-S604P Switch PoE (4 PoE + 2Uplink) Hiwatch | RPC | Hiwatch | 1. **Tip dispozitiv**: - **Switch de rețea ** destinat pentru utilizarea în medii de supraveghere 2. **Porturi**: - Dispune de **4 porturi RJ-45** pentru conectare de tip **10/100 Mbps** (Fast Ethernet) cu suport PoE și **2 porturi uplink 10/100 RJ45 , oferind o putere totală de min**35W**, permițând alimentarea dispozitivelor compatibile direct prin cablul de rețea, eliminând necesitatea unei surse de alimentare separate. | Comutator PoE+ de birou. Transmisie de alimentare și semnal până la 250 m. 4 porturi 10/100 Mbps (cu PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps. Sarcina maximă per port: 30W. Sarcina totală prin PoE: 35W. Mod standard și mod Extend pentru creșterea distanței de transmisie. Porturile 1–4 suportă transmisia pe 4 fire. Porturile 1–2 au prioritate. Lățime de bandă: 1,6 Gbps. Compatibil cu standardele IEEE 802.3af/at. Construcție fără ventilator, carcasă metalică. Dimensiuni: 145×68×26 mm. Interval de temperatură: de la -10°C până la +40°C. Alimentare: 48 VDC, 0.8 A. Proiectat special pentru sisteme de supraveghere video. Garanție: 2 ani! |
| 1.3 | DS40HKVS-VX1 HDD 4 TB HIKVISION | RPC | Hikvision | **Tip dispozitiv**: Hard Disk Drive (HDD) pentru supraveghere video. 2. **Capacitate de stocare**: - **4 TB. 3. **Interfață**: - **SATA III** (6 Gb/s), compatibil și cu interfețele SATA II și SATA I. 4. **Factor de formă**: - **3.5 inch** (standard pentru HDD-uri desktop și sisteme de supraveghere). 5. **Viteză de rotație**: - **5400 RPM** (rotații pe minut), optimizat pentru utilizare 24/7 în sisteme de supraveghere. | HDD Hikvision 4TB – Seria specializată pentru supraveghere 24/7 Hard disk din seria dedicată sistemelor de supraveghere video, proiectat pentru funcționare continuă 24/7. Capacitate: 4TB. Format: 3.5". Memorie cache: 128 MB. Interfață: SATA 6 Gb/s. Viteză de rotație: 5400 rpm. Consum maxim de energie: 4,1 W. Dimensiuni: 101,6 × 26,1 × 147 mm. Greutate: 650 g. Garanție: 3 ani + 3 luni. Fiabil și silențios, ideal pentru înregistratoare NVR/DVR și alte aplicații de stocare în regim permanent. |
| - 1.4 | ANNKE I51EF 5MP AI Dual Light and Audio | RPC | ANNKE | 1. **Tip dispozitiv**: - **Cameră IP de supraveghere** cu iluminare LED, destinat monitorizării în medii exterioare și interioare. 2. **Rezolutie**: - **4 MP** ), oferind o imagine de înaltă calitate. 3. **Lentilă**: - Disponibilă în versiuni cu lentilă fixă de **2.8 mm** sau **4 mm**: - **2.8 mm**: Unghi de vizualizare de aproximativ **103°**. - **4 mm**: Unghi de vizualizare de aproximativ **76°**. 4. **Tehnologie de iluminare**: - **LED-uri cu lumină albă** (White Light) pentru vizualizare clară în condiții de iluminare redusă sau noapte, oferind iluminare până la **30 metri**. - **: Oferă imagini color chiar și în condiții de iluminare scăzută. 5. **Tehnologie de detecție și analiză**: - **: Include tehnologii de detecție inteligentă a mișcării bazate pe AI, reducând alarmele false.6. **Iluminare minimă**: - **0.005 lux** (color), **0 lux** cu LED-ul pornit, permițând capturarea de imagini clare în condiții de lumină extrem de scăzută. 7. **Compresie video**: - Suportă codec-uri video eficiente: **H.265+, H.265, H.264+, H.264**, pentru optimizarea stocării și a lățimii de bandă. 8. **Protectie si mediu**: - Certifîcat **IP67** pentru rezistență la apă și praf, fiind ideală pentru utilizare în exterior. - Rezistență la temperaturi extreme: **-30°C până la 60°C**. 9. **Stocare**: - **Slot pentru card microSD** pentru stocare locală. .10. Microfon Icorporat | Camera de supraveghere IP Bullet 5MP ANNKE I51EF (2.8MM)(114°), lentila fixa: 2.8mm, 3K 50 Hz: 20 fps (3072*1728), 16:9 aspect ratio, iluminare min.:Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR, 3D DNR si 120DB WDR, Suportă codec-uri video eficiente: H.265+, H.265, H.264+, H.264. microfon si difuzor incorporat, slot card de memorie: MicroSD/SDHC/SDXC card, up to 256 GB, alarma la evenimente: Motion detection,video tampering alarm,exception, alimentare: 12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W,Ø5.5 mm, PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W, protectie: IP67, dimensiuni: Ø76.6 mm × 164.4 mm, greutate: 430g, temperatura de functionare: -30 °C to 60 °C. Garantie 3 ani! |
| - 1.5 | ANNKE I51ES 5MP AI Dual Light and Audio | RPC | ANNKE | 1. **Tip dispozitiv**: - **Cameră IP de supraveghere** pentru interior, echipată cu senzori și iluminare infraroșu (IR), destinată monitorizării în locuințe sau birouri. 2. **Rezoluție**: - cu senzor CMOS de 4 MP, 1/3" , oferind imagini detaliate și clare. 3. **Lentilă**: - Lentilă fixă de **2.8 mm**, oferind un unghi de vizualizare de min **95°**, potrivit pentru monitorizarea spațiilor interioare.Microfon Incorporat | Camera de supraveghere IP Turet 5MP ANNKE I51EF (2.8MM)(114°), lentila fixa: 2.8mm, 3K 50 Hz: 20 fps (3072*1728), 16:9 aspect ratio, iluminare min.:Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR, 3D DNR si 120DB WDR, CMOS 1/3”. microfon si difuzor incorporat, slot card de memorie: MicroSD/SDHC/SDXC card, up to 256 GB, alarma la evenimente: Motion detection,video tampering alarm,exception, alimentare: 12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W,Ø5.5 mm, PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W, protectie: IP67, dimensiuni: Ø76.6 mm × 164.4 mm, greutate: 430g, temperatura de functionare: -30 °C to 60 °C. Garantie 3 ani! |
| - 1.6 | Box termoplast Lotus JB 411 Junction Box Wht CamBox |  |  | ** (Cutie de distribuție din plastic): 1. **Material**: - Realizat din **plastic durabil**, rezistent la condiții variate de mediu. 2. **Utilizare**: - Proiectat pentru montarea **dispozitivelor de supraveghere**, cum ar fi camerele de securitate, în spații exterioare sau interioare. 3. **Design**: - Design compact și simplu, ușor de instalat. - Găuri pre-perforate pentru a facilita montajul rapid și fixarea dispozitivelor. 4. **Dimensiuni**: - Adaptat pentru compatibilitate cu diverse modele de camere de supraveghere sau alte echipamente electronice. 5. **Culoare**: - De obicei disponibil în **alb** sau alte culori neutre, pentru a se potrivi cu diverse medii și structuri. 6. **Rezistență la intemperii**: - Poate fi utilizat în medii exterioare, având o anumită rezistență la ploaie și umiditate, dar este recomandată instalarea în locuri protejate parțial de factorii de mediu. 7. **Greutate redusă**: - Fiind fabricat din plastic, este ușor de manevrat și montat, fară a adăuga o greutate semnifîcativă la structura unde este instalat. | Cutie de distribuție din plastic. Realizat din plastic durabil, rezistent la condiții variate de mediu. Proiectat pentru montarea dispozitivelor de supraveghere, cum ar fi camerele de securitate, în spații exterioare sau interioare. Design compact și simplu, ușor de instalat. - Găuri pre-perforate pentru a facilita montajul rapid și fixarea dispozitivelor. Adaptat pentru compatibilitate cu diverse modele de camere de supraveghere sau alte echipamente electronice. Disponibil în culoare albă. |
| - 1.7 | CAT5e AWG Cu PE ETKcablo |  |  | 1. **Tip cablu**: - **Cablu de rețea exterior**, utilizat pentru conectarea și alimentarea dispozitivelor de supraveghere video sau pentru alte aplicații de rețea. 2. **Categorie**: - **Cat 5E** (Categorie 5e), care permite viteze de transfer de până la **1000 Mbps** (Gigabit Ethernet) " 3. **Conductor**: - Realizat din **CU - 99.99% **, pentru o mai bună conductivitate și fiabilitate, permițând un transfer de date stabil și alimentarea eficientă a dispozitivelor PoE. 4. **Jachetă exterioară**: - **PE (Polietilenă)**, material rezistent la condiții extreme, protejând cablul împotriva umezelii, radiațiilor UV, și intemperiilor, facându-1 ideal pentru utilizare în exterior. 5. **Temperatura de operare**: - Proiectat pentru a funcționa într-un interval larg de temperaturi: **-20°C până la 60°C**, ceea ce îl face potrivit pentru medii variate și condiții meteorologice extreme. 6. **Compatibilitate PoE**: - Suportă alimentarea prin **PoE (Power over Ethernet)**, fiind capabil să transporte atât date cât și energie pentru camerele de supraveghere sau alte dispozitive compatibile. 7. **Aplicabilitate**: - Recomandat pentru instalarea în medii exterioare pentru conectarea echipamentelor de rețea, în special a camerelor de supraveghere video. | Cablu de rețea CAT 5e FTP 4x2x24 AWG Cu PE pentru exterior – ETKcablo — Realizat din **CU - 99.99%. Cablu profesional de rețea, categoria 5e, ecranat (FTP), proiectat special pentru utilizare în medii exterioare. Ecranarea din folie de aluminiu protejează împotriva interferențelor electromagnetice, iar manta din polietilenă (PE) asigură rezistență la raze UV, umiditate și variații de temperatură. Tip cablu: FTP (Foiled Twisted Pair – ecranat cu folie). Categorie: CAT 5e – suportă viteze de până la 1 Gbps. Structură: 4 perechi torsadate (8 fire). Secțiune conductori: 24 AWG – fire din cupru (Cu). Înveliș exterior: PE (rezistent la intemperii – ideal pentru montaj exterior). Protecție EMI/RFI: ecranare cu folie de aluminiu. Aplicații: camere IP, rețele LAN, sisteme de control acces, internet de mare viteză. Utilizare recomandată: trasee exterioare, inclusiv pe fațade, în tuburi sau pe stâlpi. Fiabilitate crescută, protecție excelentă și performanță constantă – ETKcablo FTP este alegerea ideală pentru rețele stabile în condiții exterioare dificile. |
| - 1.8 | DS-1LN5EUEC0 Cablu UTP Cat.5E 4P CU Solid HIKVISION |  |  | 1. **Tip cablu**: - **Cablu de rețea interior**, utilizat pentru conectarea dispozitivelor în rețelele de calculatoare sau sisteme de supraveghere. 2. **Categorie**: - **Cat 5E** (Categorie 5e), care permite viteze de transfer de până la **1000 Mbps** (Gigabit Ethernet) și o frecvență de până la **100 MHz**. " ’ 3. **Conductor**: - Realizat din **cupru 99,99%**, ceea ce asigură o conductivitate excelentă și un transfer de date stabil. | DS-1LN5EUEC0 – Cablu UTP Cat.5E 4P Cu Solid HIKVISION. Realizat din **CU - 99.99% Cablu de rețea UTP de înaltă calitate, marca Hikvision, proiectat pentru aplicații profesionale de date și supraveghere video IP. Conductorii solizi din cupru asigură performanță stabilă și transmisie fiabilă pe distanțe medii și lungi. Tip cablu: UTP (Unshielded Twisted Pair – fără ecranare). Categorie: Cat.5E – viteză de până la 1 Gbps. Construcție: 4 perechi torsadate (4P) cu conductori solizi din cupru (CU Solid). Diametru conductor: 24 AWG. Aplicații: sisteme de supraveghere IP, rețele LAN, transmisii de date. Compatibil cu standardele TIA/EIA-568-C.2. Ideal pentru instalări în medii rezidențiale sau comerciale. Fiabil, eficient și compatibil cu echipamentele Hikvision și nu numai – alegerea potrivită pentru conexiuni stabile și performanță constantă. |
| - 1.9 | Servicii de montare și accesorii |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: Vadim Solomon În calitate de: Director

Ofertantul: Viva Smart SRL Adresa: mun.Chisinau, st Calea Mosiloor 38 et.3 of 1

Anexa nr. 22.2

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

| Numărul procedurii de achiziție: 21459410 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Sistem de supraveghere video la OMF Recea (LOT 2) |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |
| Servicii de măsurări și încercări în instalațiile electrice (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | ANNKE NVR N98PBK 8CH 12MP POE | RPC | ANNKE | 1. **Tip dispozitiv**: NVR (Network Video Recorder) cu analiză video integrată. 2. **Număr de canale**: - Suport pentru până la **4 canale** de înregistrare video IP. 3. **Rezoluție min de înregistrare*8px*: - .3. **Capacitate de stocare**: - Dispune de un **port SATA** pentru conectarea unui hard disk de până la **10 TB** (HDD neincluse). 5. **Funcții inteligente**:**Funcții inteligente**: - Sistemul trebuie să fie capabil să diferențieze alarmele reale generate de persoane sau vehicule de alarme false cauzate de animale, frunze sau lumină. 6. **Suport decodare video**: - Decodare hardware pentru formatele **H.265+/H.265/H.264+/H.264**. 7. **Ieșiri video**: - leșire video HDMI la rezoluție de până la **4K. - leșire video VGA la rezoluție de până la **1920 *■ 1080**. 8. **Rețea și conectivitate**: - **1 port Ethernet** pentru conectarea la rețea. 9. **Capacitate de transmisie**: - Suport min pentru o lățime de bandă (40 Mbps pentru înregistrare și 40 Mbps pentru vizualizare live). 10.Suportă căutare avansată pe bază de metadate generate automat în timpul înregistrării. 11.Protecție activă împotriva atacurilor brute-force cu blocare IP după tentative eșuate | NVR 8Ch, Iesire: 1-ch@12 MP(4096 X 3072) (30 fps)/3-ch@4 MP (30 fps)/6-ch@1080p (30 fps), Intrare: 80 Mbit/s. Suportă Motion Detection 2.0 pe 4 canalele pentru camerele de pina la 4MP. Notificări push despre alarme trimise pe telefon. Switch PoE integrat cu 8 porturi PoE: Max 25.5 W pentru un Port. Ieșiri video: HDMI 4K (3840×2160), VGA (1920×1080). Compresie video: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Interfețe: 2×USB 2.0, 1×100Mbps LAN, Audio In/Out - 1/1., 1 HDD SATA, suportă până la 8 TB., Dimensiuni: 315 X 240 X 48 mm Alimentare: 48V, 2.5A., Temperatură de operare: -10°C ~ +55°C., Garanție: 3 ani. |
| 1.2 | DS-S604P Switch PoE (4 PoE + 2Uplink) Hiwatch | RPC | Hiwatch | 1. **Tip dispozitiv**: - **Switch de rețea ** destinat pentru utilizarea în medii de supraveghere 2. **Porturi**: - Dispune de **4 porturi RJ-45** pentru conectare de tip **10/100 Mbps** (Fast Ethernet) cu suport PoE și **2 porturi uplink 10/100 RJ45 , oferind o putere totală de min**35W**, permițând alimentarea dispozitivelor compatibile direct prin cablul de rețea, eliminând necesitatea unei surse de alimentare separate. | Comutator PoE+ de birou. Transmisie de alimentare și semnal până la 250 m. 4 porturi 10/100 Mbps (cu PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps. Sarcina maximă per port: 30W. Sarcina totală prin PoE: 35W. Mod standard și mod Extend pentru creșterea distanței de transmisie. Porturile 1–4 suportă transmisia pe 4 fire. Porturile 1–2 au prioritate. Lățime de bandă: 1,6 Gbps. Compatibil cu standardele IEEE 802.3af/at. Construcție fără ventilator, carcasă metalică. Dimensiuni: 145×68×26 mm. Interval de temperatură: de la -10°C până la +40°C. Alimentare: 48 VDC, 0.8 A. Proiectat special pentru sisteme de supraveghere video. Garanție: 2 ani! |
| 1.3 | DS40HKVS-VX1 HDD 4 TB HIKVISION | RPC | Hikvision | **Tip dispozitiv**: Hard Disk Drive (HDD) pentru supraveghere video. 2. **Capacitate de stocare**: - **4 TB. 3. **Interfață**: - **SATA III** (6 Gb/s), compatibil și cu interfețele SATA II și SATA I. 4. **Factor de formă**: - **3.5 inch** (standard pentru HDD-uri desktop și sisteme de supraveghere). 5. **Viteză de rotație**: - **5400 RPM** (rotații pe minut), optimizat pentru utilizare 24/7 în sisteme de supraveghere. | HDD Hikvision 4TB – Seria specializată pentru supraveghere 24/7 Hard disk din seria dedicată sistemelor de supraveghere video, proiectat pentru funcționare continuă 24/7. Capacitate: 4TB. Format: 3.5". Memorie cache: 128 MB. Interfață: SATA 6 Gb/s. Viteză de rotație: 5400 rpm. Consum maxim de energie: 4,1 W. Dimensiuni: 101,6 × 26,1 × 147 mm. Greutate: 650 g. Garanție: 3 ani + 3 luni. Fiabil și silențios, ideal pentru înregistratoare NVR/DVR și alte aplicații de stocare în regim permanent. |
| - 1.4 | ANNKE I51EF 5MP AI Dual Light and Audio | RPC | ANNKE | 1. **Tip dispozitiv**: - **Cameră IP de supraveghere** cu iluminare LED, destinat monitorizării în medii exterioare și interioare. 2. **Rezolutie**: - **4 MP** ), oferind o imagine de înaltă calitate. 3. **Lentilă**: - Disponibilă în versiuni cu lentilă fixă de **2.8 mm** sau **4 mm**: - **2.8 mm**: Unghi de vizualizare de aproximativ **103°**. - **4 mm**: Unghi de vizualizare de aproximativ **76°**. 4. **Tehnologie de iluminare**: - **LED-uri cu lumină albă** (White Light) pentru vizualizare clară în condiții de iluminare redusă sau noapte, oferind iluminare până la **30 metri**. - **: Oferă imagini color chiar și în condiții de iluminare scăzută. 5. **Tehnologie de detecție și analiză**: - **: Include tehnologii de detecție inteligentă a mișcării bazate pe AI, reducând alarmele false.6. **Iluminare minimă**: - **0.005 lux** (color), **0 lux** cu LED-ul pornit, permițând capturarea de imagini clare în condiții de lumină extrem de scăzută. 7. **Compresie video**: - Suportă codec-uri video eficiente: **H.265+, H.265, H.264+, H.264**, pentru optimizarea stocării și a lățimii de bandă. 8. **Protectie si mediu**: - Certifîcat **IP67** pentru rezistență la apă și praf, fiind ideală pentru utilizare în exterior. - Rezistență la temperaturi extreme: **-30°C până la 60°C**. 9. **Stocare**: - **Slot pentru card microSD** pentru stocare locală. .10. Microfon Icorporat | Camera de supraveghere IP Bullet 5MP ANNKE I51EF (2.8MM)(114°), lentila fixa: 2.8mm, 3K 50 Hz: 20 fps (3072*1728), 16:9 aspect ratio, iluminare min.:Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR, 3D DNR si 120DB WDR, Suportă codec-uri video eficiente: H.265+, H.265, H.264+, H.264. microfon si difuzor incorporat, slot card de memorie: MicroSD/SDHC/SDXC card, up to 256 GB, alarma la evenimente: Motion detection,video tampering alarm,exception, alimentare: 12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W,Ø5.5 mm, PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W, protectie: IP67, dimensiuni: Ø76.6 mm × 164.4 mm, greutate: 430g, temperatura de functionare: -30 °C to 60 °C. Garantie 3 ani! |
| - 1.5 | ANNKE I51ES 5MP AI Dual Light and Audio | RPC | ANNKE | 1. **Tip dispozitiv**: - **Cameră IP de supraveghere** pentru interior, echipată cu senzori și iluminare infraroșu (IR), destinată monitorizării în locuințe sau birouri. 2. **Rezoluție**: - cu senzor CMOS de 4 MP, 1/3" , oferind imagini detaliate și clare. 3. **Lentilă**: - Lentilă fixă de **2.8 mm**, oferind un unghi de vizualizare de min **95°**, potrivit pentru monitorizarea spațiilor interioare.Microfon Incorporat | Camera de supraveghere IP Turet 5MP ANNKE I51EF (2.8MM)(114°), lentila fixa: 2.8mm, 3K 50 Hz: 20 fps (3072*1728), 16:9 aspect ratio, iluminare min.:Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR, 3D DNR si 120DB WDR, CMOS 1/3”. microfon si difuzor incorporat, slot card de memorie: MicroSD/SDHC/SDXC card, up to 256 GB, alarma la evenimente: Motion detection,video tampering alarm,exception, alimentare: 12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W,Ø5.5 mm, PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W, protectie: IP67, dimensiuni: Ø76.6 mm × 164.4 mm, greutate: 430g, temperatura de functionare: -30 °C to 60 °C. Garantie 3 ani! |
| - 1.6 | Box termoplast Lotus JB 411 Junction Box Wht CamBox |  |  | ** (Cutie de distribuție din plastic): 1. **Material**: - Realizat din **plastic durabil**, rezistent la condiții variate de mediu. 2. **Utilizare**: - Proiectat pentru montarea **dispozitivelor de supraveghere**, cum ar fi camerele de securitate, în spații exterioare sau interioare. 3. **Design**: - Design compact și simplu, ușor de instalat. - Găuri pre-perforate pentru a facilita montajul rapid și fixarea dispozitivelor. 4. **Dimensiuni**: - Adaptat pentru compatibilitate cu diverse modele de camere de supraveghere sau alte echipamente electronice. 5. **Culoare**: - De obicei disponibil în **alb** sau alte culori neutre, pentru a se potrivi cu diverse medii și structuri. 6. **Rezistență la intemperii**: - Poate fi utilizat în medii exterioare, având o anumită rezistență la ploaie și umiditate, dar este recomandată instalarea în locuri protejate parțial de factorii de mediu. 7. **Greutate redusă**: - Fiind fabricat din plastic, este ușor de manevrat și montat, fară a adăuga o greutate semnifîcativă la structura unde este instalat. | Cutie de distribuție din plastic. Realizat din plastic durabil, rezistent la condiții variate de mediu. Proiectat pentru montarea dispozitivelor de supraveghere, cum ar fi camerele de securitate, în spații exterioare sau interioare. Design compact și simplu, ușor de instalat. - Găuri pre-perforate pentru a facilita montajul rapid și fixarea dispozitivelor. Adaptat pentru compatibilitate cu diverse modele de camere de supraveghere sau alte echipamente electronice. Disponibil în culoare albă. |
| - 1.7 | CAT5e AWG Cu PE ETKcablo |  |  | 1. **Tip cablu**: - **Cablu de rețea exterior**, utilizat pentru conectarea și alimentarea dispozitivelor de supraveghere video sau pentru alte aplicații de rețea. 2. **Categorie**: - **Cat 5E** (Categorie 5e), care permite viteze de transfer de până la **1000 Mbps** (Gigabit Ethernet) " 3. **Conductor**: - Realizat din **CU - 99.99% **, pentru o mai bună conductivitate și fiabilitate, permițând un transfer de date stabil și alimentarea eficientă a dispozitivelor PoE. 4. **Jachetă exterioară**: - **PE (Polietilenă)**, material rezistent la condiții extreme, protejând cablul împotriva umezelii, radiațiilor UV, și intemperiilor, facându-1 ideal pentru utilizare în exterior. 5. **Temperatura de operare**: - Proiectat pentru a funcționa într-un interval larg de temperaturi: **-20°C până la 60°C**, ceea ce îl face potrivit pentru medii variate și condiții meteorologice extreme. 6. **Compatibilitate PoE**: - Suportă alimentarea prin **PoE (Power over Ethernet)**, fiind capabil să transporte atât date cât și energie pentru camerele de supraveghere sau alte dispozitive compatibile. 7. **Aplicabilitate**: - Recomandat pentru instalarea în medii exterioare pentru conectarea echipamentelor de rețea, în special a camerelor de supraveghere video. | Cablu de rețea CAT 5e FTP 4x2x24 AWG Cu PE pentru exterior – ETKcablo — Realizat din **CU - 99.99%. Cablu profesional de rețea, categoria 5e, ecranat (FTP), proiectat special pentru utilizare în medii exterioare. Ecranarea din folie de aluminiu protejează împotriva interferențelor electromagnetice, iar manta din polietilenă (PE) asigură rezistență la raze UV, umiditate și variații de temperatură. Tip cablu: FTP (Foiled Twisted Pair – ecranat cu folie). Categorie: CAT 5e – suportă viteze de până la 1 Gbps. Structură: 4 perechi torsadate (8 fire). Secțiune conductori: 24 AWG – fire din cupru (Cu). Înveliș exterior: PE (rezistent la intemperii – ideal pentru montaj exterior). Protecție EMI/RFI: ecranare cu folie de aluminiu. Aplicații: camere IP, rețele LAN, sisteme de control acces, internet de mare viteză. Utilizare recomandată: trasee exterioare, inclusiv pe fațade, în tuburi sau pe stâlpi. Fiabilitate crescută, protecție excelentă și performanță constantă – ETKcablo FTP este alegerea ideală pentru rețele stabile în condiții exterioare dificile. |
| - 1.8 | DS-1LN5EUEC0 Cablu UTP Cat.5E 4P CU Solid HIKVISION |  |  | 1. **Tip cablu**: - **Cablu de rețea interior**, utilizat pentru conectarea dispozitivelor în rețelele de calculatoare sau sisteme de supraveghere. 2. **Categorie**: - **Cat 5E** (Categorie 5e), care permite viteze de transfer de până la **1000 Mbps** (Gigabit Ethernet) și o frecvență de până la **100 MHz**. " ’ 3. **Conductor**: - Realizat din **cupru 99,99%**, ceea ce asigură o conductivitate excelentă și un transfer de date stabil. | DS-1LN5EUEC0 – Cablu UTP Cat.5E 4P Cu Solid HIKVISION. Realizat din **CU - 99.99% Cablu de rețea UTP de înaltă calitate, marca Hikvision, proiectat pentru aplicații profesionale de date și supraveghere video IP. Conductorii solizi din cupru asigură performanță stabilă și transmisie fiabilă pe distanțe medii și lungi. Tip cablu: UTP (Unshielded Twisted Pair – fără ecranare). Categorie: Cat.5E – viteză de până la 1 Gbps. Construcție: 4 perechi torsadate (4P) cu conductori solizi din cupru (CU Solid). Diametru conductor: 24 AWG. Aplicații: sisteme de supraveghere IP, rețele LAN, transmisii de date. Compatibil cu standardele TIA/EIA-568-C.2. Ideal pentru instalări în medii rezidențiale sau comerciale. Fiabil, eficient și compatibil cu echipamentele Hikvision și nu numai – alegerea potrivită pentru conexiuni stabile și performanță constantă. |
| - 1.9 | Servicii de montare și accesorii |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: Vadim Solomon În calitate de: Director

Ofertantul: Viva Smart SRL Adresa: mun.Chisinau, st Calea Mosiloor 38 et.3 of 1

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

| Numărul procedurii de achiziție: 21459410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Sistem de supraveghere video la C.S. Strășeni și OMF Recea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ | Unitatea de măsură | Canti | Preț unitar (fără TVA)* | Preț unitar (cu TVA)* | Suma fără TVA* | Suma cu TVA* | Termenul de livrare/ | Clasificație bugetară |
|  | serviciilor |  | tatea |  |  |  |  | prestare | (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Instalare supraveghere video la C.S. Strășeni situat la adresa mun.Strășeni str.Ștefan cel Mare 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32300000-6 | Servicii de măsurări și încercări în instalațiile electrice (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 ANNKE NVR N931BF 32Ch K2 | Buc | 1 | 4,583.33 | 5,500.00 | 4,583.33 | 5,500.00 | Serviciile vor fi prestate, în termen de 5 (cinci) de zile lucratoare din data semnării contractului, în conformitate cu cerințele stipulate în documentația de atribuire. |  |
|  | 1.2 DS-S604P Switch PoE (4 PoE + 2Uplink) Hiwatch | Buc | 4 | 416.67 | 500.00 | 1,666.67 | 2,000.00 |  |  |
|  | 1.3 DS-3E0110MP-E/M Switch PoE (8PoE + 2Uplink) | Buc | 1 | 708.33 | 850.00 | 708.33 | 850.00 |  |  |
|  | 1.4 DS80HKVS-VX1 HDD 8 TB HIKVISION | Buc | 1 | 3,208.33 | 3,850.00 | 3,208.33 | 3,850.00 |  |  |
|  | 1.5 ANNKE I91DL 8MP AI Dual Light and Audio | Buc | 6 | 1,166.67 | 1,400.00 | 7,000.00 | 8,400.00 |  |  |
|  | 1.6 ANNKE I51ES 5MP AI Dual Light and Audio | Buc | 14 | 791.67 | 950.00 | 11,083.33 | 13,300.00 |  |  |
|  | 1.7 Box termoplast Lotus JB 411 Junction Box Wht CamBox | Buc | 20 | 29.17 | 35.00 | 583.33 | 700.00 |  |  |
|  | 1.8 CAT5e AWG Cu PE ETKcablo | m | 610 | 6.25 | 7.50 | 3,812.50 | 4,575.00 |  |  |
|  | 1.9 DS-1LN5EUEC0 Cablu UTP Cat.5E 4P CU Solid HIKVISION | m | 610 | 4.17 | 5.00 | 2,541.67 | 3,050.00 |  |  |
|  | 1.10 Servicii de montare | serviciu | 1 | 20,833.33 | 25,000.00 | 20,833.33 | 25,000.00 |  |  |
|  | Total pe lot 1 |  |  | 31,747.92 | 38,097.50 | 56,020.83 | 67,225.00 |  |  |
| LOTUL 2 Instalare supraveghere video la OMF Recea situat la adresa raion.Strășeni sat Recea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32300000-6 | Servicii de măsurări și încercări în instalațiile electrice (lot cu poziții) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 ANNKE NVR N98PBK 8CH 12MP POE | Buc | 1 | 2,083.33 | 2,500.00 | 2,083.33 | 2,500.00 | Serviciile vor fi prestate, în termen de 2 (doua) de zile lucratoare din data semnării contractului, în conformitate cu cerințele stipulate în documentația de atribuire. |  |
|  | 1.2 DS-S604P Switch PoE (4 PoE + 2Uplink) Hiwatch | Buc | 1 | 416.67 | 500.00 | 416.67 | 500.00 |  |  |
|  | 1.3 DS40HKVS-VX1 HDD 4 TB HIKVISION | Buc | 1 | 1,458.33 | 1,750.00 | 1,458.33 | 1,750.00 |  |  |
|  | 1.4 ANNKE I51EF 5MP AI Dual Light and Audio | Buc | 3 | 791.67 | 950.00 | 2,375.00 | 2,850.00 |  |  |
|  | 1.5 ANNKE I51ES 5MP AI Dual Light and Audio | Buc | 1 | 791.67 | 950.00 | 791.67 | 950.00 |  |  |
|  | 1.6 Box termoplast Lotus JB 411 Junction Box Wht CamBox | Buc | 4 | 29.17 | 35.00 | 116.67 | 140.00 |  |  |
|  | 1.7 CAT5e AWG Cu PE ETKcablo | m | 150 | 6.25 | 7.50 | 937.50 | 1,125.00 |  |  |
|  | 1.8 DS-1LN5EUEC0 Cablu UTP Cat.5E 4P CU Solid HIKVISION | m | 30 | 4.17 | 5.00 | 125.00 | 150.00 |  |  |
|  | 1.9 Servicii de montare | serviciu | 1 | 5,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 |  |  |
|  | Total pe lot 2 |  |  | 10,581.25 | 12,697.50 | 13,304.17 | 15,965.00 |  |  |

* Cheltuielile de transport sunt incluse în prețul ofertei.

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: Vadim Solomon În calitate de: Director

Ofertantul: Viva Smart SRL Adresa: mun.Chisinau, st Calea Mosiloor 38 et.3 of