| Gimnaziul nr.51, Gheoerghe Malarciuc Or.Vatra, str.Frunze,1 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatia generala a salilor de clasa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie generala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de reparatie generala-Cabinet Ed tehnol+p. med |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Timplaria |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,6900 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,2337 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1352 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,6900 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,7600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,8450 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,2958 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,0140 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,6900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0338 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CK27B |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii |  |  | m2 |  | 9,8000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 7,4480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3920 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 9,8000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 39,2000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,5680 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,5488 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,9200 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,8800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm |  |  | m |  | 5,2000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,4160 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0520 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=200mm |  |  | m |  | 5,2000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 31,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplaria |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala-Cabinet Ed tehnol+p. med |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de reparatie generala-Bir. L. Franceza |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 1,8900 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,3969 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,3969 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 11,9600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,9600 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 1,5600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,5600 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 20,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,2800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,6000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 84,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,6000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,8400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpIB11D |  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,1500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" sau similar, intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 84,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 11,7600 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betonocontact"sau analog |  |  | kg |  | 34,8600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 75,7700 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 92,4394 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 540,9978 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3031 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,9858 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,2123 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15,0000 |  |  | m2 |  | 75,7700 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 272,7720 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 625,2665 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,1365 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 18,1848 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,4096 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m |  | 28,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 7,2800 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 29,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,7000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 168,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 8,2300 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,2298 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 2,4690 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 120,2403 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0922 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6502 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,2436 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 84,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 16,8000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 92,4000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 12,6000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0252 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 84,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 37,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 88,6116 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0840 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 84,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,5200 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 12,6000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 84,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 46,2000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea latex |  |  | kg |  | 33,6000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5,0400 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 42,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,2000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 84,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 46,2000 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Lac Brio sau similar |  |  | kg |  | 33,6000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5,0400 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 42,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,2000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,8000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 106,6000 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 208,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 54,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,7600 |  |  |
|  | 28112363062221 |  | Grila ventilatie (la tavane armstrong) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" sau analogsau similar, intr-un strat, la pardosele |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,2800 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betonocontact"sau analog |  |  | kg |  | 21,5800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 31,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,2000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,7160 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 676,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,1840 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,5600 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,6240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" sau similar: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 12,1680 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 799,5780 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 4,7034 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2090 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,1840 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,2800 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betonocontact"sau analog |  |  | kg |  | 21,5800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CG08A1 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Clasa de trafic 33, Grosime 2,5 mm, Grosime strat de uzura 0,6 mm (Se exlude resursul 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,2000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 65,0000 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  |  | m2 |  | 55,4190 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 1,5834 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 31,6680 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 4,2224 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 26,3900 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0792 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 10,5560 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 1,2667 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0317 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 29,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 15,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,4500 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm |  |  | m |  | 29,5800 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,1740 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 1,4500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0145 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0058 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,6250 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 3,4800 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,2900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1450 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Timplaria |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,8900 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,3797 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1512 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,8900 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,5600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,9450 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,3308 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,1340 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,8900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0378 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplaria |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.6. Ventilarea naturala |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RCsB30H |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (gr. 40 cm, K=5) K=5,0000 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,3500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,8600 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,0950 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,3330 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IC44B |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"(Norma teava d.76: 0.4m/buc) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,0000 |  |  |
|  | 27221033100001 |  | Teava instalatie d.76 |  |  | m |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,8560 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0048 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0012 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,8600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,7000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate (250x250mm) - in resurse doar manopera si grila |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,8800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilarea naturala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.7. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  | m |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,7000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpIC30B |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000 |  |  | m |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,8100 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.8. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsH92B |  | Incarcarea in auto:materialului demontat |  |  | t |  | 5,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,5500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 5,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,0500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 5,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,8750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala-Bir. L. Franceza |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab 100 mm Material marunt=1,0300 |  |  | m |  | 30,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 32,4450 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 43,2600 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 6,1800 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 3,0900 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 6,1800 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 6,1800 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 309,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevii 100 mm Material marunt=1,0200 |  |  | m |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 6,3000 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 19,2780 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 9,1800 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 4,5900 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 9,1800 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 4,5900 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 4,5900 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 4,5900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RpCI10A |  | Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1200x678x4 mm Mat. marunte (disc vidia, etc.)=1,0500 |  |  | m2 |  | 35,0000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 12,6000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 15,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,0500 |  |  |
|  | 2665122700721 |  | Placa azbocim. cu ondule mici 1200x678x4 |  |  | buc |  | 73,5000 |  |  |
|  | 2665122701192 |  | Coama tronconice din azbociment din 2 piese pentru placi ondulate 1200 x 330 x 6 |  |  | buc |  | 11,0250 |  |  |
|  | 2875276312596 |  | Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit |  |  | kg |  | 18,3750 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 7,3500 |  |  |
|  | 2524906719809 |  | Rondele cu guler si capac din polietilena |  |  | buc |  | 147,0000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,3675 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 8,7500 |  |  |
|  | 2940420007687 |  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv |  |  | h-ut |  | 1,7500 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Tehnica sanitara Pentru blocuri sanitar baiti Et I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Tehnica sanitara, |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 60 cm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7500 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | buc |  | 1,0302 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SE59A |  | Uscator de mini, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,4000 |  |  |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | SE59A |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,4000 |  |  |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50 l |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tehnica sanitara, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpSC09A |  | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,6400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpSC42A |  | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime Material marunt (codez, dicloretan)=1,0100 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,1000 |  |  |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  | buc |  | 2,0604 |  |  |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 1,2240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2913124201600-1 |  | Robinet bila d=1/2 |  |  | buc |  | 2,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 8,1600 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 5,6000 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,3352 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,9000 |  |  |
|  | 28752741101028 |  | Piesa de racordare COT |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,0400 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,4800 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0096 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tehnica sanitara Pentru blocuri sanitar baiti Et I |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Tavan in coridor |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 277,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 41,5500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 567,8500 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 1 108,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 290,8500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,1550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan in coridor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,7600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpEE14D |  | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator dublu exterior |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 315,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 107,1000 |  |  |
|  | ППВ 3х 1,5 |  | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 |  |  | m |  | 340,6725 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 9,7335 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 315,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 211,0500 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 353,4300 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 6,9300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpEF02A |  | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 39,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 42,5100 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat led |  |  | buc |  | 39,7800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 19,5400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,0200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0101 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0606 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,8100 |  |  |
|  | Intrerupator |  | Intrerupator manual 1 clapa |  |  | buc |  | 3,0300 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpEC07C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 31,0800 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 48,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 7,2000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,0180 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm |  |  | m |  | 108,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 51,0000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 1,4400 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,8600 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 6,1200 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Pret de piata |  | Tablou electric 6 module aparent cu lacata |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11111222000073 |  | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Pret de piata |  | Boiler 200 l |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11111222000075 |  | Boiler 50 l |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |