WinСмета2000

| Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor si strazilor din or. Donduseni | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Reparatii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Reparatia drumurilor impetruite |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Ion Soltis |  |  |  |  |  |
| 1 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 3,750 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,709 |  |  |
| 2 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 37,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 22,500 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 7,613 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 45,713 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 5,625 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,575 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 9,675 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,562 |  |  |
|  |  |  | 1.2. F. Enghels |  |  |  |  |  |
| 3 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 4,800 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,907 |  |  |
| 4 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 44,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 26,400 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 8,932 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 53,636 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 6,600 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,848 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 11,352 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,660 |  |  |
|  |  |  | 1.3. S. Lazo |  |  |  |  |  |
| 5 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 4,900 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,926 |  |  |
| 6 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 49,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 29,400 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 9,947 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 59,731 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 7,350 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 2,058 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 12,642 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,735 |  |  |
|  |  |  | 1.4. G. Titov |  |  |  |  |  |
| 7 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 6,500 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,228 |  |  |
| 8 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 65,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 39,000 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 13,195 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 79,235 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 9,750 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 2,730 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 16,770 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,975 |  |  |
|  |  |  | 1.5. Suvorov |  |  |  |  |  |
| 9 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 6,000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,134 |  |  |
| 10 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 60,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 36,000 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 12,180 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 73,140 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 9,000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 2,520 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 15,480 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,900 |  |  |
|  |  |  | 1.6. C. Negruzzi |  |  |  |  |  |
| 11 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 1,200 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,227 |  |  |
| 12 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 12,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 7,200 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 2,436 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 14,628 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,800 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,504 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 3,096 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,180 |  |  |
|  |  |  | 1.7. Livezilor |  |  |  |  |  |
| 13 | RpDB41A |  | Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma |  | m3 | 2,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,315 |  |  |
|  | 2952500005009 |  | Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH riper" |  | h-ut | 0,180 |  |  |
|  | 2952500005010 |  | Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 " |  | h-ut | 0,625 |  |  |
|  | 2952220003548 |  | Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP |  | h-ut | 0,119 |  |  |
| 14 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 9,500 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,796 |  |  |
| 15 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 95,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 57,000 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 19,285 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 115,805 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 14,250 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 3,990 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 24,510 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 1,425 |  |  |
|  |  |  | 1.8. Drum de acces spre casele de locuit N 11, N 9 st. Pacii |  |  |  |  |  |
| 16 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 3,500 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,661 |  |  |
| 17 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 35,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 21,000 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 7,105 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 42,665 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 5,250 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,470 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 9,030 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,525 |  |  |
|  |  |  | 1.9. I. Creanga |  |  |  |  |  |
| 18 | TsC17B |  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II |  | 100 m | 11,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 18,920 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 10,450 |  |  |
| 19 | TsC35B1 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m |  | 100 m3 | 2,400 |  |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  | h-ut | 13,032 |  |  |
| 20 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km |  | t | 388,220 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  | h-ut | 24,846 |  |  |
| 21 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  | 100m2 | 28,000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 3,696 |  |  |
| 22 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 280,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 168,000 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 56,840 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 341,320 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 42,000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 11,760 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 72,240 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 4,200 |  |  |
|  |  |  | 1.10. Drum de acces spre zona de odihna |  |  |  |  |  |
| 23 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 12,000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 3,213 |  |  |
| 24 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 180,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 120,960 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 40,925 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 245,750 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 30,240 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 8,467 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 52,013 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 3,024 |  |  |
|  |  |  | 1.11. Drum de acces spre platformele de deseuri |  |  |  |  |  |
| 25 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 6,500 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,228 |  |  |
| 26 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 65,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 39,000 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 13,195 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 79,235 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 9,750 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 2,730 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 16,770 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,975 |  |  |
|  |  |  | 1.12. Consolidarea acostamentului la st. Independentei |  |  |  |  |  |
| 27 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 | 18,000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 3,402 |  |  |
| 28 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 180,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 108,000 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 36,540 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 219,420 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 27,000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 7,560 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 46,440 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 2,700 |  |  |
|  |  |  | 1.13. Amenajarea podettelor , str. Ciapaev- str. Stamati; str. Frunze- str. Stamati ; str. Kirov - str. Stamati |  |  |  |  |  |
| 29 | TsC02D21 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 0,450 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 3,087 |  |  |
| 30 | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  | m3 | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,620 |  |  |
| 31 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km |  | t | 80,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  | h-ut | 5,120 |  |  |
| 32 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 4,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,455 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 5,175 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,450 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,945 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 1,890 |  |  |
| 33 | PB01A |  | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (la tava) |  | m3 | 3,600 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,840 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,392 |  |  |
|  | 2663102101000 |  | Beton gata preparat marca |  | m3 | 3,629 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,360 |  |  |
| 34 | PI06A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat tevi L=5 m, d= 0.8 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 3,750 |  |  |
|  | 2010102900566 |  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2010102904545 |  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  | kg | 0,900 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 1,830 |  |  |
| 35 | PI08A |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat prafabricat d=0.8m, l=5m) |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2666122800511 |  | Elemente pentru poduri din beton armat (Teava din beton armat prefabricat d=0.8 m, l=.5 m |  | buc | 3,021 |  |  |
| 36 | PF05A |  | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) |  | m2 | 37,680 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,884 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 37,680 |  |  |
| 37 | CB01B |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  | m2 | 17,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,132 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 31,668 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  | kg | 0,870 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 1,740 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,088 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,052 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,017 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,278 |  |  |
| 38 | CC01A1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  | kg | 60,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,820 |  |  |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm |  | kg | 61,500 |  |  |
| 39 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast |  | m3 | 5,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 1,850 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  | m3 | 6,555 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,160 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,765 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,115 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,240 |  |  |
| 40 | CA03B2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 | 2,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 11,875 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 728,262 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,944 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 1,789 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,736 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 1,500 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  | h-ut | 0,812 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,625 |  |  |
|  |  |  | 2. Reparatia drumurilor cu imbracaminte din beton asfaltic |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Reparatia curenta a strazilor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Strazile- E. Sirbu,. Comarov,. Feroviarelor,. . A. Puschin,. i, . Neciui Levitchi, D. Cantemir, , 31 August, , A. Mateevici, Florilor |  |  |  |  |  |
| 41 | DI158A |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm |  | m2 | 150,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 87,450 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,900 |  |  |
|  | 1422102205518 |  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina |  | t | 17,250 |  |  |
|  | 23203226001101 |  | Bitum |  | t | 0,090 |  |  |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  | h-ut | 9,000 |  |  |
|  | 2912340002517 |  | Motocompresor 3 WF-3 |  | h-ut | 7,500 |  |  |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  | h-ut | 1,200 |  |  |
|  | 2952500005008 |  | Tractor pina la 80 cp |  | h-ut | 1,200 |  |  |
|  | 2952240004127 |  | Placa compactoare, vibro |  | h-ut | 9,000 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,750 |  |  |
| 42 | DI151A |  | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. |  | t | 8,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 5,120 |  |  |
|  | 1411122201758 |  | Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15 |  | t | 10,080 |  |  |
|  | 2413317000105 |  | Emulsie bituminoasa ЭБК-2 |  | t | 0,944 |  |  |
|  | 2952270003013 |  | Instalatie de plombat P-310 M |  | h-ut | 5,120 |  |  |
|  | 2952160007254 |  | Utilaj de tractare (T-150) |  | h-ut | 5,120 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia curenta a strazilor |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. D. Cantemir 69- Drum de acces spre casa de locuit |  |  |  |  |  |
| 43 | RpCS10B |  | Repararea bordurilor la trotuare, alei etc. fara desfacerea fundatiei |  | m | 30,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 7,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,800 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 104,400 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,300 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  | m3 | 0,300 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,450 |  |  |
| 44 | DG05A |  | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice |  | m2 | 360,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 194,400 |  |  |
| 45 | TsI50A2 |  | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km |  | t | 23,800 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  | h-ut | 1,523 |  |  |
| 46 | RpDD02B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire |  | m3 | 28,800 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om. | 6,912 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om. | 14,688 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 35,078 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 5,846 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 4,320 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,210 |  |  |
|  | 2952240004012 |  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t |  | h-ut | 7,430 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,432 |  |  |
| 47 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica K= 1.25 |  | m2 | 470,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 29,375 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 55,225 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 3,114 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 3,114 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 3,114 |  |  |
|  |  |  | 2.3. 31 August n. 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | RpCS10B |  | Repararea bordurilor la trotuare, alei etc. fara desfacerea fundatiei |  | m | 76,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 19,760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,760 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 264,480 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,760 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,076 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  | m3 | 0,760 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,140 |  |  |
| 49 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  | m | 12,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 6,240 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 0,540 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 38,040 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,108 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,072 |  |  |
|  | 2666122800286 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 |  | m | 12,060 |  |  |
| 50 | RpDB41A |  | Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma |  | m3 | 22,250 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 2,804 |  |  |
|  | 2952500005009 |  | Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH riper" |  | h-ut | 1,606 |  |  |
|  | 2952500005010 |  | Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 " |  | h-ut | 5,562 |  |  |
|  | 2952220003548 |  | Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP |  | h-ut | 1,059 |  |  |
| 51 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 18,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 10,800 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 3,654 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 21,942 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 2,700 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,756 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 4,644 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,270 |  |  |
| 52 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica K= 1.25 |  | m2 | 200,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 12,500 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 23,500 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 1,325 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 1,325 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 1,325 |  |  |
| 53 | DI141A |  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual |  | m2 | 50,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,500 |  |  |
|  | 2875277410003 |  | Compresor manual |  | h-ut | 2,500 |  |  |
| 54 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,015 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,015 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,004 |  |  |
| 55 | DI133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008 |  | t | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 14221022055070 |  | Beton asfaltic |  | t | 6,060 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 0,239 |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  | h-ut | 0,798 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 0,196 |  |  |
|  |  |  | 2.4. Komarov, drum de acces spre piata |  |  |  |  |  |
| 56 | DG05A |  | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice |  | m2 | 310,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 167,400 |  |  |
| 57 | TsI50A2 |  | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km |  | t | 18,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  | h-ut | 1,152 |  |  |
| 58 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 | 31,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 18,600 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 6,293 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 37,789 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 4,650 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,302 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 7,998 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,465 |  |  |
| 59 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica K= 1.25 |  | m2 | 310,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 19,375 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 36,425 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 2,054 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 2,054 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 2,054 |  |  |
|  |  |  | 2.5. Restabilirea drumului dupa montarea apeductului, st. 31 August, st. Gagarin |  |  |  |  |  |
| 60 | TsD06A |  | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t |  | 100 m3 | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,960 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut | 4,410 |  |  |
| 61 | RpDD02B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h = 15cm |  | m3 | 13,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om. | 3,240 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om. | 6,885 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 16,443 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 2,741 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 2,025 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,567 |  |  |
|  | 2952240004012 |  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t |  | h-ut | 3,483 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,202 |  |  |
| 62 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,050 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,052 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,015 |  |  |
| 63 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala ( nisipul bitumat se exclud si otelul patrat se exlude)) K=1.25 |  | m2 | 90,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 10,800 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 8,460 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 1,026 |  |  |
|  |  |  | 2.6. Parcarea E. Sirbu, zona de odihna |  |  |  |  |  |
| 64 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  | 100m2 | 2,500 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,330 |  |  |
| 65 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12cm |  | m3 | 30,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 18,000 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 6,090 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 36,570 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 4,500 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,260 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 7,740 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,450 |  |  |
| 66 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica K= 1.25 |  | m2 | 250,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 15,625 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 29,375 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 1,656 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 1,656 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 1,656 |  |  |
|  |  |  | 2.7. Drum de acces la MAIB |  |  |  |  |  |
| 67 | DG05A |  | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice |  | m2 | 280,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 151,200 |  |  |
| 68 | TsI50A2 |  | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km |  | t | 18,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  | h-ut | 1,152 |  |  |
| 69 | RpDD02B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire |  | m3 | 28,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om. | 6,720 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om. | 14,280 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 34,104 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 5,684 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 4,200 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,176 |  |  |
|  | 2952240004012 |  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t |  | h-ut | 7,224 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,420 |  |  |
| 70 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica K= 1.25 |  | m2 | 280,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 17,500 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 32,900 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 1,855 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 1,855 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 1,855 |  |  |
|  |  |  | 2.8. Drum de acces la statia de pompare |  |  |  |  |  |
| 71 | DG05A |  | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice |  | m2 | 290,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 156,600 |  |  |
| 72 | TsI50A2 |  | Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 2 km |  | t | 60,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  | h-ut | 3,840 |  |  |
| 73 | RpDD02B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h = 15cm |  | m3 | 43,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om. | 10,440 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om. | 22,185 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 52,983 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 8,831 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 6,525 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,827 |  |  |
|  | 2952240004012 |  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t |  | h-ut | 11,223 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,652 |  |  |
| 74 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala ( nisipul bitumat se exclud si otelul patrat se exlude)) K=1.25 |  | m2 | 290,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 34,800 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 27,260 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 3,306 |  |  |
|  |  |  | 2.9. Drum de acces la casa de locuit, Independentei 4, de pe st, Crupscaia( restabilirea dupa montarea canalizatiei) |  |  |  |  |  |
| 75 | TsC02D21 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 0,686 |  |  |
| 76 | TsI50A2 |  | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km |  | t | 15,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  | h-ut | 0,960 |  |  |
| 77 | TsD06A |  | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t |  | 100 m3 | 0,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,200 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut | 2,450 |  |  |
| 78 | RpDD02B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h = 12cm |  | m3 | 6,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om. | 1,440 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om. | 3,060 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 7,308 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 1,218 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,900 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,252 |  |  |
|  | 2952240004012 |  | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t |  | h-ut | 1,548 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,090 |  |  |
| 79 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,040 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,041 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,012 |  |  |
| 80 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 55,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 2,750 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 5,170 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,291 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,291 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 0,291 |  |  |