| Racordarea la reteaua de canalizare publica a grupului de cetateni din strada Razetilor si str.Bucovina, or.Falesti | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări№

Racordarea la reteaua de canalizare publica a grupului de  cetateni din strada Razetilor si str.Bucovina, or.Falesti

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari santehnice |  |  |
|  |  |  | 1.1. Canalizare C1 |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 1,470 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,013 |
| 2 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную) | m3 | 4,540 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 14,664 |
| 3 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчaная подготовка толщиной 10 см.) | m3 | 16,720 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator | h-om | 10,199 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 17,138 |
| 4 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 16,720 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 12,540 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,672 |
| 5 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка с к=1,01 уплотнение) | 100 m3 | 1,370 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,508 |
| 6 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | 100 m3 | 1,370 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 12,083 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 12,919 |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Излишний грунт)) | 100 m3 | 0,137 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,308 |
| 8 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км) | t | 24,240 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,569 |
| 9 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)) | 100 m3 | 0,137 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,052 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,058 |
| 10 | TsC50C |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории) k=10 | 100 m3 | 0,137 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta | m3 | 0,019 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,206 |
|  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Tevele (С1) |  |  |
| 11 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой | m | 209,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om | 62,700 |
|  | 2521216700500160 |  | Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой | m | 218,447 |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 24,155 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,209 |
|  |  |  | Total Tevele (С1) |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Camine de vizitare 9 шт. |  |  |
| 12 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 5,010 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om | 48,647 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 20,842 |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 2,068 |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,656 |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,388 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,807 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 | kg | 4,036 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf | h-ut | 9,469 |
| 13 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 9,000 |
|  | 266112643310101 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 9,000 |
| 14 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 9,000 |
|  | 266612280060019 |  | Element prefabricat КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 9,000 |
| 15 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 9,000 |
|  | 266612280060042 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 9,000 |
| 16 | AcE13A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 9,000 |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 9,000 |
| 17 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 3,000 |
|  | 26611264331010 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) | buc | 3,000 |
| 18 | AcE13A1 |  | Capacelor din fonta | buc | 9,000 |
|  | 2875274200000 |  | Capac cu rama | buc | 9,180 |
| 19 | AcE13A1 |  | Scara cu vanguri din otel | kg | 87,300 |
|  | 2661126433091s |  | Scara cu vanguri din otel | kg | 87,300 |
| 20 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,100 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 0,644 |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc | kg | 0,780 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,390 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,055 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,195 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,098 |
| 21 | CD65I |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 | m3 | 2,400 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 15,600 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 2,880 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 960,000 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 | kg | 129,960 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat | kg | 19,632 |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,648 |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 1,272 |
|  |  |  | Total Camine de vizitare 9 шт. |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Разборка и востановление щебеночного покрытия |  |  |
| 22 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.4) | 100 m3 | 0,070 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,165 |
| 23 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м)) | m3 | 25,080 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 22,572 |
|  | 1421102200525p |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 27,588 |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 2,508 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 5,267 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 10,534 |
| 24 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25) | m3 | 41,800 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 41,382 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta | m3 | 24,035 |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 2,090 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 8,778 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 17,556 |
| 25 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 1,620 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 8,003 |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 30,618 |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 | m3 | 2,430 |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,620 |
|  | 11202062010361 |  | Savura | m3 | 1,620 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,860 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,068 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,418 |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,814 |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t | h-ut | 4,390 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,671 |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,172 |
|  |  |  | Total Разборка и востановление щебеночного покрытия |  |  |

APROBAT:

| Investitor |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| L.Ş. |  |