CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Ministerul Afacerilor Interne

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Ministerul Afacerilor Interne

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a et.2 in incinta Policlinicii din cadru Serviciului Medical al MAI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE |  |  |
|  |  | 1.1. Birou 215 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 10,39 |
| 2 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 34,14 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate) | m2 | 12,10 |
| 4 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (suprafata alaturata lavoarului) | m2 | 1,20 |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,00 |
| 7 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 0,45 |
| 8 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 0,45 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 0,45 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile | m2 | 36,20 |
| 11 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate) | m2 | 12,10 |
| 12 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafata alaturata lavuarului | m2 | 1,50 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 36,20 |
| 14 | CJ04C | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) | m | 12,88 |
| 15 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 13,11 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 36,20 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 36,20 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 36,20 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 36,20 |
| 20 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,00 |
| 21 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 22 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata sau aluminiu, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200 | buc | 2,00 |
|  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,39 |
| 24 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,39 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,39 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,39 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 10,39 |
|  |  | 1.1.4. Pardosea |  |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 10,39 |
| 29 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 10,39 |
| 30 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (120 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 11,93 |
|  |  | 1.2. Birou 211 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 31 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 34,31 |
| 32 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 34,31 |
| 33 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 103,10 |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 103,10 |
| 35 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 36 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,00 |
| 37 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 31,81 |
| 38 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 31,81 |
| 39 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 31,81 |
|  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |
| 40 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti) | m2 | 3,32 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile | m2 | 103,10 |
| 42 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate) | m2 | 98,95 |
| 43 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafata alaturata lavuarului | m2 | 98,95 |
| 44 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 20,75 |
| 45 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,15 |
| 46 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,15 |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,15 |
| 48 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 22,10 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 4,15 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 4,15 |
| 51 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 2,00 |
| 52 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 53 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, umplutura va fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. | m2 | 1,92 |
| 54 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 2,20 |
| 55 | VA10F2 | Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm, confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane | m2 | 1,10 |
| 56 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare | buc | 1,00 |
| 57 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1200mc/h cu motor electric de 0,2 kw (Montarea) ATENTIE Ventilator montat pe exterior | buc | 1,00 |
| 58 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata sau aluminiu, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200 | buc | 4,00 |
|  |  | 1.2.3. Tavan |  |  |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 34,62 |
| 60 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 34,62 |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 34,62 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 34,62 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 34,62 |
|  |  | 1.2.4. Pardosea |  |  |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 34,62 |
| 65 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 34,62 |
| 66 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 34,62 |
| 67 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) | m2 | 34,62 |
|  |  | 1.3. Birou 210 |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 68 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 86,46 |
| 69 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate) | m2 | 28,19 |
| 70 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 71 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (suprafata alaturata lavoarului) | m2 | 1,50 |
| 72 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,00 |
| 73 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 1,20 |
| 74 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 1,20 |
| 75 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 1,20 |
|  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile | m2 | 90,36 |
| 77 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate) | m2 | 28,24 |
| 78 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 19,50 |
| 79 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,90 |
| 80 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafata alaturata lavuarului | m2 | 1,50 |
| 81 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 86,46 |
| 82 | CJ04C | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) | m | 31,42 |
| 83 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 38,60 |
| 84 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 90,36 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 90,36 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 90,36 |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 90,36 |
| 88 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,00 |
| 89 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 90 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata sau aluminiu, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200 | buc | 2,00 |
|  |  | 1.3.3. Tavan |  |  |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 28,24 |
| 92 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 28,24 |
| 93 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28,24 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 28,24 |
| 95 | CN06A | Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 28,24 |
|  |  | 1.4. Birou 201, 201a |  |  |
|  |  | 1.4.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 96 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 18,08 |
| 97 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 18,08 |
| 98 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 68,08 |
| 99 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 71,32 |
| 100 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 101 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,00 |
| 102 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 5,99 |
| 103 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 5,99 |
| 104 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 5,99 |
|  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |
| 105 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti) | m2 | 2,60 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile | m2 | 71,32 |
| 107 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate) | m2 | 68,08 |
| 108 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafata alaturata lavuarului | m2 | 68,08 |
| 109 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 16,20 |
| 110 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,24 |
| 111 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,24 |
| 112 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,24 |
| 113 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 21,30 |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,24 |
| 115 | CN06A | Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 3,24 |
| 116 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,00 |
| 117 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 118 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata sau aluminiu, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200 | buc | 2,00 |
|  |  | 1.4.3. Tavan |  |  |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 18,08 |
| 120 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 18,08 |
| 121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,08 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 18,08 |
| 123 | CN06A | Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 18,08 |
|  |  | 1.4.4. Pardosea |  |  |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 18,08 |
| 125 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,08 |
| 126 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 18,08 |
| 127 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) | m2 | 18,08 |
|  |  | 1.5. Birou 202 |  |  |
|  |  | 1.5.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 128 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din placi laminate | m2 | 11,10 |
| 129 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 37,04 |
| 130 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate) | m2 | 8,25 |
| 131 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 132 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (suprafata alaturata lavoarului) | m2 | 1,50 |
| 133 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,00 |
| 134 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 0,60 |
| 135 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 0,60 |
| 136 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 0,60 |
|  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile | m2 | 39,02 |
| 138 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate) | m2 | 8,25 |
| 139 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 9,90 |
| 140 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,98 |
| 141 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafata alaturata lavuarului | m2 | 1,50 |
| 142 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,04 |
| 143 | CJ04C | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) | m | 13,84 |
| 144 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 12,60 |
| 145 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,02 |
| 146 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 39,02 |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,02 |
| 148 | CN06A | Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 39,02 |
| 149 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,00 |
| 150 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 151 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata sau aluminiu, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200 | buc | 2,00 |
|  |  | 1.5.3. Tavan |  |  |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,10 |
| 153 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 11,10 |
| 154 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,10 |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,10 |
| 156 | CN06A | Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 11,10 |
|  |  | 1.5.4. Pardosea |  |  |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 11,10 |
| 158 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 11,10 |
| 159 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (120 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 12,76 |
|  |  | 1.6. Birou 203 |  |  |
|  |  | 1.6.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 160 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din placi laminate | m2 | 9,50 |
| 161 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 35,06 |
| 162 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate) | m2 | 8,10 |
| 163 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 164 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (suprafata alaturata lavoarului) | m2 | 1,42 |
| 165 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,00 |
| 166 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 0,52 |
| 167 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 0,52 |
| 168 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 0,52 |
|  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile | m2 | 37,04 |
| 170 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate) | m2 | 8,10 |
| 171 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 9,90 |
| 172 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,98 |
| 173 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafata alaturata lavuarului | m2 | 1,42 |
| 174 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,06 |
| 175 | CJ04C | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) | m | 13,52 |
| 176 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 12,60 |
| 177 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,04 |
| 178 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 37,04 |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,04 |
| 180 | CN06A | Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 37,04 |
| 181 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,00 |
| 182 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 183 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata sau aluminiu, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200 | buc | 2,00 |
|  |  | 1.6.3. Tavan |  |  |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,50 |
| 185 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,50 |
| 186 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,50 |
| 187 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,50 |
| 188 | CN06A | Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 9,50 |
|  |  | 1.6.4. Pardosea |  |  |
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 9,50 |
| 190 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 9,50 |
| 191 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (120 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 11,08 |
|  |  | 1.7. Birou 204 |  |  |
|  |  | 1.7.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 192 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din placi laminate | m2 | 10,40 |
| 193 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 194 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,00 |
| 195 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 0,31 |
| 196 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 0,31 |
| 197 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 0,31 |
|  |  | 1.7.2. Pardosea |  |  |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 10,40 |
| 199 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 10,40 |
| 200 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (120 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 11,20 |
|  |  | 1.8. Birou 205 |  |  |
|  |  | 1.8.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 201 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din placi laminate | m2 | 10,90 |
| 202 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 38,10 |
| 203 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate) | m2 | 10,11 |
| 204 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 205 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (suprafata alaturata lavoarului) | m2 | 1,45 |
| 206 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,00 |
| 207 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 0,55 |
| 208 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 0,55 |
| 209 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 0,55 |
|  |  | 1.8.2. Pereti |  |  |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile | m2 | 40,02 |
| 211 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate) | m2 | 10,11 |
| 212 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 9,98 |
| 213 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,99 |
| 214 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafata alaturata lavuarului | m2 | 1,45 |
| 215 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 38,03 |
| 216 | CJ04C | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) | m | 13,95 |
| 217 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 12,80 |
| 218 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,02 |
| 219 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,02 |
| 220 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,02 |
| 221 | CN06A | Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 40,02 |
| 222 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,00 |
| 223 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 224 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata sau aluminiu, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200 | buc | 2,00 |
|  |  | 1.8.3. Tavan |  |  |
| 225 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,90 |
| 226 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,90 |
| 227 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,90 |
| 228 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,90 |
| 229 | CN06A | Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 10,90 |
|  |  | 1.8.4. Pardosea |  |  |
| 230 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 10,90 |
| 231 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 10,90 |
| 232 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (120 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 12,56 |
|  |  | 1.9. Birou 205 a |  |  |
|  |  | 1.9.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 233 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din placi laminate | m2 | 10,40 |
| 234 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 37,85 |
| 235 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate) | m2 | 11,00 |
| 236 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 237 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (suprafata alaturata lavoarului) | m2 | 1,45 |
| 238 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,00 |
| 239 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 0,40 |
| 240 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 0,40 |
| 241 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 0,40 |
|  |  | 1.9.2. Pereti |  |  |
| 242 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile | m2 | 39,81 |
| 243 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate) | m2 | 11,00 |
| 244 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 9,80 |
| 245 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,96 |
| 246 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafata alaturata lavuarului | m2 | 1,45 |
| 247 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,85 |
| 248 | CJ04C | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) | m | 13,95 |
| 249 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 12,80 |
| 250 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,81 |
| 251 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 39,81 |
| 252 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,81 |
| 253 | CN06A | Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 39,81 |
| 254 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,00 |
| 255 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 256 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata sau aluminiu, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200 | buc | 2,00 |
|  |  | 1.9.3. Tavan |  |  |
| 257 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,40 |
| 258 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,40 |
| 259 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,40 |
| 260 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,40 |
| 261 | CN06A | Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 10,40 |
|  |  | 1.9.4. Pardosea |  |  |
| 262 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 10,40 |
| 263 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 10,40 |
| 264 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (120 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 12,98 |
|  |  | 1.10. Birou 206 |  |  |
|  |  | 1.10.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 265 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 17,22 |
| 266 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 0,20 |
| 267 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 0,20 |
| 268 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 0,20 |
|  |  | 1.10.2. Pereti |  |  |
| 269 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,02 |
| 270 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 39,02 |
| 271 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,02 |
| 272 | CN06A | Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 43,45 |
|  |  | 1.10.3. Tavan |  |  |
| 273 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 17,22 |
| 274 | CN06A | Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 17,22 |
|  |  | 1.10.4. Pardosea |  |  |
| 275 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 17,22 |
| 276 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 17,22 |
| 277 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (120 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 18,93 |
|  |  | 1.11. Birou 207 |  |  |
|  |  | 1.11.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 278 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 14,40 |
| 279 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 0,159 |
| 280 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 0,159 |
| 281 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 0,159 |
|  |  | 1.11.2. Pereti |  |  |
| 282 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,96 |
| 283 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 41,96 |
| 284 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,96 |
| 285 | CN06A | Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 41,96 |
|  |  | 1.11.3. Tavan |  |  |
| 286 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 17,22 |
| 287 | CN06A | Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 17,22 |
|  |  | 1.11.4. Pardosea |  |  |
| 288 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 17,22 |
| 289 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 17,22 |
| 290 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (120 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 18,93 |
|  |  | 1.12. Birou 219 |  |  |
|  |  | 1.12.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 291 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din placi laminate | m2 | 10,50 |
| 292 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 35,70 |
| 293 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate) | m2 | 9,00 |
| 294 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 295 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (suprafata alaturata lavoarului) | m2 | 1,20 |
| 296 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,00 |
| 297 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 0,62 |
| 298 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 0,62 |
| 299 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 0,62 |
|  |  | 1.12.2. Pereti |  |  |
| 300 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile | m2 | 37,69 |
| 301 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate) | m2 | 9,00 |
| 302 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 10,00 |
| 303 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,00 |
| 304 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafata alaturata lavuarului | m2 | 1,50 |
| 305 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,70 |
| 306 | CJ04C | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) | m | 13,80 |
| 307 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 12,60 |
| 308 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,69 |
| 309 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 37,69 |
| 310 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,69 |
| 311 | CN06A | Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 37,69 |
| 312 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,00 |
| 313 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilitati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 314 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata sau aluminiu, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200 | buc | 2,00 |
|  |  | 1.12.3. Tavan |  |  |
| 315 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,50 |
| 316 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,50 |
| 317 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,50 |
| 318 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,50 |
| 319 | CN06A | Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 10,50 |
|  |  | 1.12.4. Pardosea |  |  |
| 320 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 10,50 |
| 321 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 10,50 |
| 322 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (120 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 12,10 |
|  |  | 1.13. Birou 208 R |  |  |
|  |  | 1.13.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 323 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 63,10 |
| 324 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 63,10 |
| 325 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate) | m2 | 18,60 |
| 326 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,00 |
| 327 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 1,23 |
| 328 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 1,23 |
| 329 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 1,23 |
|  |  | 1.13.2. Pereti |  |  |
| 330 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 142,40 |
| 331 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate) | m2 | 18,60 |
| 332 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 18,60 |
| 333 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,60 |
| 334 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 142,40 |
| 335 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 142,40 |
| 336 | CN06A | Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 142,40 |
|  |  | 1.13.3. Tavan |  |  |
| 337 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 63,10 |
| 338 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 63,10 |
| 339 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 63,10 |
| 340 | CN06A | Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau echivalent) | m2 | 63,10 |
|  |  | 1.13.4. Pardosea |  |  |
| 341 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 63,10 |
| 342 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 63,10 |
| 343 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (120 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 68,20 |
|  |  | 1.14. Debare |  |  |
|  |  | 1.14.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 344 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 15,13 |
| 345 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 89,60 |
| 346 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 5,00 |
| 347 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 0,60 |
| 348 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 0,60 |
| 349 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 0,60 |
|  |  | 1.14.2. Pereti |  |  |
| 350 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 89,60 |
| 351 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate) | m2 | 89,60 |
| 352 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 89,60 |
| 353 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 29,40 |
| 354 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 89,60 |
| 355 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 89,60 |
| 356 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 89,60 |
| 357 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 89,60 |
|  |  | 1.14.3. Tavan |  |  |
| 358 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) | m2 | 15,13 |
| 359 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,13 |
| 360 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,13 |
| 361 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,13 |
|  |  | 1.14.4. Pardosea |  |  |
| 362 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 15,13 |
| 363 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,13 |
| 364 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 15,13 |
| 365 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica , inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) | m2 | 15,13 |
|  |  | 1.15. Hol de asteptare pentru pacienti |  |  |
|  |  | 1.15.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 366 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 47,04 |
| 367 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 127,05 |
| 368 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 127,05 |
| 369 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 296,22 |
| 370 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 9,00 |
| 371 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 20,06 |
| 372 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 20,06 |
| 373 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 20,06 |
|  |  | 1.15.2. Pereti |  |  |
| 374 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile | m2 | 303,42 |
| 375 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate) | m2 | 296,22 |
| 376 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 32,80 |
| 377 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 7,20 |
| 378 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 296,22 |
| 379 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 303,42 |
| 380 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 303,42 |
| 381 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 145,82 |
| 382 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 303,42 |
| 383 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de calitate superioara cu continut sporit de silicon, LAVABILA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 303,42 |
| 384 | CK03A | Usi din MDF (ATENTIE calitate superioara) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) inclusiv debare | m2 | 47,04 |
| 385 | CK33B | Miner pentru usi | buc | 26,00 |
| 386 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 26,00 |
| 387 | CK17E1 | Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea minim 350mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 38,20 |
|  |  | 1.15.3. Tavan |  |  |
| 388 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 | 157,05 |
| 389 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 157,05 |
| 390 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 157,05 |
| 391 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 157,05 |
| 392 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de calitate superioara cu continut sporit de silicon, LAVABILA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 157,05 |
|  |  | 1.15.4. Pardosea |  |  |
| 393 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) | m2 | 127,05 |
| 394 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 127,05 |
| 395 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (120 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 135,94 |
| 396 | CK18C | Montarea profile din aluminiu pentru ajustarea pardoselelor existente cu cele noi | m | 32,40 |
|  |  | 1.16. Diverse |  |  |
|  |  | 2. LUCRARI DE MONTARE A RETELELOR ELECTRICE |  |  |
|  |  | 2.1. Retele Electrice |  |  |
| 397 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х400х350 (Montarea) | buc | 2,00 |
| 398 | Pret de piata | Dulap pupitru de comanda suspendat 600x400x350 | buc | 2,00 |
| 399 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Montarea) | buc | 2,00 |
| 400 | Pret de piata | Intreruptor cu pirghie curent pina la 250A | buc | 2,00 |
| 401 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (montarea) | buc | 8,00 |
| 402 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (montarea) | buc | 38,00 |
| 403 | Pretul | Intreruptor automat BA 47-29/1/16A, B | buc | 19,00 |
| 404 | Pretul | Intreruptor automat BA 47-29/3/25A, B | buc | 19,00 |
| 405 | Pretul | Intreruptor automat BA 47-29/3/40A, B | buc | 2,00 |
| 406 | Pretul | Intreruptor automat BA 47-100/3/100A, С | buc | 6,00 |
| 407 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 6,89 |
| 408 | Pret de piata | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2 | m | 382,00 |
| 409 | Pret de piata | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2 | m | 220,00 |
| 410 | Pret de piata | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 5x4 mm2 | m | 62,00 |
| 411 | Pret de piata | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 5x6 mm2 | m | 25,00 |
| 412 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,58 |
| 413 | Pret de piata | Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane existente inclusiv coridor | buc | 53,00 |
| 414 | Pret de piata | Corp de iluminat de tip LED24 W ,4000K cu Dm.300mm pentru tavane suspendate debare | buc | 5,00 |
| 415 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Corp de iluminat cu lampi bactericide) | 100 buc | 0,04 |
| 416 | Pret de piata | Corp de iluminat metalic de perete complet echipat pentru lampi bactericide (2x36W) | buc | 4,00 |
| 417 | Pret de piata | Cutie de distributie | buc | 26,00 |
| 418 | Pret de piata | Cutie pentru prize si intreruptoare | buc | 76,00 |
| 419 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,17 |
| 420 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,04 |
| 421 | Pret de piata | Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20 | buc | 17,00 |
| 422 | Pret de piata | Intrerupator cu doua clape interior 10A, 230 V, IP20 | buc | 4,00 |
| 423 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,55 |
| 424 | Pret de piata | Priza interior 16 A, 230V, IP 20 | buc | 55,00 |
| 425 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal) | 100 m | 6,89 |
| 426 | Pret de piata | Tub gofrat metalic dm.20mm | m | 602,00 |
| 427 | Pret de piata | Tub gofrat metalic dm.32mm | m | 87,00 |
|  |  | 3. UTILAJ |  |  |
| 428 | Pret de piata | Ventilator axial Silentios cu debit de aer nu mai putin de 1200 m3/ora, puterea maxima 300 W (ATENTIE Ventilator montat pe exterior) | buc | 1,00 |