____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Cania

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Cania

3. Obiectul achiziţiilor  Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale in teritoriul Primariei Cania   str.Iuri Gagarin L=570 m x 4,5 m

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie str.Iuri Gagarin L=570 m x 4,5 m |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de reparatie a podului |  |  |
| 1 | TsC03H1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV | 100 m3 | 0,3600 |
| 2 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tfTevi din beton armat D=1,2 m, L= 6m | buc | 2,0000 |
| 3 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf placi din beton armat | buc | 4,0000 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,1600 |
| 5 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,1600 |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 12,0000 |
| 7 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 24,0000 |
|  |  | 1.2. Amenajarea trotuarului L=440 m, B= 1,3 m |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 8 | TsC01C | Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 40 cm, teren catg. 3. | 100m2 | 5,7200 |
| 9 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 5,7200 |
| 10 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 57,2000 |
| 11 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 57,2000 |
|  |  | 1.2.2. Lucrari de amenajare |  |  |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 08x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 880,0000 |
| 13 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de pietris de granit fr.5-10 mm, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 572,0000 |