Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141623-3 | Trusă de prim ajutor | unit. | 2000 | Trusă de prim ajutor - set de materiale medicale pentru acordarea intervenției imediate de prim ajutor în timpul diferitelor situații de urgență majoră. 1. Geantă - 1 unit. 1.1 Dimensiuni: 17-24 cm x 14-18 cm x 6-10 cm; 1.2 Material: nailon 1000D; 1.3 Un compartiment principal cu 4 buzunare interioare; 1.4 Panoul din spate detașabil; 1.5 Banda în sistemul „molle”; 1.6 Suporturi de prindere cu curele. 2. Turnichet de aplicare în luptă - 2 unit. 2.1 Lungime: 14-16 cm; 2.2 Greutate: cel mult 60g. 3. Pansament hemostatic - 3 unit. 3.1 Fabricat din 100% bumbac, tifon moale, cu capacitate mare de absorbție și steril, pentru tamponarea directă a plăgilor, bandajarea acestora sau utilizarea împreună cu agenți hemostatici, lungimea minim de 4 m. 4. Bandaj compresiv (elastic) - 2 unit. 4.1 Elasticitate de până la 180%; 4.2 Dimensiune: 13-17 cm x 14-18 m; 4.3 Material: 84% bumbac, 6% poliamida și 10% elastan. 5. Tub nazofaringiene (NPA) – 1 unit. 5.1 Material: cauciuc/latex; 5.2 Ambalat cu lubrifiant chirurgical; 5.3 Dimensiune: 14-16 cm 6. Sigiliu toracic – 2 unit. 6.1 Diametrul: 14-18 cm; 6.2 Stil: Rotund; 6.3 Dotat cu valvă. 7. Marker – 1 unit. 7.1 Material: plastic; 8. Plasture medicinal (rola) – 1 unit. 8.1 Lungimea - 5-7 m; 8.2 Lățimea - 30-50 mm. 9. Foarfece pentru traumatisme – 1 unit. 9.1 Formă: Lama curbată, 9.2 Materialul lamei: oțel inoxidabil. 10.Mănuși medicale sterile - 2 per. 10.1 Mărime: L/XL; 10.2 Tip: sterile, ambalate în perechi; 10.3 Material: latex natural, fără pudră; 10.4 Formă anatomică (mână stângă și dreaptă). 11. Pătură de supraviețuire – 2 unit. 11.1 Dimensiuni: 200-220 x 150-170 cm; 11.2 Material: folie metalică laminată (mylar) sau poliester acoperit cu aluminiu; 11.3 Greutate: 50 - 100 g; 11.4 Culori: aurie pe o parte, argintie pe cealaltă parte; 11.5 Material: impermeabil și rezistent la intemperii. 12.Bandaj triunghiular – 1 unitate 12.1 Dimensiuni: 90-100 x 90-100 x 130-140 cm; 12.2 Material: bumbac sau bumbac amestecat cu poliester; 12.3 Greutate: 50 - 100 g. Starea - nou și neutilizat, anul fabricării 2026. Certificat de conformitate. Declarația de conformitate. Certificat de garanție - termen de minimum 60 de luni pentru stocare (conservare) pe termen lung și minimum 36 de luni în cazul utilizării. Operatorul economic participant la procedura de achiziție: - ofertanți vor prezenta mostre în decurs de 5 zile de la data deschiderii ofertelor. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă., în decurs de 60 de zile de la semnarea contractului. |

Suma estimativă fără TVA: 1 666 666,67 lei.