Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141623-3 | Trusă de prim ajutor | unit. | 2000 | Trusă de prim ajutor - set de materiale medicale pentru acordarea intervenției imediate de prim ajutor în timpul diferitelor situații de urgență majoră. 1. Geantă - 1 unit. 1.1 Dimensiuni: 17-24 cm x 14-18 cm x 6-10 cm; 1.2 Material: nailon 1000D; 1.3 Un compartiment principal cu 4 buzunare interioare; 1.4 Panoul din spate detașabil; 1.5 Banda în sistemul „molle”; 1.6 Suporturi de prindere cu curele. 2. Turnichet de aplicare în luptă - 2 unit. 2.1 Dimensiune: lungimea benzii (desfășurat) 90 - 95 cm, (în poziție strânsă) 9 – 16 cm. 2.2 Lățimea benzii – 3,5 - 4 cm; 2.3 Greutate: 60 - 85g. 3. Pansament hemostatic - 3 unit. 3.1 Fabricat din bumbac/cotton cu agenți hemostatici activi, tifon moale, cu capacitate mare de absorbție și steril, pentru tamponarea directă a plăgilor, bandajarea acestora sau utilizarea împreună cu agenți hemostatici, lungimea minim de 3,5 m. 4. Bandaj compresiv (elastic) - 2 unit. 4.1 Elasticitate 180 - 270%; 4.2 Dimensiune: 10-15 cm x 4 - 6 m; 4.3 Material: 5-35% poliester/poliamida, 5-10% spandex/elastan și 60-85% bumbac. 5. Tub nazofaringiene (NPA) – 1 unit. 5.1 Material: cauciuc/latex/PVC medical; 5.2 Ambalat cu lubrifiant chirurgical; 5.3 Dimensiune: 14-16 cm 6. Sigiliu toracic – 2 unit. 6.1 Diametrul: 14-18 cm; 6.2 Stil: Rotund; 6.3 Dotat cu valvă. 7. Marker – 1 unit. 7.1 Material: plastic; 8. Plasture medicinal (rola) – 1 unit. 8.1 Lungimea - 5-7 m; 8.2 Lățimea - 30-50 mm. 9. Foarfece pentru traumatisme – 1 unit. 9.1 Formă: Lama curbată, 9.2 Materialul lamei: oțel inoxidabil. 10.Mănuși medicale sterile - 2 per. 10.1 Mărime: L/XL; 10.2 Tip: sterile, ambalate în perechi; 10.3 Material: latex rubber/natural, fără pudră; 10.4 Formă: universală/obișnuită/anatomică. 11. Pătură de supraviețuire – 2 unit. 11.1 Dimensiuni: 200-220 x 150-170 cm; 11.2 Material: folie metalică laminată (mylar) sau poliester acoperit cu aluminiu; 11.3 Greutate: 50 - 100 g; 11.4 Culori: aurie pe o parte, argintie pe cealaltă parte; 11.5 Material: impermeabil și rezistent la intemperii. 12.Bandaj triunghiular – 1 unitate 12.1 Dimensiuni: 90–100 x 90–100 x 130–145 cm; 12.2 Material: bumbac sau bumbac amestecat cu poliester; 12.3 Greutate: 50 - 100 g. Starea - nou și neutilizat, anul fabricării 2026. Certificat de conformitate. Declarația de conformitate. Certificat de garanție - termen de minimum 60 de luni pentru stocare (conservare) pe termen lung și minimum 36 de luni în cazul utilizării. Operatorul economic participant la procedura de achiziție: - ofertanți vor prezenta mostre în decurs de 5 zile de la data deschiderii ofertelor. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă., până la data de 15.11.2026. |

Suma estimativă fără TVA: 1 666 666,67 lei.