Caiet de sarcini

privind achiziționarea echipamentelor de laborator pentru laboratorul ADN (repetat)

| Nr. lot | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor Cod CPV | Uni. de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată pe lot în parte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Termometru electronic cu sonda |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Termometru digital pentru frigider/congelator cu sondă | Buc. | 12 |  | -termometru electronic cu sondă (senzor) pe fir; - lungime fir (cu sondă) nu mai micăde 100 cm; - lungime sondă aproximativ 2 cm; - interval de măsurare a temperaturii -50 - +40 grade Celsius; - precizia măsurarii de temperatură pana la 0.1 grade Celsius; - afisaj LCD; - Afisajul digital cu 3 linii afisează simultan temperatura minimă, maximă si temperatura curenta; - rata de actualizare (frecvența de masurare) 1 secunda; - alimentare baterie (incluse); - sonda poate fi amplasata în frigider, congelator, cameră etc; - Cu certificat de etalonare/calibrare de la producător. - Cu certificat metrologic conform ISO 17025:2018 emis de instituția specializată din Republica Moldova. | 42 000,00 |
| Lot 2. Vortex pentru plăci PCR |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vortex pentru plăci PCR | Buc. | 3 |  | Vortex pentru plăci PCR, compatibil cu plăci de 96 godeuri; Tip de mișcare: orbitală; Viteză de amestecare de la 300rpm până la minim 2000rpm cu posibilitatea reglării; Moduri de operare: – Continuu, – Prin apăsare; Cu cronometru 1sec-99min; Afișaj digital; Control electronic al vitezei; Funcția de oprire automată; Compatibil cu diferite formate de plăci; Cu sistem de prindere pentru plăci PCR, pentru a preveni alunecarea; Nivel de zgomot redus; Alimentare: 100-240V, 50/60 Hz; Cu picioruțe anti-alunecare pentru stabilitate pe masa de lucru; Carcasă rezistentă, din material durabil, rezistent la substanțe chimice. | 33 700,00 |
| Lot 3.Lampă de examinare cu lupă |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lampă de examinare cu lupă | Buc. | 2 |  | Culoare: alb. Durabilă: braț metalic puternic paralelogram. Fără umbre: LED-uri în formă de inel pentru iluminare uniformă. Protejat: incude clapă de protecție pentru a preveni lumina soarelui și praful. Lentilă din sticlă reală cu 3 dioptrii (mărime 1,75 x), 19.5 x 15.75 cm, suprafața de 307 cm2; incluzând 2 x 7 wați de bec cu economie de energie, 6500 Kelvin, alb lumină naturală. Consum ponderat de energie 10 kWh/1000h per bec. Cap de lumină 21,5 x 30 cm, se rotește și se înclină. Braț metalic robust, rotație la 360 grade. Lungimea brațului în jos și în sus 40 cm fiecare. Înălțime în poziție normală de lucru: 42 cm; Diametrul capului luminii aproximativ 22,5 cm, cu cumulator integrat. Baza de clemă din metal acoperit cu plastic (lățimea clemei de până la 6,5 cm). Cu garanție. | 4 000,00 |
| Valoarea estimativă totală (fără TVA) |  |  |  |  |  | 79 700,00 |