| Constructia retelelor de aprovizionare cu apa si canalizare si forarea a doua sonde arteziene din s.Taul r-nul Donduseni №007-AE | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-6

Retele exterioare de alimentare cu apa.

Conectarea consumatorilor

(sectorul 3)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 24,590 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 50,409 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 76,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 156,560 |  |  |
| 3 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip) |  |  | m3 |  | 195,000 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om. |  | 118,950 |  |  |
|  | 142110220313011 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (Pat de nisip) |  |  | m3 |  | 199,875 |  |  |
| 4 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) |  |  | 100 m3 |  | 3,730 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 8,393 |  |  |
| 5 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 634,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 40,576 |  |  |
| 6 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 3,730 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,343 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-util |  | 1,492 |  |  |
| 7 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 609,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 188,790 |  |  |
| 8 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 609,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 456,750 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 60,900 |  |  |
| 9 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 15,530 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-util |  | 16,928 |  |  |
| 10 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 15,530 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 136,975 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 146,448 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Conducte si accesori |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (PE100 PN6 SDR26 d25mm) |  |  | m |  | 4 875,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 175,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 87,750 |  |  |
|  | 252121671625 |  | Teava polietilena PE100 PN6 d25 mm |  |  | m |  | 4 889,625 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 195,000 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 195,000 |  |  |
| 12 |  |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 4 875,000 |  |  |
|  | 2513206621501 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 4 875,000 |  |  |
| 13 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 4 875,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 195,000 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 487,500 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 146,250 |  |  |
| 14 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 4 875,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 19,988 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 9,750 |  |  |
| 15 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d40mm |  |  | m |  | 1 465,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 52,740 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,370 |  |  |
|  | 2521216701640 |  | Tub de protectie PE100 PN6 d40mm |  |  | m |  | 1 469,395 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 58,600 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 58,600 |  |  |
| 16 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu bransament cu colier fix d90/25mm |  |  | buc |  | 270,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 156,600 |  |  |
|  | 25231567503925 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Teu bransament cu colier fix d90/25mm |  |  | buc |  | 278,100 |  |  |
| 17 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu bransament cu colier fix d75/25mm |  |  | buc |  | 52,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 30,160 |  |  |
|  | 252315675037525 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Teu bransament cu colier fix d75/25mm |  |  | buc |  | 53,560 |  |  |
| 18 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu bransament cu colier fix d63/25mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,740 |  |  |
|  | 252315675036325 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Teu bransament cu colier fix d63/25mm |  |  | buc |  | 3,090 |  |  |
| 19 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila d25mm |  |  | buc |  | 325,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 260,000 |  |  |
|  | 2523156750924 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Mufa electrosudabila d25mm |  |  | buc |  | 328,250 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 195,000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 195,000 |  |  |
| 20 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot dublu polipropilena armat d20mm |  |  | buc |  | 650,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 227,500 |  |  |
|  | 25231567509820 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Cot dublu polipropilena armat d20mm |  |  | buc |  | 669,500 |  |  |
| 21 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet de concesie din bronz d20mm |  |  | buc |  | 325,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 178,750 |  |  |
|  | 287411730220 |  | Robinet de concesie din bronz d20mm |  |  | buc |  | 338,000 |  |  |
| 22 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru tip Y din bronz d15mm |  |  | buc |  | 325,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 747,500 |  |  |
|  | 2924127322021 |  | Filtru tip Y din bronz d15mm |  |  | buc |  | 328,250 |  |  |
| 23 | SD20A |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, Niplu redus d15mm |  |  | buc |  | 325,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 52,000 |  |  |
|  | 272120412255 |  | Niplu d15mm |  |  | buc |  | 329,875 |  |  |
| 24 | SD20A |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, Prelungitor din bronz d15mm L=60mm |  |  | buc |  | 325,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 52,000 |  |  |
|  | 272120412256 |  | Prelungitor din bronz d15mm L=60mm |  |  | buc |  | 329,875 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AcB04A |  | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm (d15mm) |  |  | buc |  | 325,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 325,000 |  |  |
|  | 2744233336424 |  | Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm |  |  | kg |  | 492,375 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 32,825 |  |  |
|  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  |  | kg |  | 6,565 |  |  |
|  | 2414317346207 |  | Stearina |  |  | kg |  | 6,565 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 72,215 |  |  |
| 26 | AcB06B aplicativ |  | Montarea caminului apometru din PE (Nota: doar manopera si nisip) |  |  | buc |  | 325,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 884,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 22,978 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pret de piata |  | Contor clasa C cu citire la distanta d15mm |  |  | buc |  | 325,000 |  |  |
|  | 0237483015 |  | Contor clasa C cu citire la distanta d15mm |  |  | buc |  | 325,000 |  |  |
| 28 | Pret de piata |  | Camin apometru din PE d550 cu capac |  |  | buc |  | 325,000 |  |  |
|  | 0237483017 |  | Camin apometru din PE d550 cu capac |  |  | buc |  | 325,000 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |