CAIET DE SARCINI

Tema de proiect:

Servicii de proiectare a obiectivelor ”Modernizarea pieței centrale din str. Mitropolit Varlaam  63,  mun.Chișinău” și ”Amenajarea terenului pieței din str. Cărbunari nr.9,  mun.Chișinău”

Beneficiar: Î.M. „PIAȚA CENTRALĂ”

Capitolele proiectului:

- Proiect de execuție

- Devize F7, F3, F5, FI (inclusiv în format electronic)

Durata proiectării: până la 120 zile calendaristice.

- Obiectivul ”Modernizarea pieței centrale din str. Mitropolit Varlaam  nr. 63, mun.Chișinău”:

- Pavilion de piață nr.1 din construcție  metalică cu suprafața - 3000m²;

- Pavilion de piață nr.2 din construcție  metalică cu suprafața - 2800m²;

- Reparația pavilioanelor existente P3 cu suprafața - 2000m²;

- Reparația pavilioanelor existente P4 cu suprafața - 2400m²;

- Amenajarea teritoriului si suprafeței de 28000 m²;

- Rețele exterioare:

- apeduct ǿ=25-100mm lungimea - 3100m,

- canalizare ǿ=25-100mm lungimea - 3100m,

- pluviala ǿ=250-500mm lungimea - 1600m;

- Rețele exterioare EE:

- IE 0,4kV - 30 linii cu 0,100km,

- Iluminare exterioară pe o parte cu lungimea - 0,35km;

- Rețele internet;

- Sistem de supraveghere video;

- Amplasarea punctului medical cu identificarea locației;

- Amplasarea WC public - 5 locații (femei, bărbați, persoane cu nevoi speciale);

- Amplasarea chioșcurilor tip din construcții ușoare;

- Amplasarea încăperii pentru depozitare si frigidere cu suprafața – 600m2, pentru volumul mărfurilor de 1500m3;

- Amplasarea cafenea pentru 20 locuri – 2 locații;

- Amplasarea pavilion de piață (pește) din construcție metalică cu suprafața - 300m2;

- Amplsarea pavilionului gospodăresc din construcție  metalică cu suprafața - 250m2;

- Amplasarea platformei de depozitare și sortare deșeuri și zonei de descărcare a mărfii.

- Obiectivul ”Amenajarea terenului pieței agricole din str. Cărbunarilor,  mun.Chișinău”:

- Amenajarea teritoriului si suprafeței - 15000m²;

- Amplasarea platformei pentru deșeuri.

Documentația de proiect va fi prezentată în 4 exemplare.

Toate costurile studiilor necesare, cât și pentru obținerea avizelor și coordonărilor necesare aprobării proiectului vor fi suportate de către proiectant.

Proiectul va prevedea implementarea în tranșe a investiției.

Toate activitățile și costurile pentru obținerea schemelor și altor acte cu privire la amplasarea tuturor rețelelor de comunicații suspendare sau subterane necesare modernizării vor fi efectuate și respectiv suportate de către proiectant.

Ofertantul urmează să prezinte copia certificatelor tehnico-profesionale ale angajaților săi și alte documente justificative pentru dreptul de prestare a serviciilor de proiectare.

Condiții de plată: 100 % după prestarea serviciilor, în baza facturii fiscale.

Notă: Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectivul (cerință obligatorie) și să elaboreze oferta în modul stabilit de lege.