CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Direcția de Poliție Chișinău

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor:  Servicii de spălare hidraulică la subdiviziunile Direcției de Poliție Chișinău ( IP Rîșcani, IP Centru, IP Botanica, IP Ciocana)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 1 IP Riscani |  |  |
| 1 | RpID13C | Montarea robinetului de trecere (задвижка), cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 2" | buc | 3,00 |
| 2 | AcE51A | Racordarea pina la diametrul de 50 mm | piesa | 25,00 |
| 3 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 70,40 |
| 4 | RpID26A | Demontarea (футорки) cu diametrul 15mm | buc | 64,00 |
| 5 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda fara costul | m2 | 70,40 |
| 6 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (футорки), cu diametrul pina la 1" | buc | 64,00 |
| 7 | RpIA17E | Montarea manometrului | buc | 4,00 |
| 8 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 15 mm | buc | 4,00 |
| 9 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 20 mm | buc | 62,00 |
| 10 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire Маевский | buc | 16,00 |
| 11 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez), cu diametrul 25 mm | buc | 21,00 |
| 12 | RpIE06A | Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila | m2 | 318,20 |
| 13 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor | m | 3 540,00 |
|  |  | 2. IP Centru |  |  |
| 14 | RpID29C | Demontarea robinetului (задвижка) cu diametrul 80 mm | buc | 7,00 |
| 15 | RpID29B | Demontarea robinetului (задвижка) cu diametrul 50 mm | buc | 5,00 |
| 16 | RpID29B | Demontarea robinetului (задвижка) cu diametrul 40 mm | buc | 5,00 |
| 17 | RpIC19B1 | Demontarea tevii negri, avind diametrul de 25 mm | m | 15,00 |
| 18 | RpID26A | Demontarea (футорки) cu diametrul 15mm | buc | 60,00 |
| 19 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 66,00 |
| 20 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda fara costul | m2 | 66,00 |
| 21 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (футорки), cu diametrul pina la 1" | buc | 60,00 |
| 22 | RpIA17E | Montarea manometrului | buc | 4,00 |
| 23 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 15 mm | buc | 4,00 |
| 24 | RpSA19C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 15,00 |
| 25 | RpID13A | Montarea robinetului de trecere, cu diametrul de 20 mm | buc | 18,00 |
| 26 | RpID13A | Montarea robinetului de trecere, cu diametrul de 15 mm | buc | 18,00 |
| 27 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire Маевский | buc | 14,00 |
| 28 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 20 mm | buc | 60,00 |
| 29 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 15 mm | buc | 31,00 |
| 30 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez), cu diametrul 25 mm | buc | 22,00 |
| 31 | RpID13C | Montarea robinetului de trecere (задвижка), cu diametrul de 2" | buc | 3,00 |
| 32 | RpID10E | Montarea robinetului de retinere (задвижка), cu diametrul de 3" | buc | 4,00 |
| 33 | RpID10C | Montarea robinetului de retinere (задвижка), cu diametrul de 40 mm | buc | 5,00 |
| 34 | AcE51A | Racordarea pina la diametrul de 50 mm | piesa | 10,00 |
| 35 | RpIC33B | Taierea manuala a tevii | buc | 36,00 |
| 36 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" | buc | 10,00 |
| 37 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" | buc | 6,00 |
| 38 | RpIE06A | Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila | m2 | 287,50 |
| 39 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor | m | 3 220,00 |
|  |  | 3. IP Botanica |  |  |
| 40 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 40 mm | m | 10,00 |
| 41 | RpIC19D1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 80 mm | m | 3,00 |
| 42 | RpIC19E | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 100 mm | m | 2,00 |
| 43 | RpID29D | Demontarea robinetului (задвижка) cu diametrul 100 mm | buc | 2,00 |
| 44 | RpID29C | Demontarea robinetului (задвижка) cu diametrul 80 mm | buc | 2,00 |
| 45 | RpID29B | Demontarea robinetului (задвижка) cu diametrul 50 mm | buc | 2,00 |
| 46 | RpID29B | Demontarea robinetului (задвижка) cu diametrul 40 mm | buc | 10,00 |
| 47 | RpID29A | Demontarea robinetului cu diametrul 32 mm | buc | 2,00 |
| 48 | RpID26A | Demontarea (футорки) cu diametrul 15mm | buc | 56,00 |
| 49 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 58,00 |
| 50 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (футорки), cu diametrul pina la 1" | buc | 56,00 |
| 51 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda fara costul | m2 | 58,00 |
| 52 | RpID13C | Montarea robinetului de trecere (задвижка), cu diametrul de 2" | buc | 4,00 |
| 53 | RpID10E | Montarea robinetului de retinere (задвижка), cu diametrul de 3" | buc | 3,00 |
| 54 | RpID10F | Montarea robinetului (задвижка), cu diametrul de 100 mm | buc | 2,00 |
| 55 | RpID10C | Montarea robinetului de retinere (задвижка), cu diametrul de 40 mm | buc | 5,00 |
| 56 | RpID10C | Montarea robinetului de retinere, cu diametrul de 32 mm | buc | 2,00 |
| 57 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire Маевский | buc | 14,00 |
| 58 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 15 mm | buc | 22,00 |
| 59 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 20 mm | buc | 42,00 |
| 60 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez), cu diametrul 25 mm | buc | 20,00 |
| 61 | RpIA17E | Montarea manometrului | buc | 4,00 |
| 62 | RpIC04B | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 40 mm | m | 10,00 |
| 63 | RpIC04C | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 50 mm | m | 6,00 |
| 64 | RpIC04D | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 80 mm | m | 3,00 |
| 65 | RpIC04E | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 100 mm | m | 2,00 |
| 66 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii | buc | 12,00 |
| 67 | AcE51A | Racordarea pina la diametrul de 50 mm | piesa | 8,00 |
| 68 | RpIE06A | Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila | m2 | 267,30 |
| 69 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor | m | 2 850,00 |
|  |  | 4. IP Ciocani |  |  |
| 70 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, avind diametrul de 3/4" | m | 18,00 |
| 71 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 100,00 |
| 72 | RpIC19C | Demontarea tevii negri. avind diametrul de 50 mm | m | 48,00 |
| 73 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, avind diametrul de 80 mm | m | 66,00 |
| 74 | RpID29B | Demontarea robinetului (задвижка) cu diametrul 50 mm | buc | 10,00 |
| 75 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 88,00 |
| 76 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 70,40 |
| 77 | RpID26A | Demontarea (футорки) cu diametrul 15mm | buc | 64,00 |
| 78 | RpIC04D | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 80 mm | m | 3,00 |
| 79 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (футорки), cu diametrul pina la 1" | buc | 64,00 |
| 80 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda fara costul | m2 | 70,40 |
| 81 | RpID10E | Montarea robinetului de retinere (задвижка), cu diametrul de 3" | buc | 4,00 |
| 82 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire Маевский | buc | 13,00 |
| 83 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 25 mm | buc | 15,00 |
| 84 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii | buc | 28,00 |
| 85 | RpSA19C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 30,00 |
| 86 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (dop), cu diametrul 40 mm | buc | 4,00 |
| 87 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez), cu diametrul 25 mm | buc | 28,00 |
| 88 | AcE51A | Racordarea pina la diametrul de 50 mm | piesa | 22,00 |
| 89 | RpID13A | Montarea robinetului de trecere, cu diametrul de 20 mm | buc | 36,00 |
| 90 | RpID13A | Montarea robinetului de trecere, cu diametrul de 15 mm | buc | 36,00 |
| 91 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 20 mm | buc | 62,00 |
| 92 | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 2") | buc | 2,00 |
| 93 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (filet), cu diametrul диаметром 2" | buc | 2,00 |
| 94 | RpIA17E | Montarea manometrului | buc | 4,00 |
| 95 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 15 mm | buc | 4,00 |
| 96 | RpID13C | Montarea robinetului de trecere (задвижка), cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 2" | buc | 3,00 |
| 97 | RpIE06A | Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila | m2 | 342,30 |
| 98 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor | m | 3 540,00 |