Specificația tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 42900000-5 | Mașină automată de umplere a sacilor de nisip, pe remorcă (acționare electrică). | unit. | 10 | Remorcă automată de umplere a sacilor cu nisip, nisip lutos, pământ și amestecuri fracționate similare, pentru lucrări de intervenție în prevenirea inundațiilor, altor lucrări hidrotehnice și urgențe. - Șasiu tip remorcă, cu 1-2 axe, omologat pentru circulația pe drumurile publice și terenuri accidentate (echipat cu lumini și sisteme de siguranță), cu sistem de frână (serviciu și staționare), picioare de sprijin cu cricuri de nivelare; - Bară/racordul de remorcare - dispune de un sistem standard pentru cuplare cu mai multe varietăți vehicule; - Buncăr de încărcare sub formă tronconică cu pereți laterali înclinați (cu elemente de rigidizare), proiectați astfel încât să asigure curgerea gravitațională uniformă a materialului către sistemul de dozare, dotat suplimentar cu grătar de protecție în partea superioara pentru protejarea și prevenirea pătrunderii pietrelor, bolovanilor și altor resturi mecanice; - Volumul buncărului de cel puțin 2 m³ și greutatea de minim 3500kg; - Buncărul va fi dotat cu un transportor cu lanțuri și raclete pentru deplasarea forțată a materiei prime în buncăr, acționat de un motor electric (pus în funcțiune de un generator electric de cel puțin 15 kW), prin intermediul unui reductor, montat pe cadrul șasiului; - Panou de control pentru comanda motorului electric. Grad de protecție a instalației electrice – minim IP56. Șasiul este dotat cu împământare individuală; - Sistem de umplere a sacilor cu dispozitiv de control/reglaj prin jgheab/duză cu clapetă și elemente de prindere a sacului; - Acoperire de protecție – vopsit cu pulbere în câmp electrostatic; - Consolă pentru roată de rezervă cu roată inclusă; - Centrul de deservire tehnică; - Declarația/Certificat de conformitate; - Certificat de garanție, termen cel puțin 36 luni; - Manual de exploatare; - Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2026. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 60 de zile de la semnarea contractului. |
| 2. | 42900000-5 | Mașină automată de umplere a sacilor de nisip, pe remorcă (acționare hidraulică). | unit. | 10 | Remorcă automată de umplere a sacilor cu nisip, nisip lutos, pământ și amestecuri fracționate similare, pentru lucrări de intervenție în prevenirea inundațiilor, altor lucrări hidrotehnice și urgențe. - Șasiu tip remorcă, cu 1-2 axe, omologat pentru circulația pe drumurile publice și terenuri accidentate (echipat cu lumini și sisteme de siguranță), cu sistem de frână (serviciu și staționare), picioare de sprijin cu cricuri de nivelare; - Bară/racordul de remorcare - dispune de un sistem standard pentru cuplare cu mai multe varietăți vehicule; - Buncăr de încărcare sub formă tronconică cu pereți laterali înclinați (cu elemente de rigidizare), proiectați astfel încât să asigure curgerea gravitațională uniformă a materialului către sistemul de dozare, dotat suplimentar cu grătar de protecție în partea superioara pentru protejarea și prevenirea pătrunderii pietrelor, bolovanilor și altor resturi mecanice; - Volumul buncărului de cel puțin 2 m³ și greutatea de minim 3500kg; - Buncărul va fi dotat cu un transportor cu lanțuri și raclete pentru deplasarea forțată a materiei prime în buncăr, acționat de o stație hidraulică autonomă cu rezervor de ulei (montată pe cadrul șasiului), de la priza de putere a unui tractor (clasa cel puțin 2) prin intermediul unui reductor cu curea, care asigură transmiterea și adaptarea/reglarea turației funcționării pompei hidraulice (de la 3 rot./min până la 25 rot./min); - Sistem de umplere a sacilor cu dispozitiv de control/reglaj prin jgheab/duză cu clapetă și elemente de prindere a sacului, cu posibilitatea înlocuirii cu sistem cu disc de distribuție a materialului antiderapant (sistem de distribuție inclus); - Acoperire de protecție – vopsit cu pulbere în câmp electrostatic; - Consolă pentru roată de rezervă cu roată inclusă; - Centrul de deservire tehnică; - Declarația/Certificat de conformitate; - Certificat de garanție, termen cel puțin 36 luni; - Manual de exploatare; - Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2026. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 60 de zile de la semnarea contractului. |

1. Remorcă automată de umplere a sacilor cu nisip (acționare electrică)

Suma estimativă fără TVA: 3 000 000,00 lei

2. Remorcă automată de umplere a sacilor cu nisip (acționare hidraulică)

Suma estimativă fără TVA: 3 000 000,00 lei