____

| Lucrari de reparatie al sectiei Radiologie, IMSP SR Edinet, or. Edinet, str. Soseaua Bucovinei, 1 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 1-2023

Lucrari de reparatie. CT

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Desfaceri/Demontari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (laminat) |  | m2 | 49,3400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 11,3482 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,3482 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 1,4802 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,4802 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,4802 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 49,3400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 7,4010 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,4010 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,4670 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,9736 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  | m2 | 4,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,8800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,8800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  | m2 | 28,5900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 37,7388 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2859 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,7154 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  | m3 | 1,5700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,7065 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,3223 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1256 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 6 | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  | m2 | 11,0000 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 9,9000 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,0770 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 7 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,6600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 8 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) |  | m2 | 16,3800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,4398 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,4398 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 10 | TsH92B |  | Incarcarea in auto gunoi |  | t | 28,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 31,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 11 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 28,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 2,9680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Desfaceri/Demontari |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pereti |  |  |  |  |  |
| 12 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 0,2800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,2772 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 0,3220 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0280 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,0588 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,1176 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 13 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 9,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 10,2900 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 2,9400 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 2,9400 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,2940 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,4900 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,7840 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 0,9800 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0343 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0049 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 1,1760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 14 | CC01B1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv |  | kg | 30,1800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,9959 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 30,9345 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 15 | CA03F02 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 (Fundatie sub pereti) |  | m3 | 1,9600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 6,7620 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7840 |  |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton C15 |  | m3 | 2,0192 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1989 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 1,1760 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,4900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 16 | CD51C |  | Zidarie din caramida plina, !!!M-175!!!, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m !!!M-175!!! |  | 100m2 | 0,3303 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 46,6516 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 9,5556 |  |  |
|  | 26401123025011 |  | Caramizi ceramice pline, de dim. 250 x 120 x 65 mm (!!!M-175!!!) |  | buc | 1 664,7120 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 0,7597 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  | kg | 29,7270 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg | 0,7597 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,0053 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0991 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,3575 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 17 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, plina, !!!M-175!!!, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m. Zidarie la ferestre si usa |  | m3 | 5,4800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 24,5504 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 5,0416 |  |  |
|  | 26401123025101 |  | Caramizi ceramice pline !!!M-175!!! |  | buc | 2 159,1200 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  | m3 | 1,3152 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,0027 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,4112 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 2,1920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 18 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  | m2 | 2,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,5750 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 3,3350 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,3450 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,5750 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,2760 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0046 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,0046 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0460 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCU02A |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки) |  | kg | 31,9000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,9570 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,9570 |  |  |
|  | 2710703519753 |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  | kg | 33,4950 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,5520 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,3190 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,2552 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,3190 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,3190 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 20 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 |  | m3 | 0,1800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,8730 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0810 |  |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton C15 |  | m3 | 0,1900 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0278 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,1080 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0504 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 21 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (element de ancorare al zidariei) |  | kg | 41,3900 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 8,6919 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  | kg | 43,4761 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,8361 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,4180 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 3,3112 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,4139 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 22 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare d8, l=85) |  | buc | 104,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 15,6000 |  |  |
|  | 28741363133010 |  | Diblu din metal (Diblu de ancorare d8, l=85) |  | buc | 104,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 23 | pret de piata |  | Placa din polistiren expandat 120x30mm |  | m | 25,4600 |  |  |
|  | 575685688 |  | Placa din polistiren expandat 120x30mm |  | m | 25,4600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 24 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2) - la pereti |  | kg | 50,9000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2545 |  |  |
|  | 28731220042004 |  | Plase sudate (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2) |  | kg | 51,4090 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,2545 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,5090 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 15,2700 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0305 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 25 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 22,4000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 7,1680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,0320 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 16,5760 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0179 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,0896 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1098 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0269 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0224 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0224 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 26 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 26,0500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 26,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,2100 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,1302 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,4168 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 82,0575 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 93,7800 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,6773 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1563 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0521 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,1302 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 27 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=8 (conform raportului/calculul fizico-radiologic) |  | m2 | 26,0500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 20,8400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,2520 |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  | m3 | 1,2504 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2084 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 28 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 13,2400 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 13,2400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,6480 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,0662 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,2118 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 41,7060 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 47,6640 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,3442 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0794 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0265 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0662 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 29 | СF60B |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC, gr. 12,5 mm, !!!BARITAT!!! (tip GKL Knauf Safeboard sau similar) cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie fonica gr. 100mm |  | m2 | 15,6800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 35,5936 |  |  |
|  | 26621027010010 |  | Placi ghips-carton, gr. 12,5 mm, !!!BARITAT!!! |  | m2 | 33,0926 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 11,5824 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 34,6685 |  |  |
|  | 25213026029001 |  | Placi termoizolante - izolatie fonica gr. 100mm |  | m2 | 16,2312 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  | buc | 203,4409 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 37,0322 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 23,8740 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 7,6901 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,3789 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 23,6376 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 91,3987 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1474 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,8891 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 30 | CF18A |  | Placare perete cu placi din ghips-carton (tip PLACA RIDURIT sau similar), cu grosimea placii de 20 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) |  | m2 | 112,1300 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 78,4910 |  |  |
|  | 2462106110550 |  | Adeziv special pentru tratare rosturi |  | kg | 45,7490 |  |  |
|  | 2513206621500 |  | Banda de armare |  | m | 228,7452 |  |  |
|  | 26621027002031 |  | Placa normala de gips-carton 20 mm (tip PLACA RIDURIT sau similar) |  | m2 | 120,0912 |  |  |
|  | 2664102101145 |  | Mortar adeziv |  | kg | 686,2356 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2243 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 31 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 137,5700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,1271 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 20,6355 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,8785 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 32 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 137,5700 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 167,8354 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 982,2498 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 10,8680 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,2011 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 33 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 137,5700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,1271 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 20,6355 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,8785 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 34 | CI23A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1.5 mm si greutate min 1.4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii dezinfectante tip clorura de var ... s.a.) (Certificat CE) |  | m2 | 137,5700 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 343,9250 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 215,9849 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 20,7387 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 58,7596 |  |  |
|  | 2462106110433 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm |  | kg | 241,9512 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 141,0230 |  |  |
|  | 2523116716347 |  | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci, Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1.5 mm si greutate min 1.4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii dezinfectante tip clorura de var ... s.a.) (Certificat CE) |  | m2 | 145,1707 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2074 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,1006 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 2,0636 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 9,6299 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 35 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor tip GROUND GREY/30x60 sau similar |  | m2 | 3,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 6,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 26701122030001 |  | Placi tip faianta tip GROUND GREY/30x60 sau similar |  | m2 | 3,1500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,2000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 60,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,9900 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 12,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,0360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 36 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 2,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 2,7500 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 0,3750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 37 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 2,5000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,0500 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 17,8500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1975 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 38 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor - exclus producatorul supraten |  | m2 | 2,5000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,1250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 2,6372 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0025 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 39 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2,5500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,0765 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,3825 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,1275 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 40 | CN06A |  | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la solutii dezinfectante si tratare regulata, cu proprietati antiseptice) - exclus producatorul supraten (cabinetul alaturat dupa schimbarea geamurilor) |  | m2 | 2,5000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,3750 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea de calitate, lavabile, antiseptica) |  | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,2500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,1250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Tavan (sub armstrong se vor amplasa canalele de ventilatie) |  |  |  |  |  |
| 41 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri minerale " Amstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar) |  | m2 | 48,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,2480 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 99,0560 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 193,2800 |  |  |
|  | 27321032646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate, 600x600x15mm (tip Rockfon Artic sau similar) |  | m2 | 50,7360 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,7248 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan (sub armstrong se vor amplasa canalele de ventilatie) |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Pardoseala |  |  |  |  |  |
| 42 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 2,4700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,4453 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 2,8405 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2470 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,5187 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 1,0374 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 43 | CA03F02 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5 (strat de egalizare) |  | m3 | 2,4700 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 8,5215 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9880 |  |  |
|  | 266310210000012 |  | Beton C12,5 |  | m3 | 2,5447 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2507 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 1,4820 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,6175 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 44 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Inclusiv pe perimetru la pereti) |  | m2 | 60,1000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,4040 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 18,0300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 45 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu |  | m2 | 60,1000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 18,0300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,8180 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  | m2 | 72,5707 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 18,9315 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 6,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,4040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 46 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2) - la pardoseala |  | kg | 61,5100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,5378 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3075 |  |  |
|  | 28731220041001 |  | Plase sudate (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2) - la pardoseala |  | kg | 62,1251 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,3075 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,6151 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 18,4530 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0369 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 47 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  | m2 | 12,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,1875 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 18,4875 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 1,9125 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 3,1875 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0255 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,0255 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,2550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 48 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d6 100x100mm) (4,44 kg/m2) - in betonul de fundatie 4 straturi / 8 m2 |  | kg | 94,9800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,3745 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4749 |  |  |
|  | 28731220041003 |  | Plase sudate (Plasa d6 100x100mm) (4,44 kg/m2) - la pardoseala |  | kg | 95,9298 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,4749 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,9498 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 28,4940 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0570 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 49 | CA03F02 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 (placa de instalare a utilajului (h=0.5m)) |  | m3 | 2,3300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 8,0385 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9320 |  |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton C15 |  | m3 | 2,4004 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2365 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 1,3980 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,5825 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 50 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Izolare fundatii utilaj) |  | m2 | 6,2800 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,2512 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 1,8840 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0019 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 51 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu |  | m2 | 6,2800 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,8840 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,1304 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  | m2 | 7,5831 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 1,9782 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 0,6280 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2512 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 52 | CG48B |  | Pardoseli de fibrobeton cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Plasa nu se utilizeaza) |  | m2 | 49,2100 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 32,0849 |  |  |
|  | 2663102100007 |  | Fibrobeton |  | m3 | 10,1894 |  |  |
|  | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata |  | kg | 0,0000 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 225,8739 |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  | kg | 2,6101 |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  | m2 | 1,3050 |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  | l | 7,5291 |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  | l | 0,1907 |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  | m | 14,5563 |  |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  | kg | 0,9637 |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  | m | 28,6107 |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  | buc | 0,2008 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0984 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  | h-ut | 0,9940 |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  | h-ut | 2,0176 |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  | h-ut | 0,5905 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,0984 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  | h-ut | 0,8070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 53 | CG48B1 k=10 |  | Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm |  | m2 | -49,2100 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | -7,2339 |  |  |
|  | 2663102100007 |  | Fibrobeton |  | m3 | -5,0194 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  | h-ut | -0,4921 |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  | h-ut | -0,4921 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  | h-ut | -0,4921 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 54 | RpEA09D |  | Montarea elementelor de protectie din material metalic, in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile tip OKA - W2004030, 2400x200x100, inclusiv capacul metalic sau similar (amplasat conform proiectului/schitei) |  | m | 10,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,7000 |  |  |
|  | 25231567200281 |  | Element de protectie (canal plinta PVC) - tip OKA - W2004030, 2400x200x100, inclusiv capacul metalic sau similar |  | m | 10,3000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  | buc | 10,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 55 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2) - la pardoseala |  | kg | 61,5100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,5378 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3075 |  |  |
|  | 28731220041001 |  | Plase sudate (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2) - la pardoseala |  | kg | 62,1251 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,3075 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,6151 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 18,4530 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0369 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 56 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (M100) |  | m2 | 49,2100 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 29,5260 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,9210 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,6239 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 639,7300 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,0668 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4921 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,4763 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,5905 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 57 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm |  | m2 | 49,2100 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 11,5151 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,3287 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir" |  | kg | 752,9130 |  |  |
|  | 2414147318017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 4,4289 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,4921 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,0668 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 58 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Lenoleum omogen medicinal antibacterial, electroconductiv, cu efect antistatic, clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min 2.0 mm si greutate min 2.8 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur.) (tip Grabo Conducto sau similar) (Certificat CE) |  | m2 | 49,2100 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 98,4200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 58,5599 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 7,4184 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 17,3096 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  | kg | 259,6443 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 50,4452 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  | m | 7,4184 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 54,4017 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - (Lenoleum omogen medicinal antibacterial, electroconductiv, cu efect antistatic, clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min 2.0 mm si greutate min 2.8 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur.) (tip Grabo Conducto sau similar) (Certificat CE) |  | m2 | 51,9289 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0742 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,4921 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,5905 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 9,8420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |  |  |  |
| 59 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa in cabinetul medicului de sticla 1,0x2,1) |  | m2 | 2,1000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,5330 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1680 |  |  |
|  | 20301129391631 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Usa in cabinetul medicului de sticla 1,0x2,1) |  | m2 | 2,1000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 8,4000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,3675 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,2600 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 60 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb 2mm , cu securitate impotriva razelor Y - 1,5*2,1) |  | m2 | 3,1500 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 11,1510 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,2600 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,5985 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,8505 |  |  |
|  | 28121063060110 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb 2mm , cu securitate impotriva razelor Y - 1,5*2,1) |  | m2 | 3,1500 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,8820 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,4410 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4,4100 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0158 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,5750 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 2,2050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0032 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 61 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb 1mm , cu securitate impotriva razelor Y - 0,8*2,1) |  | m2 | 1,6800 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 5,9472 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6720 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,3192 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,4536 |  |  |
|  | 28121063060111 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb 1mm , cu securitate impotriva razelor Y - 0,8*2,1) |  | m2 | 1,6800 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,4704 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,2352 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,3520 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0084 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,8400 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 1,1760 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0017 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,0336 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 62 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb 1mm , cu securitate impotriva razelor Y - 1,2*2,1) |  | m2 | 2,5200 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 8,9208 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,0080 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,4788 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,6804 |  |  |
|  | 28121063060121 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb 1mm , cu securitate impotriva razelor Y - 1,2*2,1) |  | m2 | 2,5200 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,7056 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,3528 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,5280 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0126 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,2600 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 1,7640 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0025 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,0504 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 63 | CK23A |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Ferestra de supraveghere fara deschidere, pe sticla se va aplica folie de plumb, echivalent 1mm Pb, Grosimea sticlei 10 mm la 100kV, etansarea rosturilor se va efectua cu placa din plumb 2mm) |  | m2 | 0,8000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 0,6800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0720 |  |  |
|  | 20301129381511 |  | Ferestre din mase plastice (Ferestra de supraveghere fara deschidere, pe sticla se va aplica folie de plumb, echivalent 1mm Pb, Grosimea sticlei 10 mm la 100kV, etansarea rosturilor se va efectua cu placa din plumb 2mm) |  | m2 | 0,8000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 4,8000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,5640 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,1976 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,4800 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 64 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv//Rama cu valoarea U totala maxima de 1.7 W/m2KU, PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior: > 2,8 mm; grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): >2,5 mm; grosimea peretilor interiori de separare: > 2,0 mm, geam dublu cu o protectie joasa a emisivitatii, 4-16-4 low-e. Toate ferestrele si usile, care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere. Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile. Pentru ferestre sa fie echipate cu deschidere dubla. (inclusiv plasa antimoschit) |  | m2 | 2,6900 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,7754 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1883 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 2,6900 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 10,7600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,2643 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,4438 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,0760 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,1520 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0538 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 65 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice de 350 mm |  | m | 5,2000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,4560 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4160 |  |  |
|  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre 350 mm |  | m | 5,3040 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 21,2160 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 66 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu de 200 mm |  | m | 5,2000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,6640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4160 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m | 5,2000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 20,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |

____

| Lucrari de reparatie al sectiei Radiologie, IMSP SR Edinet, or. Edinet, str. Soseaua Bucovinei, 1 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 1.1-2023

Lucrari de reparative. Renghen

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Desfaceri/Demontari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (laminat) |  | m2 | 26,6600 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 6,1318 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,1318 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,7998 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,7998 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,7998 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 26,6600 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,9990 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,9990 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,3330 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,0664 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  | m2 | 3,4000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,5980 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,5980 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  | m3 | 1,5700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,7065 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,3223 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1256 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 5 | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  | m2 | 5,0000 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 4,5000 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,0350 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 6 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,4400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 7 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) |  | m2 | 2,6900 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,5649 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,5649 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 9 | TsH92B |  | Incarcarea in auto gunoi |  | t | 5,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,5500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 10 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 5,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,5300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Desfaceri/Demontari |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pereti |  |  |  |  |  |
| 11 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 26,0500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 26,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,2100 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,1302 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,4168 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 82,0575 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 93,7800 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,6773 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1563 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0521 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,1302 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 12 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=8 (conform raportului/calculul fizico-radiologic) |  | m2 | 26,0500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 20,8400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,2520 |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  | m3 | 1,2504 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2084 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 13 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC, gr. 12,5 mm, !!!BARITAT!!! (tip GKL Knauf Safeboard sau similar) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie fonica gr. 100mm |  | m2 | 13,1900 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 23,5705 |  |  |
|  | 26621027010010 |  | Placi ghips-carton, gr. 12,5 mm, !!!BARITAT!!! |  | m2 | 13,9187 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 9,7431 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 29,1631 |  |  |
|  | 25213026029001 |  | Placi termoizolante - izolatie fonica gr. 100mm |  | m2 | 13,6536 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 31,1515 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 10,0414 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 3,5924 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,1599 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 19,8839 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 171,1343 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0844 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,5566 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 14 | CF18A |  | Placare perete cu placi din ghips-carton (tip PLACA RIDURIT sau similar), cu grosimea placii de 20 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) |  | m2 | 40,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 28,3500 |  |  |
|  | 2462106110550 |  | Adeziv special pentru tratare rosturi |  | kg | 16,5240 |  |  |
|  | 2513206621500 |  | Banda de armare |  | m | 82,6200 |  |  |
|  | 26621027002031 |  | Placa normala de gips-carton 20 mm (tip PLACA RIDURIT sau similar) |  | m2 | 43,3755 |  |  |
|  | 2664102101145 |  | Mortar adeziv |  | kg | 247,8600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0810 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 15 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 40,5000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,2150 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,0750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,0250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 16 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 40,5000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 49,4100 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 289,1700 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,1995 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,6480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 40,5000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,2150 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,0750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,0250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 18 | CI23A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1.5 mm si greutate min 1.4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii dezinfectante tip clorura de var ... s.a.) (Certificat CE) |  | m2 | 40,5000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 101,2500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 63,5850 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 6,1054 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 17,2986 |  |  |
|  | 2462106110433 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm |  | kg | 71,2294 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 41,5166 |  |  |
|  | 2523116716347 |  | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci, Lenoleum omogen medicinal antibacterial clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min. 1.5 mm si greutate min 1.4 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur. (rezistent la prelucrare cu solutii dezinfectante tip clorura de var ... s.a.) (Certificat CE) |  | m2 | 42,7376 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0611 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,3240 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,6075 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,8350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Tavan (sub armstrong se vor amplasa canalele de ventilatie) |  |  |  |  |  |
| 19 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri minerale " Amstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar) |  | m2 | 26,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,9270 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 53,6690 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 104,7200 |  |  |
|  | 27321032646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate, 600x600x15mm (tip Rockfon Artic sau similar) |  | m2 | 27,4890 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3927 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan (sub armstrong se vor amplasa canalele de ventilatie) |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Pardoseala |  |  |  |  |  |
| 20 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 1,3300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,3167 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 1,5295 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1330 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,2793 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,5586 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 21 | CA03F02 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5 (strat de egalizare) |  | m3 | 3,8000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 13,1100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,5200 |  |  |
|  | 266310210000012 |  | Beton C12,5 |  | m3 | 3,9149 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3857 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 2,2800 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,9500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 22 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Inclusiv pe perimetru la pereti) |  | m2 | 30,5600 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,2224 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 9,1680 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0092 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 23 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu |  | m2 | 30,5600 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 9,1680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,5008 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  | m2 | 36,9012 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 9,6264 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 3,0560 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,2224 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 24 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2) - la pardoseala |  | kg | 33,3300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,8333 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1667 |  |  |
|  | 28731220041001 |  | Plase sudate (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2) - la pardoseala |  | kg | 33,6633 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,1667 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,3333 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 9,9990 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 25 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  | m2 | 6,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,6175 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 9,3815 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,9705 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,6175 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,7764 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0129 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,0129 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,1294 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 26 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d6 100x100mm) (4,44 kg/m2) - in betonul de fundatie 4 straturi / 8 m2 |  | kg | 47,1000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,1775 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2355 |  |  |
|  | 28731220041003 |  | Plase sudate (Plasa d6 100x100mm) (4,44 kg/m2) - la pardoseala |  | kg | 47,5710 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,2355 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,4710 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 14,1300 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0283 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 27 | CA03F02 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 (placa de instalare a utilajului (h=0.5m)) |  | m3 | 1,3300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 4,5885 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,5320 |  |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton C15 |  | m3 | 1,3702 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1350 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,7980 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,3325 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 28 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Izolare fundatii utilaj) |  | m2 | 6,4700 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,2588 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 1,9410 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0019 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 29 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu |  | m2 | 6,4700 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,9410 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,1646 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  | m2 | 7,8125 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 2,0380 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 0,6470 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2588 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 30 | CG48B |  | Pardoseli de fibrobeton cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Plasa nu se utilizeaza) |  | m2 | 26,6600 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 17,3823 |  |  |
|  | 2663102100007 |  | Fibrobeton |  | m3 | 5,5202 |  |  |
|  | 2872122005458 |  | Plasa de otel sudata |  | kg | 0,0000 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 122,3694 |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  | kg | 1,4140 |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  | m2 | 0,7070 |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  | l | 4,0790 |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  | l | 0,1033 |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  | m | 7,8860 |  |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  | kg | 0,5221 |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  | m | 15,5001 |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  | buc | 0,1088 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0533 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  | h-ut | 0,5385 |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  | h-ut | 1,0931 |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  | h-ut | 0,3199 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,0533 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  | h-ut | 0,4372 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 31 | CG48B1 k=10 |  | Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm |  | m2 | -26,6600 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | -3,9190 |  |  |
|  | 2663102100007 |  | Fibrobeton |  | m3 | -2,7193 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  | h-ut | -0,2666 |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  | h-ut | -0,2666 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  | h-ut | -0,2666 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 32 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2) - la pardoseala |  | kg | 33,3300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,8333 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1667 |  |  |
|  | 28731220041001 |  | Plase sudate (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2) - la pardoseala |  | kg | 33,6633 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,1667 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,3333 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 9,9990 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 33 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (M100) |  | m2 | 26,6600 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 15,9960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,6660 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,8798 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 346,5800 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,1197 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2666 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,7998 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,3199 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 34 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm |  | m2 | 26,6600 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,2384 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,7198 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir" |  | kg | 407,8980 |  |  |
|  | 2414147318017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,3994 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2666 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,1197 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 35 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Lenoleum omogen medicinal antibacterial, electroconductiv, cu efect antistatic, clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min 2.0 mm si greutate min 2.8 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur.) (tip Grabo Conducto sau similar) (Certificat CE) |  | m2 | 26,6600 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 53,3200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 31,7254 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 4,0190 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 9,3777 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  | kg | 140,6648 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 27,3292 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  | m | 4,0190 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 29,4726 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - (Lenoleum omogen medicinal antibacterial, electroconductiv, cu efect antistatic, clasa 33-34 (ISO 10874, EN 685), grosime min 2.0 mm si greutate min 2.8 kg/m2, rezistenta chimica (EN ISO 26987), tratament pur.) (tip Grabo Conducto sau similar) (Certificat CE) |  | m2 | 28,1330 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0402 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2666 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,3199 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 5,3320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |  |  |  |
| 36 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb 1mm , cu securitate impotriva razelor Y - 0,8*2,1) |  | m2 | 1,6800 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 5,9472 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6720 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,3192 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,4536 |  |  |
|  | 28121063060111 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb 1mm , cu securitate impotriva razelor Y - 0,8*2,1) |  | m2 | 1,6800 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,4704 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,2352 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,3520 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0084 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,8400 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 1,1760 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0017 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,0336 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 37 | CK12D |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb mai mare de 2,2 mm , cu securitate impotriva razelor Y - 1,5*2,1) |  | m2 | 3,1500 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 11,7810 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,4175 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,5985 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,8505 |  |  |
|  | 28121063060112 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Usa metalica bronata, cu umplutura de plumb, gr. stratului de plumb mai mare de 2,2 mm , cu securitate impotriva razelor Y - 1,5*2,1) |  | m2 | 3,1500 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,8505 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,4252 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4,2840 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0126 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,5750 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 2,3625 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0032 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 38 | CK23A |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Ferestra de supraveghere fara deschidere, pe sticla se va aplica folie de plumb, echivalent 1mm Pb, Grosimea sticlei 10 mm la 100kV, etansarea rosturilor se va efectua cu placa din plumb 2mm) |  | m2 | 0,8000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 0,6800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0720 |  |  |
|  | 20301129381511 |  | Ferestre din mase plastice (Ferestra de supraveghere fara deschidere, pe sticla se va aplica folie de plumb, echivalent 1mm Pb, Grosimea sticlei 10 mm la 100kV, etansarea rosturilor se va efectua cu placa din plumb 2mm) |  | m2 | 0,8000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 4,8000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,5640 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,1976 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,4800 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 39 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv//Rama cu valoarea U totala maxima de 1.7 W/m2KU, PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior: > 2,8 mm; grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): >2,5 mm; grosimea peretilor interiori de separare: > 2,0 mm, geam dublu cu o protectie joasa a emisivitatii, 4-16-4 low-e. Toate ferestrele si usile, care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere. Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile. Pentru ferestre sa fie echipate cu deschidere dubla. (inclusiv plasa antimoschit) |  | m2 | 1,9100 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,2606 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1337 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 1,9100 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 7,6400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,8977 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,3152 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,7640 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,5280 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0382 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 40 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice de 350 mm |  | m | 3,2000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,8960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2560 |  |  |
|  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre 350 mm |  | m | 3,2640 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 13,0560 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 41 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu de 200 mm |  | m | 3,2000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,0240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2560 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m | 3,2000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 12,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |

____

| Lucrari de reparatie al sectiei Radiologie, IMSP SR Edinet, or. Edinet, str. Soseaua Bucovinei, 1 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2023

Reteaua electrica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tehnice |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Interior |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 2 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 17,6400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 3 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,5400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Interior |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Impamintare |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC58A |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 |  | 100 m3 | 0,9900 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,8612 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 8,7615 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 5 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 2,0310 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,1839 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 0,8070 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,8796 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  | m3 | 20,3100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,6558 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 | 101,1000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 74,8140 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 10,1100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Impamintare |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnice |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Interior |  |  |  |  |  |
| 9 | RpEF15I |  | Montarea panou 600x600 LED 45W |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 12,2000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 28752744005120 |  | Corp de iluminat 600x600 LED 45W |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 26531021008302 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 25132066215221 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 10 | RpEF15I |  | Montarea panou LED 45W IP65 (p/u exterior) |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,6600 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 28752744005110 |  | Corp de iluminat LED 45W IP65 (p/u exterior) |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 26531021008302 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 25132066215221 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 11 | RpEF17A |  | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "EXIT" |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,4400 |  |  |
|  | 31501455651 |  | Lampa de semnalizare cu iscriptia "EXIT" |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 12 | RpEF01A |  | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) - iluminat de urgenta cu acumulator |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 28752744004556454 |  | Corp de iluminat de urgenta cu acumulator |  | buc | 4,2000 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 4,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 13 | RpEF02C |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi - bactericid 1x30 |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,1200 |  |  |
|  | 00005454654 |  | Corp bactericid 30W |  | buc | 6,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 14 | RpEF22A |  | Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : Lampa bactericida 30W |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 252315670180444 |  | Lampa bactericida 30W |  | buc | 6,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 15 | RpEF17A |  | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Nu Intrati"(cuplate cu corpurile bactericide) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,4400 |  |  |
|  | 3150145100281532 |  | Lampa de semnalizare - cu inscriptia "Nu Intrati"(cuplate cu corpurile bactericide) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 16 | RpEE20C |  | Montarea butonului de comanda : buton comanda ciuperca (Oprire sistem de urgenta (SEO), (inaltime recomandata 1,50-1,85 m deasupra podelei) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,4400 |  |  |
|  | 28631473068218 |  | Buton de actionare si comanda buton comanda ciuperca (Oprire sistem de urgenta (SEO), (inaltime recomandata 1,50-1,85 m deasupra podelei) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 17 | RpEE20A |  | Montarea butonului de comanda : buton comanda (Dispozitiv de comanda/dirijare cu butoane si indicatoare "ON+OFF" 24VAC) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 28631473068228 |  | Buton de actionare si comanda Dispozitiv de comanda/dirijare cu butoane si indicatoare "ON+OFF" 24VAC) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 18 | RpEF17A |  | Montarea lampii de semnalizare - Indicator rosu 24 VAC (X-Ray ON lamp (L1) - 24V) |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,8800 |  |  |
|  | 3150145100281542 |  | Lampa de semnalizare - Indicator rosu 24 VAC (X-Ray ON lamp (L1) - 24V) |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 19 | RpEF17A |  | Montarea lampii de semnalizare - Indicator alb 24 VAC (System ON light (L) - 24V) |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,8800 |  |  |
|  | 3150145100281552 |  | Lampa de semnalizare - Indicator alb 24 VAC (System ON light (L) - 24V) |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 20 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-П LS sect. 3x1,5 mmp |  | m | 237,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 24,1740 |  |  |
|  | 111100034 |  | Cordoane de cupru VVGng-П LS sect. 3x1,5 mmp |  | m | 256,3155 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 7,3233 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 21 | RpEB10H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-П LS sect. 3x2,5 mmp |  | m | 367,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 38,5350 |  |  |
|  | 111120034 |  | Cordoane de cupru VVGng-П LS sect. 3x2.5 mmp |  | m | 396,9105 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 7,5602 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 22 | RpEB10H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-0.66 sect. 5x2,5 mmp |  | m | 48,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,0400 |  |  |
|  | 11112450034 |  | Cordoane de cupru VVGng-0.66 sect. 5x2.5 mmp |  | m | 51,9120 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 0,9888 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 23 | RpEB10H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-0.66 sect. 5x4,0 mmp |  | m | 63,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 6,6150 |  |  |
|  | 11112460034 |  | Cordoane de cupru VVGng-0.66 sect. 5x4.0 mmp |  | m | 68,1345 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 1,2978 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 24 | RpEB10H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-0.66 sect. 5x16,0 mmp |  | m | 54,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,6700 |  |  |
|  | 11112470034 |  | Cordoane de cupru VVGng-0.66 sect. 5x16.0 mmp |  | m | 58,4010 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 1,1124 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-02-410-1 |  | Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori |  | 100 m | 5,6200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 28,1562 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 68,5640 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 68,5640 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 5,6200 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 179,8400 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  | buc | 2,8100 |  |  |
|  | 5302541654 |  | Tub gofrat 750N d=20mm |  | m | 562,0000 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 4,5522 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-02-410-1 |  | Tub gofrat 750N, diametru de 25 mm k=0.3 muncitori |  | 100 m | 1,1200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,6112 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 13,6640 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 13,6640 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 1,1200 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 35,8400 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  | buc | 0,5600 |  |  |
|  | 5302541655 |  | Tub gofrat 750N d=25mm |  | m | 112,0000 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,9072 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-02-410-3 |  | Tub gofrat 750N, diametru de 90 mm k=0.3 muncitori |  | 100 m | 0,3400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,4940 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0007 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 4,1480 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,1480 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,1870 |  |  |
|  | 5302541656 |  | Tub gofrat 750N d=90mm |  | m | 34,0000 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  | m3 | 0,0071 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 10,8800 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  | buc | 0,1700 |  |  |
|  | 5309001 |  | Tevi de polietilena |  | m | 0,1020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0748 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,4454 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0748 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-02-411-3 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 80 mm k=0.3 muncitori |  | 100 m | 0,2000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,1600 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,0004 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,0103 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 5302541657 |  | Furtun metalic d=80mm |  | m | 20,0000 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 4,3600 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,3600 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 4,0000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 0,2000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0720 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 3,5800 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 1,0040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 29 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor cu 1 clapa |  | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,4300 |  |  |
|  | 52256663 |  | Intrerupator cu 1 clapa |  | buc | 9,0900 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 26531021008302 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,4500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 30 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor cu 2 clape |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,0800 |  |  |
|  | 52256664 |  | Intrerupator cu 2 clape |  | buc | 4,0400 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 26531021008302 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 31 | RpEE03A |  | Montarea prizelor |  | buc | 29,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 8,9900 |  |  |
|  | 27461671 |  | Priza |  | buc | 29,5800 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 29,0000 |  |  |
|  | 26531021008302 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,1450 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,1450 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 58,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 58,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 32 | RpEE03A |  | Montarea prizelor (boiler) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 27461671 |  | Priza |  | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 26531021008302 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-526-2 |  | Automat tripolar BH-32/3P/100A |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,6400 |  |  |
|  | 0003 |  | Automat tripolar BH-32/3P/100A |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-526-1 |  | Automat monopolar BA-47/29/1P/B10 |  | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 14,0400 |  |  |
|  | 0004 |  | Automat monopolar BA-47/29/1P/B10 |  | buc | 9,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-526-1 |  | Automat monopolar BA-47/29/1P/C16 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 0005 |  | Automat monopolar BA-47/29/1P/C16 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-526-1 |  | Automat monopolar BA-47/29/1P/C25 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 00055 |  | Automat monopolar BA-47/29/1P/C25 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-03-526-1 |  | Automat tripolar BA-47/29/3P/63 |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,6800 |  |  |
|  | 0008 |  | Automat monopolar BA-47/29/3P/63 |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-03-526-1 |  | Automat diferential ABДT-32/2P/30mA |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 12,4800 |  |  |
|  | 786567534725687 |  | Automat diferential ABДT-32/2P/30mA |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,3920 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 9,7600 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,1120 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 9,7600 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0960 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,3200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-03-572-8 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,9600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,5100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0300 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,6500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Interior |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Impamintare |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice |  | t | 0,0300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,0100 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  | t | 0,0309 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,0309 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0004 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,4545 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,7450 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,7450 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0501 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 4,6500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0501 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (D=20, 1buc=5m) manopera |  | 10 buc | 4,8000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 39,7920 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0096 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 3,7440 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,6720 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 12,1920 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,6720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 42 | Pret de piata |  | Otel rotund, diametru 20 mm |  | m | 240,0000 |  |  |
|  | 235355 |  | Otel rotund, diametru 20 mm |  | m | 240,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40x4) |  | 100 m | 4,6000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 76,3600 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0170 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 4,1400 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | t | 0,5980 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,0120 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 14,3980 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,0120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4) |  | 100 m | 2,8000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 53,2000 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  | t | 0,0112 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,5400 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 22,9600 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 22,9600 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | t | 0,2268 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 5,6000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 4,2000 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  | 10 buc | 37,5200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,5320 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 9,4080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,5320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Impamintare |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Interior |  |  |  |  |  |
| 45 | pret de piata |  | Dulap ЩРн-12 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 234155236511 |  | Dulap ЩРн-12 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 46 | pret de piata |  | Dulap ЩРн-24 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 234155236611 |  | Dulap ЩРн-24 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 47 | pret de piata |  | Dulap ЩРн-36 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2341552366112 |  | Dulap ЩРн-36 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Interior |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |

____

| Lucrari de reparatie al sectiei Radiologie, IMSP SR Edinet, or. Edinet, str. Soseaua Bucovinei, 1 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 3-2023

Ventilare si conditionare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tehnice |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsB29S |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 210 mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,0098 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0921 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 2 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie (drepte si piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm (fixate de tavan sub armstrong) |  | m2 | 47,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 78,9130 |  |  |
|  | 26261473700059 |  | Canale de ventilare metalice*, din tabla zincate de 0,55 mm grosime |  | m2 | 47,4700 |  |  |
|  | 2811236828003 |  | Dispozitiv-clapeta |  | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  | kg | 0,0000 |  |  |
|  | 2873122005198 |  | Plase in rame |  | m2 | 0,0000 |  |  |
|  | 2923125729606 |  | Suber (registru) |  | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 2523156719501 |  | Capac hidrometric |  | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 712,0500 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 712,0500 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 712,0500 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  | m | 28,4820 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  | h-ut | 2,5380 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 3 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon pentru evacuare condens - aspiratie D20) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2523127672115 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena (Sifon pentru evacuare condens - aspiratie D20) |  | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0035 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0101 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 4 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 160 mm |  | m | 7,8000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 10,1400 |  |  |
|  | 252130573641033 |  | Canal de ventilatie din ALP - 160 mm |  | m | 8,0356 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 5 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Clapeta de reglare circulara CRMC D125) |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,6400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 1,8000 |  |  |
|  | 28112363061651 |  | Grila ventilatie (Clapeta de reglare circulara CRMC D125) |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 6 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din otel GE 300-300( |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,4100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,4500 |  |  |
|  | 28112363061652 |  | Grila din otel GE 300-300 |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnice |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 7 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (CT) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 113,4800 |  |  |
|  | 2952270003151 |  | Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 |  | buc | 2,0100 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  | kg | 1,0050 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 3,0150 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,5025 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,3015 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 120,6000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 16,0800 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 32,1600 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  | buc | 120,6000 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  | buc | 32,1600 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  | buc | 16,0800 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 8 | VC18C |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 30.000 - 50.000 mc/h (incaperea cu UPS si baterii) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 88,3200 |  |  |
|  | 2952270003151 |  | Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 |  | buc | 1,0030 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  | kg | 0,8024 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 3,0090 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,3510 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,3009 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  | buc | 110,3300 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 16,0480 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 36,1080 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  | buc | 110,3300 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  | buc | 36,1080 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  | buc | 16,0480 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,5000 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 9 | Pretul firmei |  | Conditioner GREE MUSE On/Off COLD PLASMA GWH12AFB-12000 BTU (Certificat CE) (incaperea cu UPS si baterii) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 66624 |  | Conditioner GREE de tip TAVAN PARDOSEA Inverter seria U-MATCH GUD100ZD-A-T+GUD100W-HhA-X sau similar (Certificat CE) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 10 | Pretul firmei |  | Conditioner GREE de tip TAVAN PARDOSEA Inverter seria U-MATCH GUD100ZD-A-T+GUD100W-HhA-X sau similar (Certificat CE) (CT) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 66625 |  | Conditioner GREE de tip TAVAN PARDOSEA Inverter seria U-MATCH GUD100ZD-A-T+GUD100W-HhA-X sau similar (Certificat CE) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |

____

| Lucrari de reparatie al sectiei Radiologie, IMSP SR Edinet, or. Edinet, str. Soseaua Bucovinei, 1 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-2023

Sistemul de avertizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze (прибор приемно-контрольный Варта-1/4) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 24,0000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0056 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0560 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,1600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-01-039-06 |  | Comunicator |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-003-03 |  | Bloc de alimentare |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0016 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,3000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-01-121-5 |  | Acumulator |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,2400 |  |  |
|  | 1010625 |  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" |  | t | 0,0002 |  |  |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  | kg | 20,4000 |  |  |
|  | 5220003 |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  | t | 0,0001 |  |  |
|  | 5420017 |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  | t | 0,0068 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПК) |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 20,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 2,5000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 1,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПР) |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,6400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-08-002-03 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de lumina sonor |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,6000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,3800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: la scurgere de apa |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0002 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-04-066-06 |  | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare (Оповещатель) |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 18,0000 |  |  |
|  | 1010093 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm |  | t | 0,0012 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  | kg | 0,0180 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  | 100 buc | 0,1500 |  |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  | kw-h | 0,1800 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  | t | 0,1500 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  | kg | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica (Оконечное устройство контроля параметров шлейфа сигнализации, EN54-13. УК-2) |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,0000 |  |  |
|  | 1010069 |  | Petrol de aviatie "Б-70" |  | t | 0,0060 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 1130079 |  | Lac "БТ-577" |  | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 34553434 |  | Коробка распределительная огнестойкая, класс огнестойкости P30, защита оболочки IP30, 100В 1000Вт, 100х40х176, КВР-01/30 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  | kg | 0,4120 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  | h-ut | 1,3600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica (Коробка распределительная огнестойкая, класс огнестойкости P30, защита оболочки IP30, 100В 1000Вт, 100х40х176, КВР-01/30) |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,0000 |  |  |
|  | 1010069 |  | Petrol de aviatie "Б-70" |  | t | 0,0075 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1130079 |  | Lac "БТ-577" |  | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 34553435 |  | Коробка распределительная огнестойкая, класс огнестойкости P30, защита оболочки IP30, 100В 1000Вт, 100х40х176, КВР-01/30 |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  | kg | 0,5150 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  | h-ut | 1,7000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  | 100 m | 2,5000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 14,0250 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,0011 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,7750 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 2,0000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 30,5000 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,1250 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 0,7500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,0550 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,0004 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,2325 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,6000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 9,1500 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,0375 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0150 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 14 | Pretul firmei |  | Кабель пожарной сигнализации с медными жилами экранированный огнестойкий FE30 красный ёмк. 4х0.8 КОРкЕН(А)FRLS |  | m | 325,0000 |  |  |
|  | 96971431 |  | Кабель пожарной сигнализации с медными жилами экранированный огнестойкий FE30 красный ёмк. 4х0.8 КОРкЕН(А)FRLS |  | m | 325,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-410-1 |  | Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori |  | 100 m | 3,2500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 16,2825 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 39,6500 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 39,6500 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 3,2500 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 104,0000 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  | buc | 1,6250 |  |  |
|  | 5302541654 |  | Tub gofrat 750N d=20mm |  | m | 325,0000 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 2,6325 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 16 | 10-08-003-01 |  | Aparat de semnalizare de capacitate сирена 12в, SA-913F |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 33,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,9000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj (метизы) |  | t | 0,0050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,3110 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  | t | 0,0009 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0210 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1350 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  | 100 buc | 0,0040 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0050 |  |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  | m3 | 0,0008 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0087 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0755 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0087 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 18 | Pretul firmei |  | Резистор ограничительный 2,4 кОм |  | buc | 30,0000 |  |  |
|  | 01313 |  | Резистор ограничительный 2,4 кОм |  | buc | 30,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 19 | Pretul firmei |  | Резистор оконечный 3,4 кОм |  | buc | 7,0000 |  |  |
|  | 01314 |  | Резистор оконечный 3,4 кОм |  | buc | 7,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 20 | Pretul firmei |  | Прибор приемно-контрольный Варта 1/4 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 01315 |  | Прибор приемно-контрольный Варта 1/4 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 21 | Pretul firmei |  | Bloc de alimentare БП2415 24V |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 96971142 |  | Bloc de alimentare БП2415 24V |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 22 | Pretul firmei |  | Извещатель пожарный дымовой ИПК 8 |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 01316 |  | Извещатель пожарный дымовой ИПК 8 |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 23 | Pretul firmei |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 1 |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 01318 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 1 |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 24 | Pretul firmei |  | Avertizor sonor de lumina Mаяк-24KП (24V) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 96971147 |  | Avertizor sonor de lumina Mаяк-24KП (24V) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 25 | Pretul firmei |  | Avertizor de scurgere a apei sub lavuar |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 969711471 |  | Avertizor de scurgere a apei sub lavuar |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 26 | Pretul firmei |  | Сирена SA-913F |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 01319 |  | Сирена SA-913F |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 27 | Pretul firmei |  | Оповещатель пожарный звуковой красный внутренний, EN54-18, ЗПО |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 013191 |  | Оповещатель пожарный звуковой красный внутренний, EN54-18, ЗПО |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 28 | Pretul firmei |  | Acumulator=12V, 7A/h |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 96971143 |  | Acumulator=12V, 7A/h |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |

____

| Lucrari de reparatie al sectiei Radiologie, IMSP SR Edinet, or. Edinet, str. Soseaua Bucovinei, 1 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 5-2023

Apeduct/canalizare si incalzire

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tehnice |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Apeduct/canalizare |  |  |  |  |  |
| 1 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,8500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 2 | RpSD01A |  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 3 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,9500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 4 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110x2 mm |  | m | 13,8000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,2440 |  |  |
|  | 252121656720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare 110x2 mm |  | m | 14,2140 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,2070 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,2070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 5 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot) |  | buc | 346,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 117,6400 |  |  |
|  | 25231567210374151 |  | Cot pentru canalizare din material plastic D110 |  | buc | 346,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 12,1100 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 5,1900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 6 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie) |  | buc | 136,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 46,2400 |  |  |
|  | 25231567210374351 |  | Reductie pentru canalizare din material plastic D110/50 |  | buc | 136,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 4,7600 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 2,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 7 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm |  | m | 0,5000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2521216720145160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare 50x1,6 |  | m | 0,5150 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 8 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 2523156724151037 |  | Cot din material plastic pentru canalizare D50 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 9 | IC53B |  | Racord M d20mm 3/4" |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 28752741190002 |  | Racord M d20mm 3/4" |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 10 | IC36A |  | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Tevile montate pe tavan/prin pereti/pardoseala si izolate bine pentru evitarea condensarii) |  | m | 16,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,8000 |  |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava din polipropilena cu fibra PN25, D20 (Tevile montate pe tavan/prin pereti/pardoseala si izolate bine pentru evitarea condensarii) |  | m | 16,4800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 11 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 22x9 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)] |  | m | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 33205173522320 |  | Termoizolatie conducte, avind diametrul si grosimea de 22x9 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)] |  | m | 2,1630 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 12 | IC38A |  | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm |  | buc | 7,0000 |  |  |
|  | 713604001174931 |  | Instalator apa |  | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110144 |  | Piesa de racordare (Mufa D20) |  | buc | 7,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,0420 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,1050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 13 | IC38A |  | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 713604001174931 |  | Instalator apa |  | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 287527411011 |  | Piesa de racordare (Cot D20) |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,0750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 14 | IC38G |  | Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 713604001174931 |  | Instalator apa |  | h-om | 0,6900 |  |  |
|  | 2875274112845 |  | Piesa de racordare (Teu D-20) |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,0180 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,0690 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 15 | IC53A |  | Racord M d20mm 1/2" |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 28752741190003 |  | Racord M d20mm 1/2" |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0480 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 16 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,0800 |  |  |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  | buc | 3,0450 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 17 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 45,6000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 24,7248 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 24,4800 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 24,4800 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 7,3440 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 24,7248 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 18 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 291842488 |  | Baterie amestecatoare lavoar |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 19 | RpSC30A |  | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 850 x 700 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 26121325067110 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 850x700 (conform ilustrarii) |  | buc | 1,0302 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  | buc | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 20 | RpSC28B |  | Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,5400 |  |  |
|  | 2875114201170 |  | Portprosop |  | buc | 1,0250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct/canalizare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Incalzire |  |  |  |  |  |
| 21 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  | m2 | 2,1000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,3360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 22 | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  | m | 28,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 10,6400 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 8,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,9600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 4,4520 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,8120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 23 | IC53C |  | Racord F d32mm 1 1/4" |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 28752741190100 |  | Racord F d32mm 1 1/4" |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0520 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,1040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 24 | IC35D |  | Teava din polietilena polipropilena armata cu fibra PN25, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Tevile montate pe tavan si izolate bine pentru evitarea condensarii) |  | m | 28,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 12,6000 |  |  |
|  | 2152121671544 |  | Teava din polipropilena armata cu fibra PN25 d=32 |  | m | 28,8400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 25 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 35x13 mm Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)] |  | m | 28,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 9,8000 |  |  |
|  | 33205173522332 |  | Termoizolatie conducte, avind diametrul si grosimea de 35x13 mm. Tip ELASTOMER sau similar, avind CONDUCTIVITATE TERMICA minimum 0.036 [W/(mK)] |  | m | 30,2820 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 26 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Brida de fixare al tevilor, avind diametrul 32 mm) |  | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 7,8400 |  |  |
|  | 28752742040003 |  | Bratara fixare (Brida de fixare al tevilor, avind diametrul 32 mm) |  | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 1,4000 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 27 | IC38I |  | Piesa de racordare (teu 32*25*32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,4000 |  |  |
|  | 28752741101547 |  | Piesa de racordare (teu 32*25*32) |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,0640 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 28 | IC36B |  | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Tevile montate pe tavan si izolate bine pentru evitarea condensarii) |  | m | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 252121671000025 (Tevile montat |  | Teava din polipropilena cu fibra PN25, D25 (Tevile montate pe tavan/prin pereti/pardoseala si izolate bine pentru evitarea condensarii) |  | m | 4,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 29 | IC53A |  | Racord F d25mm 1/2" |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 287527411190001 |  | Racord F d25mm 1/2" |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0960 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,1920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 30 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,7200 |  |  |
|  | 28752742027060 |  | Robinet cu dublu reglaj tur cu termostat |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0480 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 31 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,7200 |  |  |
|  | 28752754202700 |  | Robinet cu dublu reglaj retur |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0480 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 32 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc | 22,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,3000 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 22,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc | 44,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 44,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 33 | IB05B |  | Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 7,5000 |  |  |
|  | 28221157000003 |  | Radiator 15 sectii |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,7500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 34 | IB05A |  | Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 28221157000001 |  | Radiator 10 sectii |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnice |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 35 | RpSE25A |  | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 36 | Pretul firmei |  | Boiler 10 l |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 043 |  | Boiler 10l |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |