CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Obiectul achiziţiilor  Amenajare zona teren sportiv Liceul Teoretic "Gh. Chimpu", din s. Colonita

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie terenuri Pentru Basket si Volei |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie (teren Basket si Volei) |  |  |
| 1 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 3,700 |
| 2 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 520,000 |
| 3 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 11,400 |
| 4 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 11,400 |
| 5 | TsD16A1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t | m3 | 74,100 |
| 6 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 149,000 |
| 7 | CE17A | Strat suplimentar polimeric (pelicula polietilena) | m2 | 1 140,000 |
| 8 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi D10x150x150 | kg | 10 230,000 |
| 9 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 1 140,000 |
| 10 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | 1 140,000 |
| 11 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm | m | 112,000 |
| 12 | RCsE33A | Umplerea rosturilor de dilatatie cu bitum | m | 112,000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de amenajare teren pentru Basket |  |  |
| 13 | TsH42A | Asezarea acoperirii pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip 2s SBR/EPDM gr. 20 mm | m2 | 420,000 |
| 14 | DF16B | Marcaje longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla vopsea tip Chemal PE3 AB Lakier | 1 km | 0,190 |
| 15 | TsH38F | Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet | buc | 1,000 |
|  |  | 1.3. Lucrari de amenajare teren pentru Volei |  |  |
| 16 | TsH42A | Asezarea acoperirii pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip 2s SBR/EPDM gr. 20 mm | m2 | 162,000 |
| 17 | DF16B | Marcaje longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla vopsea rezistenta pentru drumuri | 1 km | 0,081 |
| 18 | TsH38D | Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei | buc | 2,000 |
|  |  | 1.4. Constructia tribunelor |  |  |
| 19 | TsA12B1 | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu | m3 | 28,600 |
| 20 | TRI1AA05F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 40,000 |
| 21 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 40,000 |
| 22 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,430 |
| 23 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 28,600 |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 2 196,360 |
| 25 | IzD02C | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade | t | 2,200 |
| 26 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina k=2 | t | 2,200 |
| 27 | TsH91B aplicativ | Instalarea scaune din plastic pentru tribune fixate cu suruburi metalice inclusiv gaurirea profilelor metalice pentru suruburi (Se exclude Beton) | buc | 20,000 |
| 28 | CK17B aplicativ | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de stejar, executarea scaunelor din lamele de stejar (Podeturi) | m2 | 184,000 |
| 29 | CN16B | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Podeturi) | m2 | 184,000 |
|  |  | 2. Lucrari de constructie teren Workout |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie (teren Workout) |  |  |
| 30 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 0,920 |
| 31 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 130,000 |
| 32 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 3,100 |
| 33 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 3,100 |
| 34 | TsD16A1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t | m3 | 24,800 |
| 35 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 71,000 |
| 36 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi D10x150x150 | kg | 2 800,000 |
| 37 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 310,000 |
| 38 | CE17A | Strat suplimentar polimeric (pelicula polietilena) | m2 | 310,000 |
| 39 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | 310,000 |
|  |  | 2.2. Lucrari de amenajare teren Workout |  |  |
| 40 | TsH42A | Asezarea acoperirii pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip 2s SBR/EPDM gr. 20 mm | m2 | 310,000 |
| 41 | TsH38F | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet | buc | 2,000 |
| 42 | TsH91A | Instalarea instalatii Workout | buc | 20,000 |
|  |  | 3. Inventar |  |  |
|  |  | 3.1. Teren pentru Basket |  |  |
| 43 |  | Stilp de sustinere + Panou din fibra cu inel si plasa pentru basket | buc | 2,000 |
|  |  | 3.2. Teren pentru Volei |  |  |
| 44 |  | Set Voleyball (Aluminiu) Plasa de volei + Stilpii de sustinere | buc | 1,000 |
|  |  | 3.3. Teren Workout |  |  |
| 45 |  | Bare orizontale tripele | buc | 1,000 |
| 46 |  | Bare orizontale duble | buc | 1,000 |
| 47 |  | Banca abdomene | buc | 1,000 |
| 48 |  | Complex sportiv din otel galvanizat cu bare de tractiuni , perete suedez si elemente de catarare pentru antrenamente de mobilitate, forta si gimnastica | buc | 1,000 |
| 49 |  | Complex sportiv modular din otel galvanizat, care integreaza bari pentru tractiuni si un suport specializat pentru sacul de box, pentru antrenamente combinate de forta si arte martiale | buc | 1,000 |
| 50 |  | Complex sportiv multifunctional din otel galvanizat, dotat cu bari de tractiuni si paralele, optimizat pentru antrenamente de calistenica si fitness in aer liber | buc | 1,000 |