| Specificaţii antene omni |  | Valori solicitate |
| --- | --- | --- |
| Caracterisitici tehnice: | Gama de frecvențe | 380 – 400 MHz |
|  | Polarizare | Verticala |
|  | Cîștig (amplificare) | Min 7,5 dBi |
|  | Impendanță | 50 Ω |
|  | VSWR | < 1.5 |
|  | Intremodulație IM3 | < –150 dBc (2 x 43 dBm carrier) |
|  | Putere maxima | 500W (la 50 °C temperature mediului) |
| Caracterisitici fizice: | Conector | 7-16 female |
|  | Poziția conectorului | De jos |
|  | Rezistența la vint | 200 N (la 150 km/h) |
|  | Viteza maxima admisa a vîntului | 200 km/h |
|  | Greutatea | max. 8 kg |
|  | Înălțime | max. 2900 mm |
|  | Greutate | max. 51 mm |
| Altele: | Material | Radiator: Cupru; Corpul de protecție: fibră de sticlă; Baza: aluminiu rezistent la intemperii; Set de montare: oțel inoxidabil |
|  | Modalitate de prindere | Atașată lateral pe un support tubular cu diametrul de 50 - 94 mm cu două prinderi de tip U livrate împreună cu antenna. |
|  | Garanție | 12 luni |

Specificații tehnice ale antenelor TETRA pentru stațiile de baza MTS4 și MTS2