| Reparatia curenta a tamplariilor aflate in gestiunea Aeroportului International Chisinau | Formular Nr.1 desfășurat WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 25-26

Lucrari de reparatie a tamplariilor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Volum |
|  |  |  |  | Consum de resurse pe unitate de măsură |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Montare usa la cladirea cu nr.inv.1/102 |  |  |
| 1 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Profil Alutech ALT 111 sau analog, RAL 9006. 6mm + 6mm , de coordonat cu beneficiarul) Usa 1: 3,15x1,35 cu deschidere 2,1x1,35 in 2 canaturi; Usa 3: 3,15x1,75 cu deschidere 2,1x1,75 in 2 canaturi, | m2 | 9,766 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,550 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,193 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
|  |  | 2. Cladirea garaj p-u 10 automobile nr. inv.5 |  |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi si ferestre.) | m2 | 18,935 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |
| 3 | TrB05A2-8 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m | t | 0,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,290 |
| 4 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 0,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,580 |
| 5 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 0,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,360 |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,30 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |
| 7 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, 4mm+4mm, Metal 1.5mm, culoarea alba.) | m2 | 2,68 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,637 |
|  | 2030112931160 | Ferestre din mase plastice, (74mm cu 5 camere de izolare termica, sticla Low E, 4s+4mm+4mm, Metal 1.5mm, culoarea alba.) | m2 | 1,000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,500 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,640 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,740 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,640 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,193 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1734 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1126 |
| 8 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (74mm cu 5 camere de izolare termica, sticla Low E, 4s+4mm+4mm, Metal 1.5mm, culoarea alba.) | m2 | 14,72 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,109 |
|  | 2030112931160 | Ferestre din mase plastice, (74mm cu 5 camere de izolare termica, sticla Low E, 4s+4mm+4mm, Metal 1.5mm, culoarea alba.) | m2 | 1,000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,500 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,590 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,630 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,510 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,123 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,160 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1039 |
| 9 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,54 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
| 10 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 20cm | m | 13,10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 2743123549025 | Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 20cm | m | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 11 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 30cm | m | 13,10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,080 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 2521106718035 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 30cm | m | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 12 | CK32B apl | Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC | m2 | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,600 |
|  | 1752127334760 | Plasa anti-insecta | m2 | 1,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,160 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Cladirea vestiare nr. inv.121 |  |  |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi si ferestre.) | m2 | 36,17 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |
| 14 | TrB05A2-8 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m | t | 0,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,290 |
| 15 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 0,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,580 |
| 16 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 0,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,360 |
| 17 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,60 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |
| 18 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (74mm cu 5 camere de izolare termica, sticla Low E, 4s+4mm+4mm, Metal 1.5mm, culoarea alba.) | m2 | 19,51 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,637 |
|  | 2030112931160 | Ferestre din mase plastice, (74mm cu 5 camere de izolare termica, sticla Low E, 4s+4mm+4mm, Metal 1.5mm, culoarea alba.) | m2 | 1,000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,500 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,640 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,740 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,640 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,193 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1734 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1126 |
| 19 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (74mm cu 5 camere de izolare termica, sticla Low E, 4s+4mm+4mm, Metal 1.5mm, culoarea alba.) | m2 | 16,66 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,109 |
|  | 2030112931160 | Ferestre din mase plastice, (74mm cu 5 camere de izolare termica, sticla Low E, 4s+4mm+4mm, Metal 1.5mm, culoarea alba.) | m2 | 1,000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,500 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,590 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,630 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,510 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,123 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,160 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1039 |
| 20 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 20cm | m | 22,60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 2743123549025 | Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 20cm | m | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 21 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 30cm | m | 22,60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,080 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 2521106718035 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 30cm | m | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 22 | CK32B apl | Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC | m2 | 16,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,600 |
|  | 1752127334760 | Plasa anti-insecta | m2 | 1,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,160 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 1,000 |

Întocmit Carp A.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.