CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

- Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

- Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație capitală a ușilor și ferestrelor la edificiile Regimentului de stat major (Baza topografică).

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | U/M | Volum | Schiță/desene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 200,00 |  |  |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice. Suprafata totala 12m2. | kg | 500,00 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 3 | CK23B | Ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoarea alba; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F2), inclusiv plasa antiinsecte, 1200x1800mm x 44 buc. | m2 | 95,10 |  |  |
| 4 | CK23B | Ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoarea alba; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F3), inclusiv plasa antiinsecte, 1760x780mm. | m2 | 1,40 |  |  |
| 5 | CK23B | Ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoarea alba; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F4), inclusiv plasa antiinsecte, 1760x1800mm. | m2 | 3,20 |  |  |
| 6 | CK23B | Ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoarea alba; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F5), inclusiv plasa antiinsecte, 1400x1200mm x 2 buc. | m2 | 3,40 |  |  |
| 7 | CK23A | ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoarea alba; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F6), inclusiv plasa antiinsecte, 770x330 x 2 buc. | m2 | 0,55 |  |  |
| 8 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latime 400 - 500mm) culoare alba. | m | 160,00 |  |  |
| 9 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (latime 150 - 200mm) culoare alba. | m | 65,00 |  |  |
| 10 | CK26A | Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 150-200 mm) | m | 225,00 |  |  |
| 11 | CK03A | Usi din lemn (de tei sau pin) interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente 1030x2200mm - 3 buc. | m2 | 6,80 |  |  |
| 12 | CK12A1 | Usi metalice exterioare dubla (avind dimensiunea 1900 x 2350mm) - 2 buc. | m2 | 9,00 |  |  |
| 13 | CK12A1 | Usi metalice exterioare (dimensiunea 1000 x 2050mm). | m2 | 2,05 |  |  |
| 14 | CK12A1 | Usi metalice (dimensiunea 1150 x 2080mm). | m2 | 2,40 |  |  |
| 15 | CK12A1 | Usi metalice (dimensiunea 1220 x 2100mm). | m2 | 2,60 |  |  |
| 16 | CK12A1 | Usi metalice confectionate la elevator (dimensiunea 800 x 1500mm). | m2 | 1,20 |  |  |
| 17 | CK12A1 | Usi metalice (dimensiunea 960 x 2100mm). | m2 | 2,05 |  |  |
| 18 | CK12A1 | Usi metalice de interior (dimensiunea 1030 x 2150mm). | m2 | 2,25 |  |  |
| 19 | CK12A1 | Usi metalice de interior (dimensiunea 1230 x 2060mm). | m2 | 2,55 |  |  |
| 20 | CK12A1 | Usi metalice de interior (dimensiunea 1000 x 2170mm). | m2 | 2,20 |  |  |
| 21 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura (dimensiune 1220 x 2100mm), culoare alba | m2 | 2,60 |  |  |
| 22 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura (dimensiune 1200 x 2070 mm), culoare alba | m2 | 2,50 |  |  |
| 23 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura (dimensiune 700 x 2020 mm), culoare alba | m2 | 1,45 |  |  |
| 24 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura (dimensiune 1200 x 2050 mm), culoare alba - 5 buc | m2 | 12,50 |  |  |
| 25 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura (dimensiune 1000 x 2100 mm), culoare alba | m2 | 2,10 |  |  |
| 26 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura (dimensiune 1150 x 2050 mm), culoare alba | m2 | 2,40 |  |  |
| 27 | CK25A | Usi interioare duble confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura (dimensiune 1530 x 2050 mm), culoare alba | m2 | 3,15 |  |  |
| 28 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura (dimensiune 1050 x 2100 mm), culoare alba - 4 buc | m2 | 8,85 |  |  |
| 29 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura (dimensiune 1020 x 2100 mm), culoare alba - 2 buc | m2 | 4,30 |  |  |
| 30 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura (dimensiune 700 x 2020 mm), culoare alba - 2 buc | m2 | 2,85 |  |  |
| 31 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura (dimensiune 960 x 2070 mm), culoare alba | m2 | 2,00 |  |  |
| 32 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura (dimensiune 700 x 2050 mm), culoare alba | m2 | 1,45 |  |  |
| 33 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura (dimensiune 950 x 2000 mm), culoare alba - 3 buc | m2 | 5,70 |  |  |
| 34 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura (dimensiune 1200 x 2100 mm), culoare alba - 2 buc | m2 | 5,10 |  |  |
| 35 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura (dimensiune 1030 x 2080 mm), culoare alba - 3 buc | m2 | 6,45 |  |  |
| 36 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura (dimensiune 1030 x 2130 mm), culoare alba | m2 | 2,20 |  |  |
| 37 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura (dimensiune 940 x 2050 mm), culoare alba | m2 | 1,95 |  |  |
| 38 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura (dimensiune 1040 x 2050 mm), culoare alba | m2 | 2,15 |  |  |
| 39 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru panou antiincendiar (dimensiune 950 x 2100 mm), culoare alba | m2 | 2,00 |  |  |
| 40 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru panou antiincendiar (dimensiune 940 x 2300 mm), culoare alba - 2 buc | m2 | 4,35 |  |  |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tocurilor la interior si exterior, cu Betongrund. | m2 | 260,00 |  |  |
| 42 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 450,00 |  |  |
| 43 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la usi si ferestre, inclusiv montarea Coltare din aluminiu - 450 m. | m2 | 120,00 |  |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre | m2 | 120,00 |  |  |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor la usi si ferestre | m2 | 120,00 |  |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre | m2 | 120,00 |  |  |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre | m2 | 120,00 |  |  |
| 48 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 200,00 |  |  |