| Lucrari de reparatii la scari exterioare la Scoala Profesionala nr. 2 | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Scara de la intrare in camin Bloc A B |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 48.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 18.915 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18.915 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2.425 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2.425 |
| 2 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire | m2 | 48.50 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5.335 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 14.55 |
| 3 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la scari exterioare | m2 | 48.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5.82 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 20.127 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.425 |
| 4 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 54.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.27 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 54.54 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.54 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 16.20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.032 |
| 5 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 390.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 390.00 |
| 6 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la scari exterioare, preparare manuala a mortarului. (Tencuirea scarilor exterioare cu adeziv pe baza de ciment pentru reparatia betoanelor) | m2 | 48.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 59.17 |
|  | 2653102100839 | Amestec uscat de ciment, pentru reparatia betoanelor | kg | 346.29 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.194 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.832 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.776 |
| 7 | CF51B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la scari exterioare, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =15, gr. +15mm | m2 | 48.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 58.20 |
|  | 2653102100839 | Amestec uscat de ciment, pentru reparatia betoanelor | kg | 1040.325 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.728 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11.64 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.183 |
| 8 | CK18C apl | Montarea profil din aluminiu special pentru muchia treptelor (in resurse doar manopera si profilul care va include si costul mortarului pentru prindere) | m | 32.30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8.398 |
|  | 2743123549587 | Profil din aluminiu special pentru trepte, si mortar pentru prindere | m | 33.915 |
| 9 | CG52A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent (se vor utiliza materiale rezistente la UV). Cuprinde: - etansarea locurilor in zonele greu accesibile; - slefuirea si curatarea de praf a suprafetei; - amestecarea componentelor; - grunduirea; - aplicarea straturilor;- aplicarea nisipului cuartos | m2 | 48.50 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 118.825 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 50.925 |
|  | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000* | kg | 34.222 |
|  | 1421102200802 | Nisip cuartos "Fuxit-9400"* | kg | 146.664 |
|  | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* | kg | 48.888 |
|  | 2653102100840 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"* | kg | 39.11 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0.978 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 7.275 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 3.25 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 8.245 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.97 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.485 |
|  |  | Capitolul 1.2. Scara nr. 2 |  |  |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 13.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5.07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.07 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.65 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.65 |
| 11 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire | m2 | 13.00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1.43 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 3.90 |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la scari exterioare | m2 | 13.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.56 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 5.395 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.65 |
| 13 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 14.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.07 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 14.14 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.07 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.14 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4.20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.008 |
| 14 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 104.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 104.00 |
| 15 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la scari exterioare, preparare manuala a mortarului. (Tencuirea scarilor exterioare cu adeziv pe baza de ciment pentru reparatia betoanelor) | m2 | 13.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 15.86 |
|  | 2653102100839 | Amestec uscat de ciment, pentru reparatia betoanelor | kg | 92.82 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.052 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.027 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.208 |
| 16 | CF51B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la scari exterioare, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =15, gr. +15mm | m2 | 13.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 15.60 |
|  | 2653102100839 | Amestec uscat de ciment, pentru reparatia betoanelor | kg | 278.85 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.195 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.12 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.585 |
| 17 | CK18C apl | Montarea profil din aluminiu special pentru muchia treptelor (in resurse doar manopera si profilul care va include si costul mortarului pentru prindere) | m | 13.30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.458 |
|  | 2743123549587 | Profil din aluminiu special pentru trepte, si mortar pentru prindere | m | 13.965 |
| 18 | CG52A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent (se vor utiliza materiale rezistente la UV). Cuprinde: - etansarea locurilor in zonele greu accesibile; - slefuirea si curatarea de praf a suprafetei; - amestecarea componentelor; - grunduirea; - aplicarea straturilor;- aplicarea nisipului cuartos | m2 | 13.00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 31.85 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13.65 |
|  | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000* | kg | 9.173 |
|  | 1421102200802 | Nisip cuartos "Fuxit-9400"* | kg | 39.312 |
|  | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* | kg | 13.104 |
|  | 2653102100840 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"* | kg | 10.483 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0.262 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 1.95 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0.871 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 2.21 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.26 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.13 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari diverse |  |  |
| 19 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (materiale) | t | 2.20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5.368 |
| 20 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (gunoi) | t | 2.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4.88 |
| 21 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 2.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2.22 |
| 22 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 2.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.868 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.