| Construirea cazangeriei si retelelor de alimentare cu gaze naturale la IMSP Spitalulu Raional Straseni din str.T.Ciorba 11/1. mun.Straseni. r-nul Straseni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 15,00 |
| 2 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 15,00 |
| 3 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,00 |
| 4 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Охранная сигнализация котельной |  |  |
| 5 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze Контрольная панель на 4 зоны PC-585 | buc | 1,00 |
| 6 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 Клавиатура | buc | 1,00 |
| 7 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator | buc | 1,00 |
| 8 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП-7АН | buc | 1,00 |
| 9 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, | buc | 1,00 |
| 10 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 | set | 1,00 |
| 11 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 2,00 |
| 12 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Датчик комбинированный ИК+разбитие | buc | 1,00 |
| 13 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 3,00 |
| 14 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m c пробл. маяком SA-913F | buc | 2,00 |
| 15 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice Желоб пластиковый 10х22 | m | 40,00 |
| 16 | 10-08-005-02 | Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida | 100 m | 0,95 |
| 17 |  | Cablu CQR | m | 40,00 |
| 18 |  | Провод сеч 3х1,5 мм2 ВВГнг 3x1,5 | m | 55,00 |
| 19 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,55 |
| 20 |  | Труба поливинилхлоридная д25 ПВХ25 | m | 55,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Пожарная сигнализация |  |  |
| 21 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze Прибор приемно-контрольный пожарный Тирас-4П | buc | 1,00 |
| 22 | 10-04-087-02 | Utilaj de centrala: Dispozitiv - Модуль реллейных линий МРЛ-2 | buc | 1,00 |
| 23 | 10-04-087-02 | Utilaj de centrala: Dispozitiv - Модуль цифрового автодозвона МЦА-GSM | buc | 1,00 |
| 24 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 12,00 |
| 25 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Извещатель пожарный тепловой | buc | 10,00 |
| 26 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Извещятель пожарный ручной | buc | 1,00 |
| 27 | RpEQ04A | Montarea cutiei k-0,2 | buc | 2,00 |
| 28 |  | Коробка УК-2П | buc | 2,00 |
| 29 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m c пробл. маяком SA-913F | buc | 1,00 |
| 30 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, | buc | 1,00 |
| 31 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice 10x22 | m | 25,00 |
| 32 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,25 |
| 33 |  | Кабель негорючий 1х2х0,75 КПСэ нг А FRLS-1x2x0,75 | m | 20,00 |
| 34 |  | Провод сеч 3х1,5 мм2 ВВГнг FRLS 3x1,5 | m | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Охранная сигнализация котельной |  |  |
| 35 |  | Контрольная панель на 4 зоны PC-585 | buc | 1,00 |
| 36 |  | Клавиатура | buc | 1,00 |
| 37 |  | Трансформатор 30ВА TR-30VA | buc | 1,00 |
| 38 |  | Bloc de alimentare РИП-7АН | buc | 1,00 |
| 39 |  | Акумулятор 12В 7А/Ч | buc | 1,00 |
| 40 |  | Радиопередатчик ATS-100 | buc | 1,00 |
| 41 |  | Датчик комбинированный ИК+разбитие SPRG-100 | buc | 1,00 |
| 42 |  | Датчик магнитоконтактный СМК | buc | 1,00 |
| 43 |  | Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m c пробл. маяком SA-913F | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Пожарная сигнализация |  |  |
| 44 |  | Прибор приемно-контрольный пожарный Тирас-4П | buc | 1,00 |
| 45 |  | Модуль реллейных линий МРЛ-2 | buc | 1,00 |
| 46 |  | Модуль цифрового автодозвона МЦА-GSM | buc | 1,00 |
| 47 |  | Извещатель пожарный тепловой ИПК-9 | buc | 11,00 |
| 48 |  | Извещатель пожарный ручной ИПР | buc | 1,00 |
| 49 |  | Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m c пробл. маяком SA-913F | buc | 1,00 |
| 50 |  | Акумулятор 7А/Ч | buc | 1,00 |
| 51 |  | Огнетушитель углекислотный ОУ | buc | 1,00 |

Șef al Secției constriucții, urbanism și

infrastructură, cu exercitarea atribuțiilor

șefului Direcției economie și infrastructură                                                              Nicolae SÎRBU