Anexa nr.1 la Caietul de sarcini Specificaţii tehnice

| Denumirea serviciilor / bunurilor | Denumirea modelului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1: Echipament pentru videoconferință |  |  |  |  |  |  |
| Sistem audio integrat compus din 10 microfoane și 1 unitate audio centrală |  |  |  | Sistem audio integrat compus din 10 microfoane și 1 unitate audio centrală Dispozitive și accesorii - noi, nerecondiționate; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support) / EOL (End of Life); Anul producerii: min. 2024; Garanție 36 Luni. Unitate Centrală Audio – 1 unit, specificații tehnice minime: • Include funcția pentru controlul microfoanelor delegatilor, distribuirea interpretării simultane. • asigură interconectarea cu alte sisteme externe, cum ar fi: PC, interfața audio, unități interpret; • Gestionarea centralizată a microfonelor. Specificații tehnice unitate audio centrală: - Capacitate minimă posibilă de microfoane conectate - 50; - Spațiu de stocare intern - 3GB; - Funcționalități: web server pentru configurații, înregistrare audio; - Porturi intrare/ieșire: *2x USB-C pentru conexiunea cu laptop; *2x XLR 3-Pin Line Input; *2x XLR 3-Pin Line Output; *1x 1/8" / 3.5 mm TRS Line Input; *1x 1/8" / 3.5 mm TRS Line Output; *Network - LAN port (10/100 Mbs - 1Gbps) - Security 802.1X; *Network - Conference - CAT 5E, AWG 24, SFTP; Acesorii: Fixatori pentru a putea fi fixata unitatea centrală sub masa de ședință. Microfon stația presedintelui – 1 unit, specificații tehnice minime: - Culoare: negru; - Gooseneck inclus; - Sursă de alimentare: CAT5 PoE, 18 VDC, 2W; - Porturi intrare/ieșire: *Audio Quality: 16 Bit Digital; Frequency Response 25 Hz to 15 kHz (± 3 dB); *Headphone Impedance: 16 to 150 Ohms; *Output Level: Max 70 mW 32 Ohms; *Speaker Rated Power: min. 4 W; *Mean Sound Pressure Level: 80 dB SPL at 3.3' / 1 m. Statia delegaților cu două canale – 9 unit, specificații tehnicie minime: - Culoare: negru; - Gooseneck inclus; - Buton ON/OFF; - PoE 48 VDC over Cat 5 Cable; - Audio Quality: 16 Bit Digital; - Headphone Impedance: 16 to 150 Ohms; - Headphone volume adjustment; - Speaker Rated Power: min. 4 W; - 2 digital bus connections (IN/OUT - interchangeable). Accesorii incluse: - Gooseneck 2 unit de rezervă; - Cablu USB-C 5m; - Cabluri Cat5E necesare pentru conexiunea microfoanelor cu unitatea centrală; - Servicii de instalare și configurare. |  |  |