CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor: “ Reparatia Aulei universitare din incinta Spitalului Clinic Municipal de copii  " Valentin Ignatenco",  str. Grenoble, 149

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Timplarii |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari timplarie din lemn (usa) | m2 | 2,00 |
| 2 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usa PVC placata cu sandwich 24 mm, cu ancadrament, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) | m2 | 2,10 |
| 3 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri aplicate pe usi din lemn, executate cu lac in 2 straturi | m2 | 6,30 |
|  |  | 1.2. Pardosea |  |  |
| 4 | RpCP44A aplic. | Demontarea scaunelor rabatabile | kg | 680,00 |
| 5 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc - scena | m2 | 21,84 |
| 6 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 120,60 |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 120,60 |
| 8 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - folie de polietelena | m2 | 124,50 |
| 9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 120,60 |
| 10 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm | m2 | 120,60 |
| 11 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 120,60 |
| 12 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 5mm grosime: | m2 | -120,60 |
| 13 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura ; (carcasa din otel ) | t | 0,38 |
| 14 | CG02A | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar | m2 | 21,84 |
| 15 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din placaj neslefuit gr=12mm | m2 | 21,84 |
| 16 | CK18C apl. | Profile din aluminiu (l=8-10mm; h=15mm) pentru protectia treptelor, prevazut cu spatiu special pentru montarea materialelor subtiri (linoleum), zona orizontala acoperita cu striatii; suruburile prin care se monteaza baza profilului in treapta este acoperita de linoleum dupa montare. | m | 22,60 |
| 17 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele plinta 10cm, sapa autonivelanta 3mm | m2 | 108,40 |
| 18 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele plinta 10cm, se exclude sapa | m2 | 21,84 |
|  |  | 1.3. Tavan |  |  |
| 19 | RpCM33A K=0.5 sal. | Demontarea placajelor din ipsos de pe tavan si grinda | m2 | 132,96 |
| 20 | CK29F | Tavane suspendate din panouri fibre minerale 600x600mm, grosimea de la 12mm, tip "Tigular", inclusiv sistemul-grila, prelude XL/TL24mm | m2 | 115,60 |
| 21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat | m2 | 15,50 |
| 22 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,50 |
| 23 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm) | m2 | 15,50 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane | m2 | 15,50 |
| 25 | CK18C aplicativ | Montarea coltarelor perforate din aluminiu pentru pereti | m | 20,50 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,50 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 15,50 |
|  |  | 1.4. Pereti |  |  |
| 28 | RpCO56B | Demontari: captuseli din palcaj, canal de ventilare si radiatoare | m2 | 21,20 |
| 29 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 5,10 |
| 30 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC, gr=12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie | m2 | 153,80 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 153,80 |
| 32 | CK18C aplicativ | Montarea coltarelor perforate din aluminiu pentru pereti | m | 51,50 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 153,80 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 153,80 |
| 35 | CH05B | Briu de protejare din PAL laminat cu latimea de 200mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m | 40,00 |
|  |  | 1.5. Retea de Incalzire |  |  |
| 36 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 5,00 |
| 37 | RpID22A | Demontarea robinetilor cu diametrul 3/8"-1/2" | buc | 4,00 |
| 38 | RpID26A | Demontarea fitingurilor | buc | 5,00 |
| 39 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 9,14 |
| 40 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (se exclud radiatoarele din materiale) | m2 | 9,14 |
| 41 | Pretul firmei | Radiator "Termo" 500/130 sau analogic | buc | 36,00 |
| 42 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 12,00 |
| 43 | ID01A | Set robineti cu ventil cu dublu reglaj (tur-retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 3,00 |
| 44 | IC53A | Conector olandez, avind diametrul de 25x20mm stinga/dreapta | buc | 6,00 |
| 45 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ maievski 25/15mm dreapta/stinga | buc | 3,00 |
| 46 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - futorca 25mm dreapta/stinga | buc | 12,00 |
| 47 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" - dop de radiator | buc | 3,00 |
| 48 | RpIC35A | Executarea filetului cu diametrul 25 mm | buc | 2,00 |
| 49 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR Fibra d=25mm | m | 18,50 |
| 50 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, cot ppr d=25mm | buc | 6,00 |
| 51 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, teu ppr d25mm | buc | 6,00 |
| 52 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1", robinet PPR d=25mm | buc | 6,00 |
| 53 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 9,14 |
|  |  | 1.6. Diverse |  |  |
| 54 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 14,35 |
| 55 | TRI1AA04B2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t | 14,35 |
| 56 | TsI50C5 | Transportarea deseului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 14,35 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Ventilare si conditionare |  |  |
| 57 | RpVC41C k=0,2sal | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 11000-17000 mc/h | buc | 2,00 |
| 58 | VC18B k=0.7sal | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h ( Gree Smart Inverter 24000 BTU cu filtru ) | buc | 2,00 |
|  |  | 2.2. Retea electrica |  |  |
| 59 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 1,00 |
| 60 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 36,00 |
| 61 | RpEC16B | Demontat loc de priza si intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, peste 3 m inaltimea camerei | buc | 3,00 |
| 62 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 35,00 |
| 63 | RpEG03A | Montarea tabloului de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg , Panou de distributie intern din plastic cu usita de metal 36 locuri | buc | 1,00 |
| 64 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A | buc | 25,00 |
| 65 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63A. | buc | 2,00 |
| 66 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 12,00 |
| 67 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 371,00 |
| 68 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 362,00 |
| 69 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, PV3 *4 | m | 16,00 |
| 70 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor modulare cu impuls, 1 modul, simplu, 16A | buc | 12,00 |
| 71 | RpEE03A | Montarea rama modulara p/u intrerupatoare 6 locuri (Legrand, Schnaider, Viko, El-bi,..., ABB, sau analogic) | buc | 2,00 |
| 72 | RpEE03C | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, duble, cu rama ( Legrand,Scheider, Viko,El-bi,...ABB, sau analogic) | buc | 6,00 |
| 73 | RpEE03C | Montarea box 4M, cu rama de metal gri (Compatibila cu doza de pardosea modulara) | buc | 6,00 |
| 74 | RpEE03C | Montarea prizelor interne modulare 2M, 220-250V, 16A cu impamintare, compatibil cu box de pardosea 4M (Legrand, Scheider, Viko,..., ABB, sau analogic) | buc | 8,00 |
| 75 | RpEE03C | Montarea prizelor interne modulare 2M, RJ45, 220-250V, 16A cu impamintare, compatibile cu box de pardosea 4M(Legrand, Scheider, Viko,..., ABB, sau analogic) | buc | 4,00 |
| 76 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,00 |
| 77 | Pretul firmei | Cablu UTP cat. 5e/0,50 | m | 100,00 |
| 78 | RpEA01A K=0,5 sal. | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm, flexibil | m | 780,00 |
| 79 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat, Panel LED, incastrat in tavan, 40-48W, 6000K, marime: 596x596mm, H=10mm, carcasa aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, iluminare din 4 parti, disfuzie: LGP-acrilat, tensiune: 85-265V, 4320Lm, IP20, 120grade, Termen de garantie: 36 luni | buc | 34,00 |
| 80 | RpEF13C | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm | buc | 2,00 |
| 81 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat LED cu acumulator p/u cazuri de avarie, montat aparent; 18-20W; 6500K; 1350Lm; 85-265V; IP20; durata de viata 5000H; unghi fascicul 120grade; -20...+40grade; culoare carcas alb, material carcas aluminiu; termen de garantie 36 luni | buc | 2,00 |
| 82 | Pretul firmei | Sina de conectare P C45 63A 3P 1M | buc | 2,00 |
| 83 | RpEE03B | Cutie externa IP65 240x195x90mm, p/u conectarea firelor | buc | 3,00 |
| 84 | RpEE03B | Cutie interna IP65 196x118x70mm, p/u conectarea firelor | buc | 3,00 |
| 85 | Pretul firmei | Conector vago 3-5 contacte | buc | 142,00 |
|  |  | 2.3. Retea Informationala ( Internet ) |  |  |
| 86 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 45,00 |
| 87 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi | buc | 1,00 |
| 88 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 2,00 |
| 89 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50, Dulap de distributie 4 U 19" | buc | 1,00 |
| 90 | 11-07-001-02 | Aparataj : Switch CRS 326- 24G +2S + RM | buc | 1,00 |
| 91 | 11-07-001-01 | Montare Patch Panel 24" porturi rackabil CAT - 5E | buc | 1,00 |
| 92 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule,) masa, kg, pina la: 5, Bloc WI-FI UniFi Access Point ( U6 - LR ) | buc | 1,00 |
| 93 | 11-07-001-01 | Montare Injector PoE-at poe, 48W | buc | 1,00 |
| 94 | RpEE03C | Montarea Pop-up boxa 4M UTP RJ45, otel inoxidabil cu rama de metal, gri ( Compatabila cu doza de pardosea modulara ), montata in pardosea | buc | 1,00 |
| 95 | RpEE03C | Montarea prizelor interne modulare 2M, RJ45, 220-225V, 16A cu impamintare,compatibil cu boxa de pardosea 4M ( Hager, Schneider, Vico, Legrand, El-bi....ABB sau analogic ) | buc | 2,00 |
| 96 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, Priza, Ethernet interna cu modul RJ45, dubla, + Cutie ( Podrozetnic ) | buc | 4,00 |
| 97 | RpEA01A k=0,2 sal. | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm | m | 285,00 |
| 98 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 3,20 |
| 99 | 0055-567 | Cablu UTP cat. 5E 24A WG, cupru | m | 200,00 |
| 100 | 0055-567 | Cablu FO-2 | m | 120,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Ventilare si conditionare |  |  |
| 101 | Pretul firmei | Conditioner GREE Smart Inverter ( sau analogic ) 24000 BTU cu filtru, mod turbo, taimer,autorestart, Clasa A++ | buc | 2,00 |
|  |  | 3.2. Retea electrica |  |  |
| 102 | Pretul firmei | Panou de distributie intern din plasticcu usa din metal 36 locuri, in set cu sina N si PE, culoare gri ( hager, schneider, legrand, eaton ...ABB, sau analogic) | buc | 1,00 |
| 103 | Pretul firmei | Box de pardosea pentru prize modulare 4M, cu rama de metal gri(Legrand, Eaton, Scheider,..., ABB, sau analogic) | buc | 6,00 |
| 104 | Pretul firmei | Intrerupator automat B10A/1P (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 5,00 |
| 105 | Pretul firmei | Intrerupator automat B16A/1P(Legrand, Eaton, Hager, ABB, Scheider, sau analogic) | buc | 12,00 |
| 106 | Pretul firmei | Intrerupator automat B20A/1P(Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 2,00 |
| 107 | Pretul firmei | Intrerupator automat C63A/3P (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 1,00 |
| 108 | Pretul firmei | Intrerupator automat B16A/3P (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 1,00 |
| 109 | Pretul firmei | Automat diferential AVDT 2P B20A 0,30mA (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 5,00 |
| 110 | Pretul firmei | Separator de sarcina BH 63A (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 1,00 |
| 111 | Pretul firmei | Demaror modular electromagnetic 230V, bobina -230V, I contact -25A, Z-SCH ( Eaton sau analogic ) | buc | 12,00 |
|  |  | 3.3. Retea Informationala ( Internet ) |  |  |
| 112 | Pretul firmei | Dulap de distributie 19" 4U | buc | 1,00 |
| 113 | Pretul firmei | Bloc Wi- Fi UniFi Access Point ( U6- LR ) | buc | 1,00 |
| 114 | Pretul firmei | Injector PoE-at poe, 48W | buc | 1,00 |
| 115 | Pretul firmei | Switch CRS 326 - 24G + 2S + RM | buc | 1,00 |
| 116 | Pretul firmei | Patch Pannel 24 Porturi CAT-5E 1U | buc | 1,00 |
| 117 | Pretul firmei | Pop -up Boxa 4 module, UTP RJ45, otel inoxidabil de pardosea pentru prize modulare, cu rama de metal gri (Legrand, Eaton, Scheider,..., ABB, sau analogic) | buc | 1,00 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac