| Amenajarea zonei de agrement pentru locuitorii din comuitate, s. Roscani, r. Straseni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrări de constructie

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de pavare |  |  |
| 1 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 100,000 |
| 2 | TrI1AA02C1 | Incarcarea deseuri din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 5,000 |
| 3 | TsI50C5 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 5,000 |
| 4 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100 x 30 x 8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 100,000 |
| 5 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 50 x 10 x 15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 8,000 |
| 6 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm. Nota: Pavaj vibro-presat caramida gr. 4 cm | m2 | 200,000 |
| 7 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 2,000 |
| 8 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de instalare a formelor arhitecturale mici |  |  |
| 9 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 2,750 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,375 |
| 11 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 32,130 |
| 12 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 196,800 |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 10,000 |
| 14 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 12,240 |
| 15 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa M300 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 4,000 |
| 16 | TsH222A | Incarcarea solului in transport auto | m3 | 2,750 |
| 17 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 4,675 |
| 18 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (profile din metal si tabla plana) | kg | 385,000 |
| 19 | IzA10B | Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit | m2 | 30,200 |
| 20 | RpIzE12C | Grunduirea si vopsirea manuala a totemului, cu vopsele gata preparate, in variantele: un strat cu vopsea de miniu de plumb si doua straturi vopsea de ulei. | m2 | 44,000 |
| 21 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,360 |
| 22 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 27,000 |
| 23 | CJ10D Apl | Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 100-T. Nota: Element decorativ "Inima" 3,5*2,8*0,2 | buc | 1,000 |
| 24 | DF19B | Montare litere 3D cu pelicula luminiscenta (Roscani) | buc | 7,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.