CAIET DE SARCINI

PENTRU  CONCURS PRIN CEREREA OFERTELOR DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Ministerul Finantelor al RM

2. Organizatorul procedurii de achizitie Ministerul Finantelor al RM

3. Obiectul achizitiilor: Lucrări de reparație în blocurile administrative din str. Constantin Tănase, 7 și Pușkin, 44.

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrarilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucrări de reparație în blocul administrativ nr. 1 din str. Constantin Tănase, 7 |  |  |  |  |
|  |  | Reparatia cabinete etaj 4 bloc administrativ |  |  |
|  |  | 1. Cabinet 414 |  |  |
|  |  | 1.1. Podele |  |  |
| 1 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 17,610 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgruht" intr-un strat, la podele interioare | m2 | 17,610 |
| 3 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 17,610 |
| 4 | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet | m2 | 17,610 |
| 5 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 17,610 |
| 6 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 | 17,610 |
| 7 | RpCK11B | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor | m | 16,300 |
| 8 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet pe bază de apă in trei straturi | m2 | 17,610 |
| 9 | CG06A | Plinte din lemn de stejar, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti--montarea plinta veche | m | 16,300 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra | m2 | 49,110 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 49,110 |
|  |  | 2. Cabinete 418-420 |  |  |
|  |  | 2.1. Pereti cabinete |  |  |
| 12 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.-perete DSP cu carcasa | m2 | 71,540 |
| 13 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.glafuri din lambriu plastic la ferestre | m2 | 14,310 |
| 14 | CD05D | Inchideri din blocuri BCA 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m | m3 | 9,600 |
| 15 | RpCB03A | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 0,190 |
| 16 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 1,920 |
| 17 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 21,000 |
| 18 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 39,000 |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 66,000 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra | m2 | 128,000 |
| 21 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 128,000 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 113,700 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra | m2 | 128,000 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 128,000 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 128,000 |
|  |  | 2.2. Tavane |  |  |
| 26 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.-Amstrong | m2 | 47,200 |
| 27 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 47,200 |
| 28 | CK18B | Montarea baghetelor la tavane din poliuretan | m | 38,000 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra | m2 | 47,200 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 47,200 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 47,200 |
|  |  | 2.3. Podele |  |  |
| 32 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din laminat | m2 | 45,300 |
| 33 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, | m2 | 45,300 |
| 34 | RpCK07C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila espandata (cheramzit) | m3 | 7,100 |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 5 cm | m2 | 47,600 |
| 36 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4 | m2 | 47,600 |
| 37 | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet | m2 | 47,600 |
| 38 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 47,600 |
| 39 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 | 47,600 |
| 40 | RpCK11B | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor | m | 33,500 |
| 41 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet pe bază de apă in trei straturi | m2 | 47,600 |
| 42 | CG06A | Plinte din lemn de stejar, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 33,500 |
|  |  | 2.4. Goluri |  |  |
| 43 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m, cu spon natural cu pervaz | m2 | 8,600 |
| 44 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 3,000 |
| 45 | CK18C | Montarea cornier perforat la glaf | m | 35,000 |
| 46 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 16,460 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra | m2 | 16,460 |
| 48 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,460 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,460 |
|  |  | 2.5. Iluminat electric |  |  |
| 50 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 14,000 |
| 51 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 18,000 |
| 52 | RpEC01B | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc | 3,000 |
| 53 | RpEC05B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite | buc | 10,000 |
| 54 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 27,000 |
| 55 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate 4x10 LED L-0,6m | buc | 12,000 |
| 56 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: 10W LED l-0,6m | buc | 48,000 |
| 57 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 3,000 |
|  |  | 2.6. Lucrari sanitare |  |  |
| 58 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor | m2 | 8,550 |
| 59 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 8,550 |
| 60 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 8,550 |
| 61 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic , cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300mm | buc | 4,000 |
|  |  | 3. Coridor linga cabinetele 418-420 |  |  |
|  |  | 3.1. Podele |  |  |
| 62 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti fara pret plinta | m | 9,000 |
| 63 | RpCK11B | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor | m | 20,000 |
| 64 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet pe bază de apă in trei straturi | m2 | 1,200 |
|  |  | 3.2. Tavane |  |  |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra | m2 | 26,800 |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 26,800 |
|  |  | 3.3. Pereti |  |  |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra | m2 | 89,400 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 89,400 |
|  |  | 4. Diverse |  |  |
| 69 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 12,000 |
| 70 | TRI1AA05C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 12,000 |
| 71 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 12,000 |
|  |  | Reparatia coridor etaj 1 Trezorerie |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 172,500 |
| 2 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 10,000 |
| 3 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 10,000 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra | m2 | 172,500 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 172,500 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 172,500 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 172,500 |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 172,500 |
| 9 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" -FleksoDecor | m2 | 172,500 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane-glafuri | m2 | 25,410 |
| 11 | CK18C | Montarea cornier perforat la glaf | m | 95,500 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra | m2 | 25,410 |
| 13 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 25,410 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,410 |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 25,410 |
| 16 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" -FleksoDecor | m2 | 25,410 |
|  |  | 1.2. Goluri |  |  |
| 17 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,300 |
| 18 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 6,100 |
| 19 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,300 |
| 20 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,000 |
|  |  | 1.3. Tavane |  |  |
| 21 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 48,000 |
| 22 | CK18C | Montarea cornier perforat la glaf | m | 62,220 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra | m2 | 48,000 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 48,000 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,000 |
| 26 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 37,200 |
|  |  | 1.4. Podele |  |  |
| 27 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 58,100 |
| 28 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgruht" intr-un strat, la podele interioare | m2 | 85,000 |
| 29 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 85,000 |
| 30 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 85,000 |
| 31 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea de 10 cm la pereti din granit ceramic fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 58,100 |
| 32 | CK18B | Montarea baghetelor -trecere diferite tipuri podea din aluminiu | m | 1,400 |
|  |  | 2. Iluminat electric |  |  |
| 33 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 10,000 |
| 34 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 5,000 |
| 35 | RpEC01B | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc | 3,000 |
| 36 | RpEC05B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite | buc | 3,000 |
| 37 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 10,000 |
| 38 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate 2x18 LED L-1,2m | buc | 8,000 |
| 39 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: 18W LED l-1,2m | buc | 16,000 |
| 40 | RpEE14B | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 | buc | 3,000 |
| 41 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVG ng | m | 30,000 |
|  |  | Amenajare drum acces |  |  |
| 1 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 50,000 |
| 2 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gri gr.60mm vibropresat | m2 | 50,000 |
| 3 | TRI1AA05C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 4,000 |
| 4 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 4,000 |
| Lucrări de reparație în blocul administrativ nr. 2 din str. Constantin Tănase, 7 |  |  |  |  |
|  |  | Reparația acoperiș cladire 2 str. C. Tănase |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 440,000 |
| 2 | IzF01C | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 440,000 |
| 3 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ХПП Линокром sau analogic | m2 | 440,000 |
| 4 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ХКП Линокром sau analogic | m2 | 440,000 |
| 5 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple Линокром ХКП | m | 55,000 |
| 6 | RpCI25B1apl | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -vazon simplu -aerator | buc | 8,000 |
| 7 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 9,800 |
| 8 | TRI1AA05C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 9,800 |
| 9 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 9,800 |
| 10 | TrB22F1A | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t | t | 9,800 |
| Lucrări de reparație în blocul administrativ din str. A. Pușkin, 44 |  |  |  |  |
|  |  | Reparatia oficii in blocul administrativ de pe str.Puschin 44 |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Nod sanitar dame |  |  |
|  |  | 1.1.1. Podele |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,210 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10,210 |
| 3 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 10,210 |
| 4 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 10,210 |
|  |  | 1.1.2. Tavane |  |  |
| 5 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 9,850 |
| 6 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 9,850 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra | m2 | 9,850 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,850 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,850 |
|  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |
| 10 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor --usa intrare | m2 | 3,360 |
| 11 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 3,360 |
| 12 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 22,800 |
| 13 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 22,800 |
| 14 | CI04G5 | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate, lucioase montate în două culori, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 50cm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hirtie, pe suprafete plane, de elemente prefabricate BCA, fixate cu pasta adeziva ( executate cu rosturi fug pe fug), pentru utilizarea chitului special la umplerea rosturilor rigide sau flexibile pe suprafete curbe (stilpi, grinzi), cu sectiune complicata din punct de vedere arhitectural | m2 | 22,800 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 33,840 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra | m2 | 33,840 |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 33,840 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 33,840 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra | m2 | 33,840 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 33,840 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,840 |
| 22 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 11,150 |
| 23 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea de 10 cm la pereti din granit ceramic fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 11,150 |
| 24 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,360 |
|  |  | 1.1.4. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 25 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 26 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 27 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 1,000 |
| 28 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 29 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 1,000 |
| 30 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 31 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic , cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300mm | buc | 2,000 |
| 33 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de 80 l | buc | 1,000 |
| 34 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor | m2 | 2,000 |
| 35 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 2,000 |
| 36 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 2,000 |
|  |  | 1.1.5. Iluminat electric |  |  |
| 37 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,000 |
| 38 | RpEC01B | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc | 1,000 |
| 39 | RpEC05B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite | buc | 1,000 |
| 40 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,000 |
| 41 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate 1x10 LED | buc | 4,000 |
| 42 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: 10W LED | buc | 4,000 |
| 43 | RpEE14B | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 | buc | 2,000 |
|  |  | 1.2. Nod sanitar barbati |  |  |
|  |  | 1.2.1. Podele |  |  |
| 44 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 3,960 |
| 45 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3,960 |
| 46 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 3,960 |
| 47 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 3,960 |
|  |  | 1.2.2. Tavane |  |  |
| 48 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 3,720 |
| 49 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 3,720 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra | m2 | 3,720 |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,720 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,720 |
|  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |
| 53 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor --usa intrare | m2 | 3,360 |
| 54 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet pe bază de apă in trei straturi | m2 | 3,360 |
| 55 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 23,020 |
| 56 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 23,020 |
| 57 | CI04G5 | Placaj din placute de gresie ceramica, glazurate, lucioase montate în două culori, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 50 cm inclusiv, livrate in panouri lipite pe hirtie, pe suprafete plane, de elemente prefabricate BCA, fixate cu pasta adeziva ( executate cu rosturi fug pe fug), pentru utilizarea chitului special la umplerea rosturilor rigide sau flexibile pe suprafete curbe (stilpi, grinzi), cu sectiune complicata din punct de vedere arhitectural | m2 | 23,020 |
| 58 | СF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 0,480 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra | m2 | 0,480 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 0,480 |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 0,480 |
| 62 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,680 |
|  |  | 1.2.4. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 63 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 64 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 65 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 1,000 |
| 66 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 67 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 1,000 |
| 68 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2,000 |
| 69 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 70 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic , cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300mm | buc | 1,000 |
| 71 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de 80 l | buc | 1,000 |
|  |  | 1.2.5. Iluminat electric |  |  |
| 72 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |
| 73 | RpEC01B | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc | 1,000 |
| 74 | RpEC05B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite | buc | 1,000 |
| 75 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,000 |
| 76 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate 1x10 LED | buc | 2,000 |
| 77 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: 10W LED | buc | 2,000 |
| 78 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A | buc | 1,000 |
|  |  | 1.3. Cabinete cu hol etaj 2 |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavane |  |  |
| 79 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 69,170 |
|  |  | 1.3.2. Podele |  |  |
| 80 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 65,700 |
| 81 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 65,700 |
| 82 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 65,700 |
| 83 | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet | m2 | 65,700 |
| 84 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 65,700 |
| 85 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 | 65,700 |
| 86 | RpCK11B | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor | m | 44,600 |
| 87 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet pe bază de apă in trei straturi | m2 | 65,700 |
| 88 | CG06A | Plinte din lemn de stejar, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 10 cm la pereti | m | 44,600 |
| 89 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 2,600 |
| 90 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgruht" intr-un strat, la podele interioare | m2 | 3,000 |
| 91 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 3,000 |
| 92 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 3,000 |
| 93 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea de 10 cm la pereti din granit ceramic fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 2,400 |
| 94 | CK18B | Montarea baghetelor -trecere diferite tipuri podea din aluminiu | m | 0,900 |
|  |  | 1.3.3. Pereti |  |  |
| 95 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 59,060 |
| 96 | CD05D | Inchideri din blocuri BCA 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m | m3 | 5,970 |
| 97 | RpCB03A | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 0,100 |
| 98 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 1,000 |
| 99 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 11,000 |
| 100 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 15,000 |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra | m2 | 163,500 |
| 102 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 163,500 |
| 103 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 163,500 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra | m2 | 163,500 |
| 105 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 163,500 |
| 106 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 163,500 |
| 107 | CK18C | Montarea cornier perforat la glaf | m | 59,300 |
| 108 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 4,860 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra | m2 | 4,860 |
| 110 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,860 |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,860 |
| 112 | DC04Bapl | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri-perete pentru marirea gol | m | 16,000 |
| 113 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | 0,820 |
|  |  | 1.3.4. Goluri |  |  |
| 114 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m,cu spon natural cu pervaz | m2 | 4,200 |
| 115 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,000 |
| 116 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 10,200 |
|  |  | 1.3.5. Lucrari sanitare |  |  |
| 117 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor | m2 | 7,410 |
| 118 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 7,410 |
| 119 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 7,410 |
|  |  | 1.3.6. Iluminat electric |  |  |
| 120 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,000 |
| 121 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 1,000 |
| 122 | RpEC01B | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc | 5,000 |
| 123 | RpEC05B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite | buc | 12,000 |
| 124 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 28,000 |
| 125 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate 4x10 LED L-0,6m | buc | 18,000 |
| 126 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: 10W LED l-0,6m | buc | 72,000 |
| 127 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 4,000 |
| 128 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 60,000 |
| 129 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 60,000 |
| 130 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVG ng | m | 45,000 |
| 131 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 6,000 |
|  |  | 1.4. Coridor |  |  |
|  |  | 1.4.1. Pereti |  |  |
| 132 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor --usa intrare | m2 | 40,000 |
| 133 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire – cu lac de parchet pe bază de apă in trei straturi | m2 | 40,000 |
| 134 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,000 |
| 135 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 170,500 |
| 136 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" -FleksoDecor | m2 | 170,500 |
|  |  | 1.4.2. Podele |  |  |
| 137 | RpCK42Eapl | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate-plinta de lemn | m | 50,000 |
| 138 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea de 10 cm la pereti din granit ceramic fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 50,000 |
|  |  | 1.5. Casa scarii |  |  |
|  |  | 1.5.1. Pereti |  |  |
| 139 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,000 |
| 140 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 162,600 |
| 141 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" -FleksoDecor | m2 | 162,600 |
| 142 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 80,000 |
| 143 | RpCR22A | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica | m2 | 3,000 |
| 144 | RpCR23B | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta | m2 | 3,000 |
|  |  | 1.5.2. Lucrari sanitare |  |  |
| 145 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor | m2 | 6,000 |
| 146 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 6,000 |
| 147 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 6,000 |
|  |  | 1.5.3. Podele |  |  |
| 148 | RpCK42Eapl | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate-plinta de lemn | m | 28,500 |
| 149 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea de 10 cm la pereti din granit ceramic fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 28,500 |
|  |  | 1.5.4. Tavane |  |  |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra | m2 | 18,000 |
| 151 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,000 |
| 152 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,000 |
|  |  | 1.6. Scara intrare |  |  |
| 153 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 2,160 |
| 154 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2,160 |
| 155 | CI02C | Placaj la trepte prefabricate din beton armat, mozaicate cu piatra de mozaic de marmura de cel mult 30 cm latime, montate pe console metalice si fixate in pereti cu mortar de ciment var M 100-T | m | 4,000 |
| 156 | RpCK16A | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 | m2 | 1,000 |
|  |  | 1.7. Scara intrare N2 |  |  |
| 157 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 5,940 |
| 158 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 5,940 |
| 159 | CI02C | Placaj la trepte prefabricate din beton armat, mozaicate cu piatra de mozaic de marmura de cel mult 30 cm latime, montate pe console metalice si fixate in pereti cu mortar de ciment var M 100-T | m | 7,000 |
| 160 | RpCK16A | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 | m2 | 3,850 |
|  |  | 1.8. Lucrari diverse |  |  |
| 161 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 3,500 |
| 162 | TrI1AC05E2 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 3,500 |
| 163 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km (gunoi de constructie) | t | 3,500 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 164 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 50l | buc | 2,000 |
|  |  | Lucrari generale de constructie. (Demontari) |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Parter (PE4) |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 17,00 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 60,00 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi) | m2 | 1,90 |
| 4 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice (demontari usi) | kg | 110,20 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari ferestre) | m2 | 2,25 |
| 6 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontari gips-carton) | m2 | 11,00 |
| 7 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,77 |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 2,70 |
| 9 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 50,00 |
| 10 |  | Gunoiului de constructie |  |  |
| 11 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 5,50 |
| 12 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 5,50 |
|  |  | Capitolul 2. Etaj-1 (PE9) |  |  |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 40,00 |
| 14 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,00 |
| 15 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (demontarea placi "Armstrong", к=0,2 к з/пл и экспл/маш) | m2 | 42,00 |
| 16 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 38,00 |
| 17 |  | Gunoiului de constructie |  |  |
| 18 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 3,50 |
| 19 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 3,50 |
|  |  | Lucrari generale de constructie. (Marca SA) |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Fragment-1 (parter, PE4) |  |  |
| 1 | RpCU06C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 | m | 5,00 |
| 2 | RCsB21C k=0,5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 5,00 |
| 3 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 61,50 |
| 4 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... C15 | m3 | 0,70 |
| 5 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,50 |
| 6 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Fragment-3 (etaj-1, PE9) |  |  |
| 7 | RCsB21C k=0,28 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn1,4 cm) | buc | 5,00 |
| 8 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 5,00 |
| 9 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 86,94 |
|  |  | Capitolul 3. Ferestri |  |  |
| 10 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F-1, F-2), cu deschidere dublă | m2 | 7,08 |
| 11 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din plastic (шир.350 мм) | m | 3,50 |
| 12 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (шир.300 мм) | m | 3,50 |
|  |  | Capitolul 4. Vitraliu |  |  |
| 13 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (cu sticla trasparenta și ușă glisantă) | m2 | 6,38 |
|  |  | Capitolul 5. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. P1 (parter) |  |  |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 4,5 cm) | m2 | 17,14 |
| 15 | CG01A1 k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 17,14 |
| 16 | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet | m2 | 17,14 |
| 17 | CG06A | Plinte din lemn de stejar, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 17,00 |
| 18 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 17,14 |
| 19 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu lac pe bază de apă, a parchetului in trei straturi | m2 | 17,14 |
|  |  | Capitolul 5.2. P2 (etaj-1) |  |  |
| 20 | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet | m2 | 3,00 |
| 21 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 41,90 |
| 22 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu lac pe bază de apă a parchetului in trei straturi | m2 | 41,90 |
| 23 | CG06A | Plinte din lemn de stejar, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 37,00 |
|  |  | Capitolul 6. Finisaj interior |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Parter |  |  |
| 24 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,15 |
| 25 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 47,20 |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 47,20 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 47,20 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,20 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) | m2 | 47,20 |
|  |  | Capitolul 6.2. Etaj-1 |  |  |
| 30 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (fara costul materialului, к=0,4 к з/пл и экспл/маш) | m2 | 44,20 |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 19,90 |
| 32 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 19,90 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19,90 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 87,40 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) | m2 | 87,40 |
|  |  | Capitolul 6.3. Grafurile interioari |  |  |
| 36 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 3,10 |
| 37 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltarului din aluminiu) | m | 11,60 |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,10 |
| 39 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,10 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,10 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,10 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) | m2 | 3,10 |
|  |  | Capitolul 7. Finisaj exterior. |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Finisarea fatade |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 71,00 |
| 44 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (inclus: vata minerala, gr.50 mm, adeziv, fibra de sticla, cornier din aluminiu - 25,50m) | m2 | 71,00 |
| 45 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 71,00 |
| 46 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 71,00 |
| 47 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 71,00 |
|  |  | Capitolul 7.2. Grafurile exterioare |  |  |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,10 |
| 49 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (inclus: vata minerala, gr.30 mm, adeziv, fibra de sticla) | m2 | 5,10 |
| 50 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 5,10 |
| 51 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 5,10 |
|  |  | Capitolul 7.3. Soclu |  |  |
| 52 | CI06C | Placaj din piatră de Cosăuți cu dimensiuni de la 40 x 40 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra de Cosauti) | m2 | 3,50 |
| 53 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 3,50 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,00 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare) | m2 | 15,00 |
|  |  | Încălzire |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Parter (PE12) |  |  |
| 1 | IC13A | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 20 mm | m | 15,00 |
| 2 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 15,00 |
| 3 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 15,00 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (тип 22 500x1000) | buc | 1,00 |
| 5 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 6,50 |
| 6 | IzA08C | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei | m2 | 13,50 |
| 7 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor | m2 | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2. Etaj-1 (PE12) |  |  |
| 8 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 3,00 |
| 9 | IzA08C | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei | m2 | 27,00 |
|  |  | Instalație de iluminat și luminat electric |  |  |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 |  | Parter |  |  |
| 2 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 x 10 LED | 100 buc | 0,06 |
| 3 |  | Светильник с LED лампами, потолочный, 220В, 4х10 Вт, LED | buc | 6,00 |
| 4 |  | Лампа LED la 10wt | buc | 24,00 |
| 5 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (скрыт. пров. 220В Iн=16A IP20) | 100 buc | 0,07 |
| 6 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20 двухклавишный) | 100 buc | 0,01 |
| 7 | RpEC01B | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite | buc | 1,00 |
| 8 | RpEC05B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite | buc | 3,00 |
| 9 |  | Etaj 1 |  |  |
| 10 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 x 10 LED | 100 buc | 0,05 |
| 11 |  | Светильник с LED лампами, потолочный, 220В, 4х10 Вт, LED | buc | 5,00 |
| 12 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de construсtii |  |  |
| 13 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 30,00 |
| 14 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 30,00 |
|  |  | Reparația acoperiș clădire str. Puskin 44, trezoreria |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 464,000 |
| 2 | IzF01C | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 464,000 |
| 3 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ХПП Линокром sau analogic | m2 | 464,000 |
| 4 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ХКП Линокром sau analogic | m2 | 464,000 |
| 5 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple Линокром ХКП | m | 48,000 |
| 6 | RpCI25B1apl | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -vazon simplu -aerator | buc | 7,000 |
| 7 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 10,500 |
| 8 | TRI1AA05C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 10,500 |
| 9 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 10,500 |
| 10 | TrB22F1A | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t | t | 10,500 |
| TOTAL: |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:                                      ________________ / Gabriela CUNEVA