## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul lucrări reparație în incinta OS Mîrzești

Autoritatea contractantă_IMSP Centrul de Sănătate nr. 1 Orhei, str. Vasile Lupu 127, mun. Orhei

(denumirea, adresa)

Punctul de executare: satul Mîrzești, r. Orhei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari interioare |  |  |
|  |  | 1.1. Tavane |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 113,25 |
| 2 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 113,25 |
|  |  | 1.2. Pardoseli |  |  |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 3,37 |
| 4 | CC03C | Montare plase sudate VR 10x10 , la pardoseli | kg | 85,00 |
| 5 | CG01A K-1,4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 7 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 35,73 |
| 6 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 35,48 |
| 7 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 35,48 |
| 8 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 72,63 |
| 9 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 33,73 |
| 10 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea | m | 23,70 |

Lista cu cantitățile de lucrări

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  |  |
| 11 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 30,18 |
| 12 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Omogen KLASS 43; gr. minima 2 mm ) ( culoarea coordonata cu beneficiarul ) | m2 | 31,84 |
|  |  | 1.3. Pereti |  |  |
| 13 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 110,00 |
| 14 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 2,70 |
| 15 | CD05B | Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier | m3 | 0,53 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 68,50 |
| 17 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 68,50 |
| 18 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 236,00 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 236,00 |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra | m2 | 230,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 230,50 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 230,50 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 230,50 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( include colorarea vopselei = 30 colere ) | m2 | 230,50 |
| 25 | CI06C3 | Placaj cu placute colorate montate in culori si forme diferite montate in desen, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 35,70 |
| 26 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil heterogen (linoleum medical), la pereti ( gr. minima 1,15mm ) ( culoarea coordonata cu beneficiarul ) | m2 | 42,80 |

Autoritatea contractantă  ___________              Data "22" 08.2023