| Lucrari de reparatie Bloc Central IP LT Principesa Natalia Dadiani str Calea Iesilor 21 mun Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.1. Bloc Alimentar-Cantina |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 205,36 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 24,643 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 30,804 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 10,268 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,054 |
| 2 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 |  | 83,07 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 66,456 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 66,456 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,249 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,246 |
| 3 | RpCO56B |  |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  |  |  | m2 |  | 83,67 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 39,325 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 39,325 |
| 4 | RpCO56B |  |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Constructie MDF) |  |  |  |  | m2 |  | 8,40 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 3,948 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 3,948 |
| 5 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt |  |  |  |  | m2 |  | 363,29 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 10,899 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  |  | kg |  | 54,494 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 18,165 |
| 6 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 363,29 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 363,290 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 72,658 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 2 869,991 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  | 217,974 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 8,719 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 2,361 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,727 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,816 |
| 7 | CF17B k=4 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 |  |  |  |  | m2 |  | 363,29 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 145,316 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 43,595 |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  | 8,719 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,453 |
| 8 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 363,29 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 10,899 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 54,494 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 18,165 |
| 9 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 178,59 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 217,880 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 1 275,133 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,714 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 14,109 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 2,857 |
| 10 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 178,59 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 35,718 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 196,449 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  | 26,788 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,054 |
| 11 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 178,59 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,358 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 26,788 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 8,930 |
| 12 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 178,59 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 80,365 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 17,859 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos tip "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 188,395 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,179 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,179 |
| 13 | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  |  |  | m2 |  | 178,59 |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  | 25,003 |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  | 74,115 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 8,930 |
| 14 | CN55A |  |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (inclusiv coler) |  |  |  |  | m2 |  | 178,59 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 121,441 |
|  | 2430116104842 |  |  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" |  |  |  |  | kg |  | 198,235 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 89,295 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 8,930 |
| 15 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) ( culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 184,70 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 304,755 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  | 190,278 |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  | 690,224 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 87,677 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 3 730,940 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,373 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,216 |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,847 |
| 16 | CK26C |  |  | Coltare din mase plastice montate la muchii (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 190,49 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 15,239 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,905 |
|  | 2521106718393c |  |  | Coltare din mase plastice montate la muchii |  |  |  |  | m |  | 190,490 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,905 |
| 17 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30 (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm) |  |  |  |  | buc |  | 13,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 6,110 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,390 |
|  | 28112363062001 |  |  | Grila ventilatie de interior din PVC dimensiune 20x30 |  |  |  |  | buc |  | 13,000 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 6,500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite |  |  |  |  | m2 |  | 57,23 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 6,868 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 8,584 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 2,861 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,572 |
| 19 | RpCJ06B |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  |  |  | m |  | 142,78 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 62,823 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 31,412 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 139,924 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  | 0,143 |
|  | 82664102101000 |  |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 0,714 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,885 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,214 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,143 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,143 |
| 20 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 57,23 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 85,044 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  | 17,169 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  | 836,130 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,641 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 4,521 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,694 |
| 21 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 57,23 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,717 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 8,584 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 2,861 |
| 22 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 57,23 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 25,753 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,723 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos tip "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 60,372 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,057 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,057 |
| 23 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa |  |  |  |  | m2 |  | 57,23 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,717 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 8,584 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 2,861 |
| 24 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  |  |  |  | m2 |  | 57,23 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 31,477 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 22,892 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 3,434 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 28,615 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 2,861 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,114 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane |  |  |  |  | m2 |  | 73,84 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 8,861 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 11,076 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 3,692 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,738 |
| 26 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 73,84 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,215 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  |  | kg |  | 11,076 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 3,692 |
| 27 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 73,84 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 112,975 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 527,218 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,295 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 5,833 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,440 |
| 28 | CF53B k mat util=2 |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) |  |  |  |  | m2 |  | 73,84 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,890 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 211,182 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,148 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,591 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 2,363 |
| 29 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 73,84 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 14,768 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 81,224 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  | 11,076 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,022 |
| 30 | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  | 97,76 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 186,722 |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  | 103,161 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  | 90,291 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  | 216,147 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  | 230,885 |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  | 74,423 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  | 26,625 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 8,597 |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  | 162,111 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  | 1 590,648 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,450 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 4,644 |
| 31 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 171,60 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,148 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 25,740 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 8,580 |
| 32 | CF57A k=2 mat, util |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor k= 2 materiale, utilaje |  |  |  |  | m2 |  | 171,60 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 77,220 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 17,160 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos tip "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 362,042 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,343 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,343 |
| 33 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 171,60 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,148 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 25,740 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 8,580 |
| 34 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila) |  |  |  |  | m2 |  | 171,60 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 94,380 |
|  | 2430116103800l |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / lavabila |  |  |  |  | kg |  | 68,640 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 10,296 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 85,800 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 8,580 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,343 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  |  |  | m3 |  | 6,50 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 13,650 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 8,580 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,325 |
|  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  | 1,885 |
|  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  | 1,885 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,975 |
| 36 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund "Betohgpuht" sau analog |  |  |  |  | m2 |  | 171,60 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,148 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  |  | kg |  | 25,740 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 8,580 |
| 37 | CA02B |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  |  |  | m3 |  | 7,40 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 29,230 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,810 |
|  | 82663102100001 |  |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 7,661 |
|  | 2651122100397 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  |  |  | kg |  | 2 122,616 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 5,680 |
|  | 1421102200290 |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  | 5,082 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 2,167 |
|  | 2952270003700 |  |  | Centrala de beton |  |  |  |  | h-ut |  | 0,422 |
|  | 2952260003540 |  |  | Buldozer |  |  |  |  | h-ut |  | 0,133 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 1,850 |
|  | 2952270003000 |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  | 2,960 |
| 38 | CC03B |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp, VR 100x100x 5,5mm (3,8 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  | 280,97 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 8,429 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,405 |
|  | 2873122004105 |  |  | Plase sudate VR 100x100x 5,5mm |  |  |  |  | kg |  | 283,780 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 1,405 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 2,810 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  | 84,291 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,169 |
| 39 | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Bucataria) |  |  |  |  | m2 |  | 49,11 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 24,555 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 18,662 |
|  | 24165373438290 |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  |  | kg |  | 39,288 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,228 |
| 40 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 73,94 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 44,364 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,394 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 961,220 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 3,105 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,739 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,218 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,887 |
| 41 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 97,76 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 22,876 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | 1 503,207 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 8,842 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,393 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 4,106 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,978 |
| 42 | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 60x60 cm (tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 171,60 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 188,760 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  | 178,515 |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  | 1 109,222 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 71,060 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 3 466,320 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,520 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,309 |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 2,883 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 10,811 |
| 43 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte din teracota h=10 cm) |  |  |  |  | m |  | 42,82 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 17,128 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,282 |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  | 45,860 |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  | 15,736 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 269,766 |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  | 4,496 |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 12,846 |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 2,141 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,043 |
| 44 | CK18C aplicat |  |  | Montare profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm |  |  |  |  | m |  | 16,80 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 4,368 |
|  | 27431235490251 |  |  | Profil aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm |  |  |  |  | m |  | 17,640 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 0,420 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,017 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 100,800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi lemn/ PVC) |  |  |  |  | m2 |  | 15,08 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 3,167 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 3,167 |
| 46 | RpCP13B |  |  | Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, simple, din otel rotund si teava, fara inlocuire de material metalic |  |  |  |  | kg |  | 83,00 |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 3,320 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 3,320 |
|  | 2873155901194 |  |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  |  |  | kg |  | 0,415 |
|  | 2874125884803 |  |  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 |  |  |  |  | kg |  | 0,166 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 1,660 |
|  | 2940520003828 |  |  | Aparat de polizat (biax) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,830 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,830 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,830 |
| 47 | RpCR23A |  |  | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea |  |  |  |  | m2 |  | 8,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,350 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 2,210 |
|  | 2430226101349 |  |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  |  |  | kg |  | 0,255 |
|  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  |  |  | kg |  | 1,020 |
|  | 2320116200535 |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  |  | l |  | 0,128 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,255 |
|  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  | buc |  | 0,850 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,085 |
| 48 | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 8,40 |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 7,140 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,840 |
|  | 2812106306050b |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (bai, grup sanitar) |  |  |  |  | m2 |  | 8,400 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 33,600 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 4,200 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 1,470 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 5,040 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 8,400 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,168 |
| 49 | CK21D |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 3,36 |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 3,192 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,370 |
|  | 2812106306050 |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  | 3,360 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 13,440 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 1,848 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 0,648 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 2,016 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 3,360 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,067 |
| 50 | CK35A aplicat |  |  | Opritori la usi din cauciuc |  |  |  |  | buc |  | 7,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,050 |
|  | 2874136313300o |  |  | Opritori la usi din cauciuc |  |  |  |  | buc |  | 7,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.6. Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpSB01C |  |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  |  |  | m |  | 4,20 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,318 |
| 52 | RpSB03A |  |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm |  |  |  |  | m |  | 27,30 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,638 |
| 53 | RpIA48A |  |  | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 23,520 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  | 0,400 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  | 0,200 |
|  | 2320146200755 |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  |  | l |  | 0,200 |
|  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,080 |
|  | 2710403605033 |  |  | Tabla neagra 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 10,000 |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,400 |
|  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 0,600 |
| 54 | RpSC10A |  |  | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 3,520 |
| 55 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,850 |
| 56 | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,100 |
| 57 | RpCU05C1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,120 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,880 |
| 58 | RpCU06C1 |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,800 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 2,800 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 1,000 |
| 59 | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,720 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,600 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 1,400 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,004 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,024 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,040 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,060 |
| 60 | RpCU07D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | m |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,560 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,400 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 6,800 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,002 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,040 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,060 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,080 |
| 61 | RpSB13E |  |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | m |  | 12,40 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,712 |
|  | 2521216720160110 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm |  |  |  |  | m |  | 12,772 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  | 0,186 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,186 |
| 62 | RpSB14E |  |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,040 |
|  | 2523156721037110 |  |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110mm |  |  |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  | 0,210 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,090 |
| 63 | RpSB13C |  |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | m |  | 35,70 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 10,710 |
|  | 252121672016050 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm |  |  |  |  | m |  | 36,771 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  | 0,143 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,428 |
| 64 | RpSB14C |  |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  |  |  | buc |  | 18,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,680 |
|  | 252315672103750 |  |  | Cot PP D50x45° |  |  |  |  | buc |  | 18,000 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  | 0,180 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,216 |
| 65 | RpSA44I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" |  |  |  |  | buc |  | 16,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,440 |
|  | 28752742040404 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4" |  |  |  |  | buc |  | 16,000 |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  | 0,096 |
|  | 2874115893468 |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  |  | buc |  | 16,000 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  | 16,000 |
|  | 2461117308499 |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  | buc |  | 16,000 |
| 66 | RpSA44F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,640 |
|  | 28752742040402 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2" |  |  |  |  | buc |  | 8,000 |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  | 0,048 |
|  | 2874115893468 |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  |  | buc |  | 8,000 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  | 8,000 |
|  | 2461117308499 |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  | buc |  | 8,000 |
| 67 | RpSC22A |  |  | Montarea chiuvetei din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic d=50, montat pe pereti din zidarie de caramida (chivete existente) |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 8,200 |
|  | 82875114200020 |  |  | Chiuveta existenta |  |  |  |  | buc |  | 4,040 |
|  | 2523126719771 |  |  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" |  |  |  |  | buc |  | 4,040 |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  | 4,040 |
|  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m |  | 2,424 |
| 68 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" ( Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta) |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 6,600 |
|  | 2913124201370c |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"/ Baterie amestecatoare din inox cu brat lung pentru chiuveta |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  | 8,000 |
| 69 | RpSB25E |  |  | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,500 |
|  | 2875114202905 |  |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata |  |  |  |  | buc |  | 2,040 |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 0,245 |
|  | 1752117307067 |  |  | Calafat gudronat |  |  |  |  | kg |  | 0,102 |
| 70 | RpSA40A |  |  | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,600 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,100 |
|  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  | 0,196 |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l |  | 0,460 |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  | 0,024 |
|  | 2875274122000 |  |  | Racord olandez |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 2721204123000 |  |  | Niplu |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 2523156713810 |  |  | Fiting 1/2' |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |
| 71 | RpSA20B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm |  |  |  |  | m |  | 19,30 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 14,475 |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava PPR PN16 ф20 |  |  |  |  | m |  | 19,686 |
|  | 252315671943020 |  |  | Cot PPR ф20 |  |  |  |  | buc |  | 13,510 |
|  | 252315671945020 |  |  | Teu PPR ф20 |  |  |  |  | buc |  | 8,685 |
|  | 252315671946020 |  |  | Reductie PPR ф20 |  |  |  |  | buc |  | 1,930 |
|  | 252315671953020 |  |  | Racord drept M x Fe d=20mm |  |  |  |  | buc |  | 19,300 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,386 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  | 0,116 |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  | 0,039 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,809 |
| 72 | RpSA20B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25mm |  |  |  |  | m |  | 34,50 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 25,875 |
|  | 252121671705025 |  |  | Teava din material plastic d=25mm |  |  |  |  | m |  | 35,190 |
|  | 252315671943025 |  |  | Cot din material plastic d=25mm |  |  |  |  | buc |  | 24,150 |
|  | 252315671945025 |  |  | Teu din material plastic d=25mm |  |  |  |  | buc |  | 15,525 |
|  | 252315671946025 |  |  | Reductie din material plastic d=25mm |  |  |  |  | buc |  | 3,450 |
|  | 252315671953025 |  |  | Racord drept M x Fe d=25mm |  |  |  |  | buc |  | 34,500 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,690 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  | 0,207 |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  | 0,069 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 1,446 |
| 73 | RpSA43B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 32,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 10,560 |
|  | 28752742040403/4 |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" |  |  |  |  | buc |  | 32,000 |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  | 0,160 |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 9,920 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,038 |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  | 0,032 |
| 74 | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,700 |
|  | 2622102442760 |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  |  | buc |  | 1,060 |
|  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc |  | 1,050 |
|  | 2913134201561 |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  | 1,050 |
|  | 2913134201755 |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  | 1,050 |
|  | 2874134203260 |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc |  | 1,050 |
|  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m |  | 1,050 |
|  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc |  | 1,050 |
|  | 2875114200400 |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  |  | buc |  | 1,050 |
|  | 2875116710000 |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  | buc |  | 1,050 |
|  | 2513736621595 |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  |  | buc |  | 1,050 |
| 75 | RpSC21C |  |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 6,900 |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  | 3,060 |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  | 3,060 |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  | 3,060 |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  | 0,918 |
|  | 2875274203500 |  |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  |  |  | buc |  | 6,120 |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  | 3,060 |
| 76 | RpSD35A |  |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 6,000 |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  | 3,000 |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  | 6,000 |
| 77 | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  | 50,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 8,000 |
| 78 | SF02C |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  |  |  | 10 m |  | 5,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,550 |
| 79 | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  | 5,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.7. Lucrari incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie (9 radiatoare cu montare ulterioara) |  |  |  |  | m2 |  | 13,86 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 2,218 |
| 81 | IC35C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | m |  | 29,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 11,600 |
|  | 252121671000025 |  |  | Teava din polietilena sau polipropilena d 25 mm |  |  |  |  | m |  | 29,870 |
| 82 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 18,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 3,240 |
|  | 287527411010225 |  |  | Piesa de racordare (fiting) 2 imbinari d=25mm |  |  |  |  | buc |  | 18,000 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,360 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  | 0,126 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,324 |
| 83 | IC38B |  |  | Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  |  |  | buc |  | 18,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 3,240 |
|  | 287527411012512 |  |  | Piesa de racordare (fiting)/ MP 25x1/2+ olandez |  |  |  |  | buc |  | 18,000 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,360 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  | 0,126 |
|  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  | 0,324 |
| 84 | IC41B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala |  |  |  |  | buc |  | 18,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 2,160 |
|  | 2875274204000 |  |  | Bratara fixare |  |  |  |  | buc |  | 18,000 |
|  | 2874115893468 |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  |  |  | buc |  | 18,000 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  | 18,000 |
|  | 2874115893465 |  |  | Cartus pistol calibru 6,3 mm |  |  |  |  | buc |  | 18,000 |
| 85 | SD01A |  |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul d=25 mm (PPR) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,260 |
|  | 291312420210025 |  |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord d= 25mm PPR |  |  |  |  | buc |  | 2,010 |
|  | 2913124204200 |  |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  |  |  | buc |  | 2,010 |
| 86 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  | 36,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 5,400 |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  | 36,000 |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  | 72,000 |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  | 72,000 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 3,600 |
| 87 | IB05B |  |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiatoare existente) |  |  |  |  | buc |  | 9,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 22,500 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,360 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  | 0,720 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  | buc |  | 0,450 |
|  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  |  | buc |  | 36,000 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 2,250 |
| 88 | ID01B |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  |  |  |  | buc |  | 18,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 4,140 |
|  | 287527420270020 |  |  | Robinet cu dublu reglaj d=20 |  |  |  |  | buc |  | 18,000 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,360 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  | 0,720 |
| 89 | RpIE02A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  |  | m2 |  | 13,86 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 5,405 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,693 |
|  | 2952270003302 |  |  | Electropompa de apa |  |  |  |  | h-ut |  | 1,386 |
| 90 | RpIE04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" |  |  |  |  | m |  | 29,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 2,900 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,450 |
|  | 2952270003302 |  |  | Electropompa de apa |  |  |  |  | h-ut |  | 1,450 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Bloc Alimentar-Cantina |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 204,72 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 24,566 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 30,708 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 10,236 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,047 |
| 92 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 204,72 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,142 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  |  | kg |  | 30,708 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 10,236 |
| 93 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 204,72 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 249,758 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 1 461,701 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,819 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 16,173 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 3,276 |
| 94 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 204,72 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 40,944 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 225,192 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  | 30,708 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,061 |
| 95 | CF51B k5 mater,utila |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) k=5 materiale ,utilaj |  |  |  |  | m2 |  | 204,72 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 49,133 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 1 463,748 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,024 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 16,378 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 3,071 |
| 96 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 72,90 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 6,561 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,729 |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  | 72,900 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,729 |
| 97 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 204,72 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,142 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 30,708 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 10,236 |
| 98 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 102,36 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 46,062 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 10,236 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos tip "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 107,980 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,102 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,102 |
| 99 | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 102,36 |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  | 14,330 |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  | 42,479 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 5,118 |
| 100 | CF30A aplic |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. Mozaic de cuart cu norma 4,00 kg/m2 (culoare coordonat cu beneficiarul) h=1,8m |  |  |  |  | m2 |  | 102,36 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 124,879 |
|  | 26531021008311 |  |  | Tink/ . Mozaic de cuart (culoare coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  | kg |  | 409,440 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,409 |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,614 |
| 101 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 102,36 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,071 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 15,354 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 5,118 |
| 102 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent) |  |  |  |  | m2 |  | 102,36 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 56,298 |
|  | 24301161038001 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent) |  |  |  |  | kg |  | 40,944 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 6,142 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 51,180 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 5,118 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,205 |
| 103 | CB16A |  |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  |  |  | m2 |  | 60,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 9,000 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 42,000 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,120 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,210 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  |  | buc |  | 18,000 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  | 18,000 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  | 18,000 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  | 3,000 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  | 6,000 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  | 9,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Glafuri la usi si ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 22,22 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,666 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,333 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,111 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,222 |
| 105 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 22,22 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 33,019 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  | 6,666 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  | 324,634 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,249 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,755 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,658 |
| 106 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 22,22 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,667 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 3,333 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,111 |
| 107 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 22,22 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 9,999 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,222 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos tip "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 23,440 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,022 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,022 |
| 108 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 22,22 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,667 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 3,333 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,111 |
| 109 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent) |  |  |  |  | m2 |  | 22,22 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 12,221 |
|  | 24301161038001 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent) |  |  |  |  | kg |  | 8,888 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 1,333 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 11,110 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 1,111 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,044 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri la usi si ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  | 75,28 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 143,785 |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  | 79,439 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  | 69,528 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  | 166,444 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  | 177,793 |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  | 57,310 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  | 20,503 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 6,620 |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  | 124,833 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  | 1 224,877 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,346 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 3,576 |
| 111 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 75,28 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,258 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 11,292 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 3,764 |
| 112 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 42,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 3,780 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,420 |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  | 42,000 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,420 |
| 113 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 75,28 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,258 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 11,292 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 3,764 |
| 114 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan k=2 mater utilaj |  |  |  |  | m2 |  | 75,28 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 33,876 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,528 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos tip "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 158,826 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,151 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,151 |
| 115 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 75,28 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 15,056 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,528 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior tip "Mesterul Manole" |  |  |  |  | kg |  | 37,113 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,075 |
| 116 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 75,28 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,258 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 11,292 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 3,764 |
| 117 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila |  |  |  |  | m2 |  | 75,28 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 41,404 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 30,112 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 4,517 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 37,640 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 3,764 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,151 |
| 118 | CB16A |  |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  |  |  | m2 |  | 35,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,250 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 24,500 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,070 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,122 |
|  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  |  |  | buc |  | 10,500 |
|  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  | 10,500 |
|  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  | 10,500 |
|  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  | 1,750 |
|  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  | kg |  | 3,500 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  | 5,250 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.4. Balustrade, scari (inclusiv la geam) |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.( balustrada scari, grila metal la subsol, grile protectie ferestre inclusiv scara pod) |  |  |  |  | kg |  | 267,89 |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 5,358 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 5,358 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  | 0,214 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  | 0,268 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,804 |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 1,339 |
| 120 | CL17C |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  |  |  |  | kg |  | 50,60 |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,084 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,506 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 0,506 |
|  | 2811236309800 |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  |  | kg |  | 50,600 |
|  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  | 0,253 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 0,405 |
|  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  | 0,506 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 1,012 |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  | 1,012 |
| 121 | CN20A |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  |  |  |  | m2 |  | 3,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,410 |
|  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  |  | kg |  | 0,840 |
|  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  |  |  | kg |  | 0,350 |
|  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  |  | l |  | 0,070 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 1,050 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,210 |
|  | 2430226101337 |  |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  |  |  | kg |  | 0,175 |
| 122 | CH06A |  |  | Balustrada cu mina curenta metalica inox montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inoh (Grila inox protectie ferestre casa scarii set ) |  |  |  |  | m |  | 5,67 |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,103 |
|  | 2812106305714GF |  |  | Grila inox protectie ferestre |  |  |  |  | m |  | 5,670 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 0,567 |
|  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  | 0,340 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 3,969 |
|  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  | 0,142 |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  | 1,134 |
| 123 | CH06A |  |  | Balustrada cu mina curenta metalica inox montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox , dreapta . (Balustrada de inox set ) |  |  |  |  | m |  | 30,10 |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 27,090 |
|  | 2812106305714BI |  |  | Balustrada de inox h=90 cm |  |  |  |  | m |  | 30,100 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 3,010 |
|  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  | 1,806 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 21,070 |
|  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  | 0,753 |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  | 6,020 |
| 124 | CH06A |  |  | Mina curenta metalica inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox , dreapta (Bara de protectie montata pe perete set ) |  |  |  |  | m |  | 28,04 |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 25,236 |
|  | 2812106305714BP |  |  | Bara de protectie montata pe perete |  |  |  |  | m |  | 28,040 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 2,804 |
|  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  | 1,682 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 19,628 |
|  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  | 0,701 |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  | 5,608 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Balustrade, scari (inclusiv la geam) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (usi (1- la cabinet din PVC, 2- usi din lemn cu sticla in 2 canaturi)). |  |  |  |  | m2 |  | 22,98 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 4,826 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 4,826 |
| 126 | CK25D |  |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa sala festiva ) profil tip Profilink 60 mm sau echivalent furnitura calitatea superioara |  |  |  |  | m2 |  | 3,53 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 2,859 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,353 |
|  | 2030112939150 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  |  | m2 |  | 3,530 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 14,120 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 1,942 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 0,681 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 2,118 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 3,530 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,071 |
| 127 | CK22D |  |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa (Usa etaj 1, 2 si 3) profil tip Profilink 60 mm sau echivalent furnitura calitatea superioara (cu PAL) |  |  |  |  | m2 |  | 19,45 |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 28,591 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,139 |
|  | 2030112951000 |  |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  |  |  | m2 |  | 19,450 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 58,350 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 4,571 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 1,595 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 9,725 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 9,725 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,389 |
| 128 | CK12A |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (iesire pe acoperis) |  |  |  |  | m2 |  | 0,67 |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 2,372 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,268 |
|  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  | 0,127 |
|  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 0,181 |
|  | 2812106306000 |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  |  | m2 |  | 0,670 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 0,188 |
|  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  | 0,094 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 0,938 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,003 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 0,335 |
|  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  | 0,469 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,001 |
|  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,013 |
| 129 | CK40A |  |  | Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte |  |  |  |  | m2 |  | 0,67 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,090 |
|  | 7124010010750 |  |  | Dulgher 5 |  |  |  |  | h-om |  | 0,556 |
|  | 2710403642419 |  |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  |  |  | kg |  | 4,852 |
|  | 2121147308470 |  |  | Carton de asbest 4mm |  |  |  |  | kg |  | 3,539 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,004 |
| 130 | CK18C |  |  | Montarea proifil din aluminiu trecere la usi latimea 4-6 cm trecere laminat -gresie |  |  |  |  | m |  | 7,50 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,950 |
|  | 2743123549025 |  |  | Baghete din aluminiu |  |  |  |  | m |  | 7,875 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 0,188 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,007 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 45,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.6. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | RCsU05E1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,320 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,200 |
| 132 | RCsU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,600 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,600 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 1,520 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,004 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,024 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,040 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,060 |
| 133 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pardoseli ( curatarea de vopsea) |  |  |  |  | m2 |  | 87,30 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 10,476 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 13,095 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 4,365 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,873 |
| 134 | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele |  |  |  |  | m2 |  | 87,30 |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  | 12,222 |
|  | 24302261010101 |  |  | Grund Betonocontact |  |  |  |  | kg |  | 36,229 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 4,365 |
| 135 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  | 87,30 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 20,428 |
|  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  |  | kg |  | 1 335,690 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 7,857 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,349 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 3,667 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,873 |
| 136 | CF04D |  |  | Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala |  |  |  |  | m2 |  | 14,46 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 19,521 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,338 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 72,300 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  | 33,981 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,405 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,101 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,036 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,087 |
| 137 | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  |  |  | kg |  | 45,00 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 1,800 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,225 |
|  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  | 45,450 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,225 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,450 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  | 13,500 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,027 |
| 138 | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 120x60 cm |  |  |  |  | m2 |  | 39,85 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 76,074 |
|  | 2670112202052 |  |  | Placi de gresie ceramic |  |  |  |  | m2 |  | 40,448 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  | 171,355 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 7,970 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  | 0,797 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,159 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 1,817 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,462 |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,211 |
| 139 | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm 120x60 cm (placa pe treapta,contratreapta sa fie fara rost)aderenta sporita min R12) |  |  |  |  | m2 |  | 47,45 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 182,920 |
|  | 2670112202052 |  |  | Placi de gresie ceramic |  |  |  |  | m2 |  | 48,399 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  | 275,210 |
|  | 2653102100853 |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  | kg |  | 7,118 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 9,490 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  | 0,949 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,237 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 16,275 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 1,708 |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,342 |
| 140 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta la perete) |  |  |  |  | m |  | 59,30 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 23,720 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,930 |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  | 63,510 |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  | 21,793 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 373,590 |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  | 6,227 |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 17,790 |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 2,965 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,059 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | IE05A |  |  | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor |  |  |  |  | m2 |  | 5,20 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,416 |
| 142 | RpIB11C |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 1,200 |
| 143 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 1,800 |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  | 12,000 |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  | 24,000 |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  | 24,000 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 1,200 |
| 144 | RpIB02A |  |  | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda din urma demontarii |  |  |  |  | m2 |  | 5,20 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 4,420 |
|  | 2682117323463 |  |  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,260 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,114 |
|  | 2430116103294 |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  |  | kg |  | 0,005 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.8. Hidrant antiincendii |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | RpSD16A |  |  | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,950 |
| 146 | RpSD31A |  |  | Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) cu Pictograma de Hidrant, tel de urgenta 112 |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 15,150 |
|  | 2913137324302 |  |  | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" |  |  |  |  | buc |  | 3,060 |
|  | 2513736607551 |  |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  |  |  | buc |  | 3,060 |
|  | 2811237336446 |  |  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun |  |  |  |  | buc |  | 3,060 |
|  | 2611112500183 |  |  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu |  |  |  |  | buc |  | 3,060 |
|  | 2522147331400 |  |  | Furtun pt. hidrant de incendiu |  |  |  |  | m |  | 61,200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Hidrant antiincendii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Casa scarii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Scari exterioare Casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 18,30 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 2,196 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,745 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,915 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,183 |
| 148 | RpCM33B |  |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare |  |  |  |  | m2 |  | 6,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 6,900 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,900 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,018 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,120 |
| 149 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pardoselelor |  |  |  |  | m2 |  | 18,30 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,549 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  |  | kg |  | 2,745 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,915 |
| 150 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  | 18,30 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 25,620 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,490 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 192,150 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,549 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,128 |
|  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 0,439 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,073 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,146 |
| 151 | CF17B k=4 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  |  | m2 |  | 18,30 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 7,320 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,196 |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  | 0,439 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,073 |
| 152 | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp vr 100x100x3 |  |  |  |  | kg |  | 25,50 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 1,020 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,128 |
|  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  | 25,755 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,128 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,255 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  | 7,650 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,015 |
| 153 | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm |  |  |  |  | m2 |  | 18,30 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 40,260 |
|  | 2670112202051 |  |  | Placi din ceramica granit |  |  |  |  | m2 |  | 18,853 |
|  | 2462106110557 |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  | kg |  | 110,898 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 7,208 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,055 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,575 |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,278 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 0,834 |
| 154 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 7,30 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 4,380 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,730 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 94,900 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,307 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,073 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,219 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,088 |
| 155 | CA04B |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  |  |  | m3 |  | 0,50 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 2,475 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,225 |
|  | 2651122100414 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  |  |  |  | kg |  | 154,500 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,381 |
|  | 1421102200290 |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,350 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,170 |
|  | 2952270003700 |  |  | Centrala de beton |  |  |  |  | h-ut |  | 0,029 |
|  | 2952260003540 |  |  | Buldozer |  |  |  |  | h-ut |  | 0,009 |
|  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  | 0,300 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,140 |
| 156 | CB01A |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,500 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 2,900 |
|  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,300 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  | 0,500 |
|  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  | 0,240 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,004 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,004 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,040 |
| 157 | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm )aderenta sporita min R12) |  |  |  |  | m2 |  | 3,50 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,681 |
|  | 26701122020521 |  |  | Placi de gresie ceramic |  |  |  |  | m2 |  | 3,552 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  | 15,050 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 0,700 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  | 0,070 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,014 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 0,160 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,041 |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,019 |
| 158 | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic incleiate, cu grosimea 10 mm aderenta sporita min R12 |  |  |  |  | m2 |  | 2,80 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 10,794 |
|  | 26701122020521 |  |  | Placi de gresie ceramic |  |  |  |  | m2 |  | 2,856 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  | 16,240 |
|  | 2653102100853 |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  | kg |  | 0,420 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 0,560 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  | 0,056 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,014 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 0,960 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,101 |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,020 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Scari exterioare Casa scarii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Pereu exterior |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  |  |  | m3 |  | 1,50 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 3,150 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,980 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,075 |
|  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,435 |
|  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  | 0,435 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,225 |
| 160 | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 1,980 |
|  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  | 2,300 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,200 |
|  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,420 |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  | 0,840 |
| 161 | CB01A |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  | 1,50 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,375 |
|  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  | 2,175 |
|  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,225 |
|  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  | 0,375 |
|  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  | 0,180 |
|  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,003 |
|  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,003 |
|  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  | 0,030 |
| 162 | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100X100X4 |  |  |  |  | kg |  | 30,00 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 0,750 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,150 |
|  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  | 30,300 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,150 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,300 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  | 9,000 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,018 |
| 163 | RpCB02B2 |  |  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) |  |  |  |  | m3 |  | 2,50 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 16,725 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,525 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 725,725 |
|  | 1421102200587 |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 1,931 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,746 |
|  | 1421102200082 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  |  |  | m3 |  | 1,774 |
|  | 2952270003717 |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,500 |
|  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 0,375 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereu exterior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Lucrari de constructie retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | RpEJ08C |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  | 75,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 15,000 |
| 165 | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  | 75,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,500 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 127,500 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,037 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,750 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,125 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 1,500 |
| 166 | RpCU05I1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,000 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 6,500 |
| 167 | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 3,300 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,000 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 3,300 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,010 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  | 0,001 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,060 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,100 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,150 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie retele electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Diverse lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | TrB05B2-6 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m |  |  |  |  | t |  | 65,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 221,000 |
| 169 | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  | 65,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 29,250 |
| 170 | TsI50C10 |  |  | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  |  |  | t |  | 85,00 |
|  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  | 36,898 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Diverse lucrari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Retele electrice Cantina |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | RpEG17D |  |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 29,400 |
| 172 | RpEA11D1 |  |  | Demontari tuburi din IPE-PVCsi PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.Pentru tuburile montate ingropat |  |  |  |  | m |  | 32,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 3,840 |
| 173 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  | 25,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 5,500 |
| 174 | 08-03-573-4 |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,370 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,100 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,100 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,020 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,070 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,710 |
|  | 050102 |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,220 |
|  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  |  | h-ut |  | 0,220 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,070 |
| 175 | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29,АВДТ-32-34 |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 22,400 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,400 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,040 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,040 |
| 176 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto,electrozi) |  |  |  |  | 100 m |  | 6,60 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 78,540 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,014 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 88,440 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 88,440 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  | 1,320 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  | 6,600 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  | 44,220 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 118,800 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  | 11,880 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 31,944 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,726 |
| 177 | pret furnizor |  |  | Tub flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m |  | 660,00 |
|  | 50016 |  |  | Tub flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m |  | 660,000 |
| 178 | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto,electrozi) |  |  |  |  | 100 m |  | 0,50 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 8,600 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,001 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 6,700 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 6,700 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  | 0,200 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,500 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  | 3,350 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 9,000 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,900 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 3,480 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,165 |
| 179 | pret furnizor |  |  | Tub flexibil d=40 |  |  |  |  | m |  | 50,00 |
|  | 50040 |  |  | Tub flexibil d=40 |  |  |  |  | m |  | 50,000 |
| 180 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 2,95 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 19,883 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  | 0,002 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,059 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,915 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  | 2,360 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 35,990 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,148 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,059 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,472 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,059 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,059 |
| 181 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF- sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 295,00 |
|  | 04554 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 295,000 |
| 182 | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 4,90 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 38,514 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  | 0,005 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,098 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 1,519 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  | 3,920 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 59,780 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,245 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,098 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 1,568 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,196 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,196 |
| 183 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 490,00 |
|  | 04555 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 490,000 |
| 184 | 08-02-412-5 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 0,50 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,300 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  | 0,001 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,010 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,155 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,400 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 6,100 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,025 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,010 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,200 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,070 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,070 |
| 185 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF sec.5x10,0 mm2 |  |  |  |  | m |  | 50,00 |
|  | 0455612 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А)-HF sec.5x10,0 mm2 |  |  |  |  | m |  | 50,000 |
| 186 | RpEQ04A k=0,2 |  |  | Montarea cutiei cu cleme |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |
|  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 1,600 |
| 187 | 08-02-472-7 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie,25x4 sectiune 160 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 0,20 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,260 |
|  | 1011627 |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  |  | t |  | 0,001 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,260 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 1,640 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 1,640 |
|  | 1019373 |  |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  |  |  | t |  | 0,026 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,460 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,300 |
|  | 5009105 |  |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  |  | 10 buc |  | 2,680 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,050 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,672 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,050 |
| 188 | 10-06-037-12 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,05 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,236 |
|  | 1010985 |  |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,100 |
|  | 1130211 |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | t |  | 0,001 |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  | 0,002 |
| 189 | pret furnizor |  |  | Doze 100x100 |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |
|  | 0045 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 5,000 |
| 190 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu / 1 clapeta |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,400 |
|  | 11110001000201 |  |  | Intrerupator 1 clapeta |  |  |  |  | buc |  | 8,000 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 8,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,040 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 1,600 |
| 191 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu/ 2 clapete |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,200 |
|  | 11110001000202 |  |  | Intrerupator dublu |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,020 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,800 |
| 192 | RpEE17A |  |  | Priza cu impamantare tip ingropat 16A |  |  |  |  | buc |  | 22,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 9,680 |
|  | 2746167335101 |  |  | Priza bipolara |  |  |  |  | buc |  | 22,000 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 22,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 1,100 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 4,400 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,110 |
| 193 | RpEE17A |  |  | Priza cu impamantare tip aparenta 16A tip industriala set fisa +priza |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,760 |
|  | 274616733510125 |  |  | Priza cu impamantare tip aparenta 16A tip industriala set fisa +priza |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,200 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,800 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,020 |
| 194 | RpEF16A |  |  | Montarea aplicelor de perete/tavan banda led 22 W aplicabil IP65 |  |  |  |  | buc |  | 16,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 5,120 |
|  | 246647730241825 |  |  | Aplica simpla led 22 W aplicabil IP65 |  |  |  |  | buc |  | 16,000 |
|  | 1111122200005 |  |  | Glob pentru aplica |  |  |  |  | buc |  | 16,160 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 32,000 |
|  | 2874115836492 |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  |  | buc |  | 32,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,480 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 3,200 |
| 195 | RpEF15B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 aparente |  |  |  |  | buc |  | 12,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 13,200 |
|  | 2875274400502225 |  |  | Corp de iluminat cu banda led 6400 K 40 W, 600x600 aparente |  |  |  |  | buc |  | 12,000 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 24,000 |
|  | 2874115836492 |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  |  | buc |  | 24,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,960 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 2,400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice Cantina |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Retele electrice Casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,760 |
| 197 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,120 |
| 198 | RpEB12A |  |  | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp |  |  |  |  | m |  | 50,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 4,000 |
| 199 | RpEA09B |  |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm |  |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 7,200 |
|  | 2523156720028 |  |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  |  |  |  | m |  | 20,600 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 20,000 |
|  | 2874115836660 |  |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  | 20,600 |
| 200 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm, ( se exclude macara ,ascensoare ,electrozi aoarat de sudura ) |  |  |  |  | 100 m |  | 0,30 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,140 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,001 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 4,020 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 4,020 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  | 0,060 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,300 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  | 2,010 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 5,400 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,540 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 1,452 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,033 |
| 201 | pret furnizor |  |  | Teava PVC d=20 |  |  |  |  | m |  | 30,00 |
|  | 671-20 |  |  | Teava PVC d=20 |  |  |  |  | m |  | 30,000 |
| 202 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 0,50 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,370 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,010 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,155 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,400 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 6,100 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,025 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,010 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,080 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,010 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,010 |
| 203 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 50,00 |
|  | 46072019315 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 50,000 |
| 204 | 08-03-593-6 |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,08 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,064 |
|  | 1010115 |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,326 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,163 |
|  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,082 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,025 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,109 |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 3,392 |
|  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 2,048 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,109 |
| 205 | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K+ sensor miscare |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |
|  | 62032024-CI2 |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B LED10S/840 PSU II WH |  |  |  |  | buc |  | 8,000 |
| 206 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu / 1 clapeta |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,200 |
|  | 11110001000201 |  |  | Intrerupator 1 clapeta |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,020 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,800 |
| 207 | 10-06-037-12 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,04 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,989 |
|  | 1010985 |  |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,080 |
|  | 1130211 |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | t |  | 0,001 |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  | 0,001 |
| 208 | pret furnizor |  |  | Doze 100x100 |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 0045 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice Casa scarii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | SE44B |  |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Boiler - existent) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,220 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,900 |
|  | 7214070021500 |  |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  |  |  | h-om |  | 1,050 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,090 |
|  | 2875274122143 |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 6,000 |
|  | 2875274117899 |  |  | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2722103306338 |  |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  |  |  | m |  | 0,600 |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 1,000 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,002 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,008 |
|  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  |  | kg |  | 0,010 |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  | 0,105 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Retele electrice bucataria |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  |  | Panou metalic pentru intrerupatoare automate 36 module IP31 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 10002 |  |  | Panou pentru intrerupatoare automate 36 module IP31 |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
| 211 | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 0120 |  |  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
| 212 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A, |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 1000425 |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A, B |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |
| 213 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 10004 |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
| 214 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 10005 |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
| 215 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C/B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 3P, BA 47-29, 40A, B |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 10005542 |  |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C/B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 3P, BA 47-29, 40A, B |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |
| 216 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С16А, 30мА |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 100068424 |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С16А, 30мА |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
| 217 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С20А, 30мА |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 10006 |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С20А, 30мА |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice bucataria |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Pret de piata |  |  | Stingator OП-5 |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 1114911st |  |  | Stingator OП-5 |  |  |  |  | buc |  | 3,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |