CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparație parțială a acoperișurilor unor edificii din subordinea Universității

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Caminul nr.3 |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 42,00 |
| 2 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,60 |
| 3 | IzF01B K=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat, Unolastic in 2 straturi | m2 | 42,00 |
| 4 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ,2 straturi, " Tehnoelast" si "Bipol" sau analogic | m2 | 42,00 |
| 5 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 18,00 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,00 |
| 7 | CF51B K=3 | Tencuieli exterioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 18,00 |
| 8 | TRI1AA13F3 | Descarcarea materialelor din grupa A - din auto, categoria 3, pe teren | t | 2,00 |
| 9 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al deseurilor , avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 2,00 |
| 10 | TrI1AG20G2 | Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, neambalate - incarcare-de pe teren, in auto categoria 2, deseuri | t | 4,50 |
| 11 | TsI50C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 4,50 |
|  |  | 2. Caminul nr.6 |  |  |
| 12 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 160,00 |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 51,20 |
| 14 | IzF01B K=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat, Unolastic in 2 straturi | m2 | 160,00 |
| 15 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ,2 straturi, " Tehnoelast" si "Bipol" sau analogic | m2 | 160,00 |
| 16 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 22,00 |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 22,00 |
| 18 | CF51B K=3 | Tencuieli exterioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 22,00 |
| 19 | TRI1AA13F3 | Descarcarea materialelor din grupa A - din auto, categoria 3, pe teren | t | 3,50 |
| 20 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al deseurilor , avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 3,50 |
| 21 | TrI1AG20G2 | Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, neambalate - incarcare-de pe teren, in auto categoria 2, deseuri | t | 6,00 |
| 22 | TsI50C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 6,00 |
|  |  | 3. Biblioteca Universitara din incinta SCR |  |  |
| 23 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 36,00 |
| 24 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 24,00 |
| 25 | RpCI25F k=0,5 | Demontare: -gargui (gura de scurgere) | buc | 2,00 |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,80 |
| 27 | IzF01B K=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat, Unolastic in 2 straturi | m2 | 36,00 |
| 28 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ,2 straturi, " Tehnoelast" si "Bipol" sau analogic | m2 | 36,00 |
| 29 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,00 |
| 30 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,00 |
| 31 | CF51B K=3 | Tencuieli exterioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 12,00 |
| 32 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare ( existente ) | buc | 2,00 |
| 33 | TRI1AA13F3 | Descarcarea materialelor din grupa A - din auto, categoria 3, pe teren | t | 1,80 |
| 34 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al deseurilor , avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 1,80 |
| 35 | TrI1AG20G2 | Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, neambalate - incarcare-de pe teren, in auto categoria 2, deseuri | t | 4,00 |
| 36 | TsI50C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 4,00 |
|  |  | 4. Blocul Universitar Auditorial " N. Esanu" |  |  |
| 37 | IzF01B K=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat, Unolastic in 2 straturi | m2 | 239,00 |
| 38 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu , intr-un strat, Tehnoelast sau analogic | m2 | 239,00 |
| 39 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 24,00 |
| 40 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 24,00 |
| 41 | CF51B K=3 | Tencuieli exterioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 24,00 |
| 42 | TRI1AA13F3 | Descarcarea materialelor din grupa A - din auto, categoria 3, pe teren | t | 4,00 |
| 43 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al deseurilor , avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 4,00 |
| 44 | TrI1AG20G2 | Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, neambalate - incarcare-de pe teren, in auto categoria 2, deseuri | t | 7,20 |
| 45 | TsI50C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 7,20 |
|  |  | 5. Complexul Sportiv Universitar ( vechi ) |  |  |
| 46 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 39,00 |
| 47 | IzF01B K=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat, Unolastic in 2 straturi | m2 | 128,00 |
| 48 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ,2 straturi, " Tehnoelast" si "Bipol" sau analogic | m2 | 128,00 |
| 49 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 52,00 |
| 50 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 52,00 |
| 51 | CF51B K=3 | Tencuieli exterioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 52,00 |
| 52 | TRI1AA13F3 | Descarcarea materialelor din grupa A - din auto, categoria 3, pe teren | t | 2,80 |
| 53 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al deseurilor , avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 2,80 |
| 54 | TrI1AG20G2 | Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, neambalate - incarcare-de pe teren, in auto categoria 2, deseuri | t | 5,30 |
| 55 | TsI50C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 5,30 |
|  |  | 6. Farmacia Universitara |  |  |
| 56 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 38,00 |
| 57 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,40 |
| 58 | IzF01B K=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat, Unolastic in 2 straturi | m2 | 38,00 |
| 59 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ,2 straturi, " Tehnoelast" si "Bipol" sau analogic | m2 | 38,00 |
| 60 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 26,00 |
| 61 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 26,00 |
| 62 | CF51B K=3 | Tencuieli exterioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 26,00 |
| 63 | TRI1AA13F3 | Descarcarea materialelor din grupa A - din auto, categoria 3, pe teren | t | 1,70 |
| 64 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al deseurilor , avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 1,70 |
| 65 | TrI1AG20G2 | Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, neambalate - incarcare-de pe teren, in auto categoria 2, deseuri | t | 3,80 |
| 66 | TsI50C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 3,80 |

Șef Departament Administrarea Patrimoniului                                        Valentina Șpac