CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie curenta a birourilor si WC la etajul 4 din incinta blocului administrativ al DR Centrul din mun. Chisinau, str. Petricani 19

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de desfacere/demontare |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 2,00 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3,50 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 29,10 |
| 4 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 5 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 6 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 7 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 8 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 0,35 |
| 9 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 0,35 |
|  |  | 2. Pardosele |  |  |
| 10 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,50 |
| 11 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 8,80 |
| 12 | RpCK12F1 | Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere mai mici 16 mp la un punct de lucru, cu covor din linoleum lipit cu prenadez (Covor PVC eterogen, grosimea min. 2,0mm; clasa trafic min. 34; grosimea strat uzura min. 0,7mm) | m2 | 8,80 |
|  |  | 3. Timplarie |  |  |
| 13 | RpCP31B | Inlocuirea glasswandurilor din profile si tabla de aluminiu, cu panouri fixe, montate la nivelul pardoselilor (cabina la viceu) | m2 | 12,20 |
|  |  | 4. Finisare interioara |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,10 |
| 15 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 29,10 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,10 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 29,10 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 48,90 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 47,90 |
| 20 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 1,00 |
|  |  | 5. Lucrari sanitare |  |  |
| 21 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 22 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 23 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 24 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  | TOTAL fără TVA |  |  | 98744,34 lei |