Aprobat:

Conducătorul Grupului de lucru

Primarul mun. Strășeni

______________________________ Valentina Casian

Formular Nr.1

Win Смета

Construirea rețelelor exterioare de alimentare                                                                     cu apă, canalizare menajeră și pluvială,

pentru Complexul Sportiv Multifuncțional

din Mun. Strășeni, str. I. Iakir nr. 8.

Caiet de sarcini

Lista cu cantitățile de lucrări

| Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1 Retele exterioare de alimentare cu apa (A1) (202407/17 - REAC) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera, resurse materiale si utilaje de constructie |  |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Terasament |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 5,60 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 | 24,584 |
| 2 | RpEM27A | Saparea sondajului pentru localizarea retelelor subterane | buc |  | 4,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,5000 | 26,00 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,84 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 4,007 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 138,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 5,308 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,84 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,302 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,003 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,336 |
| 6 | TsF05A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 |  | 1 192,10 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,6200 | 739,102 |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0028 | 3,338 |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,0058 | 6,914 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0014 | 1,669 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0228 | 27,18 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - pat h=0,1 m sub conducta din sol local | m3 |  | 37,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 11,47 |
| 8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv - pat h=0,1 m sub conducta din sol local | 100 m3 |  | 0,37 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 3,263 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 3,489 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 156,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 48,36 |
| 10 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 156,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 117,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 15,60 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 3,67 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 4,00 |
| 12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 3,67 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 32,369 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 34,608 |
|  |  | 1.2. Camine elemente prefabricate |  |  |  |
| 13 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0150 | m3 |  | 8,19 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 | 55,283 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 | 23,669 |
|  | 2663102100912 | Beton marfa clasa C 16/20 | m3 | 0,0370 | 0,308 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 | 0,998 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 | 0,083 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 | 2,211 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 | 0,914 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 | 0,665 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 | 0,033 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 | 15,152 |
| 14 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦД-15 | buc |  | 6,00 |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 15 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-6 | buc |  | 6,00 |
|  | 26611264331526 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 16 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 15-9 | buc |  | 6,00 |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 17 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-15-1 | buc |  | 6,00 |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 18 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3 | buc |  | 6,00 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 19 | AcE12A1 | Capac din fonta D=600 mm EN-124 C250 cu lacat automat si garnitura din cauciuc | buc |  | 6,00 |
|  | 2875274200144 | Capac din fonta D=600 mm EN-124 C250 cu lacat automat si garnitura din cauciuc | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 20 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 1,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,12 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 | 103,226 |
|  | 1421102200525 | Nisip SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 | 0,7250 | 0,221 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 | 0,206 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 0,088 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,18 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 0,098 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,075 |
| 21 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-03 (19,40 kg/buc x 6 buc) | kg |  | 116,40 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 | 116,40 |
| 22 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 14,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 0,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 3,08 |
| 23 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din protectie pentru trecerea prin peretii caminelor din PE100, PN6, SDR26 avind dametrul si grosimea peretelui de 140 x 5,6 mm (2 buc x 0,2 m) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m |  | 0,40 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 | 0,12 |
|  | 100-26-06-140 | Teava PEID, PE100, SDR26, PN6, D=140 mm, SM EN 12201-2 | m | 1,0400 | 0,418 |
| 24 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din protectie pentru trecerea prin peretii caminelor din PE100, PN6, SDR26 avind dametrul si grosimea peretelui de 200 x 7,7 mm (8 buc x 0.2 m) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m |  | 1,60 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 | 0,624 |
|  | 100-26-06-200 | Teava PEID, PE100, SDR26, PN6, D=200 mm, SM EN 12201-2 | m | 1,0450 | 1,68 |
| 25 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din protectie pentru trecerea prin peretii caminelor din PE100, PN6, SDR26 avind dametrul si grosimea peretelui de 315 x 12,1 mm (4 buc x 0.2 m) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m |  | 0,80 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 | 0,312 |
|  | 100-26-06-315 | Teava PEID, PE100, SDR26, PN6, D=315 mm, SM EN 12201-2 | m | 1,0450 | 0,84 |
| 26 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m |  | 9,88 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 2,964 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 0,494 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 | 1,556 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 0,104 |
| 27 | AcF13A | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,0010 | buc |  | 1,00 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 1,5100 | 1,51 |
|  | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii | kg | 4,6900 | 4,695 |
|  | 3720107307056 | Cilti bituminati | kg | 1,8400 | 1,842 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0060 | 0,006 |
| 28 | AcF13B | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,0010 | buc |  | 4,00 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 2,0100 | 8,04 |
|  | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii | kg | 6,2500 | 25,025 |
|  | 3720107307056 | Cilti bituminati | kg | 2,4500 | 9,81 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 0,032 |
| 29 | AcF13C | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 300 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,0010 | buc |  | 2,00 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 3,0200 | 6,04 |
|  | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii | kg | 9,3200 | 18,659 |
|  | 3720107307056 | Cilti bituminati | kg | 3,6700 | 7,347 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0120 | 0,024 |
| 30 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  | 67,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 33,77 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 25,665 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 | 54,032 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 1,689 |
| 31 | IzF01C k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 |  | 80,33 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 | 8,033 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3500 | 56,231 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,161 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 0,048 |
| 32 | TsC54C | Pereu. Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 1,14 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 1,129 |
|  | 1421102200068 | Pietris M400 SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 | 1,1500 | 1,311 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,114 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 0,479 |
| 33 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 1,14 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 6,042 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,456 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 | 392,257 |
|  | 1421102200525 | Nisip SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 | 0,7250 | 0,839 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 | 0,781 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 0,336 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,684 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 0,371 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,285 |
|  |  | 1.3. Conducte si accesorii |  |  |  |
| 34 | GD52F | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=160 x 9.5 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) montata in sant Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m |  | 406,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,2570 | 104,342 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 | 48,72 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2570 | 104,342 |
|  | PE10101600KONTI1 | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.160x 9,5mm PN10 SDR17 | m | 1,0050 | 408,03 |
|  | 25132066215001 | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm | m | 1,0800 | 438,48 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0030 | 1,218 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1360 | 55,216 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1360 | 55,216 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1200 | 48,72 |
| 35 | GD52H | Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=200 x 11.9 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075) montata in sant Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m |  | 226,50 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,2850 | 64,553 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 | 31,71 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2850 | 64,553 |
|  | PE10102000KONTI17 | TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.200x11,9mm PN10 SDR17 | m | 1,0050 | 227,633 |
|  | 25132066215001 | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor deapa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm | m | 1,0800 | 244,62 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0030 | 0,68 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1500 | 33,975 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1500 | 33,975 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1350 | 30,578 |
| 36 | GD53E | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D160 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc |  | 8,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,9100 | 7,28 |
|  | 2523156753160 | Capat flansa PEID RC PE100 D160 | buc | 1,0100 | 8,08 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,9100 | 7,28 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,9100 | 7,28 |
| 37 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN150 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0200 | buc |  | 8,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0200 | 8,16 |
|  | 222456722081 | Flansa libera otel D.150 (178) PN16 (8 gauri) | buc | 1,0000 | 8,16 |
|  | 2513736601203 | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN150 | buc | 1,0100 | 8,242 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 | 65,28 |
| 38 | AcA53C | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D110 | buc |  | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 | 2,40 |
|  | 2523156753110 | Capat flansa PEID RC PE100 D110 | buc | 1,0100 | 2,02 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 | 2,16 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 | 2,16 |
| 39 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN100 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 1,16 |
|  | 222456722079 | Flansa libera otel D.100 (128) PN16 (8 gauri) | buc | 1,0000 | 2,06 |
|  | 2513736601100 | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN100 | buc | 1,0100 | 2,081 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 | 16,48 |
| 40 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN150 PN16 | buc |  | 7,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 | 12,95 |
|  | 2722104103435 | Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN150 PN16 | buc | 1,0000 | 7,00 |
|  | 2513736601203 | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN150 | buc | 1,0100 | 7,07 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 | 56,00 |
| 41 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN100 PN16 | buc |  | 4,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 3,56 |
|  | 2722104103433 | Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN100 PN16 | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  | 2513736601100 | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN100 | buc | 1,0100 | 4,04 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 | 32,00 |
| 42 | SA29C | Cruce egala din fonta cu flanse pentru conducte de presiune avind DN100 Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc=1,0200 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,8500 | 3,85 |
|  | 2722104109859 | Cruce egala din fonta cu flanse pentru conducte de presiune avind DN100 | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,9500 | 0,969 |
|  | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 5,3000 | 5,406 |
| 43 | SA29C | Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind DN150 Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc=1,0200 | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,8500 | 11,55 |
|  | 2722104113424 | Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind DN150 | buc | 1,0000 | 3,06 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,9500 | 2,907 |
|  | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 5,3000 | 16,218 |
| 44 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN150/100 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 | 3,70 |
|  | 2236985213324 | Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN150/100 | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2513736601203 | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN150 | buc | 1,0100 | 2,02 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 | 16,00 |
| 45 | AcA26B | Imbinarea cu flanse oarbe zincate, avind DN150 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 | 3,70 |
|  | 2875274418293 | Flansa oarba zincata DN150 | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2513736601203 | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN150 | buc | 1,0100 | 2,02 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 | 16,00 |
| 46 | AcF11E | Spalarea tevilor din PE d=125-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  | 632,50 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0800 | 50,60 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,2000 | 126,50 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0700 | 44,275 |
| 47 | CL26A | Rame metalice gata confectionate - Placa indicatoare HI montata la camine 560x710x3.0 mm (2 buc) | kg |  | 37,62 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 | 4,138 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,376 |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 | 37,62 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,188 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,301 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 | 0,188 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 0,752 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 0,752 |
| 48 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul - Placa indicatoare HI (2 buc) | m2 |  | 1,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 1,76 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 0,166 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 0,176 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 0,08 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 0,272 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 0,32 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,08 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 0,16 |
|  |  | 1.4. Restabilirea drumului din asfalt |  |  |  |
| 49 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 36,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 10,44 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 0,126 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 1,44 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 10,584 |
| 50 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 1,08 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 1,728 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 0,021 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 0,837 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 0,837 |
| 51 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,01 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 0,048 |
| 52 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 2,38 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 0,091 |
| 53 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,004 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,004 |
| 54 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 |  | 1,08 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 | 1,242 |
|  | 1421102209525 | Amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 1,3110 | 1,416 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 0,251 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 0,165 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 0,025 |
| 55 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 | m3 |  | 1,08 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 | 1,242 |
|  | 1421402206393 | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 | m3 | 1,3110 | 1,416 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 0,251 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 0,165 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 0,025 |
| 56 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,01 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 0,01 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,003 |
| 57 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cucriblura BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  | 10,80 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 | 1,728 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4 leg 50/70 SM SR EN13108-1:2010 | t | 0,1410 | 1,523 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,032 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 | 0,173 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 | 0,179 |
| 58 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,004 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 0,004 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,001 |
| 59 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  | 10,80 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 1,296 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010 | t | 0,0940 | 1,015 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,032 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,119 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 | 0,123 |
|  |  | 1.5. Restabilirea drumului din pietris |  |  |  |
| 60 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 | m3 |  | 41,34 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 | 47,541 |
|  | 1421402206393 | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 | m3 | 1,3110 | 54,197 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 9,591 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 6,325 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 0,951 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 61 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN250, PN16 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 | 3,70 |
|  | 2513736601205 | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN250 | buc | 1,0100 | 2,02 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 12,0000 | 24,00 |
| 62 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN200, PN16 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 | 1,85 |
|  | 2513736601204 | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN200 | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 12,0000 | 12,00 |
| 63 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a Teu egal din fonta ductila cu flanse DN250 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 | 1,85 |
|  | 2513736601205 | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN250 | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 12,0000 | 12,00 |
| 64 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a Reductie concentrica cu flanse fonta ductila DN250/200 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 | 1,85 |
|  | 2513736601205 | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN250 | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 12,0000 | 12,00 |
| 65 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a Reductie concentrica cu flanse fonta ductila DN200/150 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 | 1,85 |
|  | 2513736601204 | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN200 | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 | 8,00 |
| 66 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de DN100 Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,0100 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,7200 | 5,44 |
|  | 222456713166 | Cot 90* cu talpa pentru hidrant DN100 | buc | 1,0000 | 2,02 |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,1360 | 0,275 |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,0000 | 16,16 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 | 16,16 |
|  | 1421102200525 | Nisip SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 | 0,0700 | 0,141 |
| 67 | GD53I | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D250 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc |  | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,1100 | 2,22 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,1100 | 2,22 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,1100 | 2,22 |
| 68 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN250 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0200 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0200 | 2,04 |
|  | 2513736601205 | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN250 | buc | 1,0100 | 2,06 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 12,0000 | 24,48 |
| 69 | GD53G | Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D200 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | buc |  | 2,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,0000 | 2,00 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0000 | 2,00 |
| 70 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN200 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0200 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0200 | 2,04 |
|  | 2513736601204 | Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN200 | buc | 1,0100 | 2,06 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 | 16,32 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 71 | pret ofertant | Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN250, PN16 | buc |  | 2,00 |
|  | 2722104103437 | Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN250, PN16 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 72 | pret ofertant | Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN200, PN16 | buc |  | 1,00 |
|  | 2722104103436 | Vana sertar din fonta ductila cu flanse si pana cauciucata, corp plat, DN200, PN16 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 73 | pret ofertant | Teu egal din fonta ductila cu flanse DN250 | buc |  | 1,00 |
|  | 2722104113627 | Teu din fonta ductila cu flanse DN250 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 74 | pret ofertant | Reductie concentrica cu flanse fonta ductila DN250/200 | buc |  | 1,00 |
|  | 2236985213353 | Reductie concentrica cu flanse fonta ductila DN250/200 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 75 | pret ofertant | Reductie concentrica cu flanse fonta ductila DN200/150 | buc |  | 1,00 |
|  | 2236985213346 | Reductie concentrica cu flanse fonta ductila DN200/150 | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 76 | pret ofertant | Hidrant antiincendiar subteran din fonta ductila, DN 100, PN16, L=1000mm, EN 14339 | buc |  | 2,00 |
|  | 222456713355 | Hidrant subteran DN100 H=1000 mm PN16 | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 77 |  | Capat flansa PEID RC PE100 D250 | buc |  | 2,00 |
|  | 2523156753250 | Capat flansa PEID RC PE100 D250 | buc | 1,0100 | 2,02 |
| 78 |  | Flansa libera otel DN250 (294) PN16 | buc |  | 2,00 |
|  | 222456722289 | Flansa libera otel DN250 (294) PN16 (12 gauri) | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 79 |  | Capat flansa PEID RC PE100 D200 | buc |  | 2,00 |
|  | 2523156753200 | Capat flansa PEID RC PE100 D200 | buc | 1,0100 | 2,02 |
| 80 |  | Flansa libera otel DN200 (224,9) PN16 | buc |  | 2,00 |
|  | 222456722083 | Flansa libera otel DN200 (224,9) PN16 (8 gauri) | buc | 1,0000 | 2,00 |
| Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1 Retele exterioare canalizare menajera (C1) (202407/17 - REAC) |  |  |  |  |  |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera, resurse materiale si utilaje de constructie |  |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 1. Terasament |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 4,57 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 | 20,062 |
| 2 | RpEM27A | Saparea sondajului pentru localizarea retelelor subterane | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,5000 | 6,50 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,58 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 2,767 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 95,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 3,665 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,58 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,209 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,002 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,232 |
| 6 | TsF05A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 |  | 1 130,30 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,6200 | 700,786 |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0028 | 3,165 |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,0058 | 6,556 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0014 | 1,582 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0228 | 25,771 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - pat h=0,1 m sub conducta din sol local | m3 |  | 16,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 4,96 |
| 8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv - pat h=0,1 m sub conducta din sol local | 100 m3 |  | 0,16 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 1,411 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 1,509 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 72,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 22,32 |
| 10 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 72,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 54,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 7,20 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 3,69 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 4,022 |
| 12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 3,69 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 32,546 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 34,797 |
|  |  | 2. F.O.D. 3.1C-4C |  |  |  |
| 13 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,33 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 | 1,449 |
| 14 | GD60F | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 58,3300 | 58,33 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 9,9100 | 9,91 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 9,9100 | 9,91 |
| 15 | GD59F2 | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 423 x 7.0 mm. Pentru executarea in teren foarte tare | m |  | 17,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 18,3100 | 311,27 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 3,6700 | 62,39 |
|  | 2521216742370 | Teava de otel 423 x 7.0 mm | m | 1,0030 | 17,051 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,2700 | 55,59 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 196,2000 | 3 335,40 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 3,6700 | 62,39 |
| 16 | AcA51A | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel avind diametrul 423 x 7.0 mm a Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=200x5.9 mm | m |  | 17,50 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4160 | 7,28 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7260 | 12,705 |
|  | 2894563218090 | Inel distantier L-423 | buc | 0,8000 | 14,00 |
|  | 2913204500400 | Protectie capete intre teava si tub protectie DN400 | buc | 0,11429 | 2,00 |
|  | 2521216700758 | Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=200x5.9 mm, etansate cu garnituri de cauciuc | m | 1,0150 | 17,763 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0500 | 0,875 |
|  | 060326 | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 | h-ut | 0,1700 | 2,975 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1700 | 2,975 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,1700 | 2,975 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 0,525 |
| 17 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,33 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 0,36 |
| 18 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,33 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 2,911 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 3,112 |
|  |  | 3. Camine elemente prefabricate 1C-7C |  |  |  |
| 19 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 | m3 |  | 5,27 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 | 51,172 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 | 21,923 |
|  | 2663102100911 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,4100 | 2,176 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 | 0,69 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 | 0,409 |
|  | 1421102200525 | Nisip SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 | 0,1600 | 0,849 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 | 4,246 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 | 9,96 |
| 20 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-10-7,5* cu fund | buc |  | 6,00 |
|  | 26611264335010 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-10-7,5* cu fund (0.36 m3) | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 21 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-10-5 * | buc |  | 2,00 |
|  | 26611264335011 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-10-5 * (0.16 m3) | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 22 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-10-7,5 * | buc |  | 4,00 |
|  | 26611264335012 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-10-7,5 * (0.24 m3) | buc | 1,0000 | 4,00 |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CPA 90/62.5/10 | buc |  | 6,00 |
|  | 26611264335115 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip de tip CPA 90/62.5/10 (0.08 m3) | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 24 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip Cn 10* | buc |  | 6,00 |
|  | 26611264335013 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip Cn 10* (0.21 m3) | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 25 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H4 | buc |  | 6,00 |
|  | 26611264335014 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H4 (0.01 m3) | buc | 1,0000 | 6,00 |
| 26 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H6 | buc |  | 3,00 |
|  | 26611264335016 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H6 (0.01 m3) | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 27 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0060 | m3 |  | 3,74 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7600 | 25,282 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,9000 | 10,846 |
|  | 2663102100957 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,1925 | 0,724 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1600 | 0,602 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0820 | 0,309 |
|  | 1421102200525 | Nisip SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 | 0,1450 | 0,546 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,7000 | 2,634 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0680 | 3,994 |
| 28 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-10* cu fund | buc |  | 2,00 |
|  | 26611264335029 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-10* cu fund (0.75 m3) | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 29 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-7,5 * | buc |  | 2,00 |
|  | 26611264335112 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-7,5 * (0.35 m3) | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 30 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-10 * | buc |  | 2,00 |
|  | 26611264335114 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-10 * (0.47 m3) | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 31 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CPA 90/62.5/10 | buc |  | 2,00 |
|  | 26611264335115 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip de tip CPA 90/62.5/10 (0.08 m3) | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 32 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip Cn 10* | buc |  | 2,00 |
|  | 26611264335013 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip Cn 10* (0.21 m3) | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 33 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H4 | buc |  | 2,00 |
|  | 26611264335014 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H4 (0.01 m3) | buc | 1,0000 | 2,00 |
| 34 | AcE12A1 | Capac din fonta D=600 mm EN-124 C250 cu lacat automat si garnitura din cauciuc | buc |  | 8,00 |
|  | 2875274200144 | Capac din fonta D=600 mm EN-124 C250 cu lacat automat si garnitura din cauciuc | buc | 1,0000 | 8,00 |
| 35 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-01 (9,70 kg/buc x 8 buc) | kg |  | 77,60 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 | 77,60 |
| 36 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 17,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 0,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 3,74 |
| 37 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m |  | 10,71 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 3,213 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 0,536 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 | 1,687 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 0,112 |
| 38 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  | 76,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 38,47 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 29,237 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 | 61,552 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 1,924 |
| 39 | IzF01C k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 |  | 87,85 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 | 8,785 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3500 | 61,495 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,176 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 0,053 |
| 40 | TsC54C | Pereu. Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 1,52 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 1,505 |
|  | 1421102200068 | Pietris M400 SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 | 1,1500 | 1,748 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,152 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 0,638 |
| 41 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 1,52 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 8,056 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,608 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 | 523,009 |
|  | 1421102200525 | Nisip SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 | 0,7250 | 1,119 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 | 1,041 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 0,447 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,912 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 0,494 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,38 |
|  |  | 4. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 42 | AcA08B | Conducta pentru canalizare din PVC SN4 D=200x4.9 mm, etansate cu garnituri de cauciuc Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m |  | 152,50 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 | 59,475 |
|  | 2521216700708 | Conducta pentru canalizare din PVC SN4 D=200x4.9 mm, etansate cu garnituri de cauciuc | m | 1,0450 | 160,159 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0020 | 0,305 |
| 43 | AcA08B | Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=200x5.9 mm, etansate cu garnituri de cauciuc Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m |  | 117,50 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 | 45,825 |
|  | 2521216700758 | Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=200x5.9 mm, etansate cu garnituri de cauciuc | m | 1,0450 | 123,401 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0020 | 0,235 |
|  |  | 5. Restabilirea drumului din asfalt |  |  |  |
| 44 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 27,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 7,83 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 0,095 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 1,08 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 7,938 |
| 45 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 0,81 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 1,296 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 0,015 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 0,628 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 0,628 |
| 46 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,01 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 0,048 |
| 47 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1,79 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 0,069 |
| 48 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,004 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,004 |
| 49 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 |  | 0,81 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 | 0,932 |
|  | 1421102209525 | Amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 1,3110 | 1,062 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 0,188 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 0,124 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 0,019 |
| 50 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 | m3 |  | 0,81 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 | 0,932 |
|  | 1421402206393 | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 | m3 | 1,3110 | 1,062 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 0,188 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 0,124 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 0,019 |
| 51 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,007 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 0,007 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,002 |
| 52 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic deschis cucriblura BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  | 8,10 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 | 1,296 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4 leg 50/70 SM SR EN13108-1:2010 | t | 0,1410 | 1,142 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,024 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 | 0,13 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 | 0,134 |
| 53 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,003 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 0,003 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,001 |
| 54 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  | 8,10 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 | 0,972 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010 | t | 0,0940 | 0,761 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 0,024 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 0,089 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 | 0,092 |
|  |  | 6. Restabilirea drumului din pietris |  |  |  |
| 55 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 | m3 |  | 5,04 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 | 5,796 |
|  | 1421402206393 | Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 | m3 | 1,3110 | 6,607 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 1,169 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 0,771 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 0,116 |
| Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-1 Retele exterioare canalizare pluviala (C2) (202407/17 - REAC |  |  |  |  |  |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera, resurse materiale si utilaje de constructie |  |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Terasament |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 3,22 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 | 14,136 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,53 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 2,528 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 87,45 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 3,349 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,53 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,191 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,002 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,212 |
| 5 | TsF05A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 |  | 652,70 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,6200 | 404,674 |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0028 | 1,828 |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,0058 | 3,786 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0014 | 0,914 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0228 | 14,882 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - pat h=0,1 m sub conducta din sol local | m3 |  | 11,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 3,41 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv - pat h=0,1 m sub conducta din sol local | 100 m3 |  | 0,11 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 0,97 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 1,037 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 66,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 20,46 |
| 9 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 66,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 49,50 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 6,60 |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 2,45 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 2,671 |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 2,45 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 21,609 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 23,104 |
|  |  | 1.2. Camine elemente prefabricate 8C-12C |  |  |  |
| 12 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0060 | m3 |  | 3,74 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7600 | 25,282 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,9000 | 10,846 |
|  | 2663102100957 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,1925 | 0,724 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1600 | 0,602 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0820 | 0,309 |
|  | 1421102200525 | Nisip SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 | 0,1450 | 0,546 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,7000 | 2,634 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0680 | 3,994 |
| 13 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-10* cu fund | buc |  | 5,00 |
|  | 26611264335029 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-10* cu fund (0.75 m3) | buc | 1,0000 | 5,00 |
| 14 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-7,5 * | buc |  | 9,00 |
|  | 26611264335112 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CT-15-7,5 * (0.35 m3) | buc | 1,0000 | 9,00 |
| 15 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip CPA 90/62.5/10 | buc |  | 5,00 |
|  | 26611264335115 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip de tip CPA 90/62.5/10 (0.08 m3) | buc | 1,0000 | 5,00 |
| 16 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip Cn 10* | buc |  | 5,00 |
|  | 26611264335013 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip Cn 10* (0.21 m3) | buc | 1,0000 | 5,00 |
| 17 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H4 | buc |  | 3,00 |
|  | 26611264335014 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H4 (0.01 m3) | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 18 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H6 | buc |  | 3,00 |
|  | 26611264335016 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform EN 1917 - ATM 01/01/045:2013 de tip H6 (0.01 m3) | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 19 | AcE12A1 | Capac din fonta D=600 mm EN-124 C250 cu lacat automat si garnitura din cauciuc | buc |  | 5,00 |
|  | 2875274200144 | Capac din fonta D=600 mm EN-124 C250 cu lacat automat si garnitura din cauciuc | buc | 1,0000 | 5,00 |
| 20 | AcE10A1 | Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-01 (9,70 kg/buc x 5 buc) | kg |  | 48,50 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 | 48,50 |
| 21 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 9,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 0,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 1,98 |
| 22 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 | m |  | 14,13 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 4,239 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 0,707 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 | 2,225 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 0,148 |
| 23 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  | 69,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 34,95 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 26,562 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 | 55,92 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 1,748 |
| 24 | IzF01C k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 |  | 80,40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 | 8,04 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3500 | 56,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,161 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 | 0,048 |
| 25 | TsC54C | Pereu. Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 0,95 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 0,941 |
|  | 1421102200068 | Pietris M400 SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 | 1,1500 | 1,093 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,095 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 0,399 |
| 26 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 0,95 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 | 5,035 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,38 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 | 326,881 |
|  | 1421102200525 | Nisip SM SR EN 12620+A1:2010 | m3 | 0,7250 | 0,699 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 | 0,651 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 0,28 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,57 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 0,309 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,238 |
|  |  | 1.3. F.O.D. 11C-12C |  |  |  |
| 27 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,34 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 | 1,493 |
| 28 | GD60F | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm | buc |  | 1,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 58,3300 | 58,33 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 9,9100 | 9,91 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 9,9100 | 9,91 |
| 29 | GD59F2 | Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=500x12.3 mm, etansate cu garnituri de cauciuc pozata prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren foarte tare | m |  | 20,50 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 18,3100 | 375,355 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 3,6700 | 75,235 |
|  | 2521216700766 | Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=500x12.3 mm, etansate cu garnituri de cauciuc | m | 1,0030 | 20,562 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,2700 | 67,035 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 196,2000 | 4 022,10 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 3,6700 | 75,235 |
| 30 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,34 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 0,371 |
| 31 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 2,999 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 3,206 |
|  |  | 1.4. Conducte si armaturi |  |  |  |
| 32 | AcA14D | Montarea in pamint a Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=500x12.3 mm, etansate cu garnituri de cauciuc Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0150 | m |  | 126,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0100 | 127,26 |
|  | 2521216700766 | Conducta pentru canalizare din PVC SN8 D=500x12.3 mm, etansate cu garnituri de cauciuc | m | 1,0200 | 130,448 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0040 | 0,512 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0150 | 1,89 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0500 | 6,30 |
|  |  | 1.5. Cap de aval (1 buc) |  |  |  |
| 33 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 4,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 5,94 |
| 34 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 |  | 0,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 2,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,32 |
|  | 2663102100957 | Beton clasa C12/15 | m3 | 1,0250 | 0,832 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,081 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,48 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,20 |
| 35 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 2,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 | 11,60 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 | 1,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 | 2,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 0,96 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 0,016 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 | 0,016 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 | 0,16 |
| 36 | CC03A | Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 150x150 mm, la pereti si diafragme | kg |  | 6,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 0,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,03 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 6,06 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,03 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,06 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,004 |
| 37 | CL18A | Confectii metalice GM1 din teava 630x7.0 mm L=420 mm, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 27,36 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 5,198 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,274 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 0,274 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 27,36 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,41 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,137 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,219 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 0,41 |
| 38 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  | 0,03 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 0,218 |
|  | 2430126108726 | Email PF | kg | 12,0000 | 0,36 |
|  | 2430226101020 | Grund GF-021 rosu-cafeniu | kg | 6,0000 | 0,18 |
|  | 2430226109241 | Diluant alhidic D-308 | kg | 0,8400 | 0,025 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 0,09 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 0,045 |
| 39 | CA05E | Beton turnat la diverse constructii speciale, beton armat clasa C16/20 XF1 XC3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 |  | 1,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9000 | 6,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9500 | 1,52 |
|  | 2663102101038 | Beton marfa clasa C16/20 XF1 XC3 | m3 | 1,0250 | 1,689 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 0,247 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 0,448 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,96 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 40 | AcB01E | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de canalizare, avind diametrul de 500 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0200 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,2500 | 2,25 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,6400 | 0,64 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 41 | pret furnizor | Supapa-grila din inox DN500 | buc |  | 1,00 |
|  | 2924127326433 | Supapa-grila din inox DN500 | buc | 1,0000 | 1,00 |

| Elaborat | Corsan Ion Certificat seria 2020-D nr. 152 |
| --- | --- |
| Verificat de verificatorul de proiecte, domeniile 12 a,b | Vatamanu Iurie Aviz de verificare nr. 67.12 din 30.12 2024 |

Executor: Cristian ȘAPTEFRAȚI

Specialist principal achiziții publice

PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI