| Reparatia capitala a salilor de operatii la IMSP Institutul Oncologic din str. N. Testemiteanu 30, or. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-7

Sistemul de incalzire (235/18/23-IV)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8 mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 20,00 |  |  |
|  | 2521216701213 |  | Teava apa-gaz d=20x2.8 |  |  | m |  | 50,75 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,20 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
| 2 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3.2 mm |  |  | m |  | 42,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 20,16 |  |  |
|  | 2521216701217 |  | Teava apa-gaz d=25x3.2 |  |  | m |  | 42,63 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,688 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,714 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,26 |  |  |
| 3 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 32x3.2 mm |  |  | m |  | 36,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 20,16 |  |  |
|  | 2521216701229 |  | Teava apa-gaz d=32x3.2 |  |  | m |  | 36,54 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,096 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,864 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,368 |  |  |
| 4 | CN23E |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv |  |  | m |  | 128,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 15,36 |  |  |
|  | 2430226101020 |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  | kg |  | 1,152 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,152 |  |  |
|  | 2430126108726 |  | Email PF-115 |  |  | kg |  | 19,20 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,28 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,84 |  |  |
| 5 | IC35B |  | Teava din polipropilena PP-R/Al/PP-R tip 3, montata la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 20x2.8 mm (K=2 pentru fitinguri) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  | m |  | 160,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 112,00 |  |  |
|  | 2521216710323 |  | Teava PPR fiberglas PN20 D=20x2.8 mm |  |  | m |  | 329,60 |  |  |
| 6 | IC35C |  | Teava din polipropilena PP-R/Al/PP-R tip 3, montata la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 25x3.5 mm (k=2 pentru fitinguri) Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 |  |  | m |  | 66,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 52,80 |  |  |
|  | 2521216710324 |  | Teava PPR fiberglas PN20 D=25x3.5 mm |  |  | m |  | 135,96 |  |  |
| 7 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 318,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 28,62 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 12,72 |  |  |
| 8 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 36,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,96 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
| 9 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 318,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 25,44 |  |  |
| 10 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 36,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
| 11 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x30 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 17,50 |  |  |
|  | 3320517352611 |  | COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 21x30 mm |  |  | m |  | 54,075 |  |  |
| 12 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x30 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 42,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 14,70 |  |  |
|  | 3320517352612 |  | COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 27x30 mm |  |  | m |  | 45,423 |  |  |
| 13 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x30 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 36,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,60 |  |  |
|  | 3320517352613 |  | COCHILIE DIN VATA BAZALTICA CU FOLIE DE ALUMINIU, D 34x30 mm |  |  | m |  | 38,934 |  |  |
| 14 | IB01A |  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica - Radiator Zehnder 4050 |  |  | m2 |  | 16,20 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,48 |  |  |
|  | 2822115700001 |  | Radiator (descrise in deviz) |  |  | m2 |  | 16,362 |  |  |
|  | 2121147308475 |  | Carton triplex 70 x 100 |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,373 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,745 |  |  |
| 15 |  |  | Radiator Zehnder 4050 / 11 sectii V002 Racord inferior 1/2" RAL 9016. Dimensiuni, mm: 500x506x136 mm, inclusiv elementele de sustinere si dezaeratoarele |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 217001 |  | Radiator Zehnder 4050 / 11 sectii V002 Racord inferior 1/2" RAL 9016 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 16 |  |  | Radiator Zehnder 4050 / 12 sectii V002 Racord inferior 1/2" RAL 9016. Dimensiuni, mm: 500x552x136 mm, inclusiv elementele de sustinere si dezaeratoarele |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 217002 |  | Radiator Zehnder 4050 / 12 sectii V002 Racord inferior 1/2" RAL 9016 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 17 |  |  | Radiator Zehnder 4050 / 34sectii V002 Racord inferior 1/2" RAL 9016. Dimensiuni, mm: 500x1564x136 mm, inclusiv elementele de sustinere si dezaeratoarele |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 217003 |  | Radiator Zehnder 4050 / 34 V002 Racord inferior 1/2" RAL 9016 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 18 | IB01A |  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica - Radiator Zehnder 5050 |  |  | m2 |  | 94,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 37,60 |  |  |
|  | 2822115700001 |  | Radiator (descrise in deviz) |  |  | m2 |  | 94,94 |  |  |
|  | 2121147308475 |  | Carton triplex 70 x 100 |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 2,162 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 4,324 |  |  |
| 19 |  |  | Radiator Zehnder 5050 / 16 V002 Racord de jos 1/2" RAL 9016, Dimensiuni, mm: 500x736x173 mm, inclusiv elementele de sustinere si dezaeratoarele |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 217004 |  | Radiator Zehnder 5050 / 16 V002 Racord de jos 1/2" RAL 9016 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
| 20 |  |  | Radiator Zehnder 5050 / 30 V002 Racord de jos 1/2" RAL 9016. Dimensiuni, mm: 500x1380x173 mm, inclusiv elementele de sustinere si dezaeratoarele |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 217005 |  | Radiator Zehnder 5050 / 30 V002 Racord de jos 1/2" RAL 9016 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 21 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu de colt, tur, pentru conectare radiatoare, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,32 |  |  |
|  | 2875274202715 |  | Robinet tur pentru radiatoare 1/2" |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,576 |  |  |
| 22 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu de colt, retur, cu posibilitatea de golire sistema, pentru radiatoare, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,32 |  |  |
|  | 2875274202716 |  | Robinet retur pentru radiatoare 1/2" tip RLV |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,576 |  |  |
| 23 | IE01B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp |  |  | m2 |  | 110,20 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 55,10 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 16,53 |  |  |
| 24 | IE02B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp |  |  | m2 |  | 110,20 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 46,284 |  |  |
| 25 | IE08B |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp |  |  | m2 |  | 110,20 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 33,06 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 25,346 |  |  |
| 26 | IB15A |  | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv (numai manopera) |  |  | m2 |  | 46,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 188,60 |  |  |
| 27 |  |  | Teava din polietilena reticulata peroxidic (PE-Xa), corespunde DIN 16892, etanseitate la oxigen conform DIN 4726 de incalzirea prin pardosea/perete.Teava RAUTHERM S 17x2,0 mm |  |  | m |  | 860,00 |  |  |
|  | 217010 |  | Teava RAUTHERM S 17x2,0 mm |  |  | m |  | 860,00 |  |  |
| 28 | pret piata |  | Elemente de fixare de schimbare directie serpentina pentru teava 17x2.0 mm |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 217011 |  | Elemente de fixare de colt |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
| 29 | pret piata |  | Elemente de fixare dubla pentru teava 17x2.0 mm |  |  | buc |  | 198,00 |  |  |
|  | 2170111 |  | Elemente de fixare dubla pentru teava 17x2.0 mm |  |  | buc |  | 198,00 |  |  |
| 30 |  |  | Sina de fixare a tevii pentru incalzire, cu pasul fixarilor 5 cm, L=0.8 m |  |  | m |  | 89,60 |  |  |
|  | 271012 |  | Sina de fixare a tevii pentru incalzire, cu pasul fixarilor 5 cm, L=0.8 m |  |  | m |  | 89,60 |  |  |
| 31 |  |  | Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip K-FLEX ST grosime 10 mm |  |  | m2 |  | 46,00 |  |  |
|  | 271013 |  | Placa Izolatie Adeziva cu folie de aluminiu de tip K-FLEX ST grosime 10 mm |  |  | m2 |  | 46,00 |  |  |
| 32 |  |  | Teava de protectie pentru teava RAUTHERM S 17x2,0 mm |  |  | m |  | 396,00 |  |  |
|  | 271014 |  | Teava de protectie pentru teava RAUTHERM S 17x2,0 mm |  |  | m |  | 396,00 |  |  |
| 33 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  | m2 |  | 42,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 69,30 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,60 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,714 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,26 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 420,00 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 75,60 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,554 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 15,96 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 98,70 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |
| 34 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 110,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 17,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si meicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IA24B |  | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reteaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 25...35 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,10 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115818414 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,66 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,07 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
| 36 | IC39A |  | Distribuitor/colector pentru racordarea sistemelor de incalzire prin pardosea, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 3/4" pe zid de caramida |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2913124120000 |  | Distribuitor/colector din cupru (montare) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
| 37 | IA52A aplicativ |  | Cutie metalica pentru protectia nodului colector-distribuitor |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2430116103311 |  | Vopsea galbena V 451 - 3 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
| 38 | ID13B |  | Supapa de balansare cu mufe de tip ASV-I, ASV-PV, montata pe conducte avind diametrul nominal de 3/4" |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,88 |  |  |
|  | 1111000102000 |  | Supape de blocare cu mufe (MONTARE) |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Grup de pompare si amestec folosit pentru a mentine o temperatura fixa prestabilita intr-un sistem de incalzire in pardoseala. Grupul de pompare contine: - pompa electronica WILO Star RS 25/6, limitator de temperatura pentru siguranta - vana cu 3 cai cu cap termostatic si senzor capilar - supapa de sens - racorduri G 1# pentru conectare la distribuitor/colector. Temperatura maxima pe tur, primar: 95 °C. Temperatura maxima pe tur, secundar: 50 °C. |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 217030 |  | Grup pompare si amestec incalazire in pardoseala KERMI |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 40 | pret furnizor |  | Colector-distribuitor, din otel inoxidabil, racorduri intrare-iseire 5/4" cu 6 circuite 3/4", eurocon, cu dezaerator automat in set |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 217031 |  | Colector # distribuitor, din otel inoxidabil, 5/4" cu 6 circ. 3/4" eurocon |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 41 | pret furnizor |  | Dulap aplicatpe perete, din tabla zincata/tabla vopsita cu vopsea pulbere in conditii de uzina, cu usa, pentru protectia nodului colector-distribuitor, inclusiv elementele de prindere si de inchidere |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2811236829555 |  | Dulap pentru protectia nodului colector-distribuitor |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 42 | pret furnizor |  | Robinet de reglare ASV-I, inclusiv doua nipluri de masurare, Dn=20 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2913124204205 |  | Supapa ASV-I dn=20 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
| 43 | pret furnizor |  | Robinet de echilibrare automata, montat pe conducta retur, tip ASV-PV, inclusiv tub de impuls de 1,5 m (G 1/16" A) si robinet de golire (G 3/4" A) Dn=20 mm, PN16 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2913124204227 |  | Supapa ASV-PV dn=20 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |