| Reparatia curenta a podelilor si scarilor exterioare din piatra naturala (granit) amplasate in zona de iesire spre aerodrom. ''Complexul Sala Delegatiilor Oficiale" si " Cladirea Sala Express" | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 07-26

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Reparatie scarilor la intrare ,,Complexul Sala Delegatiilor Oficiale" |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 | 140,33 |
| 2 | RpCM33C | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte | m | 67,90 |
| 3 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 19,30 |
| 4 | RpCP45D | Demontarea balustradelor metalice | kg | 164,10 |
| 5 | RpCI42A | Demontarea profilelelor antialunecare | m | 76,80 |
| 6 | RpDB38A | Spargerea si desfacerea betonului asfaltic pe suprafete limitate. executate in imbracaminte carosabila | m3 | 1,03 |
| 7 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de adeziv | m2 | 135,33 |
| 8 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 20,86 |
| 9 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 20,86 |
| 10 | TsH93B | Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 20,86 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de refacere |  |  |
| 11 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m | 76,80 |
| 12 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 18,06 |
| 13 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 | m2 | 141,53 |
| 14 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 175,01 |
| 15 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit pe adeziv CM17 Ceresit (sau analog): grosimea 20mm (nuanta deschisa, antidertapanta si de coordonat cu beneficiarul) partea orizontala | m2 | 23,23 |
| 16 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit pe adeziv CM17 Ceresit (sau analog): grosimea 20mm (nuanta intunecata, lucioasa si de coordonat cu beneficiarul) partea verticala | m2 | 10,59 |
| 17 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat | m2 | 147,91 |
| 18 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit fixate pe adeziv CM17 Ceresit (sau analog): grosimea 20mm (nuanta deschisa, antidertapanta si de coordonat cu beneficiarul) zona pardoselei | m2 | 105,53 |
| 19 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit fixate pe adeziv CM17 Ceresit (sau analog): grosimea 20mm (nuanta intunecata, lucioasa si de coordonat cu beneficiarul) zona balustrade | m2 | 17,60 |
| 20 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din granit pe adeziv CM17 Ceresit (sau analog): grosimea 20mm (nuanta intunecata, lucioasa si de coordonat cu beneficiarul) plinte si soclu Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 24,78 |
| 21 | CJ10D | Ornamente decorative rotunde in forma de potcoava U (Dext=1,0m, Dint=0,4m, L=0,7m), gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 100-T, cu strat vizibil din granit, ,executata cu piatra de mozaic , frecat cu peria de sirma | buc | 2,00 |
| 22 | CH11A1 | Lustruirea treptelor si contratreptelor mozaicate sau placate cu placi de granit | m | 67,90 |
| 23 | CG21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din gresie, marmura sau piatra, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 142,91 |
| 24 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel inox, dreapta (Balustrada din tevi de inox h=1m) | m | 19,50 |
| 25 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel inox, dreapta (Balustrada din tevi de inox h=1m cu o teava intermediara p-u persoane cu dezabilitati) | m | 5,40 |
| 26 | CK26B | Montare profil plat antiderapant, Silver Matt | m | 76,80 |
| 27 | CK35B | Cleme de inox fixare traverse pe trepte | buc | 42,00 |
| 28 | Pret de piata | Traversa din inox p-u fixarea covorului | m | 33,60 |
| 29 | DB02C | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) | 100m2 | 0,206 |
| 30 | DB16D K=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Excludere nisip si otel) K=1,25 | m2 | 20,60 |
| 31 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (la intersectia asfaltului cu granitul) Material marunt (adeziv, diluant)=1,05 | m | 41,20 |
|  |  | Capitolul 2. Reparatie scarilor la intrare ,,Cladirea Sala Expres" |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 32 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 | 113,76 |
| 33 | RpCM33C | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte | m | 13,10 |
| 34 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 16,00 |
| 35 | RpCP45D | Demontarea balustradelor metalice | kg | 105,50 |
| 36 | RpCI42A | Demontarea profilelelor antialunecare | m | 15,60 |
| 37 | RpDB38A | Spargerea si desfacerea betonului asfaltic pe suprafete limitate. executate in imbracaminte carosabila | m3 | 0,65 |
| 38 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de adeziv | m2 | 93,76 |
| 39 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 12,74 |
| 40 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 12,74 |
| 41 | TsH93B | Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 12,74 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de refacere |  |  |
| 42 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m | 15,72 |
| 43 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 11,76 |
| 44 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 | m2 | 96,18 |
| 45 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 120,08 |
| 46 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit pe adeziv CM17 Ceresit (sau analog): grosimea 20mm (nuanta deschisa, antidertapanta si de coordonat cu beneficiarul) partea orizontala | m2 | 4,18 |
| 47 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit pe adeziv CM17 Ceresit (sau analog): grosimea 20mm (nuanta intunecata, lucioasa si de coordonat cu beneficiarul) partea verticala | m2 | 2,14 |
| 48 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat | m2 | 105,44 |
| 49 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit fixate pe adeziv CM17 Ceresit (sau analog): grosimea 20mm (nuanta deschisa, antidertapanta si de coordonat cu beneficiarul) zona pardoselei | m2 | 82,37 |
| 50 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit fixate pe adeziv CM17 Ceresit (sau analog): grosimea 20mm (nuanta intunecata, lucioasa si de coordonat cu beneficiarul) zona balustrade | m2 | 19,63 |
| 51 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din granit pe adeziv CM17 Ceresit (sau analog): grosimea 20mm (nuanta intunecata, lucioasa si de coordonat cu beneficiarul) plinte si soclu Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 13,44 |
| 52 | CH11A1 | Lustruirea treptelor si contratreptelor mozaicate sau placate cu placi de granit | m | 13,10 |
| 53 | CG21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din gresie, marmura sau piatra, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 105,44 |
| 54 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel inox, dreapta (Balustrada din tevi de inox h=1m) | m | 14,40 |
| 55 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel inox, dreapta (Balustrada din tevi de inox h=1m cu o teava intermediara p-u persoane cu dezabilitati) | m | 5,40 |
| 56 | CK26B | Montare profil plat antiderapant, Silver Matt | m | 15,60 |
| 57 | CK35B | Cleme de inox fixare traverse pe trepte | buc | 28,00 |
| 58 | Pret de piata | Traversa din inox p-u fixarea covorului | m | 19,20 |
| 59 | DB02C | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) | 100m2 | 0,129 |
| 60 | DB16D K=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Excludere nisip si otel) K=1,25 | m2 | 12,90 |
| 61 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (la intersectia asfaltului cu granitul) Material marunt (adeziv, diluant)=1,05 | m | 25,80 |

Proiectant Carp A.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Beneficiar

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.