Caiet de sarcini

pentru achiziţia lucrărilor

- Obiectul caietului de sarcini: Achiziționarea și montarea ferestrelor și ușilor cu profil din PVC

Cod CPV:   44200000-2

| Nr. d/o | Punct PMI | Denumirea lucrări solicitate | U. M. | Cant. | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Achiziția și montarea ferestrelor și ușilor la clădirea administrativă str. Ginta Latină, 19/3 | m2 | 13,5 | 28 000,00 |
| 2. |  | Achiziția și montarea ferestrelor și ușilor la baza de producere sectorul nr. 1 str. N. Zelinski, 12/6 | m2 | 16,65 | 29 000,0 |
| 3. |  | Achiziția și montarea ferestrelor și ușilor la baza de producere, sectorul nr. 4, str. Valea Crucii, 4/6 | m2 | 12,5 | 24 000,00 |
| 4. |  | Achiziția și montarea ferestrelor și ușilor la clădirea PTC 3123 din str. Aerodromului, 7/5 | m2 | 9,3 | 19 000,00 |
| 5. |  | Achiziția și montarea ferestrelor la clădirea administrativă din str. Calea Basarabiei, 26 | m2 | 21,0 | 40 000,00 |
| 6. |  | Lucrări de reparație a tâmplăriei existente la obiectele întreprinderii | m2/buc | 3,0/10 | 15 000,00 |
|  |  | TOTAL |  | 80,0 | 155 000,00 |

- Volumul real al lucrărilor se va concretiza la faza de recepţie finală conform constatărilor.

- Volumul  lucrărilor  de reparație

2.1 Lista cu cantitățile de lucrări ( detaliate) sunt prezentate în  Anexa nr.1÷6 la  Caietul de sarcini;

2.2  ”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumul lucrărilor în limita

prevederilor legale astfel  încât   lucrările   să fie îndeplinite calitativ și obiectul să fie finalizat;

2.3  Beneficiarul poate reduce volumul lucrărilor, despre care fapt va înştiinţa în scris

Executantul cu cel puţin 5 zile de până la începutul executării acestora. Reducerea volumului

lucrărilor contractuale de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

- Specificaţii tehnice:

Pentru fiecare obiect volumele de lucrări se vor concretiza la faza de recepţie.

Materialele utilizate:

- La confecţionarea ferestrelor şi uşilor se va utiliza profil din PVC cu caracteristicile tehnice corespunzătoare domeniului de exploatare astfel încât pe durata exploatării să nu apară deformaţii sau alte defecţiuni;

- Pentru ferestre: Rame PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, cu grosimea minimă recomandată a pereților profilelor PVC ar trebui să fie de Clasa [A]. Sticlă dublă cu o distanță minimă de 20 mm [4-20-4], realizat din sticlă cu acoperire de joasă emisivitate Low-e, stratul dintre sticle să fie cu Argon. Valoarea U totală a ferestrei de maxim 1,5 W/m2K.

- Pentru uși: Rame PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, cu grosimea minimă recomandată a pereților profilelor PVC ar trebui să fie de Clasa [A]. Sticlă dublă cu o distanță minimă de 20 mm [4-20-4], realizat din sticlă cu acoperire de joasă emisivitate Low-e, stratul dintre sticle să fie cu Argon. Partea de jos a ușii acoperită cu panel de tip sandwich 10 mm. Valoarea U totală a ușii de maxim 2,2 W/m2K.

- Pe durata îndeplinirii contractului executantul va oferi beneficiarului o secțiune de fereastră care va servi ca etalon pentru verificarea lucrărilor;

- Profilele tâmplăriei PVC vor fi ranforsate cu profile metalice obligatoriu;

- Culoarea profilelor pentru ferestre şi uşi: alb.

Măsuri organizatorice:

- Prevederile normativului NCM A.08.02:2014 ”Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii” sunt obligatorii de a fi respectate  şi cunoscute de muncitorii implicaţi în procesele de execuţie a lucrărilor;

- La începerea lucrărilor obligatoriu, Executantul va anunţa inginerul responsabil al Beneficiarului pentru efectuarea lucrărilor respective, moment în care se va face cunoştinţă cu obiectul de reparaţie;

- Executantul în ziua finalizării lucrărilor va anunţa Beneficiarului pentru a verifica calitatea şi cantitatea lucrărilor executate;

Alte condiţii:

- Materiale necesare pentru efectuarea lucrărilor vor fi asigurate de către Executant;

- Materialele nu trebuie sa posede distrugeri şi defecţiuni si de asemenea se vor prezenta toate certificatele de calitate si conformitate a lor sau agremente tehnice după caz;

- Tehnica şi utilajul vor fi asigurate de Executant;

- Muncitorii vor fi asiguraţi de către Executant cu echipament individual de protecţie corespunzător lucrărilor efectuate.

- Pe timp nefavorabil (temperaturi scăzute, caniculă, precipitaţii abundente, vânt puternic) Beneficiarul este în drept să suspende lucrările de execuţie urmând a fi reluate în condiţii normale iar Executantul va lua în calcul de a avea o rezervă de timp pentru a se încadra în termenul prescris în contractul semnat de părţi;

- Ofertele de preţ vor fi prezentate sub formă de deviz indicând manopera, resursele materiale necesare și mecanismele.

- Cerinţe de mentenanţă:

- Perioada de garanţie:

- Garanţie pentru ferestre și feronerie: minimum de 5 ani;

- Înlăturarea defecţiunilor apărute în perioada de exploatare cu termenul de garanţie valabil se va începe în decurs de 3 zile de la data înştiinţării Executantului de către Beneficiar;

- Lucrările se vor efectua calitativ cu utilizarea materialelor corespunzătoare lucrărilor de mentenanţă fiind suportate de Executant.

- Informații și proiectare

Configurația ferestrelor se va executa asemănător cu ferestrele vechi existente iar dimensiunile exacte vor fi preluate de către executant după încheierea contractului.

- Scopul achiziției

- Micșorarea pierderilor de energie termică din incinta clădirilor.

- Documentaţia tehnico-normativă ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM L.01.03:2015 | Norme metodologice şi clasificatorul lucrărilor de reparaţie a сlădirilor și obiectelor din domeniile economiei naţionale |
|  | NCM E.04.01-2006 | Protecţia termică a clădirilor |
|  | NCM E.04.03-2008 | Сonservarea energiei în clădiri |
|  | CP C.04.08:2015 | Blocuri de ferestre și uși din PVC. Lucrări de instalare |
|  | NCM M.01.01:2016 | Performanța energetică a clădirilor. Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor |
|  | CUC 434/2023 | Codul urbanismului și construcțiilor |

- Condiţii de recepţie a lucrărilor:

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 10 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate;

- În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Cerințe privind calculul costului ofertei comerciale

- Pentru rezidenții Republicii Moldova este obligatoriu utilizarea calculului ofertei comerciale prin metoda de resurse ținând cont de legislația națională.

- Antreprenorii - nerezidenți   vor  prezenta  devizul  în conformitate  cu  legislația  în vigoare,  cu   descifrarea  și  argumentarea  calculelor. Pentru ofertanții din alte țări se cere calculul îndeplinirii lucrărilor sub formă tabelară cu indicarea separată a  costului materialelor, echipamentelor și manoperei.

- Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant. Costul serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

-   Propunerea  financiară  va  fi un calcul al costurilor preconizate ale Executantului:

- Lista cu  cantitățile  de    lucrări nr.1 - devize  F7,F3, F5.

- Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli.

- Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor al Ordinului Intern  Nr. 195 din 26.12.2024

- Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr. 195.

- Condiții  de  executare a lucrărilor sunt normale.

- Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentație de deviz conform termenilor stabiliți.

- Documente la depunerea ofertei

- Deviz de cheltuieli.  La calculul devizului se va ține cont de coeficienții plafon.

- https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

-Declarație cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite.

-   Declarația ofertantului precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor şi a termenului  de executare – punere în funcțiune.

- Dovada de experiență în domeniu prin prezentarea copiilor de pe procesul-verbal al lucrărilor îndeplinite în ultimii 2 ani, lucrări similare cu a prezentului caiet de sarcini.

Anexa nr. 1

Lot. nr. 1.  Achiziția și montarea ferestrelor  la clădirea administrativă,

str. Ginta Latină, 19/3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCP33B | Înlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, având suprafața între 1 - 2,5 mp (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, geamuri din sticla dublă, cu deschidere în două poziții ~40-50 % din suprafața ferestrei) 1,45x1,1 m - 2 buc; 1,5x1,5 - 1 buc; 1,5x0,5 - 3 buc; 1,5x1,05 - 1 buc; 1,35x1,5 - 2 buc | m2 | 13,50 |
| 2 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (lățime 20 cm) | m | 13,00 |
| 3 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (lățime 20 cm) | m | 13,00 |

Anexa nr. 2

Lot. nr. 2 Achiziția și montarea ferestrelor și ușilor la baza de producere sectorul nr. 1, str. Zelinski, 12/

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCP33B | Înlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, având suprafața între 1 - 2,5 mp (cu deschidere în două poziții ~40-50 % din suprafața ferestrei) profil PVC cu 5 camere 1.5x1.3- 2 buc; 1.5x1.5 -1 buc; 1.4x1.5- 1 buc; 1.2x1 – 1 buc | m2 | 9,45 |
| 2 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (lățime 20 cm) | m | 7,00 |
| 3 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (lățimea 15 cm) | m | 7,00 |
| 4 | RpCP34A | Înlocuirea ușilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate în zidărie, beton, înlocuitori sau pe contraramă, într-un canat, cu suprafața sub 7 mp (fără geam din sticlă ) 2x0.9 – 2 buc profil PVC cu 5 camere | m2 | 3,60 |
| 5 | RpCP34A | Înlocuirea ușilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate în zidărie, beton, înlocuitori sau pe contraramă, într-un canat, cu suprafața sub 7 mp (Profil PVC cu 5 camere , culoare la alegere, cu geam din sticlă); 2x0.9 – 2 buc | m2 | 3,60 |

Anexa nr. 3

Lot. nr. 3. Achiziția și montarea ușilor la baza de producere sectorul nr. 4,

str. Valea Crucii, 4/6

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCP34A | Înlocuirea ușilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate în zidărie, beton, înlocuitori sau pe contraramă, intr-un canat, cu suprafața sub 7 mp (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, cu geam din sticla mata pe 40-50 % din suprafața) UȘI DE INTERIOR 2.05x0.6 – 1 buc; 2.05x0.75 – 1 buc | m2 | 2,80 |
| 2 | RpCP34A | Înlocuirea ușilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate în zidărie, beton, înlocuitori sau pe contraramă, într-un canat, cu suprafața sub 7 mp (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, fără geam din sticla) USI DE INTERIOR 2.05x0.75 – 2 buc; 2.05x0.85 – 1 buc; 2x0.85 – 1 buc; 1.8x0.85 – 1 buc; 1.8x0.95 – 1 buc. | m2 | 9,70 |

Anexa nr. 4

Lot. nr. 4. Achiziția și montarea ferestrelor și ușilor la clădirea PTC 3123 din str. Aerodromului, 7/5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCP33B | Înlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, având suprafața între 1 - 2,5 mp (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, geamuri din sticla dubla, cu deschidere in doua poziții ~40-50 % din suprafața ferestrei) 0,85x1,26m - 4 buc; 1,18x1,16 - 1 buc | m2 | 5,80 |
| 2 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre și uși (lățimea 30 cm) | m | 4,60 |
| 3 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (lățimea 20 cm) | m | 4,60 |
| 4 | RpCP34A | Înlocuirea ușilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate în zidărie, beton, înlocuitori sau pe contraramă, într-un canat, cu suprafața sub 7 mp (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, cu geam din sticla florala pe 30-40 % din suprafața) USA DE INTRARE 0,9x2,05 - 1 buc; | m2 | 1,80 |
| 5 | RpCP34A | Înlocuirea ușilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate în zidărie, beton, înlocuitori sau pe contraramă, într-un canat, cu suprafața sub 7 mp (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, fără geam din sticla) USA DE INTERIOR 0,85x2,05 - 1 buc | m2 | 1,70 |

Anexa nr.5

Lot. nr. 5 Achiziția și montarea ferestrelor la clădirea administrativă din str. Calea Basarabiei, 26

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCP33B | Înlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, având suprafața între 1 - 2,5 mp. (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, geamuri din sticla dubla, cu deschidere in doua poziții ~40-50 % din suprafața ferestrei) 1,47x1,73 - 7 buc | m2 | 17,80 |
| 2 | RpCP33C | Înlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, având suprafața peste 2,5 mp (Profil PVC cu 5 camere, culoare alba, geamuri din sticla dubla, cu deschidere în două poziții ~40-50 % din suprafața ferestrei) 1,15x1,73 - 1 buc; 1,45x0,85- 1 buc | m2 | 3,20 |
| 3 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre și uși (lățimea 25 cm) | m | 13,10 |
| 4 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (lățimea 20 cm) | m | 13,10 |

Anexa nr.6

Lot nr. 6 Lucrări de reparație a tâmplăriei existente la obiectele întreprinderii

| 1 | preț | Demontarea și înlocuirea (montarea) geamului din sticla la ferestre cu profil PVC, Geam cu sticla dublă 4-16-4 mm | m2 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | preț | Înlocuirea mecanismului de închidere/deschidere la ferestre cu profil PVC, inclusiv mânerul | buc | 10,0 |