| IMSP Spitalul raional Cahul, reparatii interioare in sectia chirurgie septica, blocul chirurgical. | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

lucrari de reparatii interioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatii interioare. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Salonul 15/nr.67 |  |  |  |  |  |
| 1 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 34,162 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 15,373 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,416 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 36,037 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,034 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,034 |  |  |
| 2 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 51,710 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 35,680 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 20,684 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,103 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 25,855 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,586 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,103 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,517 |  |  |
|  |  |  |  | Total Salonul 15/nr.67 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Salonul 16/nr.66 |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 4 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 1,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,018 |  |  |
| 5 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor , de vopsea de var |  | m2 | 39,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,756 |  |  |
|  | 3410520005701 |  | schela |  | h-ut | 7,562 |  |  |
| 6 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 14,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 25,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,160 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 5,040 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 12,384 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 3,888 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 648,000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 288,000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 17,280 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 63,936 |  |  |
| 7 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Nota (Usi MDF Melaminat de calitate ) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,087 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,168 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,525 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn Usi MDF Melaminat de calitate |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,179 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,945 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,462 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 8 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 5,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,288 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,144 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,096 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 9 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 54,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,626 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 8,130 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,710 |  |  |
| 10 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 39,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 48,556 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 284,172 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,159 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,144 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,637 |  |  |
| 11 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 14,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 22,032 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 102,816 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,058 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,138 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,281 |  |  |
| 12 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 54,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,840 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 59,620 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 8,130 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,016 |  |  |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 54,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,626 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 8,130 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,710 |  |  |
| 14 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 54,200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 24,390 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,420 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 57,176 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,054 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,054 |  |  |
| 15 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 54,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,626 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 8,130 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,710 |  |  |
| 16 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 1,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 1,260 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,396 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 4,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,014 |  |  |
| 17 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  | m | 14,300 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 12,870 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,430 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 28,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,086 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,072 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 14,586 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 1,430 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,143 |  |  |
| 18 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 54,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 37,398 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 21,680 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,252 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 27,100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,710 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,108 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,542 |  |  |
|  |  |  |  | Total Salonul 16/nr.66 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Asistenta medicala superioara/nr.65* |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 7,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,512 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,512 |  |  |
| 20 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor , de vopsea de var |  | m2 | 31,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 6,864 |  |  |
|  | 3410520005701 |  | schela |  | h-ut | 5,928 |  |  |
| 21 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 10,800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 19,440 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,620 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,540 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 3,780 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 9,288 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 2,916 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 486,000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 216,000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 12,960 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 47,952 |  |  |
| 22 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa |  | m2 | 7,200 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,576 |  |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 | 7,200 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 21,600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,512 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,526 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,600 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,880 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,144 |  |  |
| 23 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 7,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,168 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,584 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 7,056 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,036 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,011 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,007 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,007 |  |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 42,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,300 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,100 |  |  |
| 25 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 31,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 38,064 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 222,768 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,125 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,465 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,499 |  |  |
| 26 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 10,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 16,524 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 77,112 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,043 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,853 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,211 |  |  |
| 27 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 42,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,400 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 46,200 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 6,300 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |  |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 42,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,300 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,100 |  |  |
| 29 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 42,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 18,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 44,306 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 30 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 42,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,300 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,100 |  |  |
| 31 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  | m | 12,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 11,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,280 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 25,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,077 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,064 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,019 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 13,056 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 1,280 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,128 |  |  |
| 32 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 42,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 28,980 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 16,800 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,520 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 21,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,084 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  |  |  | Total Asistenta medicala superioara/nr.65* |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Salonul 18/nr.64 |  |  |  |  |  |
| 33 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 34 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 1,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,018 |  |  |
| 35 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor , de vopsea de var |  | m2 | 58,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 12,760 |  |  |
|  | 3410520005701 |  | schela |  | h-ut | 11,020 |  |  |
| 36 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 28,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 50,580 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,215 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 1,405 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 9,835 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 24,166 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 7,587 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 1 264,500 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 562,000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 33,720 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 124,764 |  |  |
| 37 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Nota (Usi MDF Melaminat de calitate ) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,087 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,168 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,525 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn Usi MDF Melaminat de calitate |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,179 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,945 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,462 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 38 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 5,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,288 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,144 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,096 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 39 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 86,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,583 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,915 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,305 |  |  |
| 40 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 58,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 70,760 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 414,120 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,232 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,582 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,928 |  |  |
| 41 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 28,100 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 42,993 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 200,634 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,112 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,220 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,548 |  |  |
| 42 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 86,100 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 17,220 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 94,710 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 12,915 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,026 |  |  |
| 43 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 86,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,583 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,915 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,305 |  |  |
| 44 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 86,100 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 38,745 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,610 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 90,827 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,086 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,086 |  |  |
| 45 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 86,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,583 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,915 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,305 |  |  |
| 46 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 1,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 1,260 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,396 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 4,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,014 |  |  |
| 47 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  | m | 21,400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 19,260 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,140 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 42,800 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,128 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,107 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 21,828 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 2,140 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,214 |  |  |
| 48 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 86,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 59,409 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 34,440 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,166 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 43,050 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4,305 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,172 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,861 |  |  |
|  |  |  |  | Total Salonul 18/nr.64 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Salonul 19/nr.63 (fost bufet-sufrajerie) |  |  |  |  |  |
| 49 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 50 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 54,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 43,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 43,360 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,163 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,813 |  |  |
| 51 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 26,900 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 48,420 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,035 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 1,345 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 9,415 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 23,134 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 7,263 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 1 210,500 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 538,000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 32,280 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 119,436 |  |  |
| 52 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Nota (Usi MDF Melaminat de calitate ) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,087 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,168 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,525 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn Usi MDF Melaminat de calitate |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,179 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,945 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,462 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 53 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 5,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,288 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,144 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,096 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 81,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,433 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,165 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,055 |  |  |
| 55 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 54,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 66,124 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 386,988 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,217 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,282 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,867 |  |  |
| 56 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 26,900 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 41,157 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 192,066 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,108 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,125 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,525 |  |  |
| 57 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 81,100 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 16,220 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 89,210 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 12,165 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,024 |  |  |
| 58 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 81,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,433 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,165 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,055 |  |  |
| 59 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 81,100 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 36,495 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,110 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 85,552 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,081 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,081 |  |  |
| 60 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 81,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,433 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,165 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,055 |  |  |
| 61 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 1,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 1,260 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,396 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 4,800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,014 |  |  |
| 62 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  | m | 20,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 18,180 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,020 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 40,400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,121 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,101 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 20,604 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 2,020 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,202 |  |  |
| 63 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 81,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 55,959 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 32,440 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,866 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 40,550 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4,055 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,162 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,811 |  |  |
|  |  |  |  | Total Salonul 19/nr.63 (fost bufet-sufrajerie) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Bufet-sufrajerie /nr.62 |  |  |  |  |  |
| 64 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 65 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 47,800 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 38,240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 38,240 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,143 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,717 |  |  |
| 66 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 20,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 36,180 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,015 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 1,005 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 7,035 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 17,286 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 5,427 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 904,500 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 402,000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 24,120 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 89,244 |  |  |
| 67 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  | m2 | 3,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,640 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  | buc | 1,120 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 2,880 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 1,280 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 153,600 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 89,600 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 8,640 |  |  |
| 68 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Nota (Usi MDF Melaminat de calitate ) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,087 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,168 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,525 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn Usi MDF Melaminat de calitate |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,179 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,945 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,462 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 69 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 5,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,288 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,144 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,096 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 70 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 20,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,603 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,015 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,005 |  |  |
| 71 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 20,100 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 30,753 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 143,514 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,588 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,392 |  |  |
| 72 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, la tavan |  | m2 | 20,100 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,020 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 22,110 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 3,015 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,006 |  |  |
| 73 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 20,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,603 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,015 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,005 |  |  |
| 74 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 20,100 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 9,045 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,010 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 21,203 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 75 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 20,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,603 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,015 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,005 |  |  |
| 76 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 47,800 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 107,550 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,560 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 50,190 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 19,120 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 956,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 15,774 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,382 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 191,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,956 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,574 |  |  |
| 77 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 20,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 13,869 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 8,040 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,206 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 10,050 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,005 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,201 |  |  |
|  |  |  |  | Total Bufet-sufrajerie /nr.62 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Bufet-sufrajerie /nr.61 (sectia cardiologie) |  |  |  |  |  |
| 78 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,441 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,441 |  |  |
| 79 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 54,600 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 43,680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 43,680 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,164 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,819 |  |  |
| 80 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 28,500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 51,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,275 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 1,425 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 9,975 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 24,510 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 7,695 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 1 282,500 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 570,000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 34,200 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 126,540 |  |  |
| 81 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  | m2 | 3,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,640 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  | buc | 1,120 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 2,880 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 1,280 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 153,600 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 89,600 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 8,640 |  |  |
| 82 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Nota (Usi MDF Melaminat de calitate ) |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,087 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,168 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,525 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn Usi MDF Melaminat de calitate |  | m2 | 2,100 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,179 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,945 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,462 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,042 |  |  |
| 83 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 5,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,288 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,144 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,096 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 84 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa |  | m2 | 8,400 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 10,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,672 |  |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 | 8,400 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 25,200 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,764 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,613 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,360 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,168 |  |  |
| 85 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 28,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,855 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,275 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,425 |  |  |
| 86 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 28,500 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 43,605 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 203,490 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,114 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,252 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,556 |  |  |
| 87 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, la tavan |  | m2 | 28,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,700 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 31,350 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 4,275 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,009 |  |  |
| 88 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 28,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,855 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,275 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,425 |  |  |
| 89 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 28,500 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 12,825 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,850 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 30,065 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,029 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,029 |  |  |
| 90 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 28,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,855 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 4,275 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,425 |  |  |
| 91 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 54,600 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 122,850 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,920 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 57,330 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 21,840 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 092,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 18,018 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,437 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 218,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,092 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,655 |  |  |
| 92 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 28,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 19,665 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 11,400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,710 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 14,250 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,425 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,057 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,285 |  |  |
|  |  |  |  | Total Bufet-sufrajerie /nr.61 (sectia cardiologie) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Coridor/nr.65 |  |  |  |  |  |
| 93 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 24,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,082 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,082 |  |  |
| 94 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din mase plastice (usi, .) |  | m2 | 6,580 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,382 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,382 |  |  |
| 95 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 18,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 14,560 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,560 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,055 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,273 |  |  |
| 96 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  | m2 | 8,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,616 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,088 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,528 |  |  |
| 97 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor , de vopsea de var |  | m2 | 328,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 72,336 |  |  |
|  | 3410520005701 |  | schela |  | h-ut | 62,472 |  |  |
| 98 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 208,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 31,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 426,400 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 832,000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 218,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,120 |  |  |
| 99 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa |  | m2 | 6,580 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 8,225 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,526 |  |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 | 6,580 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 19,740 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,382 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,290 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,632 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,132 |  |  |
| 100 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 21,200 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 15,476 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,696 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 21,200 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 84,800 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 10,600 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 3,710 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 12,720 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 21,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,424 |  |  |
| 101 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 82,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 36,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,040 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 80,360 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,082 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,410 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,508 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,123 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,082 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,082 |  |  |
| 102 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 328,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,840 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 49,200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 16,400 |  |  |
| 103 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 328,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 401,136 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 2 347,632 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,315 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 25,975 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 5,261 |  |  |
| 104 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 328,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 65,600 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 360,800 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 49,200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,098 |  |  |
| 105 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 328,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,840 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 49,200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 16,400 |  |  |
| 106 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 328,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 147,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 32,800 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 346,007 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,328 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,328 |  |  |
| 107 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 328,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,840 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 49,200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 16,400 |  |  |
| 108 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  | m | 142,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 128,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,280 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 285,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,857 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,714 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,214 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  | m | 145,656 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 14,280 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,428 |  |  |
| 109 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 328,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 226,320 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 131,200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 19,680 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 164,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 16,400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,656 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,280 |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor/nr.65 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Lucrari la pereti si tavane executate cu acoperire antibacteriale. |  |  |  |  |  |
| 110 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli |  | m2 | 416,600 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 833,200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 495,754 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 62,802 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 146,539 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  | kg | 2 198,086 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 427,057 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  | m | 62,802 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 460,551 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" |  | m2 | 439,617 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,628 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 4,166 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 4,999 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 83,320 |  |  |
| 111 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti |  | m2 | 182,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 364,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 216,580 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  | kg | 27,436 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  | kg | 64,018 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  | kg | 960,277 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  | m | 186,568 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  | m | 27,436 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 201,201 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" |  | m2 | 192,055 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,274 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,820 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 2,184 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 36,400 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari la pereti si tavane executate cu acoperire antibacteriale. |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transp mater (ПЗ+CAS) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelt de regie (ПЗ+CAS+Transp) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CAS+Transp+Chelt) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatii interioare. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda si canalizare . |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. B1 |  |  |  |  |  |
| 112 | SD06A |  | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=15 mm |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,520 |  |  |
|  | 2913331254201700 |  | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=15 mm |  | buc | 6,120 |  |  |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  | buc | 6,120 |  |  |
| 113 | SD06A |  | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=20 mm |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 291332231254201700 |  | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=20 mm |  | buc | 3,060 |  |  |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  | buc | 3,060 |  |  |
| 114 | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) |  | m | 120,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 37,200 |  |  |
|  | 2521216443717050 |  | Teava PPR, D=20 mm |  | m | 122,400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 2,400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,720 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 2,472 |  |  |
| 115 | SA14C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) |  | m | 28,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,240 |  |  |
|  | 12222521216717050 |  | Teava PPR, D=25 mm |  | m | 28,560 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,560 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,168 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,613 |  |  |
| 116 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic |  | m | 148,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 23,680 |  |  |
| 117 | IC40D |  | Clipse duble pentru tevi PPR d20 mm |  | buc | 88,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 26,400 |  |  |
|  | 2875274204000222 |  | Clipse duble pentru tevi PPR d20 mm |  | buc | 88,000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 88,000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 8,800 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 13,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total B1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. T3 |  |  |  |  |  |
| 118 | SD06A |  | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=15 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 2913331254201700 |  | Robinet FI-FI cu sfera si levier, D=15 mm |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  | buc | 4,080 |  |  |
| 119 | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) |  | m | 120,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 37,200 |  |  |
|  | 2521216443717050 |  | Teava PPR, D=20 mm |  | m | 122,400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 2,400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,720 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 2,472 |  |  |
| 120 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic |  | m | 120,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 19,200 |  |  |
| 121 | SE44B |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,440 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2875274122143 |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 12,000 |  |  |
|  | 2875274117899 |  | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  | m | 1,200 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 2,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,210 |  |  |
|  |  |  |  | Total T3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Baterii de amestec |  |  |  |  |  |
| 122 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 14,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 25,900 |  |  |
|  | 26221024380001 |  | Lavoar ceramica |  | buc | 14,423 |  |  |
| 123 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 33,000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 40,000 |  |  |
| 124 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  | buc | 2,010 |  |  |
| 125 | SC06A |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,300 |  |  |
|  | 2875114200300 |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) |  | buc | 6,120 |  |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  | buc | 6,120 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 6,120 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 12,240 |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  | m | 3,672 |  |  |
|  |  |  |  | Total Baterii de amestec |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Retele interioare de canalizare |  |  |  |  |  |
| 126 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 100 mm PPVC |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,920 |  |  |
|  | 25212167201605 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 100 mm |  | m | 6,180 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,090 |  |  |
| 127 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC |  | m | 16,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,200 |  |  |
|  | 25212167201608 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm |  | m | 21,424 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,083 |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele interioare de canalizare |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport mater (ПЗ+CAS) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelt de regie (ПЗ+CAS+Transp) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CAS+Transp+Chelt) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda si canalizare . |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaje. |  |  |  |  |  |
| 128 | pret de piata |  | Incalzitor de apa 110L |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 11220004441 |  | Incalzitor de apa 110L |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaje. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Incalzire. |  |  |  |  |  |
| 129 | RpIF01A |  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor |  | m2 | 122,200 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 2,444 |  |  |
| 130 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  | m2 | 122,200 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 19,552 |  |  |
| 131 | RpIC18A |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" |  | m | 68,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 24,480 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 21,420 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 1,571 |  |  |
| 132 | RpIC18B |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" |  | m | 82,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 37,720 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 25,830 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 2,497 |  |  |
| 133 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1200) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 56628221157121200120 |  | Radiator "KORAD" 22K-500-1200 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,500 |  |  |
| 134 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1400) |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 7,800 |  |  |
|  | 56628221157121200140 |  | Radiator "KORAD" 22K-500-1400 |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,096 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,600 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 48,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 3,000 |  |  |
| 135 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 33K-500-1300) |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,900 |  |  |
|  | 56628221157121200330 |  | Radiator "KORAD" 33K-500-1300 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,500 |  |  |
| 136 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(RTR-N coltar,Danfoss) |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,600 |  |  |
|  | 28752742027001 |  | Robinet cu dublu reglaj (tur coltar) (RTR-N coltar,Danfoss) |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,480 |  |  |
| 137 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(RLV coltar ,Danfoss) |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,600 |  |  |
|  | 28752742027002 |  | Robinet cu dublu reglaj (retur coltar) (RLV coltar ,Danfoss) |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,480 |  |  |
| 138 | ID04A |  | Dezaerator automat D15 mm |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 28752742051200 |  | Dezaerator automat D15 mm |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,640 |  |  |
| 139 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4 mm |  | m | 88,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 30,800 |  |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava din polietilena sau polipropilena 20x3.4mm |  | m | 90,640 |  |  |
| 140 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 x4.2mm |  | m | 68,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 27,200 |  |  |
|  | 252121671000025 |  | Teava din polietilena sau polipropilena 25x4.2mm |  | m | 70,040 |  |  |
| 141 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 x5.4mm |  | m | 16,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 7,200 |  |  |
|  | 252121671000032 |  | Teava din polietilena sau polipropilena 32x5.4mm |  | m | 16,480 |  |  |
| 142 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  | m | 172,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 15,480 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 6,880 |  |  |
| 143 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  | m | 172,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 17,200 |  |  |
| 144 | RpSF50A |  | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa |  | m | 170,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 11,900 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,425 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  | h-ut | 1,530 |  |  |
| 145 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Robinet de inchidere cu sfera DN20 ) |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 28752742051211 |  | Robinet de inchidere cu sfera DN20 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,128 |  |  |
| 146 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm (Robinet de inchidere cu sfera DN25 ) |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 28752742051212 |  | Robinet de inchidere cu sfera DN25 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,128 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport mater (ПЗ+CAS) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelt de regie (ПЗ+CAS+Transp) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CAS+Transp+Chelt) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire. |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Lucrari de constructie electrice. |  |  |  |  |  |
| 147 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,200 |  |  |
| 148 | RpCU05G1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 22,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,660 |  |  |
| 149 | RpCU06B1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 76,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 11,400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 44,080 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 15,200 |  |  |
| 150 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  | m | 76,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 129,200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,038 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,760 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,140 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport mater (ПЗ+CAS) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelt de regie (ПЗ+CAS+Transp) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CAS+Transp+Chelt) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie electrice. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Lucrari de montare, electrice. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |  |  |
| 151 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |  |  |
| 152 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/100A |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,810 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,455 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |  |  |
| 153 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C20 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |  |  |
| 154 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C16 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |  |  |
| 155 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C25 |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 7,800 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,245 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,070 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 6,100 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 156 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C10 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |  |  |
| 157 | 11-03-001-01 |  | DIN-reica 60 cm zincata |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,040 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg | 0,070 |  |  |
| 158 | pret de piata |  | Marginitor pentru DIN-reica |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 21122` |  | Marginitor pentru DIN-reica |  | buc | 2,000 |  |  |
| 159 | pret de piata |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 75 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 44422 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni |  | buc | 4,000 |  |  |
| 160 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,180 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |  |  |
| 161 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |  |  |
| 162 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН-3P/40A |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,620 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,140 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,910 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,440 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,080 |  |  |
| 163 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B10 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 4,680 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,147 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,660 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,120 |  |  |
| 164 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 6,240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,196 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,056 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,880 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,160 |  |  |
| 165 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/10/30mA |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,040 |  |  |
| 166 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,180 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |  |  |
| 167 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |  |  |
| 168 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 3,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,098 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,440 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,080 |  |  |
| 169 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C10/4,5 kA |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 4,680 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,147 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,660 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,120 |  |  |
| 170 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C6/4,5 kA |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Manopera |  | h-om | 6,240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,196 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,056 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,880 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,160 |  |  |
| 171 | 08-03-525-2 |  | Contactor electromagnetic modular KM20-20 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,240 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,280 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,820 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 4,880 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,056 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,880 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,160 |  |  |
| 172 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,180 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Cabluri |  |  |  |  |  |
| 173 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv |  | 100 m | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 67,320 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 146,400 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,600 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,024 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 1,920 |  |  |
| 174 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-3*1,5 |  | m | 620,000 |  |  |
|  | 44590-400155 |  | Cablu VVGng-LS-3*1.5 |  | m | 620,000 |  |  |
| 175 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-3*2,5 |  | m | 580,000 |  |  |
|  | 5544590-400155 |  | Cablu VVGng-LS-3*2.5 |  | m | 580,000 |  |  |
| 176 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 0,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,044 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,186 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,480 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 7,320 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,030 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,012 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,096 |  |  |
| 177 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-3*4,0 |  | m | 60,000 |  |  |
|  | 55433334590-400155 |  | Cablu VVG-LS-3*4,0 |  | m | 60,000 |  |  |
| 178 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m | 0,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,144 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,008 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,124 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,320 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 4,880 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,008 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,128 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,016 |  |  |
| 179 | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-5*2,5 |  | m | 40,000 |  |  |
|  | 3335544590-340012 |  | Cablu VVG-LS-5*2,5 |  | m | 40,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5. Echipament de iluminat . |  |  |  |  |  |
| 180 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 58,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 12,760 |  |  |
| 181 | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3553Lm, 35W, OPL/R LED 600 4000K |  | 100 buc | 0,620 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 73,780 |  |  |
|  | 1570-555353334223 |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3553Lm, 35W, OPL/R LED 600 4000K |  | buc | 62,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,033 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,062 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,260 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,750 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 26,164 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,750 |  |  |
| 182 | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-54, 3476Lm, 35W, OWP OPTIMA LED 595 4000K |  | 100 buc | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,140 |  |  |
|  | 1570-5553533342234 |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-54, 3476Lm, 35W, OWP OPTIMA LED 595 4000K |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,003 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,006 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,025 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,073 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 2,532 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,073 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de iluminat . |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.6. Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |  |  |  |
| 183 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 |  | 100 buc | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,440 |  |  |
|  | 540-40525 |  | Intreruptor monopolar10A/230V IP20 |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 20,400 |  |  |
| 184 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 |  | 100 buc | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,968 |  |  |
|  | 540-4026 |  | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 6,120 |  |  |
| 185 | 08-03-591-8 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 |  | 100 buc | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,640 |  |  |
|  | 540-4003 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,204 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,022 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 1,280 |  |  |
| 186 | 08-03-591-8 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-54 |  | 100 buc | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,728 |  |  |
|  | 540-40033 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-54 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,041 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,256 |  |  |
| 187 | 2451089 |  | Cutie pentru intreruptor si priza |  | buc | 50,000 |  |  |
|  | 2451089 |  | Cutie pentru intreruptor si priza |  | buc | 50,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.7. Tevi (de creat resursa) |  |  |  |  |  |
| 188 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | 100 m | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 285,600 |  |  |
|  | 3378503-8010 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | m | 1 200,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,025 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 11,520 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 160,800 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 160,800 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 80,400 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 216,000 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 58,080 |  |  |
| 189 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | 100 m | 0,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 14,280 |  |  |
|  | 23378503-8010 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | m | 60,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,576 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 8,040 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 8,040 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 4,020 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 10,800 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 2,904 |  |  |
| 190 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D50 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | 100 m | 0,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 9,520 |  |  |
|  | 32337558503-8010333 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D50 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | m | 40,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,384 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 5,360 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 5,360 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 2,680 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 7,200 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 1,936 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi (de creat resursa) |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea mater (ПЗ+CAS) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelt de regie (ПЗ+CAS+Transp) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CAS+Transp+Chelt) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare, electrice. |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Lucrari constructie ventilare. |  |  |  |  |  |
| 191 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,200 |  |  |
| 192 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm |  | m2 | 6,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 23,436 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg | 4,960 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,062 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,074 |  |  |
|  | 6662913331241200001 |  | Distribuitor/colector cu 4 cai "Tieme" |  | buc | 0,062 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 7,750 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,186 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 37,200 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,186 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg | 29,140 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 37,200 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 37,200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,310 |  |  |
| 193 | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 100bVn Al, Vents |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 28112363440620057221 |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 100bVn Al, Vents |  | buc | 2,000 |  |  |
| 194 | CL20A |  | Grila pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100 Brofer |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 112813ee123063206200 |  | Grila pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100 Brofer |  | buc | 4,000 |  |  |
| 195 | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  | kg | 15,000 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  | kg | 15,000 |  |  |
|  | 3320517352233 |  | Termoizolatie conducte D25mm |  | m | 3,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport mater (ПЗ+CAS) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelt de regie (ПЗ+CAS+Transp) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CAS+Transp+Chelt) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari constructie ventilare. |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Lucrari de montare, ventilare |  |  |  |  |  |
| 196 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 46,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,600 |  |  |
| 197 | VB15B |  | Montare supapa de sens |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 0,980 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,170 |  |  |
|  | 2924127322065 |  | Filtru pentru apa potabila tip Y DN25 |  | buc | 0,045 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 28,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 28,000 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 1,000 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 28,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,180 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 198 | pret de piata |  | Ventilator axial de tubulatura VKM 150 N=0,098 kw, n=2705 rot/min, I=0,43A, U=220V (A-2) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1122000444 |  | Ventilator axial de tubulatura VKM 150 N=0,098 kw, n=2705 rot/min, I=0,43A, U=220V (A-2) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea mater (ПЗ+CAS) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelt de regie (ПЗ+CAS+Transp) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CAS+Transp+Chelt) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare, ventilare |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant Dumitru Cretu |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |