|  | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

Sistemul de încălzire Primăria s.Parcani, r-ul Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PP-R/FB PN25 |  |  | m |  |  |  | 72,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PP-R/FB PN25 |  |  | m |  |  |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PP-R/FB PN25 |  |  | m |  |  |  | 82,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  |  |  | 184,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  |  |  | 72,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  |  |  | 184,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  |  |  | 72,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip22 500x500 |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip22 500x600 |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip22 500x700 |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip22 500x1000 |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm tip22 500x1200 |  |  | buc |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm tip22 500x1400 |  |  | buc |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm tip22 500x1500 |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm tip22 500x1600 |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm tip22 500x2000 |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  | buc |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  | buc |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord M, 20x1/2") |  |  | buc |  |  |  | 46,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, PPR Dn20mm |  |  | buc |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, PPR Dn25mm |  |  | buc |  |  |  | 170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, PPR Dn32mm |  |  | buc |  |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu redus PP-R 32x20x32 |  |  | buc |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu redus PP-R 25x20x25 |  |  | buc |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu redus PP-R 25x20x20 |  |  | buc |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Reductie PP-R 32/25 |  |  | buc |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Reductie PP-R 25/20 |  |  | buc |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PP-R 90gr |  |  | buc |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PP-R 45gr |  |  | buc |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa PP-R |  |  | buc |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PP-R 90gr |  |  | buc |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PP-R 45gr |  |  | buc |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PP-R |  |  | buc |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PP-R 90gr |  |  | buc |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PP-R 45gr |  |  | buc |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PP-R |  |  | buc |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet PP-R |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord F, 20x1/2") |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord F, 25x3/4") |  |  | buc |  |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord M, 25x3/4") |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IC53B | Racord, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IC53B | Racord, avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" |  |  | buc |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" |  |  | buc |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  | buc |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" (Filtru) |  |  | buc |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" (supapa de sens) |  |  | buc |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Filtru) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Filtru) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Filtru anticalcar) |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (supapa de sens) |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IC30C | Fitinguri, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Niplu) |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IC30E | Fitinguri, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" x 1/2" (Reductie) |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TfA02A1 | Filet de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20mm |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TfA02A1 | Filet de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25mm |  |  | buc |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Robinet de golire 1/2") |  |  | buc |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (racord PPR, 32x1") |  |  | buc |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Electrecitate |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpEB01A | Pozarea cablului |  |  | m |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x25 mm canal |  |  | m |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" |  |  | buc |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 40 l |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | IA26A | Rezervor de zi pentru combustibil lichid, montat pe suporti avind capacitatea de 300 l |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Cazan Habitat 35KW | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Pompa VA 65/130 | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Pompa KPS 30/16MP | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Vas expansiune 40L | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Rezervor de apa 300L | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Primar

Serghei Cetulean