| Confectionarea si montarea gheretei p-u paza pe teritoriul Aeroportului International Chisinau | Formular Nr.1 desfășurat WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 26-26

Ghereta p-u paza

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Volum |
|  |  |  |  | Consum de resurse pe unitate de măsură |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (carcasa gheretei din teava 80x80x5mm) | kg | 500,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
| 2 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 13,41 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
| 3 | CD73B | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse intre riglelor. 50mm Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 | m2 | 9,80 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0600 |
|  | 2811236304950 | Panouri "Sandwich" gr.50mm | m2 | 1,0200 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |
| 4 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. 60mm Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200 | m2 | 4,40 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2811236304960 | Panouri "Sandwich" de acoperis 60mm | m2 | 1,0200 |
|  | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 2,5800 |
|  | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 3,0000 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1810 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 5 | CD73B | Podele din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse intre riglelor. 40mm Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300 | m2 | 3,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0600 |
|  | 2811236304940 | Panouri "Sandwich" gr.40mm | m2 | 1,0200 |
|  | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль) | kg | 3,2000 |
|  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 | buc | 3,0000 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 3,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1750 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |
| 6 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 18 mm grosime | m2 | 3,60 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 |
|  | 20201329205 | Placi OSB de 18 mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| 7 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 Profile PVC Kommerling 70 mm. culoarea alb/alb. | m2 | 1,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6029 |
|  | 2030112931109 | Usi Profile PVC Kommerling 70 mm. culoarea alb/alb. | m2 | 1,0000 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1560 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 3,4700 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,0700 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,4500 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 5,0430 |
|  | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat | kg | 0,0110 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1413 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0988 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0320 |
| 8 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat Profile PVC Kommerling 70 mm. culoarea alb/alb. Geam termopan 40 mm (triplu): 4S + 4 + 4 Low-E, cu distantier cald. | m2 | 6,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1090 |
|  | 2030112931108 | Ferestre PVC Geam termopan 40 mm (triplu): 4S + 4 + 4 Low-E, cu distantier cald. | m2 | 1,0000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5900 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,6300 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5100 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1230 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1600 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1039 |
| 9 | CE20A apl | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Excludere Cot de jgheab Piesa de racordare jgheab -burlan 1 buc Element de inchidere 2buc Material marunt=1,0300 | m | 2,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 10 | CE22A buc | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Cot burlan 2 buc Cot de capat 1buc Cleme 2 buc Pilnii de curatire 1buc Material marunt=1,0200 | m | 2,30 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 11 | RpEC01A | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru 3x1,5mm2 introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,1200 |
|  | 2523156704099 | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm | m | 6,0000 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 1,1000 |
|  | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 1,1000 |
|  | 2722103107315 | Conductor de aluminiu sau cupru 3x1,5mm2 | m | 12,0000 |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,1100 |
|  | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0070 |
|  | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0020 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,0000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0150 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,1600 |
| 12 | RpEC07A | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru 3x2,5mm2 in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,1800 |
|  | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 6,0000 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 1,0000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0200 |
|  | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0020 |
|  | 2722103107325 | Conductor de aluminiu sau cupru 3x2,5mm2 | m | 12,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,5000 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,1000 |
|  | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 0,2500 |
|  | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0006 |
| 13 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3800 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,0000 |
| 14 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 15 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat LED de 10 W | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 |
|  | 287527440052 | Corp de iluminat LED 10W | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 16 | RpEF13E | Montarea corpurilor de iluminat, reglabil cu un suport si un fasung Projector LED 20W | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4000 |
|  | 28752744005 | Projector LED 20W | buc | 1,0000 |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
| 17 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, Tablou electric 12 module aparent (excludere tablou) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
| 18 | RpEG12B | Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui automat diferential 16 A 1P + N (excludere intreupator) Materiale marunte (ipsos, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 | buc | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,5000 |
| 19 | RpEG12B | Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui separator de sarcina VN-32 1P 25 A 400 V (excludere intreupator) Materiale marunte (ipsos, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,5000 |
| 20 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (excludere blocuri) Materiale marunte=1,0500 | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 5,0000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,0000 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,1760 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0800 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 21 | Material | Tablou electric 18 module, montaj aparent | buc | 1,00 |
|  | 9876655001 | Tablou electric 18 module, montaj aparent | buc | 1,0000 |
| 22 | Material | Intrerupator automat diferential 2P 16A 10mA (sau analog) | buc | 6,00 |
|  | 9876655002 | Intrerupator automat diferential 2P 16A 10mA | buc | 1,0000 |
| 23 | Material | Separator de sarcina VN-32 1P 25 A 400 V (sau analog) | buc | 1,00 |
|  | 9876655005 | Separator de sarcina VN-32 1P 25 A 400 V | buc | 1,0000 |
| 24 | Material | Conditioner Inverter MSZ-DW25VF/ MUZ-DW25VF (sau analog) 2,5 kW (kW), (9000 BTU), A++ | buc | 1,00 |
|  | 9876655003 | Conditioner Inverter 2,5 kW (kW), (9000 BTU), A++ | buc | 1,0000 |

Întocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.