# Aprob:

Veaceslav Rusnac,

Președintele raionului Soroca

________________________

CAIET DE SARCINI

cu privire la  achiziționarea lucrărilor de întreținere a drumului public local L100.1 drumul de acces spre s. Bulbocii Noi.

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul raional Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul raional Soroca

3. Obiectul achiziţiilor :  lucrări de întreținere a drumului public local L100.1 drumul de acces spre s. Bulbocii Noi.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Intretinerea curenta |  |  |
|  |  | 1.1. Intretinerea curenta a imbracamintei asfaltice |  |  |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 | 180,0000 |
| 2 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 4 200,0000 |
| 3 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2 | 4 200,0000 |
| 4 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,2600 |
| 5 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, BA D 16 rul. 50/70, hmed - 2 cm K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000 | t | 204,5400 |
| 6 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,2600 |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 4 200,0000 |

| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,1150 |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0030 |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 0,0003 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  | 232032260004004921 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, BA D 16 rul. 50/70, hmed - 2 cm K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000 | t |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |
|  | 142210220550704911 | Beton asfaltic, BA D 16 rul. 50/70 | t | 1,0100 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  | 232032260004004921 | Bitum 50/70 | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 1111000100013111 | Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,0940 |
|  | 14211022000001 | Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | Total | lei |  |

Coordonat:

Alla Bordianu ,

Vicepreședintele raionului Soroca                                      _________________________

Elaborat:

Elena Mîțu,

șef Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri                                      __________________________.