CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului: Instituția medico-sanitară publică departamentală „Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne”.

- Organizatorul procedurii de achiziție: Instituția medico-sanitară publică departamentală „Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne”, al Republicii Moldova, MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi,  25b tel: 25-41-05, 25-41-01, fax: 72-80-47.

- Obiectul achizițiilor:  Lucrări de reparație a unui bloc sanitar în incinta Oficiul medicilor de familie Edineț – Secția nr. 1 din cadrul Direcției de asistență medicală primară și specializată de ambulatoriu a IMSPD „Serviciul Medical al MAI”, or. EDINEȚ str. Independenței 81.

Formular nr.1

WinCmeta

| Nr. crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,0000 |
| 2 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,0000 |
| 3 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 4,0000 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 6,4500 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 6,4500 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 25,4000 |
| 7 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea de var (ATENTIE de exclus utilajul Autoturn) | m2 | 25,0000 |
| 8 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 2,0000 |
| 9 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 2,0000 |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 2,3200 |
| 11 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 50,4000 |
| 12 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (ATENTIE de exclus resursele: Placi sau piscoturi de gresie Pereti, Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat), materialele vor fi livrate de catre beneficiar ) | m2 | 35,2300 |
| 13 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusiri retele) | m2 | 2,1000 |
| 14 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 12,6000 |
| 15 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 6,4500 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,4500 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 6,4500 |
| 18 | CG01A K=1.66 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,4500 |
| 19 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi nu mai mici de 300x300 mm Placile de gresie, Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) vor fi livrate de catre beneficiar | m2 | 6,4500 |
| 20 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PVC SN2 MS D.110, grosimea 2,2mm) | m | 4,0000 |
| 21 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 110x110x110) | buc | 2,0000 |
| 22 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,0000 |
| 23 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (ATENTIE Lavoarul va fi livrat de catre beneficiar) | buc | 2,0000 |
| 24 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (ATENTIE Vasul de closet va fi livrat de catre beneficiar) | buc | 2,0000 |

Inginer principal exploatarea clădirilor al secției

administrare și logistică a IMSPD SM al MAI, Andrei Popa

COORDONAT:

Șef al secției administrare și logistică a IMSPD SM al MAI , Spiridon Timercan