Caietului de sarcini privind mentenanța dispozitivelor medicale 2026

| Nr. | Dispozitiv | Lucrări de mentenanță preventivă |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cerința este pentru fiecare dispozitiv medical | Lucrări necesare de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandării producătorului dispozitivului medical. 1. Obligatoriu se va prezenta lista lucrărilor de mentenanță și numărul de intervenții planificate de mentenanță de la producător, care urmeză să fie desfășurată. 2.Prezentarea listei detaliate cu costul fiecărei activități întreprinse. 3.Prezentarea listei cu prețul piese de schimb, kit de mentenanță care urmeză să fie inlocuite în procesul de mentenanță. Numărul de intervenții tehnice asupra dispozitivului medical conform recomandării producătorului dar nu mai puțin decât numărul de intervenții solicitate. Agentul economic v-a asigura lucrări de întreținere a dispozitivului medical solicitat și lucrări pentru toate dispozitivele aferente care sunt în legătură directă cu dispozitivul medical, sau accesorii. Înlăturarea tuturor defecțiunilor depistate, tehnice cât și cele de program. Intervenții de urgență Lucrări de diagnosticare, testare, reparație în cazul defecțiunilor minore neprevăzute (erori tehnice, calibrare, resetare). Intervenții de urgență cu reacționarea în maxim 24 ore de la notificarea defecțiunii, problemei, timpul intervenției telefonică maxim 1 oră, soluționarea problemei nu mai mult de 72 ore de la notificare. Chemarea inginerului companiei poate fi în formă scrisă cât și telefonică. Numărul de intervenții la solicitarea beneficiarului nelimitate pe tot parcursul contractului încheiat. Intervenția trebuie să se soldeze cu dispozitivul reparat sau problema soluționată. Generarea din partea agentului economic a unui raport cu toate acțiunile de reparație, remediere interprinse și indicarea pieselor utilizate. |

Controlul prin verificare a dispozitivelor medicale

- Verificare stare aparat (să nu aibă lovituri, crăpături, starea şuruburilor şi prinderilor roţilor, etc.);

- Verificare parametrii tensiune de alimentare (tensiune, împâmantare, verificare întrerupători, etc.);

- Verificarea protecţiilor interne care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă ale aparatului;

- Verificare conectori şi cabluri;

- Măsurarea tensiunii din sursa de alimentare şi din bateria de back up;

- Măsurarea rezistenţelor diferitelor ansamble ale aparatului;

- Verificare şi curăţare filtre;

- Verificare şi curăţare ventilatoare de răcire;

- Verificare si calibrare ecran;

- Descărcare fişiere de logurişi erori;

- Verificare parametrii de protecție electrică conform EN 60601;

- Evaluarea parametrilor definitorii de performanță, prin examinare și testare;

- Verificarea îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc.).

- Verificarea și reglarea părților mecanice aflate în mișcare;

- Eliminarea jocurilor la părțile mecanice;

- Curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare;

- Curățarea plăcilor electronice (dacă este cazul), precum și a altor componente;

- Verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul).

Dacă producător nu prevede alte servicii asupra dispozitivului solicitat.