# Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:

Denumirea procedurii de achiziție:

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Tractor |  |  |  | Tractor nou: Motor cu 4 cilindri şi o capacitate de 4000cm3, putere 80-90 C.P. turbina/interculer. Transmisia: Cutie de viteze sincronizata 30F+15R Cuplare 4WD mecanica. Sistem de frânare independentă complet hidrostatică pe toate cele 4 roţi, discuri de frână imersate în ulei, Unghi de bracaj: 55 Capacitate ridicare a mecanizmului de suspendare spate: 3000/3500 kg. Ambreiaj PTO multi disc imersat în baie de ulei, Priza de putere spate: 540-540E rpm. Sistem hidraulic cu pompă de 42.2 l/min. 3 valve hidraulice cu cuplare rapida Lungime 3990 mm Inaltime 2600 mm Latime 1773-1941 cm Greutate: 3250 kg Cabină cu aer condiţionat, ștergător parbriz fata, izolată fonic, Roti fata: 280/85 R24 Roti spate: 12.4 R36 Greutati pe rotile din spate Garantie: min. 24 luni |  |  |
| Incarcator Frontal |  |  |  | Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 3900 mm, Înălțimea maximă de ridicare (podea și atașament) 3650 mm, Înălțimea de descărcare 2800mm, Unghiul de descărcare la înălțimea max. 68 de grade, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de încărcare la înălțime 1100kg, Sistem de echilibrare a atașamentelor Hidraulic, Sistem anti-șoc, Sistem de control al joystick-ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. Garantie: min.12 luni |  |  |

| Remorcă basculantă |  |  |  | Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiţii specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal. Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000kg Volum: min 10,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 5600x2300x2400 Modul de descărcare: 3 părţi Greutate: min 1700 kg Garda la sol: min 350 mm Anvelope: 11.5/80-15.3 Garanția : min. 12 luni |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tocator |  |  |  | Tocator de resturi vegetale, stare nou compatibil cu tractorul propus. Latime de lucru 1850mm, latime totala 2000/2050mm, greutate 570/590kg, transmisie 4 cureli, 20 de ciocane, cuplare cat. 1/2. Garantie min. 12 luni. |  |  |

Semnat:   Numele, Prenumele: ________________ În calitate de:

Ofertan: