CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat   Procuratura Generală a Republicii Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Procuratura Generală a Republicii Moldova

3. Obiectul achiziţiilor  Reparația capitală a sediului Procuraturii raionului Florești

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare si demolare |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice | m2 | 10,61 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 64,57 |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 176,32 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi si gemuri) | m2 | 28,80 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 3,40 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 464,00 |
| 7 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Grile metalice - 52 m2) | kg | 120,00 |
| 8 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 32,00 |
| 9 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 10 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 3,00 |
| 11 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu ( scari, pireu) | m3 | 9,36 |
|  |  | 2. Fatada |  |  |
| 12 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore | m2 | 557,72 |
| 13 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren ( Grosimea 8cm ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 38,20 |
| 14 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Grosimea 8cm ) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 46,80 |
| 15 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat baza ciment la fatade, inclusiv glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 479,20 |
| 16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 479,20 |
| 17 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la peret(Tip, culoare de coordonat cu beneficiarul)i | m2 | 479,20 |
| 18 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Toclu )(Tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 38,20 |
|  |  | 3. Rampa de acces |  |  |
| 19 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,80 |
| 20 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 15,60 |
| 21 | CC02B2 | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura diam.12 AII)I | kg | 0,102 |
| 22 | CA05A4 | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 2,35 |
| 23 | TsD17A | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv | m3 | 1,35 |
| 24 | CC02F2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura diam. 12AIII) | kg | 0,062 |
| 25 | CA04A3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 0,90 |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 6,20 |
| 27 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 6,20 |
| 28 | CH06A | Confectioanarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox (4 bare orizontale d-12mm si 2 bare de fixare de d-50,8mm, bara de sprijin d-50.8 mm) | m | 11,40 |
|  |  | 4. Scara de intrare |  |  |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 9,30 |
| 30 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 34,00 |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,30 |
| 32 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 11,20 |
| 33 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 11,20 |
|  |  | 5. Scarile din curte |  |  |
| 34 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,14 |
| 35 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 4,23 |
| 36 | CC02B2 | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura diam.12 AII)I | kg | 0,124 |
| 37 | CA05A4 | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 1,75 |
| 38 | CC02F2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura diam. 12AIII) | kg | 0,104 |
| 39 | CA04A3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 1,80 |
| 40 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat | m2 | 15,40 |
| 41 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 31,00 |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,60 |
| 43 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat | m2 | 10,60 |
| 44 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 15,40 |
| 45 | CH06A | Confectioanarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox (4 bare orizontale d-12mm si 2 bare de fixare de d-50,8mm, bara de sprijin d-50.8 mm) | m | 12,30 |
|  |  | 6. Finisari interioare |  |  |
|  |  | 6.1. Pardosea |  |  |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 106,05 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a stratului suport pentru pardoseli | m2 | 163,86 |
| 48 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 | m2 | 332,00 |
| 49 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 86,00 |
| 50 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm(Tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 163,86 |
| 51 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp , Clasa 33, grosime 12mm. (Tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 332,00 |
| 52 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | m | 208,00 |
|  |  | 6.2. Pereti |  |  |
| 53 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 0,60 |
| 54 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,11 |
| 55 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 136,00 |
| 56 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea de var (exclisiv autoturnul) | m2 | 362,00 |
| 57 | CN51I | Tratamentul antiseptic , pe suprafete aparente cu solutie antimucegai: tavane aplicat in 3 straturi (exclus mecanizme) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000 | 100m2 | 3,62 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 282,00 |
| 59 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 1 081,00 |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 081,00 |
| 61 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 1 282,00 |
| 62 | CF30A | Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la peret(Tip, culoare de coordonat cu beneficiarul)i | m2 | 1 282,00 |
| 63 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm ( Bloc sanitar )(tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 72,30 |
|  |  | 6.3. Tavan |  |  |
| 64 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor tavanelor de vopsea de var (exclisiv autoturnul) | m2 | 214,00 |
| 65 | CN51I | Tratamentul antiseptic , pe suprafete aparente cu solutie antimucegai: tavane aplicat in 3 straturi (exclus mecanizme) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000 | 100m2 | 2,14 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 64,00 |
| 67 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 64,00 |
| 68 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(tip, de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 499,59 |
|  |  | 6.4. Timplarie |  |  |
| 69 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(Tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 44,12 |
| 70 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 18,18 |
| 71 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,67 |
| 72 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 21,60 |
| 73 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (tip de coordonat cu beneficiarul) | buc | 32,00 |
| 74 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,00 |
|  |  | 6.5. Scari |  |  |
| 75 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 23,50 |
| 76 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 20,89 |
| 77 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 20,89 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a scarilor | m2 | 20,89 |
| 79 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm(Tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 20,89 |
| 80 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | m | 19,50 |
| 81 | CH06A | Confectioanarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox (4 bare orizontale d-12mm si 2 bare de fixare de d-50,8mm, bara de sprijin d-50.8 mm) (tip, de coordonat cu beneficiarul) | m | 8,20 |
|  |  | 7. Amenajarea teritoriului |  |  |
| 82 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,70 |
| 83 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 176,00 |
| 84 | CA04A3 | Beton turnat la pireu preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 7,60 |
| 85 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 9,94 |
| 86 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (Kafinare -1.21) | 100 m3 | 0,12 |
| 87 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 21,84 |
| 88 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor | m3 | 2,08 |
| 89 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 20x10 cm , pe fundatie de beton BC 7.5/M100 ,sectiune 15x18(h) cm (consum beton 0.027m3/m.l.) | m | 52,00 |
| 90 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra spartaM300 , fr.5-20 mm , pentru drumuri GOST 8267-82, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 14,20 |
| 91 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate , grosimea 40 mm , culoare SURA asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 142,00 |
| 92 | RpCP04A | Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe rame otel laminat | kg | 116,00 |
|  |  | 8. Gunoi de constructie + Transportare |  |  |
| 93 | TrB02B1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 20 | t | 18,00 |
| 94 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 18,00 |
| 95 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 18,00 |

2-1-2 IV,TS

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm | buc | 6,00 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel de vtip panou cu alimentare laterala, in completare cu dezaerator, dop orb si elemente de sustinere (Plucru= 10bar, T=110 grC) 22K-500-700 | buc | 2,00 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel de vtip panou cu alimentare laterala, in completare cu dezaerator, dop orb si elemente de sustinere (Plucru= 10bar, T=110 grC) 22K-500-1000 | buc | 1,00 |
| 4 | IB06B | Radiatoare din otel de vtip panou cu alimentare laterala, in completare cu dezaerator, dop orb si elemente de sustinere (Plucru= 10bar, T=110 grC) 22K-500-1200 | buc | 7,00 |
| 5 | IB06B | Radiatoare din otel de vtip panou cu alimentare laterala, in completare cu dezaerator, dop orb si elemente de sustinere (Plucru= 10bar, T=110 grC) 22K-500-1400 | buc | 6,00 |
| 6 | ID04A | Supapa termostat cu pre-setare RTR-N, unghiular, varianta cu trei axe cu conectare la radiator, conexiune termocuplu tip RTR, filet interior DN16 | buc | 32,00 |
| 7 | ID04A | Supapa termostat cu pre-setare RTR-N, drept, varianta cu trei axe cu conectare la radiator, conexiune termocuplu tip RTR, filet interior DN16 | buc | 2,00 |
| 8 | 01 | Cutii de amplasare a colectoarelor | buc | 2,00 |
| 9 | ID01A | Supapa de inchidere a radiatorului RLV, la retur, unghiular, filet interior DN1 | buc | 32,00 |
| 10 | ID06A | Dezaeratot automat d16 | buc | 2,00 |
| 11 | ID06A | Racord de umplere/scurgere d16 | buc | 6,00 |
| 12 | ID05A | Robinet de inchidere si reglare cu sertar, PN16, d20 | buc | 8,00 |
| 13 | ID05A | Robinet de inchidere si reglare cu sertar, PN16, d25 | buc | 10,00 |
| 14 | ID04A | Robinet de sectionare cu sfera d20 | buc | 4,00 |
| 15 | ID04A | Robinet cu sfera PN16, d25 | buc | 2,00 |
| 16 | ID04B | Robinet cu sfera PN16, d32 | buc | 9,00 |
| 17 | ID04B | Robinet cu sfera PN16, RP d40 | buc | 6,00 |
| 18 | ID04B | Robinet cu sfera PN16, RP d50 | buc | 9,00 |
| 19 | ID13B | Supapa de sens PN16, d25 | buc | 3,00 |
| 20 | ID13C | Supapa de sens PN16, d40 | buc | 2,00 |
| 21 | ID13D | Supapa de sens PN16, d50 | buc | 3,00 |
| 22 | IC35A | Teava din polipropilena armata , montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, t=90grade, 16*2,7mm. | m | 124,00 |
| 23 | IC35B | Teava din polipropilena armata , montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, t=90grade, 20*3,4 | m | 93,00 |
| 24 | IC35C | Teava din polipropilena armata , montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, t=90grade, 25*4,2mm | m | 52,00 |
| 25 | IC35D | Teava din polipropilena armata , montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, t=90grade, 32*5,4mm | m | 16,00 |
| 26 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 8,00 |
| 27 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,00 |
| 28 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 4,00 |
| 29 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 46,00 |
| 30 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 24,00 |
| 31 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 8,00 |
| 32 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m | 12,00 |
| 33 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m | 18,00 |
| 34 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m | 14,00 |
| 35 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" | m | 6,00 |
| 36 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 25 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020 | buc | 12,00 |
| 37 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 32 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020 | buc | 6,00 |
| 38 | IzH22A | Izolarea conductelor cu TUBOLIT S PLUS protejat pe exterior cu folie PVC, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm | m2 | 6,40 |
| 39 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 52,00 |
| 40 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 18,00 |
| 41 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 18,00 |
| 42 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 335,00 |
| 43 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 335,00 |
| 44 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 18,00 |
| 45 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 | 2,50 |
| 46 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 47 | IA38A | Pompa de circulatie la sistema de incalzire , G=2.82m3/h, H=5.5m, N=0.130KW, I=1.2A, n=3700rot/min, 230V | buc | 2,00 |
| 48 | IA29A | Vas de expansiune, inchis cu membrana pentru incalzire Vi=35l, Plucru 3bar. | buc | 2,00 |
| 49 | ID01B | Robinet de echilibrare automat pe retur,interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa, PN16, diam.20 | buc | 1,00 |
| 50 | ID01B | Robinet de echilibrare automat pe retur,interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa, PN16, diam.25 | buc | 1,00 |
| 51 | ID01B | Robinet de echilibrare automat pe retur,interval de mentinere a diferentei de presiune 5-25 kPa, PN16, diam.32 | buc | 1,00 |
| 52 | ID01B | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16, diam.25 | buc | 1,00 |
| 53 | ID01B | Robinet-partener de reglare cu diafragma de masurare pe tur, PN16, diam.32 | buc | 1,00 |
| 54 | ID01B | Robinet de echilibrare manual, cu robinet bila integrat, PN16, diam.15 | buc | 1,00 |
| 55 | ID07B | Separator hidraulic Q=65KW, d=50mm, D=150mm | buc | 1,00 |
| 56 | IC46B | Colector de distributie tur/retur cu 3 cai, DN32 | buc | 1,00 |
| 57 | IC46B | Colector de distributie tur/retur cu 3 cai, DN25 | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 58 | pret furnizor | Pompa de circulatie la sistema de incalzire , G=2.82m3/h, H=5.5m, N=0.130KW, I=1.2A, n=3700rot/min, 230V | buc | 2,00 |
| 59 | pret furnizor | Kit evacuare coaxial, microcentrala condensatie D 80/125 mm, L 1000 mm | buc | 2,00 |
| 60 | pret furnizor | Vas de expansiune, inchis cu membrana pentru incalzire Vi=35l, Plucru 3bar. | buc | 2,00 |
| 61 | pret furnizor | Regulator de presiune d25 (reductor) | buc | 1,00 |
| 62 | pret furnizor | Separator de namol si microbule cu actiune magnetica si reducerea oxigenului , DN25, Pn=10bar, Tmax=120grC | buc | 1,00 |
| 63 | pret furnizor | Filtru tip Y, PN16, RP d40 | buc | 1,00 |
| 64 | pret furnizor | Filtru tip Y, PN16, RP d25 | buc | 1,00 |
| 65 | pret furnizor | Amortizator pentru reducerea fortei loviturilor de berbec racord 1/4 | buc | 4,00 |
| 66 | pret furnizor | Amortizator pentru reducerea fortei loviturilor de berbec racord 1/2 | buc | 2,00 |

2-1-3  EEF (Retele electrice interioare)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-572-8 | Panou de distributie cu lacat, montare incorporata, IP54 pentru 36 module | buc | 2,00 |
| 2 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 26,14 |
| 3 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=16 mm | m | 1 814,00 |
| 4 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=20 mm | m | 800,00 |
| 5 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 1,20 |
| 6 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=40 mm | m | 120,00 |
| 7 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 18,14 |
| 8 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie dinPVC, sectiunea 3x1,5mm2, ВВГнгFRLS | m | 214,00 |
| 9 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie dinPVC, sectiunea 3x1,5mm2, ВВГнгLS | m | 840,00 |
| 10 | pret furnizor | Cablu de date FTP categoria 5E | m | 760,00 |
| 11 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 8,00 |
| 12 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie dinPVC, sectiunea 3x2,5mm2, ВВГнгLS | m | 680,00 |
| 13 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie dinPVC, sectiunea 5x6mm2, ВВГнгFRLS | m | 120,00 |
| 14 | RpEE03A | Montarea prizelor cu contact de protectie, montare incorporata, IP20, Inom-16A, Unom-250V | buc | 32,00 |
| 15 | RpEE03A | Montarea prizelor triple, montare aparenta, IP54, Inom-16A, Unom-250V | buc | 34,00 |
| 16 | RpEE03A | Montarea prizelor de date 2xRJ45 montare incorporata | buc | 32,00 |
| 17 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare, montare incorporata | buc | 18,00 |
| 18 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor duble, montare incorporata | buc | 11,00 |
| 19 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,06 |
| 20 | 08-03-593-19 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate | 100 buc | 0,96 |
| 21 | 08-03-593-9 | Plafoniera pentru incaperi obstesti, dotate cu traducator de miscare, cu acumulator | 100 buc | 0,14 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 22 | pret furnizor | Panou de distributie cu lacat, complet asamblat, montare incorporata, IP54 pentru 36 module | buc | 2,00 |
| 23 | pret furnizor | Intrerupator de sarcina modular IP20 , 3P ,In=100A | buc | 1,00 |
| 24 | pret furnizor | Intrerupator de sarcina modular IP20 , 3P ,In=63A | buc | 2,00 |
| 25 | pret furnizor | Intrerupator de sarcina modular IP20 , 3P ,In=40A, tipC | buc | 2,00 |
| 26 | pret furnizor | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20, Inom-16A, 1P, tipC | buc | 28,00 |
| 27 | pret furnizor | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20, Inom-10A, 1P, tipB | buc | 24,00 |
| 28 | pret furnizor | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, Inom-16-A, (Idif-30mA), 2P, tipC | buc | 32,00 |
| 29 | pret furnizor | Corp de iluminat de tip EXIT | buc | 6,00 |
| 30 | pret furnizor | Plafoniera pentru incaperi obstesti 600x600, 40W | buc | 96,00 |
| 31 | pret furnizor | Plafoniera pentru incaperi obstesti, dotate cu traducator de miscare | buc | 14,00 |
| 32 | pret furnizor | Uscator de miini | buc | 2,00 |
| 33 | pret furnizor | Control acces in set cu interfon | buc | 1,00 |

2-1-4 Semnalizare antiincendiara

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 | buc | 2,00 |
| 2 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu | buc | 2,00 |
| 3 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 | buc | 1,00 |
| 4 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control | buc | 1,00 |
| 5 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 1,00 |
| 6 | 11-04-005-01 | Pupitru, loc de lucru, masa, t, pina la: 0,3 | buc | 1,00 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 64,00 |
| 8 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 64,00 |
| 9 | 10-08-003-08 | Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector imobil | buc | 8,00 |
| 10 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,02 |
| 11 | 10-04-101-07 | Dispozitiv de signalizare acustic | buc | 5,00 |
| 12 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 | buc | 2,00 |
| 13 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,60 |
| 14 | pret furnizor | 1СЭ рг(А) FRLSLТх (JE-HH FE180E30 PH120 2*2*0,8mm) | m | 280,00 |
| 15 | pret furnizor | Cablu cu conductori de cupru cu izolatie ВВГ нг 3*1,5 | m | 60,00 |
| 16 | pret furnizor | Cablu cu sectiune conductor din aluminiu 1,5*2 PV3 | m | 3,40 |
| 17 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,70 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 18 | pret furnizor | Dispozitiv de receptie si control pentru 4 zone. Extensibil la 20 zone. | m | 1,00 |
| 19 | pret furnizor | Card de extindere pentru 8 zone EN54-13 | m | 1,00 |
| 20 | pret furnizor | Placa de releu cu un singur canal 12 sau 24V, EN54-13 | buc | 2,00 |
| 21 | pret furnizor | lPlaca de comunicare cu ErhernetSmartLAN/485 | buc | 1,00 |
| 22 | pret furnizor | Sursa de alimentare de rezerva 24Vdc, 4A, EN54-4 SPS 24160G | buc | 1,00 |
| 23 | pret furnizor | Modul de reducere a puterii de la 24 la 12V | buc | 1,00 |
| 24 | pret furnizor | Panou-retranslator SmartLetUSee/LCD Remote Control Repeater | buc | 1,00 |
| 25 | pret furnizor | Detector automat de fum IRIS, EN54-7 (+10) | buc | 64,00 |
| 26 | pret furnizor | Baza de montare pentru detectoare cu 4 orificii pentru tevi D16mm | buc | 64,00 |
| 27 | pret furnizor | Indicator LED la distanta | buc | 8,00 |
| 28 | pret furnizor | Avertizator de incendiu ИПР IC0020 | buc | 2,00 |
| 29 | pret furnizor | Lumina si sunet rosu, 24 Vdc, 46mA, 106dBA, IP33, EN54-13 IS022 | buc | 2,00 |
| 30 | pret furnizor | Indicator luminos si sonor neadresat nivelului semhalului audio 10-30 Vdc, 50mA, 92dBA ISS022 | buc | 4,00 |
| 31 | pret furnizor | Anunt neadresat pentru lumina stradala si sunet nivel audio reglabil Ivy-R (86-103dB) | buc | 1,00 |
| 32 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7Ac, Ultracell | buc | 2,00 |

2-1-5 Apa, canalizare (retele interioare)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj sanitar |  |  |
| 1 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 2,00 |
| 2 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 3 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc | 2,00 |
| 4 | RpSC26A | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200 | buc | 1,00 |
| 5 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 | buc | 2,00 |
| 6 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 | buc | 2,00 |
|  |  | 2. Apeduct |  |  |
| 7 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |
| 8 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 4,00 |
| 9 | RpSA40C | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" | buc | 1,00 |
| 10 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 24,00 |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Materiale marunte=1,0500 | m | 24,00 |
| 12 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 24,00 |
| 13 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 2,40 |
| 14 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 24,00 |
| 15 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 | buc | 4,00 |
| 16 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200 | buc | 4,00 |
|  |  | 3. Canalizare menagera |  |  |
| 17 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,00 |
| 18 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 3,00 |
| 19 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 18,00 |
| 20 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,00 |
| 21 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,00 |
| 22 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 |
| 23 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |
| 24 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,00 |
| 25 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200 | buc | 2,00 |
| 26 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri | buc | 1,00 |

2-1-6 Retele exterioare apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 3,00 |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 25,00 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 13,62 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,86 |
| 5 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,86 |
| 6 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm | m | 21,00 |
| 7 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,00 | m | 180,00 |
| 8 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01 | m3 | 10,20 |
| 9 | pret furnizor | Placi prefabricate pentru camine КЦД-100 |  | 6,00 |
| 10 | pret furnizor | Inel prefabricate pentru camine КЦ-100 |  | 13,00 |
| 11 | pret furnizor | Placi prefabricate pentru camine КЦД-100 |  | 6,00 |
| 12 | pret furnizor | Inel de reazem pentru camine КЦО-1 |  | 6,00 |
| 13 | pret furnizor | Capac compozit (5t) |  | 6,00 |
| 14 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 84,00 |
| 15 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 6,30 |
| 16 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,20 |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 8,40 |
| 18 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 42,00 |
| 19 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 42,00 |
| 20 | AcA12A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 25 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,03 | m | 30,00 |
| 21 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04 | buc | 1,00 |