Anexa 4.1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

LOT 1: Autoîncărcător cu căuș dotat cu mecanism de defrișare (1 buc.)

| FIŞA TEHNICĂ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Caracteristici | U.M | Date tehnice solicitate Lot 1 | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| FURNIZOR: |  |  |  |  |
| TIP/MARCA/MODEL: |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE: |  |  |  |  |
| CANTITATEA SPRE ACHIZIŢIE |  | buc | 1 |  |
| 1 | Autoîncărcător cu căuș |  |  |  |
| 1.1 | Unghi minim de consolă din spate | ° | 25-30 |  |
| 1.2 | Sistem de acționare |  | Hidraulic |  |
| 1.3 | Presiunea în sistemul hidraulic | bar | 150-300 |  |
| 1.4 | Sistem hidraulic pentru conectare tocător |  | + |  |
| 1.5 | Înălțimea de lucru | m | 4,2-4,5 |  |
| 1.6 | Capacitatea nominală de ridicare | kg | Min. 1500 |  |
| 1.7 | Lățime căuș | mm | 1800-2050 |  |
| 1.8 | Garda la sol | mm | Min. 200 |  |
| 1.9 | Masa de transportare | kg | 3500 - 4500 |  |
| 1.10 | Tip combustibil |  | Motorină |  |
| 1.11 | Putere motor | CP | 90-150 |  |
| 1.12 | Consum combustibil per oră | litri | Max. 11 |  |
| 1.13 | Nivel de zgomot LWA (CEE 2000/14) | dB | Max. 105 |  |
| 1.14 | Nivel de zgomot în cabină, LpA | dB | Max. 85 |  |
| 1.15 | Norma de poluare minimă |  | Tier 4 sau echivalentul |  |
| 1.16 | Sistem răcire motor |  | Cu lichid |  |
| 1.17 | Transmisia |  | Hidrostatică |  |
| 1.18 | Deplasarea |  | Prin intermediul anvelopelor |  |
| 1.19 | Certificate |  | ROPS - (Structură de protecție împotriva rostogolirii) FOPS - (Structură de protecție împotriva căderii obiectelor) |  |
| 1.20 | Cabina |  | De tip închis, cu încălzire, condiționer și grile metalice |  |
| 1.21 | Lumini de lucru frontale |  | + |  |
| 1.22 | Atașamente |  | Șenile metalice |  |
| 1.23 | Trusă cu instrumente |  | + |  |
| 1.24 | Cheie de roți, trusă de chei și cric de suspendare |  | + |  |
| 1.25 | Trusă medicală, triunghi reflectorizant si stingător incendiu |  | + |  |
| 1.26 | Manual de întreținere și utilizare, limba romănă/rusă; |  | + |  |
| 2 | Tocător forestier (mulcer), compatibil cu autoîncărcătorul |  |  |  |
| 2.1 | Lățimea de lucru | cm | 180-200 |  |
| 2.2 | Număr dinți | Buc. | 30-40 |  |
| 2.3 | Diametrul de tocare | cm | 15-20 |  |
| 2.4 | Lățimea totală | cm | 200-210 |  |
| 2.5 | Lungimea totală | cm | 110-120 |  |
| 2.6 | Înălțimea totală | cm | 150-160 |  |
| 2.7 | Sistem de acționare |  | Hidraulic |  |
| 2.8 | Presiune necesară în sistem hidraulic | bar | 200-300 |  |
| 2.9 | Fluxul de ulei | Litri/min | 100-150 |  |
| 2.10 | Cuțite de rezervă | 1 set | + |  |
| 2.11 | Trusă cu instrumente |  | + |  |
| 2.12 | Manual de întreținere și utilizare, limba română/rusă; |  | + |  |

Vânzător_______________________

Semnătura____________________

Anexa 4.2

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

LOT 2: Buldoexcavator dotat cu mecanism de defrișare (1 buc.)

| FIŞA TEHNICĂ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Caracteristici | U.M | Date tehnice solicitate Lot 2 | Date tehnice garantate (oferta furnizorului) |
| FURNIZOR |  |  |  |  |
| TIP/MARCA/MODEL |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| CANTITATEA SPRE ACHIZIŢIE |  | buc | 1 |  |
| 1 | Buldoexcavator cu două cupe |  |  |  |
| 1.1 | Masa de exploatare | kg | până la 8 500 |  |
| 1.2 | Tip combustibil |  | motorină |  |
| 1.3 | Capacitate cilindrică | cm³ | 4000 – 4500 |  |
| 1.4 | Putere motor | CP | 90-150 |  |
| 1.5 | Consum combustibil per oră | litri | Max. 10 |  |
| 1.6 | Transmisia |  | Manuală |  |
| 1.7 | Tracțiune |  | Integrală 4x4 |  |
| 1.8 | Sistem răcire motor |  | Cu lichid |  |
| 1.9 | Norma de poluare minimă |  | Tier 4 sau echivalentul |  |
| 1.10 | Nivel de zgomot la exterior | dB | Max. 105 |  |
| 1.11 | Nivel de zgomot în cabină | dB | Max. 75 |  |
| 1.12 | Cabina |  | De tip închis, cu încălzire, cu condiționer/sistem control climă |  |
| 1.13 | Certificate |  | ROPS - (Structură de protecție împotriva rostogolirii) FOPS - (Structură de protecție împotriva căderii obiectelor) |  |
| 1.14 | Computer de bord |  | + |  |
| 1.15 | Centuri de siguranță |  | + |  |
| 1.16 | Oglindă retrovizoare în cabină |  | + |  |
| 1.17 | Oglinzi retrovizoare exterioare |  | + |  |
| 1.18 | Lumini de lucru frontale |  | + |  |
| 1.19 | Lumini de lucru spate |  | + |  |
| 1.20 | Sistem de acționare cupe |  | Hidraulic |  |
| 1.21 | Presiunea în sistemul hidraulic | bar | 250-300 |  |
| 1.22 | Cupă față multifuncțională, cu posibilitatea de deschidere / încărcare, transformare în lamă de buldozer, lamă de nivelare, planificare, greifer |  | + |  |
| 1.23 | Volum cupă față | m³ | 1,0-1,3 |  |
| 1.24 | Lățimea de deschidere a cupei față | m | 0,9-1,0 |  |
| 1.25 | Lățime cupă față | m | 2,2-2,4 |  |
| 1.26 | Înălțimea de descărcare cupă față | m | 2,7-3,0 |  |
| 1.27 | Înălțimea de încărcare cupă față | m | 3,0-3,2 |  |
| 1.28 | Puterea de rupere cupă față | kgf | de la 6500 |  |
| 1.29 | Cupe de excavare |  | Set de 2 cupe: 400/800 |  |
| 1.30 | Adâncime de excavare | m | 5,0-5,5 |  |
| 1.31 | Înălțimea maximă de încărcare cupă spate | m | 4,0-4,5 |  |
| 1.32 | Puterea de rupere cupă spate | kgf | de la 6000 |  |
| 1.33 | Cuplă rapidă mecanică |  | + |  |
| 1.34 | Sistem hidraulic pentru conectare tocător |  | + |  |
| 1.35 | Stabilizatoare hidraulice |  | + |  |
| 1.36 | Trusă cu instrumente |  | + |  |
| 1.37 | Cheie de roți, trusă de chei și cric de suspendare |  | + |  |
| 1.38 | Trusă medicală, triunghi reflectorizant și stingător incendiu |  | + |  |
| 1.39 | Manual de întreținere și utilizare, limba română/rusă; |  | + |  |
| 2 | Tocător forestier (mulcer) compatibil cu buldoexcavatorul |  |  |  |
| 2.1 | Lățimea de lucru | cm | 120-150 |  |
| 2.2 | Număr dinți | Buc. | 30-40 |  |
| 2.3 | Diametrul de tocare | cm | 15-20 |  |
| 2.4 | Sistem de acționare |  | Hidraulic |  |
| 2.5 | Presiune necesară sistem hidraulic | bar | 180-280 |  |
| 2.6 | Fluxul de ulei | Litri/min | 50-100 |  |
| 2.7 | Protecție frontală cu perdea de lanțuri |  | + |  |
| 2.8 | Sistem de protecție a transmisiei |  | + |  |
| 2.9 | Cuțite de rezervă | 1 set | + |  |
| 2.10 | Trusă cu instrumente |  | + |  |
| 2.11 | Manual de întreținere și utilizare, limba română/rusă; |  | + |  |

Vânzător_______________________

Semnătura____________________