|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: ACM Nr. ocds-b3wdp1-MD-1709725538580/ 21182647 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Consumabile Angeografice » |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33111730-7 | 1.Set introductor punctie radiala | Set introductor pentru puncție arterială radială compus din: teacă, dilatator, mini-ghid, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterial, bisturiu. Material: teacă –PTFE. Acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru re ducere posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil de 0,018”, 0,021” sau 0,025”; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G, 20 G sau 21 G.. Teacă cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr Lungime: 8 cm, 11 cm,23cm. Ghid ului 45cm si 80cm. Teacă acoperire hidrofilică 70%. |  |  |
| 33111730-7 | 2.Teacă ghid lung | Vârf flexibil și atraumatic. Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, cu împletirea din oțel inoxidabil încorporat și amestec optim de nailon durabil, rizistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune. radiopacitate sportă, Segment de aliniere coaxială Forme: STR,MPA,MPC,MPD,HS,RDC,J,JR,IM,VTBL,Contra,H Diametre interne obligatorii: 6 Fr - 0,070”; 7 Fr- 0,078-0.080” ; 8 Fr 0.088-0.090”. 9Fr - 0,098” Lungime obligatorii: 55cm, 90 cm sau 95 |  |  |
| 33111730-7 | 3.Arc ghid de diagnostic standard hidrofilic | Componente: : nitinol superelastic acoperit cu o "jacheta" hidrofilic;Constructie dintr-o singura piesa, permitand torque-control 1:1Varf usor conic, netraumatic;Radioopacitate crescuta;Curbura distala : dreapta, angulata, .Dimesiuni obligatorii Diametre: 0,035”; 0,038” Lungimi disponibile obligatorii: 150cm(+/-5cm) 260cm(+/-5cm), 180cm(+/-5cm); Lungimea partii flexibile 10mm (+/-2mm), 30mm (+/-5mm), 50mm (+/-10mm), 80mm (+/-10mm). (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni) |  |  |
| 33111730-7 | 4.Arc ghid de diagnostic superstiff | Constuctia ghidului este neteda cu arcuri spiralate format din otel inoxidabil, acoperire din PTFE virf atraumatic. Configurații vârf diferite. Cerinte minime obligatorii Lungimi: 150cm, 180 cm, 260 cm Diametru de 0,035” si 0,038” |  |  |
| 33111730-7 | 5.Catetere diagnostic angiografie | Virf atraumatic radioopac. Material neylon pebax. Rezistent la indoire și grad ridicat de manevrabilitate și impingere. Stabilitate termica la temperatura corpului. . cu posibilitate de a produce debite mai mari la presiuni mici . Compatibilitate cu ghid: 0,038”. Forme: JL 3,5-6; JR 3,5-6; AL, AR, Left coronary bypass, Right coronary bypass, IM, Pigtail drept, 145°, 155°, Sones, MP. Dimesiuni obligatorii: Lungimea cateterelor va fi de: 100 si 125 cm cu diameter de 4, 5, 6F |  |  |
| 33111730-7 | 6.Sistema de perfuzie cu presiune inalta | Contine: seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil. |  |  |
| 33111730-7 | 7.Seringa cu piston de blocare | Seringa piston ce poate fi blocat in mai multe pozitii pentru crearea de presiune negativa. Conectare luer-lock. Capacitate: 10, 20, 30, 60 ml. Sterile, de unica folosinta |  |  |
| 33111730-7 | 8.Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 2 componente | Dispozitivul de închidere vasculară indicat pentru închiderea locului de puncție a arterei femurale, reducând timpul până la hemostază și ambulație la pacienții care au fost supuși procedurilor de cateterizare diagnostic sau intervenții folosind un introductor de teacă vasculară standard 5F, 6F sau 7F cu până la 12 cm lungimea de lucru. Nu rămine nici o ancoră în interiorul arterei • Doi indicatori vizuali unici permit poziționarea precisă • Ușor de manipulat si ajută la obținerea eficientă a succesului procedural • Procedură simplă în 3 pași • Disponibil în 3 dimensiuni. |  |  |
| 33111730-7 | 9.Microsferere | Microsfere biocompatibile din acrylic polimer). Design sferic, omogen, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare. Sfere compresibile 20- 33% și calibrate pentru o embolizare selectivă în proporție de 90-100%. Prezentate in seringile preincarcate de 20 ml, unde - 2 ml microsfere si 4 ml solutie salina. Microsfere codate pe culori: Portocaliu: microsfere 40-120 micrometri Galben: microsfere 100-300 micrometri Albastru: microsfere 300-500 micrometri Rosu: microsfere 500-700 micrometri Verde: microsfere 700-900 micrometri Violet: microsfere 900-1200 micrometri. Compatibilitate cu catetere de livrare cu diametrul intern ≤ 0,038" pentru toate mărimile. |  |  |
| 33111730-7 | 10.Seringi cu miner de sabie | Seringi de 1ml sau 3 ml cu mâner de sabie, Luer fix, alunecare Luer și mâner de sabie. Piston din ABS sau PC. Vârful pistonului din silicon. Sterilizare EtO și gamma disponibilă. Aripioare, culori personalizate. Fabricat din policarbonat rezistent cu o netezime și claritate asemănătoare cu cea a sticlei pentru vizibilitate și control îmbunătățite. |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: ACM Nr. ocds-b3wdp1-MD-1709725538580/ 21182647 , conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Consumabile Angeografice » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Producator, Tara de origine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33111730-7 | Set introductor punctie radiala | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 33111730-7 | Teacă ghid lung | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 33111730-7 | Arc ghid de diagnostic standard hidrofilic | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 33111730-7 | Arc ghid de diagnostic superstiff | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 33111730-7 | Catetere diagnostic angiografie | 30 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 33111730-7 | Sistema de perfuzie cu presiune inalta | 50 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 33111730-7 | Seringa cu piston de blocare | 50 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 33111730-7 | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 2 componente | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 33111730-7 | Microsferere | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 33111730-7 | Seringi cu miner de sabie | 50 | buc |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Semnat:_______________________________________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________ Ofertantul: _____________________________________ Adresa: ______________________________ |  |
| --- | --- |