CAIET DE SARCINI  nr.2-1-13

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Obiect 135/18-191-75

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia monumentului de istorie, arhitectura din str. 31 August 1989,  №157, mun. Chisinau in cadrul renovarii complexului IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Reconstituirea decorului arhitectural la fatadele monumentului de istorie si arhitectura.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Profiluri trase cu mortar |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de desfaceri. |  |  |
| 1 | RCsN15B | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit de 0,61 la 1,20 m latime (Cornise si profiluri trase din mortar) | m | 99,000 |
| 2 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise si profiluri trase din mortar) | m | 530,000 |
|  |  | 1.2. P1, P2: Cornisa coronamentala a frontonului la nivelul +6,95 m. |  |  |
| 3 | R8A17C | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata inclinata a frontonului din 1centru - partea de sus - P1 sec.(265hx205)mm, L= 12,8 m. | m2 | 6,000 |
| 4 | R8A15A k=2.2 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 сm) | buc | 1,000 |
| 5 | R8A17C | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata inclinata a frontonului din 1centru - partea de jos - P2 sec.(255hx180)mm, L= 12,8 m. | m2 | 5,600 |
| 6 | R8A15A k=1.9 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 сm) | buc | 1,000 |
| 7 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 6 buc. | m | 5,500 |
| 8 | R8A04D | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la grinzile corniselor (P1, P2) | m2 | 11,600 |
|  |  | 1.3. P3, P4: Cornisa coronamentala in perimetrul cladirii la nivelul +5,4 m. |  |  |
| 9 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, - partea de sus - P3 sec.(265hx205)mm, L= 88,14 m. | m2 | 41,400 |
| 10 | R8A15A k=2.2 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 сm) | buc | 1,000 |
| 11 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, - partea de jos - P4 sec.(600hx205)mm, L= 88,14 m. | m2 | 71,100 |
| 12 | R8A15A k=2.8 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 80 сm) | buc | 1,000 |
| 13 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 14 buc. | m | 17,900 |
| 14 | R8A04D | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la grinzile corniselor (P3, P4) | m2 | 79,000 |
|  |  | 1.4. P5: Cornisa subcoronamentala la nivelul +4,6m, sec. (445hx120)mm. |  |  |
| 15 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 86,5 m) | m2 | 48,420 |
| 16 | R8A15A k=2.5 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 сm) | buc | 1,000 |
| 17 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 14 buc. | m | 7,900 |
| 18 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 48,420 |
|  |  | 1.5. P6, P6/1: Cornise peste fereastra cu fronton decorat sec. (360x225)mm |  |  |
| 19 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale - P6 sec. (360hx230)mm, L= 19,0m. | m2 | 11,120 |
| 20 | R8A17C | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata inclinata a frontonului din 1centru - P6/1 sec.(300hx100)mm, L=15,3 m. | m2 | 3,000 |
| 21 | R8A15A k=2.5 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 сm) | buc | 1,000 |
| 22 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 18 buc. | m | 10,530 |
| 23 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 12,000 |
|  |  | 1.6. P7: Cornisa peste fereastra fara decor (fatada A-E), sec. (210hx225)mm. |  |  |
| 24 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 12,0 m) | m2 | 5,220 |
| 25 | R8A15A k=2.2 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 сm) | buc | 1,000 |
| 26 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 12 buc. | m | 5,220 |
| 27 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 5,220 |
|  |  | 1.7. P8: Ancardament la ferestre, usi sec. (210hx30)mm. |  |  |
| 28 | R8A17Bman. | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (L= 107,2ml) | m2 | 25,720 |
| 29 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 47.7m) | m2 | 11,450 |
| 30 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 2,000 |
| 31 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 58 buc. | m | 14,000 |
| 32 | RCsD10A | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm | m | 154,400 |
|  |  | 1.8. P8/1: Ancardament la nise de usa (fatada 1-6), sec. (410hx60)mm. |  |  |
| 33 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (L= 12,14ml) | m2 | 5,700 |
| 34 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 3,4m) | m2 | 1,600 |
| 35 | R8A15A k=2.2 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 сm) | buc | 1,000 |
| 36 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 4 buc. | m | 1,880 |
| 37 | RCsD10A | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm | m | 15,540 |
|  |  | 1.9. P9: Cornisa peste nisa arcata, sec.(290hx225)mm. |  |  |
| 38 | R8A17C | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata inclinata a frontonului din 1centru, L=2,5m. | m2 | 1,300 |
| 39 | R8A15A k=2.2 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 сm) | buc | 1,000 |
| 40 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 2 buc. | m | 1,030 |
| 41 | R8A04D | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la grinzile corniselor, la pereti curbilinii | m2 | 1,300 |
|  |  | 1.10. P10: Ancardament la nise de fereastra arcata (fatada 1-6), sec. (210hx30)mm. |  |  |
| 42 | R8A17C | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata arcata din 1centru, L=1,5m. | m2 | 0,360 |
| 43 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (L= 3,8ml) | m2 | 0,910 |
| 44 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 1.68m) | m2 | 0,400 |
| 45 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 2,000 |
| 46 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 12 buc. | m | 2,880 |
| 47 | RCsD10A | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm | m | 6,960 |
|  |  | 1.11. Nisa arcata volumetrica R=250mm |  |  |
| 48 | R8A15A k=2.8 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 80 сm) | buc | 1,000 |
| 49 | R8B01B | Reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): suprafete curbilinii | m2 | 3,370 |
|  |  | 1.12. P11: Solbancuri de fereastra, sec. (135hx65)mm. |  |  |
| 50 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 22,2 m) | m2 | 3,860 |
| 51 | R8A15A k=1.3 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 сm) | buc | 1,000 |
| 52 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 48 buc. | m | 9,360 |
| 53 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 4,330 |
|  |  | 1.13. P12: Ancardamentul niselor sub fereastra, sec.(210hx50)mm. |  |  |
| 54 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (L=10.8m) | m2 | 2,810 |
| 55 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (L=26.4m) | m2 | 6,860 |
| 56 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 1,000 |
| 57 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 12 buc. | m | 2,400 |
| 58 | RCsD10A | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm | m | 37,000 |
|  |  | 1.14. P13: Plinta sub ferestre, sec. (150hx80h)mm. |  |  |
| 59 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 18.84m) | m2 | 4,330 |
| 60 | R8A15A k=1.3 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 сm) | buc | 1,000 |
| 61 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 24 buc. | m | 5,520 |
| 62 | RCsD10A | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm | m | 18,840 |
|  |  | 1.15. P14: Cornisa de soclu, sec. (270hx185)mm. |  |  |
| 63 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 79,3 m) | m2 | 36,000 |
| 64 | R8A15A k=2.2 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 сm) | buc | 1,000 |
| 65 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 14 buc. | m | 6,370 |
| 66 | R8A04A | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti | m2 | 36,000 |
|  |  | 1.16. Lucrari diverse pregatitoare |  |  |
| 67 | CD50K | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea peste 4 m (забутовка) | m3 | 6,400 |
| 68 | CD50J | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 2,780 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (suportului sub profile trase cu mortar) | m2 | 245,000 |
| 70 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (CD 2,5x6,0, gr.6mm). Reglarea sablonului la trasarea profilului. | m | 200,000 |
|  |  | 2. Decor modelat din ipsos la fatade. |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de desfaceri. |  |  |
| 71 | RCsN15C | Desfacerea ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (decor modelat din ipsos) | buc | 80,000 |
| 72 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, prefabricate din ipsos pina la 60 cm latime (Elemente decorative liniare din ipsos - meandru, margele, ove, etc) | m | 215,000 |
|  |  | 2.2. D1: Banda de "ove" pe cornisele P2, P4, sec. (50x60)mm.. |  |  |
| 73 | R12A10C | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm | buc | 8,000 |
| 74 | R12A24C3 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm | buc | 58,000 |
| 75 | R12A35C | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm | m | 101,000 |
| 76 | R12A46C | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm | m | 101,000 |
| 77 | CK35D | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat | buc | 300,000 |
|  |  | 2.3. D2: Banda de "margele" pe cornisele P2, P4, sec. (25x20)mm. |  |  |
| 78 | R12A10A | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 50 mm sec. (25x20) mm | buc | 8,000 |
| 79 | R12A24C1 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 50 mm | buc | 58,000 |
| 80 | R12A35A | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 50 mm | m | 100,600 |
| 81 | R12A46A | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 50 mm | m | 100,600 |
|  |  | 2.4. D3: Banda de "denticule" pe cornisele P2, P4, sec. (95x50)mm.. |  |  |
| 82 | R12A10C | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm | buc | 8,000 |
| 83 | R12A24C3 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm | buc | 57,000 |
| 84 | R12A35C | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm | m | 99,200 |
| 85 | R12A46C | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm | m | 99,200 |
| 86 | CK35D | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat | buc | 297,000 |
|  |  | 2.5. D4, D4*: Banda cu ornament floristic simetric (345hx30)mm |  |  |
| 87 | R12A10K | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 400 mm | buc | 4,000 |
| 88 | R12A24D5 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 400 mm | buc | 18,000 |
| 89 | R12A35K | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 400 mm | m | 73,300 |
| 90 | R12A46K | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 400 mm | m | 73,300 |
| 91 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 220,000 |
|  |  | 2.6. D5: Rozeta rotunda "steaua" diam.350mm. |  |  |
| 92 | R12A11C | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 1,000 |
| 93 | R12A25M | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 3,000 |
| 94 | R12A36C | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 22,000 |
| 95 | R12A47G | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 22,000 |
| 96 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 44,000 |
|  |  | 2.7. D6: Rozeta "scoica", (310hx250)mm. |  |  |
| 97 | R12A11H | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 1,000 |
| 98 | R12A25R | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 3,000 |
| 99 | R12A36I | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 22,000 |
| 100 | R12A47G | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 22,000 |
| 101 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 44,000 |
|  |  | 2.8. D7, D7*: Decor central pe frontonul cornisei peste fereastra (400hx430)mm - 2 piese simetrice. |  |  |
| 102 | R12A11i, k=1,2 man. | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 103 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 4,000 |
| 104 | R12A36J | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 18,000 |
| 105 | R12A47G | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 18,000 |
| 106 | R12A47H | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G | buc | 18,000 |
| 107 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 27,000 |
|  |  | 2.9. D7/1: Elemente decorative unghiulare ale cornisei peste fereastra (360x360x300h)mm |  |  |
| 108 | R12A11H k=1.2 manop. | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 1,000 |
| 109 | R12A25R | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 2,000 |
| 110 | R12A36I | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 14,000 |
| 111 | R12A47G | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 14,000 |
| 112 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 48,000 |
|  |  | 2.10. D7/2: Elemente unghiulare sculptate (360x360x300)mm. |  |  |
| 113 | R12A11H k=1.2 manop. | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 2,000 |
| 114 | R12A25R | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 2,000 |
| 115 | R12A36I | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 4,000 |
| 116 | R12A47G | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 4,000 |
| 117 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 16,000 |
|  |  | 2.11. D7/3: Element sculptat central pe frontonul cornisei peste fereastra (520hx180)mm. |  |  |
| 118 | R12A11i, k=1,2 man. | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 119 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 120 | R12A36J | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 121 | R12A47G | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 1,000 |
| 122 | R12A47H | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G | buc | 1,000 |
| 123 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 4,000 |
|  |  | 2.12. D7/4: Rozete "floare" pe cornisa peste fereastra (180hx150)mm. |  |  |
| 124 | R12A11A | Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 1,000 |
| 125 | R12A25K | Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 3,000 |
| 126 | R12A36A | Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 22,000 |
| 127 | R12A47A | Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 22,000 |
| 128 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 22,000 |
|  |  | 2.13. D8: Console la nise de usa (500h x 150 x 150)mm |  |  |
| 129 | R12A20I | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 130 | R12A32G | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 1,000 |
| 131 | R12A32H | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G | buc | 1,000 |
| 132 | R12A43J | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 4,000 |
| 133 | R12A54I | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 4,000 |
| 134 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 8,000 |
|  |  | 2.14. D9, D9*: Decor "impletit" peste fereastra (200h x 500 mm) - 2 piese simetrice . |  |  |
| 135 | R12A11D | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 136 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 4,000 |
| 137 | R12A36D | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 18,000 |
| 138 | R12A47C | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 18,000 |
| 139 | R12A47H | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G | buc | 18,000 |
| 140 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 36,000 |
|  |  | 2.15. D9/1: Element decorativ central peste ferestre (200hx120)mm. |  |  |
| 141 | R12A11A | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 1,000 |
| 142 | R12A25K | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 1,000 |
| 143 | R12A36A | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 7,000 |
| 144 | R12A47A | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 7,000 |
| 145 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 7,000 |
|  |  | 2.16. D9/2: Element decorativ central peste nise-usa (225hx300)mm |  |  |
| 146 | R12A11G | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 1,000 |
| 147 | R12A25Q | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 1,000 |
| 148 | R12A36H | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 2,000 |
| 149 | R12A47F | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 2,000 |
| 150 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 2,000 |
|  |  | 2.17. D10, D10*: Decor sub fereastra (260h x 475 mm) - 2 piese simetrice . |  |  |
| 151 | R12A11D | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 152 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 153 | R12A36D | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 14,000 |
| 154 | R12A47C | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 14,000 |
| 155 | R12A47H | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G | buc | 14,000 |
| 156 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 28,000 |
|  |  | 2.18. D10/1: Element decorativ central sub fereastra (260hx150)mm. |  |  |
| 157 | R12A11B | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 1,000 |
| 158 | R12A25L | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 1,000 |
| 159 | R12A36B | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 7,000 |
| 160 | R12A47B | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 7,000 |
| 161 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 7,000 |
|  |  | 2.19. D11: Element piatra-cheie ornamentat complex (650hx 370x80)mm |  |  |
| 162 | R12A14C | Confectionarea modelului de masca-cheie: desen complex cu inaltimea: pina la 250 mm | buc | 1,000 |
| 163 | R12A14D k=8 | Confectionarea modelului de masca-cheie: desen complex. Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A14C | buc | 1,000 |
| 164 | R12A28G | Confectionarea tiparelor de masca-cheie: tipare de ipsos, desen complex, inaltimea: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 165 | R12A39D | Turnarea mastii-cheia: ornament complex, inaltimea: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 166 | R12A50D | Instalarea mastii-cheie: desen complex, inaltimea: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 167 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 2,000 |
|  |  | 2.20. D12: Console la nisa arcata (700h x 320 x 250)mm |  |  |
| 168 | R12A20I | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 169 | R12A20J k=2 | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime). Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I | buc | 1,000 |
| 170 | R12A32G | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 1,000 |
| 171 | R12A32H k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G | buc | 1,000 |
| 172 | R12A43K | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc | 2,000 |
| 173 | R12A43L | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43K | buc | 2,000 |
| 174 | R12A54I | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 175 | R12A54J k=2 | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I | buc | 2,000 |
| 176 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 4,000 |
|  |  | 2.21. D13, D13*: Decorul de pe frontonul rizolitului (1250x700h)mm - 2 piese simtrice. |  |  |
| 177 | R12A11i | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 178 | R12A11J k=5 | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I | buc | 2,000 |
| 179 | R12A25S | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 180 | R12A25T k=5 | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25S | buc | 2,000 |
| 181 | R12A36K | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm | buc | 4,000 |
| 182 | R12A36L k=4 | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36K | buc | 4,000 |
| 183 | R12A47G | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 4,000 |
| 184 | R12A47H k=6 | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47G | buc | 4,000 |
| 185 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 12,000 |
|  |  | 2.22. D14: Element masca - cheie de pe fronton (600hx300)mm |  |  |
| 186 | R12A14C | Confectionarea modelului de masca-cheie: desen complex cu inaltimea: pina la 250 mm | buc | 1,000 |
| 187 | R12A14D k=7 | Confectionarea modelului de masca-cheie: desen complex. Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A14C | buc | 1,000 |
| 188 | R12A28G | Confectionarea tiparelor de masca-cheie: tipare de ipsos, desen complex, inaltimea: pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 189 | R12A39D | Turnarea mastii-cheia: ornament complex, inaltimea: pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 190 | R12A50D | Instalarea mastii-cheie: desen complex, inaltimea: pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 191 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 2,000 |
|  |  | 3. Vopsitorii a decorului arhitectonic la fatade |  |  |
| 192 | R10A15B | Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip AmphiSilan Caparol - INCLUSIV: grunduirea, vopsirea 2 str.) - Cornise, profiluri trase | 10 m2 | 22,300 |
| 193 | R10A07C | Vopsirea fatadelor cu vopsea de silicon (sistem tip AmphiSilan Caparol): decorul arhitectonic modelat din ipsos (inclusiv grundul de consolidare a suportului de ipsos, vopsea - 2 straturi) | 10 m2 | 12,900 |
|  |  | 4. Glafuri la cornise |  |  |
| 194 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m | 236,700 |
|  |  | 5. Diverse (transportarea molozului). |  |  |
| 195 | TsH92B | Incarcarea in auto moloz din desfaceri | t | 7,200 |
| 196 | TsI50C5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 7,200 |
| 197 | TsC51C | Lucrari la descarcarea (moloz) in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 5,000 |