| Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Plan General (04/2021-PG)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv decaparea imbracamintei, fundatiei si bordurilor; stringerea materialului decapat in gramezi | m3 | 343,2500 |
| 2 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 20 725,0000 |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 58,1000 |
| 4 | TsG08B | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc | 14,0000 |
| 5 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in auto, deseuri de constructie | 100 m3 | 4,0200 |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 802,7000 |
|  |  | Capitolul 2. Sistematizare pe verticala |  |  |
| 7 | TsC01A | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3., albia sub imbracaminte rutiera si trotuar | 100m2 | 52,3400 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / albia sub imbracaminte rutiera si trotuar | 100 m3 | 14,8300 |
| 9 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 2 521,1000 |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm, rambleu terenul de fotbal | 100 m3 | 0,4000 |
| 11 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t, rambleu terenul de fotbal | 100 m3 | 0,4000 |
|  |  | Capitolul 3. Imbracaminte accese |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Imbracaminte din dale de beton B1 - 3415,00 m2 |  |  |
| 12 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 5-20, GOST 8267-93 h= 20 - 50 mm | m3 | 119,5300 |
| 13 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.80mm, (conform GOST 17608-2017: categ. de exploatare "B", rezist. betonului B25, absorbt. de apa F200, clasa de uzura G1), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 3 415,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Imbracaminte din dale de beton B2 - 1324,00 m2 |  |  |
| 14 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 13,2400 |
| 15 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip GOST 8736-93, h=0,15m | m3 | 198,6000 |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40, GOST 8267-93 h=0,06m | m3 | 79,4400 |
| 17 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 5-20, GOST 8267-93 h=0,06m | m3 | 79,4400 |
| 18 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.80mm, (conform GOST 17608-2017: categ. de exploatare "B", rezist. betonului B25, absorbt. de apa F200, clasa de uzura G1), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:4, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1 324,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Imbracaminte din dale de beton B-3 - 495,00 m2 |  |  |
| 19 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 4,9500 |
| 20 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip GOST 8736-93, h=0,10m | m3 | 49,5000 |
| 21 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm, (conform GOST 17608-2017: categ. de exploatare "A", rezist. betonului B22,5, absorbt. de apa F200, clasa de uzura G3), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 495,0000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Borduri |  |  |
| 22 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / BR 100.30.15 | m | 654,0000 |
| 23 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 1 525,0000 |
|  |  | Capitolul 4. Imbracaminte sportive |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Imbracaminte naturala teren de fotbal Ia-1 - 1185,00 m2 |  |  |
| 24 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 11,8500 |
| 25 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 11,8500 |
| 26 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip fr. medie duoa GOST 8736-93 h=0,05m | m3 | 59,2500 |
| 27 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20...40 GOST 8267-93, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=0,10m | m3 | 118,5000 |
| 28 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu pietris maruntit fr.5...10mm, h=0,05m | m3 | 59,2500 |
| 29 | TsH124A | Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: Amestec din nisip fr.0.6...mm - 70%, torf - 30% | m3 | 118,5000 |
| 30 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestecul din nisip si zgura preparat anterior | m3 | 118,5000 |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,7780 |
| 32 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 231,1400 |
| 33 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 1 185,0000 |
| 34 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 11,8500 |
| 35 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 11,8500 |
|  |  | Capitolul 4.2. Imbracaminte de cauciuc sintetic a terenului de sport C-1 - 1792,00 m2 |  |  |
| 36 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 17,9200 |
| 37 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 17,9200 |
| 38 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, amestec din nisip-pietris GOST 8736-93, executat cu asternere mecanica, h=0,15m | m3 | 268,8000 |
| 39 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.10...40 GOST 8267-93, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=0,15m | m3 | 268,8000 |
| 40 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 | t | 1,1650 |
| 41 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 | 1 792,0000 |
| 42 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,40 l/m2 | t | 0,7170 |
| 43 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,0 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 792,0000 |
| 44 | CG25B | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip Tartan EPDM gr.20mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc EPDM - 13,35kg/m2, adeviz pentru granule - 3,35 kg/m2, pigment - 1.0 kg/m2) (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc) | m2 | 1 792,0000 |
|  |  | Capitolul 4.3. Imbracaminte de cauciuc sintetic a terenurilor de alergare C-1 - 1175,00 m2 |  |  |
| 45 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 11,7500 |
| 46 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 11,7500 |
| 47 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, amestec din nisip-pietris GOST 8736-93, executat cu asternere mecanica, h=0,15m | m3 | 176,2500 |
| 48 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.10...40 GOST 8267-93, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=0,15m | m3 | 176,2500 |
| 49 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 | t | 0,7640 |
| 50 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 | 1 175,0000 |
| 51 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,40 l/m2 | t | 0,4700 |
| 52 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,0 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 175,0000 |
| 53 | CG25B | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip Tartan EPDM gr.20mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc EPDM - 13,35kg/m2, adeviz pentru granule - 3,35 kg/m2, pigment - 1.0 kg/m2) (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc) | m2 | 1 175,0000 |
|  |  | Capitolul 4.4. Loc pentru aterizare la sarituri in lungime tip-4 |  |  |
| 54 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,1925 |
| 55 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h=0,15m | m3 | 2,8900 |
| 56 | CG32C1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu cheramzit | m3 | 1,9300 |
| 57 | IzF04J1 | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie Geotextil | m2 | 19,2500 |
| 58 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip cuartos | m3 | 7,7000 |
|  |  | Capitolul 5. Diverse |  |  |
| 59 | DF57D | Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. / Consum amestec beton asfaltic 0.094 t / ml | m | 24,5000 |
| 60 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 35,0000 |
|  |  | Capitolul 6. Spatii verzi |  |  |
| 61 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Tei virsta 6 ani | buc | 12,0000 |
| 62 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Acer platonoides virsta 8 ani | buc | 16,0000 |
| 63 | TsH24B | Plantari trandafiri, Trandafir hibrida "Docle Vita" ,fara balot | buc | 80,0000 |
| 64 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 3,3600 |
| 65 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 436,8000 |
| 66 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 2 800,0000 |
| 67 | TsH06A | Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm | m2 | 560,0000 |
| 68 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 28,0000 |
| 69 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 5,6000 |
| 70 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 33,6000 |
|  |  | Capitolul 7. Gard pentru terenul de volei si baschet |  |  |
| 71 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 14,2000 |
| 72 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 24,1400 |
| 73 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 24,1400 |
| 74 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,1300 |
| 75 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 28,4000 |
| 76 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 193,1200 |
| 77 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 234,3000 |
| 78 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 F25 | m3 | 17,7500 |
| 79 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare / Carcas suport pentru ingradiri | t | 2,9400 |
| 80 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 2,1680 |
| 81 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru imprejmuiri, pe retea din otel - beton D = 6 mm, Plasa metalica nr.25 H=2,0m | m2 | 305,3000 |
| 82 | CC09C | Montarea plasa de protectie din capron pentru imprejmuiri, , cu ochiuri 45x45 mm ф1,5mm H=2,0m, inclusiv cablu sintetic 350ml | m2 | 350,0000 |
|  |  | Capitolul 8. FAM |  |  |
| 83 | TsH91A | Instalarea EAM (aplicativ) / Banca tip I C3b plansa 29 ТП 310-5-4 | buc | 14,0000 |
| 84 | TsH91B | Instalarea urne / Urne pentru gunoi, tip II, plansa 34 ТП 310-5-4 | buc | 14,0000 |
| 85 |  | Inele din beton pentru copaci, inclusiv costuri de instalare | buc | 3,0000 |
| 86 | TsH38A | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Poarta de fotbal, plansa 39 ТП 29-01-46.91 | buc | 2,0000 |
| 87 | TsH38D | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Stilpi pentru volei, plansa 54 ТП 29-01-46.91 | buc | 2,0000 |
| 88 | TsH38F | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Stilpi pentru baschet, plansa 53 ТП 29-01-46.91 | buc | 2,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.