CAIET DE SARCINI

PENTRU  COP

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria or. Floresti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria or. Floresti

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de pavare a trotuarului str. Ştefan cel Mare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Partea carosabila |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizată a ămbrăcămintei dein beton asfaltic | m3 | 0,600 |
| 2 | TsC03H1 | Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,cu motor cu ardere internă şi comanda hidreulica, în pamănt cu umeditate natural, teren catg. IV | 100 m3 | 2,400 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 5 km | t | 420,000 |
| 4 | DG04B | Desfacerea de bordure de piatră sau de beton de orice dimensiune,aşezate pe beton | m | 120,000 |
| 5 | TsC03H1 | Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,cu motor cu ardere internă şi comanda hidreulica, în pamănt cu umeditate natural,descărcare în autovehicole, teren catg. IV | 100 m3 | 0,110 |
| 6 | TsA01A1 | Sapatura mecanică de pamînt în spaţii întinse, la deblee,la canale deschise, la gropi de împrumut,la îndepărtarea stratului vegetal de10-30 cmgrosime în pămînt cu umeditate natural aruncarea în deposit sau vehicul a carei platform este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 2,500 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundaţie din aggregate natural concosate cu rezistenţa la fragmentare LA 30( clas de granulozitate 16-31,5mm) conform SR EN 13242+A1:2008,IDT) | m3 | 4,300 |
| 8 | DE10C | Borduri prefabricate din beton , pentru trotuare 20 x 30 cm , pe fundație de beton 30x15 cm | m | 60,000 |
| 9 | DE11A | Borduri mici , prefabricate din beton cu secţiunea de 10x15 cm , pentru încadrearea spaţiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., aşezate pe o fundaţie din beton, de 10x20 cm | m | 60,000 |
| 10 | DI111 | Executarea mecanizată a straturilor de fundaţie cu h=12 cm din aggregate natural concosate cu rezistenţa la fragmentare LA 30, (clas de granulozitate 16-31,5 mm), 13242+A1:2008, IDT) | m2 | 90,000 |
| 11 | DE17A | Pavaje execuatet din plăci de trotuare din beton prefabricat aşezate pe un strat din amestec uscat de ciment şi nisip, în proporţie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment şi nisip, grosime strat de 5 cm, pavaj 4cm vibroturnat de culoare gri deschis 10x20 | m2 | 90,000 |